- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂危险废物贮

存库建设项目

建设单位（盖章）：中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂

编制日期：                二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂危险废物贮存库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 白金河 | 联系方式 | 15109690970 |
| 建设地点 | 热电厂危险废物贮存库：宁夏回族自治区固原市原州区官厅镇固胡路东侧，中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂厂区内； 固原北站危险废物贮存库：宁夏回族自治区固原市原州区官厅镇，固原北站机修库西侧。 |  |  |
| 地理坐标 | 热电厂危险废物贮存库：106度17分22.279秒，36度02分50.963秒； 固原北站危险废物贮存库：106度18分8.203秒，36度04分10.991秒。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 101“危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中“其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 35 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 热电厂危险废物贮存库：216m2 固原北站危险废物贮存库：20m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 ⑴与生态红线相符性分析 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>》（固政发[2024]28号），划定固原市生态空间总面积4285.65平方公里，其中生态保护红线面积为2887.56平方公里，一般生态空间面积1397.22平方公里。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 本项目热电厂危险废物贮存库位于固原市原州区官厅镇固胡路东侧，利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂厂区内现有空置库房建设，固原北站危险废物贮存库位于固原市原州区官厅镇固原北站机修库西侧，利用站内空置库房建设，均不新增占地。对照固原市生态空间图，本项目不占用固原市生态保护红线和一般生态空间范围，符合生态红线管控要求。 本项目与固原市生态空间位置关系见附图1。 ⑵与环境质量底线相符性分析 ①与水环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>》（固政发[2024]28号），固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 对照固原市水环境分区管控图可知，本项目所在区域为一般管控区，要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，日常无生产废水产生，管理人员由电厂内部人员调配配置，不新增员工，因此，本项目正常工况下无废水产生。本项目设有应急池，事故状态下产生的废液及废水经导流槽，进入应急池，属危险废物，委托有资质单位处置，不外排，符合固原市水环境质量底线及分区管控要求。 本项目与固原市水环境分区管控单元位置关系见附图2。 ②与大气环境质量底线及分区管控符合性分析 对照《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>》（固政发[2024]28号）可知，本项目热电厂危险废物贮存库位于受体敏感重点管控区，要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖；禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械；严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率；严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出；禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源；加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。固原北站危险废物贮存库位于一般管控区，要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善；毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程。其中热电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，废变压器油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油，采取密封桶装，因此，本项目仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过各贮存库设置换气扇措施，废气引至室外排放，对周边环境影响较小，符合固原市大气环境质量底线及分区管控要求。 本项目与固原市大气环境分区管控单元位置关系见附图3。 ③土壤污染风险管控分区 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>》（固政发[2024]28号），将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。本项目位于一般管控区，要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或涂抹防渗涂料，防渗性能均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，因此，正常工况下，本项目不会对区域土壤环境造成影响，符合固原市土壤污染风险管控要求。 本项目与固原市土壤污染风险分区管控单元位置关系见附图4。 ⑶与资源利用上线相符性分析 ①能源（煤炭）资源 本项目不涉及煤炭使用，主要能源消耗为电能，相对整个区域来说较小，通过采取节能、降耗等措施，可有效控制资源消耗，符合能源（煤炭）资源利用上线及管控要求。 ②水资源 本项目日常运行过程无用水环节，符合水资源利用上线及管控要求。 ③土地资源 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，不新增占地，符合土地资源利用上线及管控要求。 ⑷与环境准入负面清单和管控单元的符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）和《固原市“三线一单”编制文本》，本项目热电厂危险废物贮存库位于原州区北塬街道-南关街道-中河乡-古雁街道重点管控单元，固原北站危险废物贮存库位于原州区河川乡-官厅镇一般管控单元，本项目与固原市生态环境总体准入要求对比表见表1，与固原市环境管控单元生态环境准入清单对比表见表2和表3，与固原市环境管控单元位置关系见附图5。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1 本项目与固原市生态环境总体准入要求对比表 管控维度; 准入要求; 本项目; 判定. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程，不属于“两高一资”项目; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉建设; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，利用厂区原有库房建设，不新增占地; 符合. A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及; 符合. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 不涉及; 符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及; 符合. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 本项目不涉及燃煤锅炉建设; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 本项目正常工况下无废水产生，事故状态下产生的废液及废水属危险废物，委托有资质单位处置，不外排；本项目仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过贮存库换气扇引至室外排放，对周边环境影响可接受; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及; 符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 不涉及; 符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程，不涉及燃煤锅炉建设; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目贮存危险废物最终委托有资质单位处置; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目贮存危险废物最终委托有资质单位处置; 符合. 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 不涉及锅炉建设; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及; 符合. A3环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目将落实相关环境风险管控措施，并纳入全厂应急预案管理，同时与主管单位相关预案形成联动，确保环境风险可防可控; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用效率总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 不涉及; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 不涉及; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目日常运营无用水环节; 符合. 表2 本项目热电厂危险废物贮存库与固原市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元分类; “三线一单”生态环境准入清单编制要求. 省; 市; 县; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 北塬街道-南关街道-中河乡-古雁街道; 宁夏回族自治区; 固原市; 原州区; 大气环境受体敏感区＋高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 1.禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，以及茶浴炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。 2.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。 3.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 4.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 5.限期清理整治清水河沿河近岸“小散乱污”企业。; 1.区域内水泥行业限期完成二氧化硫、氮氧化物、颗粒物特别排放限值改造。 2.对物料运输、装卸、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 3.加快区域内污水收集配套管网建设，实现雨污分流，确保污水达标排放。 4.改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物倍量替代。 5.新建或改扩建畜禽规模养殖场应依法依规开展环境影响评价，配套建设粪污处理设施，提高粪污综合利用率。 6.固原长城淀粉有限公司应加强废水处理设施的运行管理，并按照相关规范实施废水汁水还田利用。 7.六盘山热电厂进一步加强中水处理回用系统运行，中水不得排放。; 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂污水处理厂（固原市污水处理厂）应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染清水河。; 1.万元GDP用水量55m3/万元，万元工业增加值用水量23m3/万元，规上工业水重复利用率不低于92%，再生水回用率不低于20%。 2.高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。. 本项目; 本项目热电厂危险废物贮存库位于固原市原州区官厅镇固胡路东侧，利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂厂区内现有空置库房建设，为重点管控区; 1、本项目不建设燃煤锅炉等燃煤设施； 2、本项目为六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程，仅有少量挥发性有机废气和酸性废气产生，通过换气扇引至室外排放，对周边环境影响可接受; 本项目废变压器油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，因此，本项目仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过贮存库换气扇引至室外排放，对周边环境影响较小；本项目正常工况下无废水产生，事故状态下产生的废液及废水属危险废物，委托有资质单位处置，不外排; 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求进行建设，且设有应急池，正常工况下，本项目不会对区域地下水、土壤环境造成影响; 本项目日常运营无用水环节；不涉及燃煤使用. 符合性判定; 符合; 符合; /; 符合. 表3 本项目固原北站危险废物贮存库与固原市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元分类; “三线一单”生态环境准入清单编制要求. 省; 市; 县; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 河川乡- 官厅镇; 宁夏回族自治区; 固原市; 原州区; 一般管控区; 一般管控单元; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。; /; /; /. 本项目; 本项目固原北站危险废物贮存库位于位于固原市原州区官厅镇固原北站机修库西侧，利用站内空置库房建设，为一般管控单元; 1、本项目利用站内空置库房经改建而成，不新增占地，不新建构筑物； 2、本项目为中铝宁夏能源集团有限公司固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程; /; /; /. 符合性判定; 符合; 符合; /; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 由表1、表2和表3可知，本项目符合固原市“三线一单”管控要求。 2.产业政策符合性分析 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程，项目的建设将进一步完善建设单位危险废物贮存措施和相关管理，防治固体废物污染，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目，为允许类，符合国家的相关产业政策。 3.与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 本项与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析见表4。 表4 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性判定. 1、总体要求; 1.1; 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，其中热电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，利用厂区现有库房建设，建筑面积216m2；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油，利用厂区现有库房建设，建筑面积20m2；; 符合. 1.2; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 符合. 1.3; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目按照贮存危险废物特性、类别、数量等分类、分区贮存; 符合. 1.4; 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 本项目贮存废变压器油、废机油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，贮存过程仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过贮存库换气扇引至室外排放，排放量较少，对周边环境影响可接受; 符合. 1.5; 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 本项目按照贮存危险废物特性、类别、形态等分类、分区贮存，其中废变压器油、废机油和废油漆等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 1.6; 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 本项目严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 符合. 1.7; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂属危险废物环境重点监管单位，本项目采取电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理；确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 符合. 1.8; 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 本次评价要求建设单位在项目危险废物贮存库关闭时按照GB18597有关规定执行。妥善处理危险废物，清理贮存设施，消除污染，依法履行场地环境风险防控责任; 符合. 1.9; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目贮存危险废物性状稳定，采取分类、分区贮存，其中变压器油、废机油和废油漆等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 1.10; 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目满足环境保护相关要求，同时严格执行安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求; 符合. 2、贮存设施选址要求; 2.1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本次评价为其环境影响评价; 符合. 2.2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库空置库房建设，不新增占地，区域地质条件稳定，不占用生态保护红线、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，其中热电厂危险废物贮存库距离东侧清水河710m，固原北站危险废物贮存库距离410m，均不属于其最高水位线以下的滩地和岸坡；热电厂危险废物贮存库距离最近环境敏感保护目标为西北侧原州区中心养老院，距离约354m，固原北站危险废物贮存库距离最近环境敏感保护目标为西南侧陈家沟村，距离为277m，同时本项目环保设施齐全，各污染物均能够达标排放，对其影响较小; 符合. 2.3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 2.4; 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 符合. 3、贮存设施污染控制要求; 3.1、一般规定; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目利用厂区空置库房建设，可做到防风、防雨、防晒，不露天堆放; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合; 本项目按照贮存危险废物类别、数量、形态、物理化学性质等要求，采取分类、分区贮存; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目按照贮存危险废物类别、数量、形态、物理化学性质等要求，采取分类、分区贮存，危险废物贮存库底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或防渗涂料，渗透系数≤10-10cm/s; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危险废物贮存库由专人看管，禁止无关人员进入; 符合. 3.2、暂存库; 暂存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目按照贮存危险废物类别、数量、形态、物理化学性质等要求，采取分类、分区贮存，各分区采取隔墙或彩钢板进行隔离; 符合. 在暂存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的暂存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目危险废物贮存库建设有导流槽和应急池，确保事故状态下泄露液态危险废物得到有效收集; 符合. 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物暂存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。; 本项目热电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，废变压器油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油，采取密封桶装，因此，本项目仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过各贮存库设置换气扇措施，废气引至室外排放，对周边环境影响较小; 符合. 4、容器和包装物污染控制要求; 4.1; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 本项目危险废物贮存容器和包装物材质、内衬均与盛装的危险废物相容; 符合. 4.2; 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 本项目危险废物采取分类、分区贮存，贮存容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求; 符合. 4.3; 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。; 本项目要求企业在贮存过程中，容器和包装物应密闭，不能有破损，且盛装液态的容器留有足够的空间，保证容器和包装物清洁; 符合. 4.4; 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。; 符合. 4.5; 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。; 符合. 4.6; 容器和包装物外表面应保持清洁。; 符合. 5、贮存过程污染控制要求; 5.1一般规定; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 本项目危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废机油、废油漆及其包装桶，以及日常运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，性状较为稳定，其中废变压器油、废机油和废油漆等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 符合. 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 符合. 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 本项目不涉及。; 符合. 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 本项目废变压器油、废机油和废油漆及等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，废气产生量较小，通过贮存库换气扇引至室外排放; 符合. 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 符合. 5.2贮存设施运行环境管理要求; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 本项目在贮存危险废物时及时核验危险废物特性与识别标志的统一性; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 本项目危险废物贮存过程，定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 建设单位在作业设备及车辆等结束作业是，及时对其进行清理; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 本项目贮存设施运行期间，按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 本项目制定有相关环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度和人员岗位培训制度等; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 本项目建设单位结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并纳入全厂管理，定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，并按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档; 符合. 6、污染物排放控制要求; 6.1; 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。; 本项目无废水产生；发生事故时的事故废液经应急池收集后按危险废物委托有资质单位处置; 符合. 6.2; 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。; 本项目产生的废气排放满足GB16297和GB37822规定的要求; 符合. 6.3; 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。; 本项目不涉及; 符合. 6.4; 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 本项目产生以及清理的固体废物按固体废物分类收集，分类处理处置; 符合. 6.5; 贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。; 本项目产噪设备主要为换气扇，噪声强度较小，厂界噪声能够满足GB12348规定要求; 符合. 7、环境应急要求; 7.1; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录; 符合. 7.2; 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，并按照应急要求配备相应应急人员、装备和物资并设置应急照明系统; 符合. 7.3; 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 遇自然灾害或恶劣天气时，及时启动防控措施; 符合. 由表4可知，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 4.与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析具体见表5。 表5 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性 判定. 1、危险废物收集、贮存、运输的一般要求; 1.1; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，暂存危险废物主要为废变压器油、废机油、废油漆及其包装桶、废脱硝催化剂和废铅蓄电池，为危险废物产生单位内部自行采取的危险废物收集、贮存活动，建设单位制定完善的规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠; 符合. 1.2; 危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。; 本项目危险废物转移过程严格按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行; 符合. 1.3; 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理。危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 本项目建设单位建立有规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训; 符合. 1.4; 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中; 符合. 1.5; 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： (1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(环发[2006]50号)要求进行报告。 (2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境俣护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 (3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 (4)清埋过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 (5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，在发生意外事故时立即启动应急预案，同时，要求建设单位应在事故发生时根据1.5条要求内容采取向行政主管部门报告、疏散人群、请求支援、事故污染场地清理及修复等措施。; 符合. 1.6; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签危险废物特性应根据其产生源特性及GB50851-7、HJ/T298进行鉴引。; 本项目按照贮存危险废物特性、类别、数量等分类、分区贮存，并设置相应的标志及标签危险废物特性应根据其产生源特性及GB50851-7、HJ/T298进行鉴引; 符合. 1.7; 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。; 本项目废蓄电池贮存严格按HJ519执行; 符合. 1.8; 医疗废物处置经营单位实施的收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》、GB19217、H/T177、HJ/T229、HJ/T276及HJ/T228执行；医疗机构内部实施的医疗废物收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》执行。; 本项目不涉及医疗废物; 符合. 2、危险废物的收集; 2.1; 危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。; 本项目危险废物在其产生节点采取分类集收集后用车辆运送至危险废物贮存库内，进行分区、分类暂存，定期委托有资质单位处置; 符合. 2.2; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目危险废物暂存过程制定有完善的收集计划; 符合. 2.3; 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 本项目制定有详细的操作规程; 符合. 2.4; 危险废收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 本项目危险废收集和转运作业人员配备必要的个人防护装备; 符合. 2.5; 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 本项目在危险废物收集转运时作业人员配备必要的个人防护装备并在转运车车厢加铺防渗膜，并加盖防渗膜以达到防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨等目的; 符合. 2.6; 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： (1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 (2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 (3)危险废物包装应能有效隔断危险废物运移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 (4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 (5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 (6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 本项目采取分类、分区贮存，其中废变压器油、废机油和废油漆等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，可满足2.6条相关要求。; 符合. 2.7; 含多氯联苯废物的收集除应执行本标准之外，还应符合GB13015的污染控制要求。; 本项目不涉及含多氯联苯废物; 符合. 2.8; 危险废物的收集作业应满足如下要求： (1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 (2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 (3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 (5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 (6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 本项目危险废物收集作业时严格按照2.8条相关要求进行收集并做好记录填写、档案保存等管理工作; 符合. 2.9; 危险废物内部转运作业应满足如下要求： (1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 (2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 (3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; 本项目危险废物内部转运作业时严格按照2.9条相关要求进行转运作业并做好记录填写、档案保存等管理工作; 符合. 2.10; 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。; 本项目贮存废变压器油、废机油和废油漆等液体状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，收集、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 2.11; 危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500)进行收集和处置。; 本项目不涉及放射性危险废物收集、贮存; 符合. 3、危险废物的贮存; 3.1; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废焦油、空低温沥青桶、废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，属产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施; 符合. 3.2; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目危险废物贮存库选址、设计、建设、运行管理均满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 符合. 3.3; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目危险废物贮存库配备通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 3.4; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目厂区空置库房建设，可做到防风、防雨、防晒，根据所贮存危险废物特性采取分类收集分类、分区贮存，各分区采用实体强或彩钢板进行间隔; 符合. 3.5; 贮存易煤易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 本项目危险废物贮存库所贮存危险废物性质稳定，并配备有监控系统和消防系统; 符合. 3.6; 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 本项目危险废物贮存库建设满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》等要求，本项目所贮存废物均不属于剧毒化学品; 符合. 3.7; 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 本项目暂存废物废物定期交由有资质单位处置，贮存期限最长不超过1年; 符合. 3.8; 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 本项目建立有危险废物贮存的台帐制度并参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C做好危险废物出入库交接记录; 符合. 3.9; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 本项目按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置相应标志; 符合. 3.10; 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 本项目危险废物贮存库关闭时按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 符合. 4、危险废物的运输; 4.1; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。; 本项目属于产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。所贮存的各类危险废物仅在项目危险废物贮存库内临时暂存，定期委托有资质单位定期进行拉运处置，其拉运过程由受委托单位自行拉运，建设单位不负责具体拉运工作。; 符合. 4.2; 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险麦物铁路运输应安铁路危险货物运输管理规则)(铁运[2006]79号)规定执行:危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行; 符合. 4.3; 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。; 符合. 4.4; 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GD18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。; 符合. 4.5; 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。; 符合. 4.6; 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： (1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装务，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 (2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 (3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。; 符合. 5.与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，涉及废铅蓄电池的收集、运输和暂存，本项目废铅蓄电池收集、运输和暂存过程与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析见表6。 表6 本项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性判定. 4.1总体要求; 4.1.1; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，主要用于建设单位自产危险废物贮存，并委托有资质单位处置，不收集、贮存外来废铅蓄电池; 符合. 4.1.2; 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597 要求的危险废物标签。; 本项目贮存废铅蓄电池主要为企业日常维护、更换产生，完整性较好，收集、运输、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，危险废物贮存库建设严格按照GB18597进行建设，且设有防渗托盘和危险废物标签; 符合. 4.1.3; 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 本项目废铅蓄电池收集、贮存、转移过程制定完善的管理制度，并做好记录填写、档案保存等管理工作; 符合. 4.1.4; 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质; 本项目贮存废铅蓄电池主要为企业日常维护、更换产生，完整性较好，收集、运输、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 4.1.5; 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求; 本项目废铅蓄电池收集、运输、贮存过程，严格按照国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求进行; 符合. 4.1.6; 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训; 本项目建设单位建立有规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训; 符合. 4.2收集; 4.2.1; 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池。; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，主要用于建设单位自产危险废物贮存，并委托有资质单位处置，不收集、贮存外来废铅蓄电池; 符合. 4.2.2; 收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转; 符合. 4.2.3; 废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中; 本项目贮存废铅蓄电池主要为企业日常维护、更换产生，完整性较好，收集、运输、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 4.3运输; 4.3.1; 废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。; 本项目属于产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。所贮存的各类危险废物仅在项目危险废物贮存库内临时暂存，定期委托有资质单位定期进行拉运处置，其拉运过程由受委托单位自行拉运，建设单位不负责具体拉运工作。; 符合. 4.3.2; 废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，场内运输严格按照规划路线进行运输，确保事故状态下，环境污染可防可控; 符合. 4.3.3; 废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 本项目贮存废铅蓄电池主要为企业日常维护、更换产生，完整性较好，收集、运输、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 4.4暂存和贮存; 4.4.1; 基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式; 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂配套危险废物贮存库建设项目，主要用于建设单位自产危险废物贮存，并委托有资质单位处置，不收集、贮存外来废铅蓄电池; 符合. 4.4.2; 收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量; 符合. 4.4.3; 收集网点暂存设施应符合以下要求： a）应划分出专门存放区域，面积不少3m2。 b）有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。 c）废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。 d）在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志; 符合. 4.4.4; 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。; 本项目危险废物贮存库建设严格按照GB18597防渗要求进行建设，其中废铅蓄电池贮存间建筑面积34m2，并配备有防渗、防腐蚀托盘、导流沟、应急池、通讯、照明、视频监控、换气扇等设备，设立警示标志，且由专人管理，严禁其他人员进入; 符合. 4.4.5; 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸; 本项目利用厂区空置库房建设，可做到防风、防雨、防晒，不露天堆放; 符合. 6.与《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》要求：强化危险废物规范化管理。落实企业污染防治主体责任，严格执行危险废物各项法律和标准规范，…对危险废物产生、转移、利用处置全过程负责，并依法承担相应法律责任。严格防控危险废物贮存过程中的环境风险，规范危险废物贮存设施标准化建设，严禁超期、超量贮存危险废物，科学设定最大贮存量，贮存时限不得超过一年。加强危险废物规范化管理督查考核，将考核结果与企业环保信用挂钩，建立生态环境“黑名单”制度，实行生态环境保护守信激励，失信惩戒机制。加大执法力度，将危险废物日常环境监管纳入环境执法“双随机一公开”内容。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，项目的建设将完善建设单位危险废物贮存设施、规范危险废物管理、完善相关管理制度、落实建设单位主体责任，属环保工程建设，符合《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》。 7.与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《固原市环境保护“十四五”规划》要求：加强危险废物全过程环境管理。开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全危险废物环境重点监管单位清单，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。加强危险废物运输过程管理，建立危险废物、医疗废物车辆备案制度。强化事中事后监管，严厉打击危险废物非法转移、倾倒及以副产品名义逃避监管等违法犯罪行为，到2025年，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，项目的建设将完善建设单位危险废物贮存设施、规范危险废物管理、完善相关管理制度、落实建设单位主体责任，属环保工程建设，符合《固原市环境保护“十四五”规划》。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂始建于2011年，位于固原市原州区官厅镇固胡路东侧，主要建设2台330MW直接空冷燃煤抽凝机组及其他配套辅助工程，年发电量363×104MW·h。同时，为保证电厂燃煤供给，宁夏六盘山铁路有限公司于2010年9月开工建设了新建铁路原州区至王洼线，全线长35.59km，并配套建设固原北站作为日常运输调度管理和机车检修。2023年7月，经集团公司决定，宁夏六盘山铁路有限公司全部并入中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂，由其开展日常运维工作。 根据现场探勘及资料显示，中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂危险废物主要为脱硝装置运维过程产生的废脱硝催化剂、输变电辅助工程运维过程产生的废铅蓄电池，以及日常维修过程产生的废变压器油、废机油、实验废液、废油漆及其包装桶等，其中实验废液暂存于污水处理厂配套危险废物贮存库，其他危险废物多年来一直采取现产、现清，并委托有资质单位处置模式，厂区不落地。但随着电厂多年运行，由于设备老化、旧损等问题，近年，运维频率也增加了很多，危险废物如采取现产、现清、厂区不落地的处置模式，会给日常环境管理带来诸多不便，严重影响生产活动的有序开展。因此，中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂决定利用六盘山电厂现有2座空置库房和固原北站机修库现有1座空置库房，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，改建为危险废物贮存库，用于厂区产生危险废物的暂存。 2.建设内容及规模 本项目主要利用建设单位六盘山电厂现有2座空置库房和固原北站机修库现有1座空置库房建设危险废物贮存库3座，用于建设单位日产运维过程产生危险废物的暂存，其中六盘山电厂危险废物贮存库总建筑面积为216m2，固原北站危险废物贮存库总建筑面积20m2。 本项目分主体工程、公用工程和环保工程建设，项目工程组成见表7。 表7 本项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 六盘山电厂危险废物贮存库; 库房1#; 将厂区现有1座1F框架结构库房改建危险废物贮存库，建筑面积108m2、高6m，内部通过彩钢板进行分区间隔，分为废油漆及废油漆桶暂存区、废铅蓄电池暂存区、废变压器油暂存区，其中废油漆及废油漆桶暂存区20m2、废铅蓄电池暂存区34m2、废变压器油暂存区54m2，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，配套安装监控、消防、照明、通风等设施; 新建. 库房2#; 将厂区现有1座1F框架结构库房改建为危险废物贮存库，建筑面积108m2、高6m，用于废脱硝催化剂暂存，改建过程首先破除库房内硬化后，底部铺2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，配套安装监控、消防、照明、通风等设施. 导流槽; 沿各贮存库内墙体边缘设置导流槽，导流槽与库外的应急池连接，用于事故状态下泄漏的危险废物收集至应急池池. 裙脚; 贮存库内距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖. 应急池池; 紧邻暂存库外设置1座容积为10m3的应急池，用于事故状态下泄漏的危险废物及废液收集. 固原北站危险废物贮存库; 库房; 将厂区现有1座1F框砖混结构库房改建危险废物贮存库，建筑面积20m2、高3.5m，主要用于机车检修过程废机油贮存，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，配套安装监控、消防、照明、通风等设施; 新建. 导流槽; 沿贮存库内墙体边缘设置导流槽，导流槽与库内的应急池连接，用于事故状态下泄漏的危险废物收集至应急池池. 裙脚; 贮存库内距地面1.5m墙体铺涂有防渗涂料. 应急池池; 贮存库内设置1座容积为0.5m3的应急池，用于事故状态下泄漏的危险废物及废液收集. 公用工程; 供电; 主要为照明、监控系统用电，依托已有供电网络供给; 依托+已建. 给水; 本项目日常运营无生产用水环节，管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，不新增生活用水; /. 排水; 本项目日常无生产废水产生，管理人员由电厂内部人员调配配置，不新增员工，不新增生活污水，因此，本项目正常工况下无废水产生。本项目设有应急池，事故状态下产生的废液及废水经导流槽，进入应急池，属危险废物，委托有资质单位处置，不外排; 新建. 消防系统; 设置监控设备、泡沫灭火器、消防沙箱等。; 新建. 照明系统; 照明系统：全部采用隔爆型灯具及电气设备。; 新建. 环保工程; 废气; 项目运营期仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过贮存库换气扇引至室外排放; 新建. 废水; 项目日常无生产废水产生，管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，不新增生活污水，因此，本项目正常工况下无废水产生。本项目设有应急池，事故状态下产生的废液及废水经导流槽，进入应急池，属危险废物，委托有资质单位处置，不外排; 新建. 噪声; 项目运营期噪声主要为换气扇产生的设备噪声，设备规格较小、数量较少，通过选用低噪音设备、距离衰减等措施，降低噪声对周边环境的影响; 新建. 固体废物; 项目主要贮存危险废物主要为废变压器油、废机油、废油漆及其包装桶，以及日常运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，定期委托有资质单位处置；管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，不新增职工生活垃圾；项目事故状态向产生的泄露危险废物及废液，经导流槽收集后，进入应急池，委托有资质单位处置; 新建. 防渗工程; 项目利用厂区原有库房，经改建而成，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或防渗涂料，防渗性能≤1×10-10cm/s，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求; 新建. 环境风险; 项目地面、裙角等做好防渗、防腐、防漏措施，并设置有导流槽和应急池，确保事故状态下泄露危险废物及废液得到收集，防治外溢；同时，项目各种危险废物贮存区均应设置警示标志，设置有消防、换气等应急设施; 已建. 3.主要设备 本项目主要设备见表8。 表8 本项目主要设备一览表 地点; 序号; 名称; 数量. 六盘山电厂危险废物贮存库; 1; 防爆照明灯; 4个. 2; 监控系统; 4套. 3; 泡沫灭火器; 4个. 4; 消防沙箱; 4个. 5; 换气扇; 4个. 固原北站危险废物贮存库; 1; 防爆照明灯; 1个. 2; 监控系统; 1套. 3; 泡沫灭火器; 2个. 4; 消防沙箱; 1个. 5; 换气扇; 1个. 4.主要贮存废物 本项目主要利用建设单位六盘山电厂现有2座空置库房和固原北站机修库现有1座空置库房建设危险废物贮存库3座，用于建设单位日产运维过程产生危险废物的暂存，其中六盘山电厂危险废物贮存库贮存危险废物包括废变压器油、废油漆及其包装桶、废脱硝催化剂和废铅蓄电池；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油等。根据建设单位提供资料，上述危险废物产生情况如下： ⑴废变压器油类危险废物 本项目厂区废变压器油类危险废物产生量约为10t/a，主要产生于升压设备维护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”项中“非特定行业-变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油（废物代码：900-220-08）”。 ⑵废油漆类危险废物 本项目厂区废油漆类危险废物产生量约为3.0t/a，主要产生于日常设备维修、养护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW12 染料、涂料废物”项中“非特定行业-生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、燃料、颜料、油漆（不包括水性漆）（废物代码：900-299-12）”。 ⑶废油漆桶类危险废物 本项目厂区废油漆桶类危险废物产生量约为2.0t/a，主要产生于日常设备维修、养护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW12 染料、涂料废物”项中“非特定行业-使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物（废物代码：900-251-12）”。 ⑷废脱硝催化剂类危险废物 本项目厂区废脱硝催化剂类危险废物产生量约为454m3/a（密度按0.35t/m3计，约158.9t/a），主要产生于烟气脱硝设施维护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW50 废催化剂”项中“环境治理业-烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（废物代码：772-007-50）”。 ⑸废铅蓄电池类危险废物 本项目厂区废铅蓄电池类危险废物产生量约为730块/a（单块重量按20kg计，约14.6t/a），主要产生于升压装置维护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW31 含铅废物”项中“非特定行业-废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（废物代码：900-052-31）”。 ⑹废机油类危险废物 本项目固原北站设有机修库，机车检修过程会有废机油产生，产生量约为1.0t/a，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”项中“非特定行业-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物（废物代码：900-249-08）”。 本项目危险废物贮存库贮存危险废物特性及预计储存量见表9。 表9 项目储存危险废物情况一览表 序号; 种类; 危废类别; 危废代码; 年贮存量(t); 形态; 储存周期; 最大贮存量(t); 危险 特性; 处置措施; 贮存方式; 来源. 六盘山电厂. 1; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 10; 液态; 1年; 10; T，I; 集中收集后按类分区暂存危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置; 208L密封桶装; 升压设备维护. 2; 废油漆; HW12; 900-299-12; 3.0; 液态; 1年; 3.0; T; 20kg密封桶装; 设备维修、养护. 3; 废油漆桶; HW12; 900-251-12; 2.0; 固态; 1年; 2.0; T，I; 堆存. 4; 废脱硝催化剂; HW50; 772-007-50; 158.9; 固态; 1周; 158.9; T; 固定时间产生，每年1次，直接委托有资质单位进行转运处置，无法即时转运或零星产生的暂存危险废物贮存库; 堆存; 烟气脱硝设施维护. 5; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 14.6; 固态; 1周; 14.6; T、C; 堆存; 升压设备维护. 固原北站. 1; 废机油及包装桶; HW08; 900-249-08; 5.0; 液态; 1年; 1.0; T，I; 固定时间产生，每年1~2次，集中收集后按类分区暂存危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置; 200L密封桶装; 机车检修. 5.公用工程 ⑴给水工程 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，日常运行无用水环节，管理人员由厂内部人员调配配置，不新增员工，因此，不新增生活用水。 ⑵排水工程 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，日常无生产废水产生，管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，因此，本项目正常工况下无废水产生。本项目设有应急池，事故状态下产生的废液及废水经导流槽，进入应急池，属危险废物，委托有资质单位处置，不外排。 ⑶供电 本项目主要为照明、监控系统及换气设备等用电设备用电，依托现有供电系统供应。 ⑷消防系统 本项目主要设置监控设备、泡沫灭火器、消防沙箱等消防设施。 ⑸照明配电 本项目照明配电等全部采用隔爆型灯具及电气设备。 6.劳动定员及生产班制 本项目职工由内部人员调配配置，不新增员工，年工作365d，四班三运转制，每班8h。 7.项目总平面布置 ⑴危险废物贮存库在厂区内位置及四至关系 六盘山电厂危险废物贮存库：利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂厂区现有2座空置库房建设，位于厂区西北角，东侧为厂区空地、南侧为灰库气化风机房，西侧和北侧均为厂区围墙边界，其中西侧隔厂区围墙为固胡路，北侧隔厂区围墙为空地。 固原北站危险废物贮存库：利用固原北站机修库厂区西侧现有1座空置库房建设，南侧、北侧均为配件库、东侧为机修库，西侧为厂区围墙边界，边界外为空地。 本项目地理位置见附图6，与中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂位置关系见附图7，与固原北站机修库位置关系见附图8。 ⑵危险废物贮存库平面布置 六盘山电厂危险废物贮存库：本项目利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂现有2座空置库房建设，总建筑面积216m2，2座库房与厂区灰库气化风机房自南向北“一”字排开，其中库房1#建筑面积108m2，内部通过彩钢板进行分区间隔，分为废油漆及废油漆桶暂存区、废铅蓄电池暂存区、废变压器油暂存区，库房2#建筑面积108m2，单独作为废脱硝催化剂贮存库。项目改建过程，首先破除库房内硬化后，底部铺2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时库内距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖，沿各贮存库内墙体边缘设置导流槽，库外设置1座容积为10m3的应急池，用于事故状态下泄漏的危险废物及废液收集，并配套安装监控、消防、照明、通风等设施。 固原北站危险废物贮存库：本项目利用固原北站机修库厂区现有1座空置库房建设，总建筑面积20m2。项目改建过程，首先破除库房内硬化后，底部铺2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时库内距地面1.5m墙体铺设有防渗涂料，沿库内墙体边缘设置导流槽，库内设置1座容积为0.5m3的应急池，用于事故状态下泄漏的危险废物及废液收集，并配套安装监控、消防、照明、通风等设施。 本项目总平面布置图见附图9和附图10。 8.环保投资 本项目总投资35万元，属环保工程建设项目，总投资均为环保投资。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产排污环节 本项目主要利用厂区现有库房经改建而成，施工期主要工程包括原有地面破除、防渗层建设和设备安装等，施工期工艺流程及产污环节见图1。 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目建设过程相较一般土建工程，工程内容较为简单，施工期较短，施工期主要污染包括地面破除过程产生的扬尘、建筑垃圾，施工过程产生的噪声等，以及施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。 2.运营期工艺流程及产排污环节 本项目为危险废物贮存库建设项目，运营期主要是将厂区生产活动产生的各类危险废物分类收集后转移到本项目危险废物贮存库内，然后分类暂存，定期交由有资质单位进行拉运处置。 转运流程简述：危险废物产生后，及时通过转运车转运至本项目，入库前对各类危险废物进行信息登记，登记后按照分区、分类进行暂存，具体工艺流程见图2，产污环节见表10。 图2 运营期工艺流程及产污环节 表10 运营期污染物产生情况一览表 污染源; 序号; 污染物种类; 主要污染物; 产生环节. 热电厂危险废物贮存库; 1; 废气; NMHC、硫酸雾等; 暂存. 2; 噪声; dB（A）; 转运、暂存. 固原北站危险废物贮存库; 1; 废气; NMHC; 暂存. 2; 噪声; dB（A）; 转运、暂存. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原有项目环保手续履行情况 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂始建于2011年，位于固原市原州区官厅镇固胡路东侧，主要建设2台330MW直接空冷燃煤抽凝机组及其他配套辅助工程，年发电量363×104MW·h。同时，为保证电厂燃煤供给，宁夏六盘山铁路有限公司于2010年9月开工建设了新建铁路原州区至王洼线，全线长35.59km，并配套建设固原北站作为日常运输调度管理和机车检修。2023年7月，经集团公司决定，宁夏六盘山铁路有限公司全部并入中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂，由其开展日常运维工作 原有项目环保手续履行情况见表11。 表11 原有项目环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评; 验收. 文件名称; 批复; 文件名称; 批复. 1; 宁夏六盘山电厂(2×330MW)热电联产工程; 《宁夏六盘山电厂(2×330MW)热电联产工程环境影响报告书》; 环审[2008]492号; 《宁夏六盘山电厂(2×330MW)热电联产工程竣工环境保护验收监测报告》; 环验[2012]297号. 2; 新建铁路原州区至王洼线; 《新建铁路原州区至王洼线环境影响报告书》; 宁环审发[2010]2号; 《新建铁路原州区至王洼线竣工环境保护验收调查报告》; 自主验收. 3; 排污可证; 排污许可证证书编号：916404006842036172001P. 4; 自行监测; 建设单位委托第三方开展自行监测. 2.现有项目污染物排放情况 2.1原有项目废气污染物排放情况 ⑴六盘山电厂废气污染物排放情况 原有项目废气主要为机组烟气，以及储煤设施、灰库、石膏库、渣库、输煤设施及脱硝氨罐等产生的无组织废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和氨等。 ①有组织废气 原有项目有组织废气主要为发电机组烟气，共设置有2台330MW直接空冷燃煤抽凝机组，1#、2#机组烟气分别经配套“SCR脱硝+电除尘+石灰石/石膏法脱硫”后，最终由1根200m高烟囱排放。根据《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂2025年自行检测（第一季度）》，原有项目发电机组烟气污染物排放情况见表12。 表12 原有项目发电机组烟气污染物排放情况一览表 数据来源; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025年1季度自行检测报告(采样时间2025年2月25日); 1#机组脱硫排放口; 烟温; ℃; 50.1; 50.1; 51.2; 50.6; /; /. 流速; m/s; 11.0; 11.7; 10.9; 10.0; /; /. 湿度; %; 16.1; 15.8; 15.9; 15.1; /; /. 含氧量; %; 5.1; 4.6; 4.6; 4.8; /; /. 基准含氧量; %; 6.0; /; /. 标杆流量; m3/h; 877841; 936411; 867628; 804455; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 9.7; 9.4; 9.1; 4.5; /; /. 折算浓度; mg/m3; 9.1; 8.6; 8.3; 4.1; 10; 达标. 排放速率; kg/h; 8.5; 8.8; 7.9; 3.6; /; /. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/m3; 4.7×10-3; 4.9×10-3; 4.7×10-3; 4.6×10-3; /; /. 折算浓度; mg/m3; 4.4×10-3; 4.5×10-3; 4.3×10-3; 4.3×10-3; 0.03; 达标. 排放速率; kg/h; 4.1×10-3; 4.6×10-3; 4.1×10-3; 3.7×10-3; /; /. 含氧量; %; 4.55; 5.53; 5.03; 4.79; /; /. SO2; 实测浓度; mg/m3; 15; 15; 17; 17; /; /. 折算浓度; mg/m3; 14; 15; 16; 15; 35; 达标. 排放速率; kg/h; 13; 14; 15; 13; /; /. NOx; 实测浓度; mg/m3; 23; 28; 23; 22; /; /. 折算浓度; mg/m3; 21; 27; 22; 21; 50; 达标. 排放速率; kg/h; 20; 26; 20; 18; /; /. 2#机组脱硫排放口; 烟温; ℃; 50.1; 49.9; 49.6; 47.3; /; /. 流速; m/s; 10.5; 10.6; 10.6; 11.7; /; /. 湿度; %; 13.5; 14.1; 13.9; 12.6; /; /. 含氧量; %; 6.7; 7.5; 7.2; 7.1; /; /. 基准含氧量; %; 6.0; /; /. 标杆流量; m3/h; 868610; 870898; 872916; 981934; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 6.8; 8.6; 5.9; 3.2; /; /. 折算浓度; mg/m3; 7.2; 9.6; 6.4; 3.5; 10; 达标. 排放速率; kg/h; 5.9; 7.5; 5.1; 3.2; /; /. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/m3; 4.5×10-3; 4.2×10-3; 4.3×10-3; 4.3×10-3; /; /. 折算浓度; mg/m3; 4.7×10-3; 4.7×10-3; 4.7×10-3; 4.7×10-3; 0.03; 达标. 排放速率; kg/h; 3.9×10-3; 3.7×10-3; 3.8×10-3; 4.2×10-3; /; /. 含氧量; %; 6.20; 5.85; 7.01; 6.97; /; /. SO2; 实测浓度; mg/m3; 18; 22; 24; 14; /; /. 折算浓度; mg/m3; 18; 22; 26; 15; 35; 达标. 排放速率; kg/h; 16; 19; 21; 14; /; /. NOx; 实测浓度; mg/m3; 24; 36; 20; 23; /; /. 折算浓度; mg/m3; 24; 36; 21; 25; 50; 达标. 排放速率; kg/h; 21; 31; 17; 23; /; /. 1#、2#机组脱硫总排口; 林格曼黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; 1; 达标. 由表12可知，现有项目发电机组烟气经配套烟气治理措施处理后，颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物和林格曼黑度排放均能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB64/1996-2024）表1中大气污染物排放浓度限值要求。 ②无组织废气 原有项目无组织废气主要为储煤设施、灰库、石膏库、渣库、输煤设施和脱硝氨罐等设施产生，主要污染物为颗粒物和氨，通过设置全封闭储存库及输煤廊道、设置除尘器等措施，降低无组织废气对周边环境的影响，根据《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂2025年自行检测（第一季度）》，原有项目厂界颗粒物浓度为0.177~0.458mg/m3，氨浓度为0.13~0.22mg/m3，均能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB64/1996-2024）表2中企业边界大气污染物浓度限值要求。 ⑵铁路线废气污染物排放情况 根据资料及现场勘查，铁路线项目共设有固原北站和王洼站2处管理站场，日常运行过程废气主要为内燃牵引机车和内燃调机运行过程产生的尾气，属流动大气污染源，通过加强检修和管理等措施，机车尾气对周边环境影响较小。 2.2原有项目废水污染物排放情况 ⑴六盘水电厂废水污染物排放情况 原有项目废水主要为脱硫废水和生活污水，脱硫废水经厂区处理后回用于生产，不外排，根据《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂2025年自行检测（第一季度）》，原有项目脱硫废水中pH、总汞、总砷、总镉和总铅污染物均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物最高允许排放浓度和表4中第二类污染物最高允许排放浓度限值要求；职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入固原市污水处理厂处理，职工生活污水产生总量为8760m3/a。 ⑵铁路线废水污染物物排放情况 原有项目废水主要为固原北站和王洼站职工产生的生活污水，其中固原北站职工生活污水产生量为1752m3/a，经一体化污水处理设施处理后用于绿化或降尘，不外排，根据《新建铁路原州区至王洼线竣工环境保护验收调查报告》，固原北站职工生活污水经一体化污水处理设施处理后，出水能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫用水水质要求；王洼站职工生活污水产生量为1168m3/a，拉运至王洼煤业集团有限公司处置，不外排。 2.3原有项目噪声污染物排放情况 ⑴六盘山电厂噪声污染物排放情况 原有项目噪声主要为发电机组及其他配套设备产生的设备噪声，通过选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，降低项目噪声对周边环境的影响，根据《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂2025年自行检测（第一季度）》，原有项目厂界昼间噪声值为49~60dB(A)，夜间噪声值为45~50dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 ⑵铁路线噪声污染物排放情况 原有项目噪声主要为机车运行过程产生的噪声，通过加强机车养护、选用低噪音车辆、主体工程采取减震降噪设计等措施，降低机车运行噪声对周边环境的影响，根据《新建铁路原州区至王洼线竣工环境保护验收调查报告》，距铁路外轨中心线30m以外8个噪声测点，昼间噪声最大值为51.5dB(A)，夜间噪声最大值为42.5dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。 2.4原有项目固体废物产排情况 ⑴六盘山电厂固体废物产排情况 原有项目固体废物主要为脱硫石膏、粉煤灰、炉渣、废变压器油、废脱硝催化剂、废铅蓄电池、废油漆及油漆桶，以及生活垃圾等。 ①脱硫石膏 原有项目脱硫石膏产生量约为12万t/a，暂存脱硫石膏库内，作为生产原料定期外售建材生产单位使用。 ②粉煤灰 原有项目粉煤灰产生量约为16万t/a，暂存粉煤灰库内，作为生产原料定期外售建材生产单位使用。 ③炉渣 原有项目炉渣产生量约为7万t/a，暂存炉渣库内，作为生产原料定期外售建材生产单位使用。 ④废变压器油 原有项目废变压器油产生量约为10t/a，主要产生于升压设备维护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”项中“非特定行业-变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油（废物代码：900-220-08）”，委托宁夏瑞科化工有限公司处置。 ⑤废油漆 原有项目废油漆产生量约为3.0t/a，主要产生于日常设备维修、养护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW12 染料、涂料废物”项中“非特定行业-生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、燃料、颜料、油漆（不包括水性漆）（废物代码：900-299-12）”，委托宁夏宁东清大国华环境资源有限公司处置。 ⑥废油漆桶 原有项目废油漆桶产生量约为2.0t/a，主要产生于日常设备维修、养护等过程，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW12 染料、涂料废物”项中“非特定行业-使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物（废物代码：900-251-12）”，委托宁夏宁东清大国华环境资源有限公司处置。 ⑦废脱硝催化剂 原有项目烟气脱硝设施催化剂每年集中更换1次，废脱硝催化剂产生量约为454m3/a（密度按0.35t/m3计，约158.9t/a），属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW50 废催化剂”项中“环境治理业-烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（废物代码：772-007-50）”，更换过程委托第三方专业机构进行更换，并委托宁夏共宣环保科技有限责任公司进行现场拉运及处置。 ⑧废铅蓄电池 原有项目升压设施铅蓄电池采取定期集中更换方式，更换了约为730块/a（单块重量按20kg计，约14.6t/a），废铅蓄电池属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW31 含铅废物”项中“非特定行业-废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（废物代码：900-052-31）”，更换过程委托第三方专业机构进行更换，并委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行现场拉运及处置。 ⑨生活垃圾 原有项目职工生活垃圾产生量约为36.5t/a，厂区设有垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处置。 ⑵铁路线固体废物产排情况 原有项目固体废物主要为固原北站和王洼站产生的生活垃圾，以及固原北站机修库产生的废机油等，其中固原北站职工生活垃圾产生量为10.5t/a，站场设有生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处置；王洼站职工生活垃圾产生量为7.2t/a，站场设有生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处置；固原北站机修库主要承担机车定期机油更换工作（机车大型检修等业务均外委），每年固定时间进行更换，废机油产量约1t/a，属《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”项中“非特定行业-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物（废物代码：900-249-08）”，委托宁夏瑞科化工有限公司处置。 综上所述，原有项目污染物排放总量情况见表13。 - 表13 原有项目污染物排放总量一览表 污染源; 项目; 污染物; 排放量（t/a）; 去向. 六盘山电厂; 废气; 颗粒物; 30.71; 进入大气. SO2; 126.97. NOx; 216.59. 汞及其化合物; 0.077. 废水; 原有项目废水主要为脱硫废水和生活污水，脱硫废水经厂区处理后回用于生产，不外排；职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入固原市污水处理厂处理，职工生活污水产生总量为8760m3/a. 噪声; 主要为生产设备噪声，通过选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，降低噪声对周边环境的影响，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值要求. 固体废物; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; 120000; 集中分类收集后各一般工业固体废物暂存库内，作为生产原料定期外售建材生产单位使用. 粉煤灰; 160000. 炉渣; 70000. 危险废物; 废变压器油; 10; 委托宁夏瑞科化工有限公司处置. 废油漆; 3.0; 委托宁夏宁东清大国华环境资源有限公司处置. 废油漆桶; 2.0. 废脱硝催化剂; 158.9; 由第三方专业机构定期集中更换，并委托宁夏共宣环保科技有限责任公司进行现场拉运及处置. 废铅蓄电池; 14.6; 由第三方专业机构定期集中更换，并委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行现场拉运及处置. 生活垃圾; 36.5; 交由环卫部门处置. 铁路线项目; 废气; 机车尾气; 少量; 大气. 废水; 固原北站; 职工生活污水产生量为1752m3/a，经一体化污水处理设施处理后用于绿化或降尘，不外排. 王洼站; 职工生活污水产生量为1168m3/a，拉运至王洼煤业集团有限公司处置，不外排. 噪声; 主要为机车运行过程产生的噪声，通过加强机车养护、选用低噪音车辆、主体工程采取减震降噪设计等措施，降低机车运行噪声对周边环境的影响. 固体废物; 固原北站; 废机油; 1.0; 委托宁夏瑞科化工有限公司处置. 生活垃圾; 10.5; 交由环卫部门处置. 王洼站; 生活垃圾; 7.2; 交由环卫部门处置. 3.与本项目有关的环境问题及整改措施 问题： 六盘山电厂原有项目废水主要为脱硫废水和生活污水，脱硫废水经厂区处理后回用于生产，不外排，根据《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂自行检测（第一季度）》，原有项目脱硫废水中pH、总汞、总砷、总镉和总铅污染物均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物最高允许排放浓度和表4中第二类污染物最高允许排放浓度限值要求；职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入固原市污水处理厂处理，职工生活污水产生总量为8760m3/a，未对厂区生活污水总排口进行自行监测，不满足《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表3中废水监测指标最低监测频次要求。 整改措施： 建设单位应立即制定生活污水自行监测计划并纳入全厂自行监测计划中，严格按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表3中废水监测指标最低监测频次要求开展生活污水自行监测。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，其中热电厂危险废物贮存库位于固原市原州区官厅镇固胡路东侧，利用中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂厂区内现有空置库房建设，固原北站危险废物贮存库位于固原市原州区官厅镇固原北站机修库西侧，利用站内空置库房建设，所在区域均隶属于固原市原州区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，本次环境质量现状数据引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中固原市原州区环境空气质量状况监测数据，具体监测数值见表14。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.9; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日8小时最大平均第90百分位数; 131; 160; 81.9; 达标. 注：本数据为剔除沙尘天气后数据. 由表14可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值，CO日平均第95百分位数、O3日8小时最大平均第90百分位数均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。 2.地表水环境质量现状 本项目周边主要地表水体为清水河，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》中清水河固原三营监测断面评价结论，2023年清水河固原三营监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值要求，与2022年相比无明显变化。 3.声环境质量现状 根据现场调查了解，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此，无需开展声环境质量现状调查。 4.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或涂抹防渗涂料，防渗性能均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，正常工况下，本项目不会对区域地下水、土壤环境造成影响，因此，本次评价无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，不新增占地，无需开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气保护目标 本项目主要利用建设单位六盘山电厂现有2座空置库房和固原北站机修库现有1座空置库房建设危险废物贮存库3座，根据现场调查了解，本项目厂界500m范围主要环境空气保护目标见表15。 表15 评价区大气环境保护目标 要素; 项目; 主要保护目标; 方位; 距离(m); 功能; 规模(人); 环境保护要求. 大气环境; 六盘山电厂危险废物贮存库; 原州区中心敬老院; NW; 354; 养老院; 80; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准. 固原市殡葬管理所; SW; 390; 行政; 10. 固原北站危险废物贮存库; 陈家沟村; SW; 277; 居住; 580. 2.声环境保护目标 根据现场调查了解，厂界外50m范围无医院、学校、机关、科研单位、人口集中居住区等声敏感保护目标。 3.地下水环境保护目标 根据现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，不新增占地，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，属环保工程。其中热电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，废变压器油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油，采取密封桶装，因此，本项目仅有少量挥发性有机废气（以NMHC计）和酸性废气产生，通过各贮存库设置换气扇措施，废气引至室外排放，属无组织排放，本项目贮存库外厂区NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求，厂界外NMHC和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值要求，具体执行标准见表16和表17。 表16 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. NMHC; 周界外围浓度最高点; 4.0. 硫酸雾; 1.2. 2.噪声 本项目运营期电厂危险废物贮存库噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值要求，固原北站危险废物贮存库噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准限值要求，具体限值见表18。 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 项目; 功能区 时段; 昼间; 夜间. - 六盘山电厂危险废物贮存库; - 3类区; - 65; - 55. - 固原北站危险废物贮存库; - 4类区; - 70; - 55. 3.固体废物 本项目危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境保护措施 本项目施工期废气主要为库房原有地面破除过程产生的扬尘。扬尘其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。为降低本项目施工期扬尘对周边环境的影响，本项目施工期应根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》和《固原市城市施工扬尘污染治理实施方案》，采取以下防治措施： ⑴严格落实施工场地6个100%有关要求，降低扬尘产生量； ⑵施工场地及道路采取定时对场地洒水抑尘，增加施工区域环境湿度，降低扬尘产生量； ⑶对施工现场进行科学管理，做好施工统一规划，减少建筑垃圾的堆存时间，及时进行清运； ⑷施工场地设置施工围挡，降低扬尘溢散； ⑸运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫； ⑹风力超过四级时应停止施工作业，并对堆放的建筑垃圾等材料进行遮盖处理。 通过以上措施后，本项目施工期产生的扬尘将得到有效防治，对环境影响可接受。 2.施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。 本项目施工高峰期施工人员约10人左右，施工人员生活污水产生量为0.4m3/d，产生量较少，污染物较为简单，依托厂区现有污水处理措施进行处理。 3.施工期声环境保护措施 本项目施工期噪声主要为施工机械设备产生的机械噪声，包括电钻、破碎锤运输车辆等，噪声值在70~91dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源。 为了降低项目施工期对声敏感目标的影响，本项目采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 4.施工期固体废物环境保护措施 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ⑴建筑垃圾 本项目利用厂区原有库房进行改建，需对原有库房地面进行破除后进行防渗层建设，会有建筑垃圾产生，产生量约250t，按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场，运至政府指定堆放场合理处置。 ⑵生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按1.0kg/人•d，按项目施工期高峰期10人计，每天产生生活垃圾约0.01t，依托厂区现有生活垃圾收集箱集中收集后交由环卫部门卫生处置。 综上所述，本项目施工期采取上述废气、废水、噪声及固体废物防治措施后，可有效缓解施工期污染物对周边环境的影响，随着施工期结束，这些影响也随之消失，对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期废气影响评价和保护措施 1.1废气排放及处置措施 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，其中热电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油。 本项目废变压器油、废机油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，根据工程分析，暂存过程废气主要为废变压器油、废机油、废油漆液体物料通过密封口挥发出的少量挥发性有机废气（以NMHC计），以及若铅酸蓄电池出现破损，电解液流出后，产生的少量硫酸雾，因此，本项目废物染污物产生量较少，且各危险废物采取分类分区贮存，本次评价不做定量分析，仅对其防治措施进行评价，并进一步提出保护措施要求。 本项目贮存危险废物采取分类分区贮存，产生的少量挥发性有机废气（以NMHC计）和硫酸雾废气通过各暂存区配套换气扇引至室外无组织排放，排放量较小，且通过换气可保证贮存库内空气流通，减缓污染物蓄积，进一步降低危险废物暂存过程产生的废气对相关管理人员身体健康的损害。 为进一步降低本项目运行过程废气对周边环境的影响，本次评价提出以下要求： ⑴废变压器油、废机油和废油漆等液态危险废物产生后，应在各产生地进行密封包装，严禁采取敞口盛装器具进行转运和暂存； ⑵废变压器油、废机油和废油漆等液态危险废物盛装容器应与盛装的危险废物相容，满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ⑶废脱硝催化剂、废铅蓄电池、废油漆桶和盛装有废变压器油、废油漆的容器在搬运、转移过程，应分类、分次转移、搬运，严禁混装，搬运、转移过程，需轻拿、轻放，严禁暴力搬运和装卸，尽可能保证其完整性； ⑷危险废物暂存过程，盛装容器密封口应长期处于密封状态，严禁私自打开和敞口放置； ⑸加强巡检，确保各盛装容器和废铅蓄电池的完整性，如发现破损、渗漏，应及时进行处置； ⑹加强设备维护，确保换气扇等通风换气设备正常运行； ⑺加强管理人员安全、环保教育培训，严格按照危险废物贮存相关管理制度和工作秩序进行危险废物暂存库管理。 通过采取有效措施处理后，本项目危险废物贮存库废气对周边环境的影响可进一步缓解，对周边环境影响可接受。 1.2废气治理措施可行性分析 本项目贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，固原北站机修过程产生的废机油，其中废变压器油、废机油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，挥发性有机废气（以NMHC计）和硫酸雾产生量较少，通过各贮存区配套换气扇引至室外无组织排放，同时，本次评价进一步提出了废气污染防治措施要求，可进一步降低本项目废气对周边环境的影响，对周环境影响可接受，本项目采取的废气治理措施可行。 1.3监测计划 本项目运营期废气主要为挥发性有机物废气（以NMHC计）和硫酸雾，产生量较少，均为无组织排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），本项目运营期废气监测情况见表19。 表19 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测内容; 监测频次. 六盘山电厂危险废物贮存库; 厂界; NMHC、硫酸雾; 排放浓度; 1次/年. 贮存库外; NMHC; 排放浓度; 1次/年. 固原北站危险废物贮存库; 厂界; NMHC; 排放浓度; 1次/年. 贮存库外; NMHC; 排放浓度; 1次/年. 2.运营期废水环境影响和保护措施 2.1废水产生情况 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，日常无生产废水产生，管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，因此，本项目正常工况下无废水产生。本项目设有应急池，事故状态下产生的废液及废水经导流槽，进入应急池，属危险废物，委托有资质单位处置，不外排。 2.2应急池设置合理性分析 ⑴六盘山电厂危险废物贮存库应急池设置合理性分析 本项目六盘山电厂危险废物贮存库贮存危险废物主要为六盘山热电厂运维过程产生的废变压器油、废油漆及其包装桶，以及运维管理产生的废脱硝催化剂和废铅蓄电池，其中废变压器油和废油漆等液态状危险废物采取密封桶装，废包装桶、废脱硝催化剂及废铅蓄电池均为成型固体，易发生泄露的危险废物主要为废矿物油、废油漆和废铅蓄电池。 根据建设单位提供资料，本项目废变压器油采用208L桶装，废油漆采用20kg桶装，废铅蓄电池单块重量约为20kg，多个危险废物盛装容器同时破损的概率较小，因此，本次评价非正常工况仅考虑单个盛装容器出现破损，导致危险废物全部泄露至应急池。经比较，本次评价假定单个废变压器油盛装容器破损，导致盛装废变压器油全部泄露，通过导流槽进入应急池，泄露量为0.208m3。本项目六盘山电厂危险废物贮存库外设置有1座容积为10m3的应急池，能够满足事故状态下泄露危险废物的收集，因此，本项目应急池设置合理、可行。 同时，本项目六盘山电厂危险废物贮存库距地面1.5m群脚均采用防渗瓷砖铺设，且设有导流槽与应急池连接，能够满足事故状态下拦堵要求。 ⑵固原北站危险废物贮存库应急池设置合理性分析 本项目固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油。根据建设单位提供资料，本项目废机油采用200L桶装，多个危险废物盛装容器同时破损的概率较小，因此，本次评价非正常工况仅考虑单个盛装容器出现破损，导致危险废物全部泄露至应急池，泄露量为0.2m3。本项目固原北站危险废物贮存库内设置有1座容积为0.5m3的应急池，能够满足事故状态下泄露危险废物的收集，因此，本项目应急池设置合理、可行。 同时，本项目固原北站危险废物贮存库距地面1.5m群脚均涂抹有防渗涂料，且设有导流槽与应急池连接，能够满足事故状态下拦堵要求。 3.运营期噪声环境影响及防治措施 3.1噪声污染源强及防护措施分析 本项目运营期噪声主要为换气扇等设备产生的设备噪声，其中六盘山电厂危险废物贮存库共设置有4套换气扇，固原北站危险废物贮存库共设置有1套换气扇。换气扇噪声源强一般在40~60dB(A)，源强较小，且本项目产噪设备数量较少，通过选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，可有效降低本项目噪声对周边环境的影响，同时，根据现场踏勘和了解，本项目厂界50m范围无声环境敏感保护目标，六盘山电厂厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，固原北站机修库厂区厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求。因此，本次评价不再开展影响预测分析。 3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的有关标准和规定，本项目噪声监测计划纳入全厂监测计划，具体见表20。 表20 运营期噪声监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测内容; 监测频率. 六盘山电厂危险废物贮存库; 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 噪声; 每季1次. 固原北站危险废物贮存库; 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 噪声; 每季1次. 4.运营期固体废物环境影响及处置措施 本项目运营期管理人员由内部人员调配配置，不新增员工，因此项目无生活垃圾产生。 本项目贮存危险废物包括废变压器油、废机油、废油漆及其包装桶、废脱硝催化剂和废铅蓄电池，其中废变压器油最大贮存量为10t、废机油为1.0t、废油漆为3.0t、废油漆桶为2.0t、废脱硝催化剂为158.9t、废铅蓄电池14.6t。运营期危险废物暂存过程需严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求做好项目危险废物从收集、转运、暂存、外委处理等方面的管理，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259建立制定完善的规章制度及操作流程、台账记录制度、管理和技术人员培训制度、应急预案编制，运营期危险废物收集、转运、暂存及外委处理等具体环境管理要求如下： ⑴一般要求 ①危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 ②危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。 ③危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理。危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 ④危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ⑤危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号)要求进行报告。 b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ⑵危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： a.性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 b.危险废物包装应能有效隔断危险废物运移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 c.包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 d.盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑥危险废物的收集作业应满足如下要求： a.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 b.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 c.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 d.危险废物收集应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 e.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 f.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑦危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑶危险废物的贮存 ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ④贮存易煤易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ⑤危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259附录B执行。 ⑦危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志。 ⑧危险废物贮存设施关闭时应提交关闭计划书，经批准后方可执行。危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 ⑷危险废物的运输 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装务，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ⑸运行与管理 ①不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称来源、数量、特性和包装容器的类别、人库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤泄漏液、清洗液、浸出液按危险废物交由有资质单位处置。 ⑹安全防护与监测 ①危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备照明设施安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ④按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑺危险废物暂存库的关闭 ①危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 ②危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 ③无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 ④监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 5.地下水环境影和土壤环境响评价及防治对策 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或涂抹防渗涂料，防渗性能均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，因此，正常工况下，本项目不会对区域地下水和土壤环境造成影响。 6.环境风险影响评价及防治对策 6.1风险物质识别 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，其中六盘山电厂危险废物贮存库贮存危险废物包括废变压器油、废油漆及其包装桶、废脱硝催化剂和废铅蓄电池；固原北站危险废物贮存库贮存危险废物主要为机车检修过程产生的废机油等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质，本项目六盘山电厂危险废物贮存库风险物质主要为废变压器油，固原北站危险废物贮存库风险物质主要为废机油，均为油类物质。 本项目危险物质厂区储存情况见表21。 表21 储存方案一览表 序号; 物料名称; 年用量（t/a）; 储罐数量（座）; 总储存量（t）; 周转次数（次/a）; 储存位置. 1; 油类物质; 废变压器油; 10; /; 10; 1; 六盘山电厂危险废物贮存库. 2; 废机油; 1.0; /; 1.0; 1; 固原北站危险废物贮存库. 6.2风险物质Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中提出的Q值计算公式对本项目所涉及风险物质Q值进行计算，计算公式如下： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 具体计算结果见表22。 表22 Q值计算结果 项目; 物质; 危险源识别. 临界量（t）; 实际储存量（t）; 比值. 六盘山电厂危险废物贮存库; 油类物质; 废变压器油; 2500; 10; 0.004. 固原北站危险废物贮存库; 废机油; 2500; 1.0; 0.0004. 由表22可知，本项目六盘山电厂危险废物贮存库和固原北站危险废物贮存库Q值均<1，风险潜势值均为I。 6.3风险源识别及分布情况 本项目为危险废物贮存库建设项目，仅开展厂区生产运营过程危险废物的暂存，不涉及危险化学工艺，本项目涉及主要风险物质废变压器油和废机油，均为桶装。根据对本项目所生产的风险物质以及装置和储运工程的分析，可以判断出本项目工艺过程中的主要风险因素有以下几种： ⑴泄漏 泄漏事故风险是指设备、阀门失灵、人为操作失误以及自然灾害（如地震、洪水等非人为因素）造成的泄漏对环境的影响。 ⑵火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放 储存物料一旦发生重大的火灾爆炸事故，物料燃烧不完全可能产生有毒物质的排放，造成严重的事故。 储运过程中最主要的危险有害因素是储运物料的泄漏而发生的火灾、爆炸、中毒事故。当泄漏物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。点火源可能是明火(包括违章动火)、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。 6.3风险物质向环境转移途径 ⑴大气污染影响途径 火灾、爆炸引发空气污染及毒物泄漏通过大气影响周围环境，与区域气象条件密切相关，直按受风向、风速影响。小风和静风条件是事故下最不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。根据气候气象条件统计调查可知，本项目所在区域主导风向以东南风为主，事故状态下受污染潜势较大的下风方位是NW。 ⑵水体污染影响途径 厂区发生火灾或爆炸事故时，在没有事故水防控系统的情况下，厂区内泄漏的有毒有害危险品及受污染消防水可能会流入厂外或随降雨进入周边水体内，从而导致一系列继发水体污染事故。本项目设有导流槽和应急池，事故发生后泄露物质能够及时得到控制并有效处置，泄露物料基本不会溢流至厂界外，对区域水环境造成影响。 ⑶地下水和土壤污染影响途径 本项目危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求进行防渗建设，无直接裸露的土壤存在，因此，本项目发生物料泄漏时对区域土壤影响有限，且本项目设有导流槽和应急池，事故发生后泄露物质能够及时得到控制并有效处置，基本不会对区域土壤造成污染。同时事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是一般事故泄漏污染物总量相对较少，并且多为短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。 6.4风险防范措施 ⑴总图布设合理性要求 本项目危险废物贮存库严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计和建设，在满足生产工艺需求的同时，各项安全、消防及应急设施设计齐全，平面布局符合相关防火、防爆、安全卫生等相关法律、标准规范要求。 ⑵管理措施要求 ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。建设单位管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 ③建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ④必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ⑤加强个人劳动保护，进入生产区必须穿载防护服及防护手套。 ⑥选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区，对驾驶员要进行严格的培训和资格论证。 ⑦建设单位要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，生产车间及办公区建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。 ⑧应建立健全的安全管理制度，加强管理，按章操作。 ⑶事故应急处理措施 ①发生物料泄漏事故的处理措施 一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，并佩戴使用相应的个人防护用品，应参照安全技术说明书及物品的安全信息采取控制措施；如果是易燃易爆化学品大量泄漏，已超过该工作区的人员所控制时，这时一定要打建设单位应急救援办公室(安全监控值班)电话“119”报警，同时要保护、控制好现场。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，防止事故处理过程中发生伤亡、中毒事故。 如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关闭有关阀门、切断与之相连的设备、管线、停止作业、或改变工艺流程等方法来控制泄漏。如果是容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，或转换容器(利用包装空桶闲置储缸)。 ②发生火灾事故的处理措施 一旦发生火警会引发爆炸、大面积泄漏，可能造成人员伤亡或伤害。当发生火灾、爆炸，应采取以下应急救援措施： a.最早发现者应立即向应急救援办公室、部门负责人报警，并及时采取一切办法进行扑救或关阀、堵漏，迅速疏散非应急人员； b.建设单位消防部在接到应急救援办公室通知后即时启动灭火应急预案，采用抗溶性高倍数泡沫，利用建设单位消防设施实扑救； c.消防员必须穿好战斗服、戴好防毒面具；首先做好火情侦查，了解火场情况，向现场指挥汇报，并提出灭火实施方案； d.现场指挥本着“人员安全第一”的指导思想和“先控制、后消灭”的原则，果断地向消防部发出灭火、抢险方案的指令； e.及时而正确的指挥保安及时输送器材物料，保证现场灭火、抢险所需要物料、灭火剂的供给；必要时要用沙包设置围堰，防止事故面扩大； f.根据现场灭火、抢险的情况及火势、险情发展趋势，及时指挥有关人员或车辆进行物料的疏散； g.调集力量，控制火势、险情蔓延扩大，进行重点突破，适时出击，一举成功。 h.灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃或爆炸现象发生。 综上分析，本项目涉及风险物质主要为废变压器油和废机油，在使用过程存在泄漏和燃烧、爆炸等事故风险，在采取严格的风险防范措施后，事故发生概率很小。为了防范事故和减少危害，需根据建设单位实际情况制定突发环境事件应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 六盘山电厂危险废物贮存库 | NMHC、硫酸雾 | 加强管理，设置换气扇等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 固原北站危险废物贮存库 | NMHC | 加强管理，设置换气扇等 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 六盘山电厂危险废物贮存库换气扇 | 噪声 | 选用低噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区 |
|  | 固原北站危险废物贮存库换气扇 | 噪声 | 选用低噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目为中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂和固原北站机修库配套危险废物贮存库建设项目，均利用原有库房经改建而成，改建过程首先破除库房内硬化面后，底部铺设2.0mm防渗土工膜，并采用C30混凝土进行硬化（50cm），且地表采取环氧地坪敷设，进一步确保防渗性能，同时，贮存库距地面1.5m墙体铺设有防渗瓷砖或涂抹防渗涂料，防渗性能均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置监控系统，依托厂区现有消防系统，消防系统主要由泡沫灭火器、消防沙箱等组成 2、危险废物暂存库地面、导流槽采取防渗措施，具体措施见土壤及地下水污染防治措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.入库危险化学品包装瓶/桶必须保证为使用完毕的空包装瓶/桶，应最大程度将其内部用品使用完毕，不得有液态物料残留，且各包装瓶/桶必须为带盖密闭容器； 2.不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； 3.应建立完善的环境管理制度，规范的管理和技术人员培训制度，完善的规章制度及操作流程及完善的管理台账并对档案进行妥善保存； 4.要求建设单位将本项目相关内容纳入全厂应急预案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，各项污染物通过治理后可以达标排放，对周围环境的影响可接受。因此，从环境保护角度来讲，本项目在坚持“三同时”原则，并采取相应环保治理措施后，在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 30.71t/a | 135.88t/a | / | / | / | 30.71t/a | / |
|  | 二氧化硫 | 126.97t/a | 475.56t/a | / | / | / | 126.97t/a | / |
|  | 氮氧化物 | 216.59t/a | 679.38t/a | / | / | / | 216.59t/a | / |
|  | 汞及其化合物 | 0.077t/a | / | / | / | / | 0.077t/a | / |
|  | NMHC | / | / | / | 少量 | / | 少量 |  |
|  | 硫酸雾 | / |  |  | / | / | / | / |
| 废水 | 废水 | 0t/a | / | / | / | / | 0t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 脱硫石膏 | 120000t/a | / | / | / | / | 120000t/a | / |
|  | 粉煤灰 | 160000t/a | / | / | / | / | 160000t/a | / |
|  | 炉渣 | 70000t/a | / | / | / | / | 70000t/a | / |
| 危险废物 | 废变压器油 | 10t/a | / | / | / | / | 10t/a | / |
|  | 废油漆 | 3.0t/a | / | / | / | / | 3.0t/a | / |
|  | 废油漆桶 | 2.0t/a | / | / | / | / | 2.0t/a | / |
|  | 废脱硝催化剂 | 158.9t/a | / | / | / | / | 158.9t/a | / |
|  | 废铅蓄电池 | 14.6t/a | / | / | / | / | 14.6t/a | / |
|  | 废机油 | 1.0t/a | / | / | / | / | 1.0t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①