- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 固原安保民爆器材经销有限公司民用爆炸物品储存库区搬迁建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-640402-07-01-746239 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 明晓斌 |  | 联系方式 |  | 18695448881 |
| 建设地点 |  | 固原市原州区彭堡镇 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 106°4′35.385″，36°6′7.608″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 |  | 五十三、装卸搬运和仓储业59，危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 固原市原州区审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） |  | 100 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地面积（m2） |  | 22000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目为民用爆炸物品储存库项目，储存物质为工业炸药、震源药柱（高爆速）以及工业雷管。成分中涉及环境风险物质主要为黑索今（环三亚甲基三硝胺）、太安（季戊四醇四硝酸酯）和硝酸铵，其Q值=1.8086＞1，因此设置风险专项共1项。 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。本项目已经固原市原州区审批服务管理局核准立项，符合国家、地方产业政策要求。 2、与固原市“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线与生态分区管控 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），划定固原市生态空间总面积4285.65平方公里，占全市国土总面积的40.72%。其中生态保护红线面积为2887.56平方公里，占全市国土总面积的27.44%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积1397.22平方公里，占全市国土面积13.28%。 本项目位于固原市原州区彭堡镇，不在固原市划定的生态保护红线范围内，不属于固原市生态空间范围。本项目与固原市生态保护红线与生态空间位置详见附图1-1、1-2。 ⑵环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），固原市水环境质量底线见表1-1。 表1-1 固原市水环境质量底线目标 编号; 水体; 断面名称; 类型; 水质目标. 2025年; 2035年. 1; 清水河; 二十里铺; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类. 2; 三营; 国控; Ⅳ类; Ⅳ类. 3; 东至河入清水河; 区控; Ⅳ类; Ⅳ类. 4; 葫芦河; 玉桥; 国控; Ⅲ类; Ⅲ类. 5; 泾河; 龙潭水库; 区控; Ⅱ类; Ⅱ类. 6; 弹筝峡; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类. 7; 渝河; 峰台; 区控; Ⅱ类; Ⅱ类. 8; 联财; 国控; Ⅲ类; Ⅲ类. 9; 茹河; 乃家河水库; 区控; Ⅱ类; Ⅱ类. 10; 沟圈; 国控; Ⅲ类; Ⅲ类. 11; 蒲河; 石家河桥; 国控; Ⅲ类; Ⅲ类. 12; 洪河; 常沟; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类. 13; 城市集中式饮用水水源地; 贺家湾水库水源地; 湖库型; Ⅲ类（硫酸盐除外）; Ⅲ类（硫酸盐除外）. 14; 宁夏固原地区（宁夏中南部）城乡饮水安全水源工程水源地; 湖库型; Ⅲ类; Ⅲ类. 15; 县级集中式饮用水水源地; 海子峡水库; 湖库型（备用）; Ⅲ类; Ⅲ类. 16; 彭堡水源地; 地下水型（备用）; Ⅲ类; Ⅲ类. 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区(包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区)和水环境一般管控区。本项目位于一般管控区内，项目与固原市水环境管控分区关系见附图1-3。 对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。由于本项目废水仅为生活污水，经化粪池收集后委托有资质的单位定期清运处理，不得随意外排。符合固原市水环境分区管控要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），固原市大气环境质量目标见表1-2。 表1-2 固原市大气环境质量目标建议值一览表 行政区; PM2.5（μg/m3）; PM10（μg/m3）. 固原市; 全市; 24; 55. 原州区; 24; 55. 西吉县; 23; 47. 隆德县; 15; 33. 泾源县; 19; 35. 彭阳县; 23; 44. 固原市大气环境管控分区共分为三大类：大气环境优先保护区、大气环境重点管控区（大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境高排放重点管控区）和大气环境一般管控区。本项目位于大气环境一般管控区内，项目与固原市大气环境管控分区关系见附图1-4。 对于大气环境一般管控区内，管控要求为：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。由于本项目正常营运过程中不产生废气，本次评价已要求建设单位落实施工期6个100%等控制要求，不会对区域大气环境质量造成明显的影响。因此，本项目建设符合固原市大气环境分区管控要求。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），固原市土壤环境风险管控底线为：到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 固原市土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。本项目位于一般管控区，项目与固原市土壤环境管控分区关系见附图1-5。 对于一般管控区，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目选址合理，且不涉及土壤重点污染物排放，本次评价已要求建设单位采取分区防渗等土壤防护措施，可有效预防事故状态下对土壤环境造成污染。因此本项目建设符合土壤环境分区管控要求。 综上所述，本项目建设符合固原市环境质量底线及分区管控要求。 ⑶资源利用上线 本项目运营过程中消耗少量的水、电资源，相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ①能源（煤炭）资源利用上线 本项目生产过程不涉及煤炭等能源使用，不涉及固原市能源（煤炭）资源利用上线。 ②水资源利用上线 本项目用水由建设单位就近居民点拉运使用，不涉及取用地下水，不改变区域水资源利用现状，因此符合固原市水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线 本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田等保护区域。因此符合固原市土地资源利用上线要求。 综上分析，本项目符合资源利用上线要求。 ⑷环境管控单元与环境准入负面清单 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类共98个环境管控单元。本项目位于优先保护单位内。项目与固原市环境管控单元位置关系见附图1-6。 优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。本项目具有特定选址要求，项目选址已经固原市人民政府及宁夏回族自治区工业和信息化厅核准同意。结合项目环境污染特性分析，本项目为民用爆炸物品仓库，不属于常规工业开发和城镇建设项目，运营期对环境的影响主要集中于生活污水、固体废物以及环境风险等，采取相应措施后，对区域环境质量影响可以接受，整体环境风险可防可控，可满足固原市优先保护单元管控要求。 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-3；与固原市重点管控单元准入清单的符合性见表1-4。 |

| 其他符合性分析 | 表1-3 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 生态环境准入要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 不属于产能过剩行业; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 不在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内，且不属于“两高一资”项目; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及燃煤锅炉建设; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不属于所列行业; 符合. A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不属于所列行业; 符合. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 不属于所列行业; 符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不位于六盘山水源核心区，且不属于旅游项目; 符合. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 不涉及燃煤锅炉建设; 符合. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 不涉及总量任务; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及重金属排放; 符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 生活污水经化粪池收集后委托有资质的单位定期清运处理，不得随意外排; 符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 不属于所列行业; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置；过期爆炸物经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁; 符合. A2.2现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 不属于所列行业; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。（《固原市水生态环境保护“十四五”规划》）; 不属于所列行业; 符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 不属于所列行业; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 不属于所列行业; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 要求建设单位成立突发环境事件应急小组，制定突发环境事件应急预案; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 不涉及煤炭消费; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 按能耗指标要求落实; 符合. A4.2水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; - 项目用水量较少，不会对区域用水指标产生明显影响; 符合. 表1-4 项目与原州区优先保护单元生态环境准入清单符合性 环境管控单元名称; - ZH64040210014原州区优先保护单元4. 管控维度; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. 空间布局约束; - 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; 1.不涉及开垦种植； 2.位于生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域。本项目不属于工业和规模化养殖项目，运营期无废气排放，生活污水经化粪池收集后委托有资质的单位定期清运处理，符合管控要求; - 复合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; - /; - /; - /. 资源开发效率; - /; - /; - /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 3、与《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》，固原市统筹划定“三区三线”，强化国土空间管控，优化国土空间开发保护格局，对规划涉及的开发保护活动提供指导和约束，是各类开发保护建设活动的基本依据。其中，固原全市耕地保护目标487.21万亩，划定永久基本农田401.59万亩，生态保护红线2887.56平方千米。 本项目为民用爆炸物品仓库，属于《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》文件中具有特定选址要求的建设项目。经固原市原州区自然资源局同意、固原市人民政府专题会议纪要（2024年8月30日第33期）通过、宁夏回族自治区工业和信息化厅批复（宁工信函〔2024〕315号），本项目选址位于固原市原州区彭堡镇蒋口村油房台，不涉及占用生态保护红线、基本农田，符合固原市国土空间管控要求。 4、与《民用爆炸物品安全管理条例》相符性分析 本项目与《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修正）相关要求对照，相符性分析见表。 表1-5 与《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析表 法规条款; 法规内容; 本项目情况; 符合性. 第五条; 民用爆破物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢; 本项目成立了民爆库安全保卫机制，配备了治安保卫人员，杜绝民爆物品出现丢失、被盗、被抢事故; 符合. 第十一条; 厂房和专用仓库的设计、结构、建筑材料、安全距离以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施符合国家有关标准规范; 项目民用爆炸物品储存库按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)的要求建设施工; 符合. 第四十条; 民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施; 工业炸药库和雷管库按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)要求建设; 符合. 第四十一条; 储存建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚; 公司已发布《民用爆炸物品储存库安全操作规程》来规范操作流程，建立台账制度; 符合. 储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品; 项目民用爆炸物品储存库按照设计容量储存；工业炸药和雷管分别存储在不同库房，库房内不存放其他物品; 符合. 5、与《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）符合性分析 本项目为民用爆炸物品仓库，库区选址及与建筑物的外部距离需满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中相关规定。根据项目选址预估结果，其外部情况如下： 本项目东北方向172m处和东南方向约408m处均有1座建筑物。依据固原市原州区彭堡镇蒋口村村民委员会出具的本项目外部建筑物情况说明，该2座建筑物均为废弃建筑物，且无人驻守和居住。建议固原民爆公司对该两处建筑物进行拆除处理，从根本上降低安全隐患。 本项目东侧731m处有1处散户。依据固原市原州区彭堡镇蒋口村村民委员会出具的本项目外部建筑物情况说明，该散户人数小于50人，满足《民爆标准》中560m的外部距离要求。 本项目东侧1024m和921m处的建筑物均为临时用房；南侧1101m处的建筑物为护林房。 本项目东侧2137m和2467m处各有1条750kV的架空输电线路，满足《民爆标准》中1555m的外部距离要求。 经过核定，本项目与外部距离符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中要求。本项目外部距离详见表1-5及附图1-7。 表1-5 工业炸药库外部距离情况表 危险品仓库; 危险等级; 外部距离核定目标; 规范距离; 实际距离; 核定结果. 工业炸药库; 1.1级（95t）; 560m范围内建筑物; /; /; 拆除/废弃后符合要求. 居民用房（小于50人）（东侧）; 560; 731; 符合要求. 临时用房（小于50人）（东侧）; 560; 921; 符合要求. 临时用房（小于50人）（东侧）; 560; 1024; 符合要求. 护林房（小于50人）（南侧）; 560; 1101; 符合要求. 750kV的架空输电线路（东侧）; 1555; 2137; 符合要求. - 6、选址合理性分析 本项目选址位于固原市原州区彭堡镇蒋口村油房台。项目选址远离城镇高压走廊线，远离铁路线、高速公路、水库等基础设施，周围3公里内无人员，也无其他重要设施。 根据固原市原州区人民政府关于《<固原市市辖区2021-2022年土地征收成片开发方案>调整方案彭堡镇片区民爆炸药库库区选址合理性说明》、固原市原州区自然资源局关于《关于征求固原安保民爆器材经销有限公司库区迁改选址预审意见相关事宜的请示的复函》、宁夏回族自治区工业和信息化厅《关于固原安保民爆器材经销有限公司民用爆炸物品储存库选址搬迁的批复》（宁工信函〔2024〕315号），本项目选址符合政策要求，符合安全生产相关规定，建设条件良好，建设规模合适，选址合理。 从周围环境相容性分析，本项目库址与周围建筑、设施的外部距离符合外部安全距离要求，无建设约束条件。经对照固原市“三线一单”分区管控，本项目用地不涉及占用生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区，周围没有环境制约因素存在，选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 工程概况 |  | - 1、建设背景 固原安保民爆器材经销有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2006年6月20日，是宁夏回族自治区工业和信息化厅许可的民用爆炸物品销售企业，销售许可证编号：（宁）MB销许证字-[06]。 建设单位现有的1座民用爆炸物品储存库，位于固原市原州区开城镇三十里铺村。该库区占地约5000m2，设有2座地面库，其中存药量为32t的工业炸药库、20万发的工业雷管库各1座，配套有防雷、消防及安防等安全设施。因现有库区位于拟建宝中铁路安国镇至中卫段设计铁路隧道上方，库区各仓库与该铁路线路的外部距离不能满足铁路防护要求，必须尽快搬迁。为此，建设单位经多次勘察选址，并经固原市人民政府专题会议纪要（2024年8月30日第33期）通过、宁夏回族自治区工业和信息化厅批复（宁工信函〔2024〕315号），拟搬迁至原州区彭堡镇蒋口村油房台。新库区设计用地面积2.2万m2，最大存储工业炸药库95t（含75t工业炸药+20t震源药柱（高爆速），工业雷管库0.3t（30万发）。 2、工程组成 本项目主要建设工业炸药库1座，工业雷管仓库1座，发放间1座，并配套消防水池、应急事故池、值班区、围墙等设施。 本项目工程组成详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 工业炸药库; 1座，单层，框架结构，建筑面积为305m2，储存量为75t工业炸药+20t震源药柱（高爆速）。. 工业雷管库; 1座，单层，框架结构，建筑面积为172m2。用于存放雷管，储存量为0.3t（30万发）。. 发放间; 1座，单层，面积16.8m2，作为工业雷管拆箱取产品的指定地点，不存放危险品。. 辅助工程; 消防水池; 位于库区，容积200m3。. 应急事故池; 位于库区，容积300m3。. 围墙; 库区四周设置实体围墙，长度860m。. 值班区; 库区以东224m处设置值班室，配套车库等，总建筑面积987m2。. 公用工程; 给水; 分为值班室生活用水和消防水池补水，由建设单位就近居民点拉运使用。设计用水量346m3/a。. 排水; 仅为生活污水，经化粪池（50m3）收集后委托有资质的单位定期清运处理。. 供电; 就近接入区域电网系统。. 供热; 不考虑供热。. 环保工程; 废气; 本项目营运过程中不产生废气。. 废水; 生活污水经化粪池（50m3）收集后委托有资质的单位定期清运处理。. 噪声; 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛. 固废; 生活垃圾集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置. 过期爆炸物经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁。. 环境风险; 消防水池（200m3）、应急事故池（300m3）以及配套废水收集、消防设施、防护土堤等；成立环境应急救援小组，制定突发环境事件应急预案等。. 防渗; 按各分区要求，采取防渗措施。工业炸药库、工业雷管库、应急事故池、化粪池以及废水收集管道等采取一般防渗措施，防渗层性能按不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能设计。值班区及库区道路等进行硬化。. - 3、储存爆炸物品规模 本项目为民用爆炸物品仓库，储存物质为工业炸药、震源药柱（高爆速）以及工业雷管，其中工业炸药库最大储量95t（含75t工业炸药+20t震源药柱（高爆速），工业雷管库最大储量0.3t（30万发），具体储存量见下表。 表2-2 爆炸物品仓库及其计算药量信息表 序号; 库房名称; 爆炸物品名称; 最大储存量; 危险等级; 备注. 1; 工业炸药库; 工业炸药; 75t; 1.1; 75t，单独隔间. 震源药柱（高爆速）; 20t; 20t，单独隔间. 2; 工业雷管库; 工业雷管; 0.3t（30万发）; 1.1; 1g/发，30万发. 项目爆炸物品相关性质如下： （1）工业炸药 工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的混合炸药，它是爆破作业的能源材料。所谓炸药是一种在适当的外界能量作用下，能发生快速的化学反应，放出大量的热并生成大量的气态产物，在周围介质中形成高压的化学物质；是能够发生自身火灾反应的物质，是具有化学爆炸特性的相对稳定的物质；是具有高能量密度的物质。广义讲凡是能发生化学爆炸的物质都称作炸药。 炸药的爆炸性能通常分两大方面，一方面是标志炸药能量的参量；一方面是标志炸药敏感度的参量。为了做好炸药的储存和运输，下面着重分析炸药的感度。 感度表示在外界能量作用下炸药发生爆炸的难易程度。根据外界作用的形式不同，炸药的感度分为热感度、火焰感度、撞击感度、摩擦感度、爆轰（起爆）感度、静电火花感度等。 1）热感度 热感度是在热的作用下炸药发生爆炸的难易程度。炸药对均匀加热的感度用爆发点表示。 2）火焰感度 火焰感度是指火焰（火花、火星）作用下炸药发生爆炸的难易程度，是炸药热感度的另一种表达形式。 3）撞击感度 撞击感度是在机械撞击作用下炸药发生爆炸的难易程度，也称冲击感度。 4）摩擦感度 摩擦感度是在机械摩擦作用下炸药发生爆炸的难易程度。 5）起爆感度 起爆感度又称爆轰感度，是在爆轰波作用下炸药发生爆炸的难易程度。 6）静电感度 静电感度是在电火花作用下炸药发生爆炸的难易程度。 工业炸药受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电等都可能引起火灾、爆炸事故。 表2-3 常用的工业炸药危险性分析表 一、乳化炸药. 标识; 中文名：乳化炸药. 组分 用途; 规格品种：包装炸药（药卷一般为Φ35、Φ32）和散装炸药； 组分：硝酸铵、水、乳化剂、油相等；起爆：各种雷管和导爆索等； 包装：木箱或纸箱；用途：主要用于各种爆破作业。. 特性; 危险性：裸露状态下乳化炸药对火焰、静电、震动、摩擦和撞击等能量的刺激相对钝感，但对冲击波、强热等击发容易引起燃烧爆炸。 性能指标：煤矿许用型炸药殉爆距离≥2cm、爆速≥3000m/s、作功能力铅壔法时≥190ml、作功能力弹道抛掷法时≥20m、猛度≥10mm、爆炸后有毒气体含量≤50L/kg，撞击感度≤2%；摩擦感度≤2%、热感度发火率为0；一级岩石型炸药殉爆距离≥4cm、爆速≥4500m/s、作功能力铅壔法时≥330ml、猛度≥14mm、撞击感度≤2%；二级岩石型炸药殉爆距离≥3cm、爆速≥3200m/s、作功能力铅壔法时≥22ml、猛度≥14mm、撞击感度≤2%；摩擦感度≤2%、热感度发火率为0。. 事故 处理; 在运输、储存时，如果发生初期火灾，现场人员应立即用大量水和消防器材灭火并同时报警外，其他非消防人员应立即撤离到安全地点；当初期火灾得不到控制时，所有人员应立即撤离到安全地点。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管等同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求。. 二、粉状乳化炸药. 标识; 中文名：粉状乳化炸药. 组分 用途; 规格品种：包装炸药（药卷一般为Φ35、Φ32）和散装炸药； 组分：硝酸铵、水、乳化剂、油相等； 起爆：各种雷管和导爆索；包装：木箱或纸箱； 用途：主要用于各种爆破作业。. 特性; 危险性：粉状乳化炸药对火焰、静电、摩擦、撞击、冲击波、强热等击发易引起燃烧爆炸。 性能指标：煤矿许用型炸药殉爆距离≥2cm、爆速≥3000m/s、作功能力铅壔法时≥190ml、作功能力弹道抛掷法时≥20m、猛度≥10mm、爆炸后有毒气体含量≤50L/kg，撞击感度≤14%；摩擦感度≤14%。. 事故 处理; 在运输、储存时，如果发生初期火灾，现场人员应立即用大量水和消防器材在防护土堤外灭火并同时报警，其他非消防人员应立即撤离到安全地点；当初期火灾得不到控制时，所有人员应立即撤离到安全地点。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管等同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮；库房和车辆定员、定量符合要求。. 三、水胶炸药. 标识; 中文名：水胶炸药. 组分 用途; 规格品种：药卷一般为Φ27、Φ32、Φ35； 组分：硝酸铵、水、硝酸甲胺、胶凝剂、铝粉、交联剂等； 包装：纸箱； 用途：用于爆破作业。. 特性; 危险性：裸露状态下水胶炸药对静电、震动、摩擦和撞击等能量的刺激相对钝感，但对冲击波、强热等击发容易引起燃烧爆炸。 性能指标：煤矿许用型炸药殉爆距离≥2cm、爆速≥3000m/s、作功能力铅壔法时≥190ml、作功能力弹道抛掷法时≥20m、猛度≥10mm、爆炸后有毒气体含量≤50L/kg，撞击感度≤2%；摩擦感度≤2%、热感度发火率为0。. 事故 处理; 在运输、储存时，如果发生初期火灾，现场人员应立即用大量水和消防器材在防护土堤外灭火并同时报警，其他非消防人员应立即撤离到安全地点；当初期火灾得不到控制时，所有人员应立即撤离到安全地点。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管等同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求。. 四、铵油炸药（多孔粒状、改性铵油、膨化硝铵炸药等）. 标识; 中文名：铵油炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药、膨化硝铵炸药。. 组分 用途; 规格品种：包装炸药（药卷一般为Φ35、Φ32）和散装炸药； 组分：硝酸铵、木粉、油相等； 起爆：各种雷管、导爆索或起爆弹等；包装：编织袋或纸箱； 用途：主要用于各种爆破作业。. 特性; 危险性：铵油炸药对火焰、热能、静电、震动、摩擦和冲击波等能量的刺激相对钝感，容易引起燃烧转爆炸。 性能指标：一级岩石型炸药殉爆距离≥4cm、爆速≥4500m/s、作功能力铅壔法时≥330ml、猛度≥14mm、撞击感度≤2%；二级岩石型炸药殉爆距离≥3cm、爆速≥3200m/s、作功能力铅壔法时≥22ml、猛度≥14mm、撞击感度≤14%；摩擦感度≤14%、热感度发火率为0。. 事故 处理; 在运输、储存时，如果发生初期火灾，现场人员应立即用大量水和消防器材灭火并同时报警外，其他非消防人员应立即撤离到安全地点；当初期火灾得不到控制时，所有人员应立即撤离到安全地点。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管等同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求。. （2）工业雷管 工业雷管是管壳内装有起爆药和单质猛炸药的工业火工品，它在爆破作业中用于起爆爆破装药。工业雷管受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等都可能引起火灾、爆炸。 工业雷管按引爆雷管的初始冲能分，主要有电雷管、导爆管雷管及数码电子雷管。目前国内民用爆炸物品销售企业销售和储存的主要是数码电子雷管（根据工信部文件，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前已停止生产、8月底前已停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管）。 表2-4 数码电子雷管危险性分析表 数码电子雷管. 标识; 中文名：数码电子雷管. 结构 用途; 数码电子雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。规格：8号； 管壳：铁壳；加强帽：铁； 起爆药：KBG、GTX、LA、DDNP或硝酸肼镍； 猛炸药：黑索今、太安等； 起爆：电子程序控制引火元件； 包装：纸箱； 用途：主要用于引爆炸药。. 主要 特性; 危险性：数码电子雷管对火焰、热能、静电、射频、震动、撞击及摩擦等能量的刺激较敏感。抗静电、射频性能高于普通电雷管。 性能指标：震动试验10min不爆炸，铅板穿孔不小于雷管外径（铅板8号为5mm）；向电子雷管施加48V直流电压，保持10s，电子雷管不应发生爆炸；向电子雷管施加220V/50Hz交流电压，保持10s，电子雷管不应发生爆炸；向电子雷管注入10W的射频功率，在脚线－脚线及脚线－管壳两种发火模式下，电子雷管均不应发生爆炸。 静电感度：a)在电容为500pF、串联电阻为5000Ω及充电电压为25kV的条件下，对电子雷管的脚线－脚线、脚线－管壳放电，电子雷管不应发生爆炸。b)在电容为2000pF、串联电阻为0Ω及充电电压为8kV的条件下，对电子雷管的脚线－脚线、脚线－管壳放电，电子雷管不应发生爆炸. 事故 处理; 数码电子雷管在运输、储存时，如果车辆、库房、仓库和包装物着火应立即用水或灭火器灭火，如果是临近物品或产品着火应立即撤离，等待专业救援；电子雷管发生爆炸应立即撤离。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风、干燥的库房、仓库，远离火种、热源和射频辐射源，防止阳光直射，不得与炸药同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房、仓库和车辆符合要求。. （3）震源药柱 震源药柱是一种主要用于石油、天然气、煤炭、矿产等地球物理勘探及深水破礁作业的民用爆炸物品。按爆速不同分为高爆速、中爆速、低爆速三种类别，爆速不小于5000m/s的震源药柱称为震源药柱（高爆速）；爆速在3500m/s～5000m/s的震源药柱称为中爆速震源药柱；爆速小于3500m/s的震源药柱称为低爆速震源药柱。产品壳体的颜色按照高爆速、中爆速和低爆速分别为蓝色、红色和黄色。其装药组分可以是铵梯炸药、胶质炸药、乳化炸药、硝酸铵、木粉、TNT等。按规格品种分为高爆速Ⅰ震源药柱，组分：硝酸铵、木粉、TNT；高爆速Ⅱ震源药柱，组分：TNT等。本项目工业炸药库拟储存的是震源药柱（高爆速）。 震源药柱严禁与工业雷管同车运输、同库储存。在运输、储存时，如果发生初期火灾，现场人员应立即用大量水和消防器材灭火并同时报警，其他非消防人员应立即撤离到安全地点。当初期火灾得不到控制时，所有人员应立即撤离到安全地点。 4、爆炸物品主要材料理化性质 制造民用爆炸物品所使用的主要原材料种类较多。本项目常用的三种爆炸性原材料分别为黑索今、太安和硝酸铵。其中： 硝酸铵：工业炸药中使用的硝酸铵一般为粉状、粒状或多孔粒状硝酸铵等，是目前工业炸药最主要的氧化剂。其理化性质见下表。 表2-5 硝酸铵理化性质一览表 物质名称; 硝酸铵. CAS号; 6484-52-2. 分子式; NH4NO3. 分子量; 80.043. 理化性质; 外观与形状; 白色结晶性粉末. 熔点/凝固点（℃）; 169.6. 初沸点和沸程（℃）; 210 ℃（分解）. 相对密度（水=1）; 1.7. 溶解性; 与水混溶. pH值; 5.43（0.1mol/L 水溶液）. 危险特性; 1、强氧化剂； 2、遇可燃物着火时，能助长火势； 3、与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸； 4、受强烈震动也会起爆； 5、急剧加热时可发生爆炸； 6、与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。. 急性毒性（LD50）; 2217mg/kg（大鼠经口）. 黑索金（环三亚甲基三硝胺）主要用于工业雷管、射孔弹等主装药，还可用于制造传爆药柱和导爆管等。其理化性质见下表。 表2-6 黑索金（环三亚甲基三硝胺）理化性质一览表 物质名称; 环三亚甲基三硝胺. CAS号; 121-82-4. 分子式; C3H6N6O6. 分子量; 222.15. 理化性质; 外观与形状; 白色粉状结晶. 熔点/凝固点（℃); 205.5. 初沸点和沸程（℃); 在沸腾之前已经分解. 相对密度（水=1）; 1.8. 溶解性; 不溶于水. 危险特性; 黑索今的毒性远小于 TNT，但仍有毒，吸入后可中毒，误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎、多汗，重者发生抽搐。富含铅，因此对环境污染严重。远离火种、热源。应与起爆器材、碱类等分开存放。切忌混储混运。防止振动、撞击和摩擦，避免扬尘。. 急性毒性（LD50）; 100mg/kg（大鼠经口）. - 太安（季戊四醇四硝酸酯）主要用于工业雷管、导爆索等主装药。其理化性质见下表。 表2-7 太安（季戊四醇四硝酸酯）理化性质一览表 物质名称; 季戊四醇四硝酸酯. CAS号; 78-11-5. 分子式; C5H8N4O12. 分子量; 316.137. 理化性质; 外观与形状; 白色结晶粉末. 熔点/凝固点（℃）; 139. 初沸点和沸程（℃）; 426.7. 密度; 1.773g/cm3. 溶解性; 不溶于水，微溶于醇、醚，溶于丙酮。. 危险特性; 误服后可引起头痛、无力、血压降低、皮炎等。由于蒸气压和溶解度极低，故目前未见吸入蒸气和粉尘而中毒的事故。对环境有危害，对水体可造成污染。本品属爆炸品，易燃，为可疑致癌物。. - 5、主要辅助设施 本项目主要辅助设施如下。 表2-8 主要辅助设施清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 消防水池; 200m3; 1; 座; /. 2; 消防水泵; Q=15L/s，H=50m; 2; 台; 一用一备. 3; 磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC8，MF/ABC3，MF/ABC5; 34; 台; /. 4; 安全防范系统设施; /; 1; 套; 包含视频监控、周界监测、入侵报警、电子巡查及出入口控制等. 5; 防雷装置; /; 1; 套; /. 6; 防静电装置; /; 3; 套; 直接接地. 6、平面布局 本项目整体分为库区及值班室。其中库区位于西侧，值班区位于库区东侧，相距224m。库区设围墙，北侧设大门1处，门口内侧设置岗哨。库区由南向北依次布设工业炸药库1座，工业雷管库1座，发放间1座，以及应急事故池和消防水池。危险品仓库皆设置防护屏障。工业炸药库核定存放95t工业炸药及20t震源药柱（高爆速），工业炸药库核定存放雷管0.3t（30万发），两者相距40m。值班区布置值班室、化粪池和车库，值班区内铺设硬化场地与东南侧既有道路相连接。储存区及值班区通过既有由东向西的道路连接。本项目总体平面布局详见附图2-2。 本项目平面布局依据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）要求设计，库区各建筑物间内部距离见下表。 表2-9 库区各建筑物间的内部距离表 序号; 建筑名称; 危险等级; 计算药量; 邻近建筑; 备 注. 名称; 规范距离（m）; 设计距离（m）. 1; 工业炸药库; 1.1; 95; 工业雷管库; 39.5; 40; 双防护屏障. 消防水池; 30; 75.5; 单防护屏障. 值班室; 295; 303.8; 单防护屏障. 2; 工业雷管库; 1.1; 0.3; 消防水池; 30; 32.5; 单防护屏障. 值班室; 70; 299.8; 单防护屏障. 7、劳动定员及班制 - 本项目职工定员8人，年工作日365天，实行轮班制，每天24小时。 8、给排水 ⑴给水 本项目区域无供水管网，用水全部由建设单位就近居民点拉运使用。根据设计需求，本项目用水主要为生活用水和消防水池补水，设计用水量346m3/a。 ①生活用水 参照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“宁夏生活用水定额”，本项目生活用水量按50L/（人·d）计算，则生活用水量146m3/a，均为新鲜水。 ②消防水池补水 本项目拟设1座消防水池，容积200m3，可以满足单次消防事故用水需求。本项目消防水池补水按200m3/（a⸱次）。 ⑵排水 本项目排水仅为生活污水，按用水量的80%计，产生量116.8m3/a。生活污水经自建化粪池（50m3）收集后委托有资质的单位定期清运处理。 表2-10 本项目给排水情况表 单位：m3/a 序号; 用水单元; 供水情况; 排放情况. 新鲜水量; 损耗量; 排放量; 去向. 1; 生活用水; 146; 29.2; 116.8; 委托有资质的单位定期清运处理. 2; 消防水池补水; 200; 200; 0; 损耗. 合计; 346; 229.2; 116.8; /. 本项目水平衡：总用水量=新鲜用水量=损耗水量+排放量。. 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 9、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资共计100万元，占总投资的5%。具体环保投资分项详见表2-11。 表2-11 项目环保投资分项一览表 阶段; 投资项目; 环保投资（万元）. 施工期; 扬尘治理; 落实施工期6个100%控制要求。施工作业区设置围挡；土方开挖湿法作业；土石方堆放覆盖；定时洒水等; 5. 废水治理; 施工采用商品混凝土，无施工废水产生；施工场地设置移动环保型旱厕，定期清运处理; 1. 固废治理; 建筑垃圾运至政府指定地点堆放，生活垃圾集中收集后送环卫部门处置; 3. 噪声治理; 采用低噪声设备，及时维护保养，控制鸣笛; 1. 运营期; 废水处理; 化粪池（50m3），生活污水定期清运处置; 10. 噪声治理; 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛; /. 固废治理; 生活垃圾集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置；过期爆炸物经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁; 10. 环境风险; 消防水池（200m3）、应急事故池（300m3）以及配套废水收集、消防设施、防护土堤等；成立环境应急救援小组，制定突发环境事件应急预案等; 40. 防渗; 按各分区要求，采取防渗措施。工业炸药库、工业雷管库、应急事故池、化粪池以及废水收集管道等采取一般防渗措施，防渗层性能按不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能设计。值班区及库区道路等进行硬化。; 30. 合计; 85. |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目位于原州区彭堡镇，主要建设库房及相应配套设施。本项目主要建设施工工艺为基础工程、主体工程，内部装饰、设备安装等。施工期主要产污环节包括施工噪声、施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 - 二、营运期工艺流程简述： 1、采购 根据项目运营情况进行采购，项目采购进货过程中，根据企业自身需要及供货厂家库存情况选择供货厂家。炸药、雷管、震源药柱等购买入库均由供货厂家负责，并采用专用运输车统一配送。 3、盘点计量 炸药、雷管、震源药柱等经登记后由本项目工作人员人工搬运入库，并按要求放置。炸药、雷管、震源药柱不得同时同地进行装卸。装卸搬运应轻拿轻放、装好、码平、卡牢，捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚、倒置。 4、贮存 炸药、震源药柱分区存储于炸药库、雷管存储于雷管库。除出库时，库房门不得随意打开。仓库内的物品应成垛堆放，堆垛间应留有检查、清点和装运的通道。 5、出库 炸药、雷管、震源药柱采用实用实取的方式。出库需要做好记录，并由本项目工作人员人工搬运出库，通过专车进行运输。 图2-3 本项目运营期工艺流程及产污环节图 - 2、运营期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见表2-12。 表2-12 运营期产污环节汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; /; /; /. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 生活污水经化粪池（50m3）收集后委托有资质的单位定期清运处理。. 噪声; 出、入库；车辆运输等; Leq(A); 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。. 库区贮存; 过期爆炸物; 经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、本项目环境问题 本项目为新建项目，用地现状为农用地、林地，不涉及占用永久基本农田及生态保护红线等。根据现场勘查，项目建设地点未发现原有环境污染问题。 2、现有库区环境问题 据调查，现有库区建成于2007年6月，位于固原市原州区开城镇三十里铺村一处偏僻山区坡地，占地约5000m2，设有2座地面库。其中存药量为32t的工业炸药库、20万发的工业雷管库各1座，配套有防雷、消防及安防等安全设施。截至本次评价时，现有库区尚在正常使用，计划于2025年7月待本项目库区建成后正式关停。 现有库区建成时间较早，未办理环评、竣工环保验收及排污许可等手续。现有库区位置偏僻，周边500m范围内无人员居住。 根据现场调查，现有库区无固定噪声、废气排放源；废水主要为值班人员生活污水，经化粪池收集处理后定期清运处置（由于生活污水产生量小，实际近2年内未清运）；固体废物主要为生活垃圾及过期爆炸物，其中生活垃圾集中收集定期清运至开城镇生活垃圾收集站点，由环卫部门统一清运处置；过期爆炸物经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁。 - 3、存在问题及整改要求 - 通过调查发现，现有库区存在环保手续缺失等环境问题。本次提出以下整改要求： 表2-13 存在环境问题及整改措施 序号; 现有环境问题; 整改措施; 整改时限. 1; 环保手续缺失。现有库区未办理环评、竣工环保验收及排污许可等手续; 本项目建成后尽快落实搬迁，关停现有库区，并按要求办理环评、验收、排污许可等手续，制定突发环境事件应急预案并备案; 2025年7月；其中竣工环保验收手续应在本项目投产后3个月内完成. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物及达标区判定 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本项目所在区域环境质量现状采用《2023年宁夏生态环境质量状况》固原市的环境空气质量监测数据，空气质量现状见下表。 表3-1 2023年固原市空气质量一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度均值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 年均值70; 68.6; 达标. PM2.5; 22; 年均值35; 62.9; 达标. SO2; 6; 年均值60; 10; 达标. NO2; 18; 年均值40; 45; 达标. CO; 24小时平均第95百分数浓度（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数浓度; 131; 160; 81.9; 达标. 根据《2023年宁夏生态环境质量状况》评价结论，固原市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值。本项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目区域地表水体为冬至河，位于项目东侧约5.45km处。冬至河是清水河左岸支流，发源于六盘山，在杨郎乡入清水河，冬至河为行洪河道，时常干涸。本次地表水环境质量现状调查采用《固原市环境质量报告书（2023年）》中清水河（冬至河入清水河断面）监测结果进行评价，具体情况见表3-2。 表3-2 2023年苦水河各监测断面水质状况 单位：mg/L 地表水; 断面名称; 断面属性; 考核目标; 水质类别; 主要污染指标; 达标情况. 高锰酸盐指数/标准值/占标率; 五日生化需氧量/标准值/占标率; 氨氮/标准值/占标率; 总磷/标准值/占标率. 清水河; 冬至河入清水河断面; 控制断面（区控）; Ⅳ类; Ⅳ类; 4.46/10/44.6%; 1.59/6/26.5%; 0.45/1.5/30%; 0.03/ 0.3/10%; 达标. 溶解氧/标准值/占标率; 化学需氧量/标准值/占标率; 氟化物; /. 7.82/3/43.2%; 20.4/30/68%; 1.376/ 1.5/91.7%; /. 根据质量状况报告可知，2023年冬至河入清水河断面年平均水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水质，达到考核标准。 3、声环境质量现状 本项目区域声环境功能区划分为2类。本项目声环境评价范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本次不对区域声环境质量现状进行评价。 4、生态环境质量现状 ⑴主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。 本项目位于固原市原州区彭堡镇，属于省级重点开发区域和省级重点生态功能区；项目主要建设民用爆炸物品仓库，选址不涉及占用生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区。并且项目的建设，运营中不涉及重金属排放等对土壤、水质、大气造成污染，对周围环境造成影响，其建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。本项目在宁夏回族自治区主体功能区划图中的位置详见附图3-1。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于六盘山森林灌丛草甸生态亚区二级功能区的六盘山北段、月亮山、南华山林草保护生态功能区，具体见表3-2，项目与宁夏生态功能区划位置见附图3-2。 表3-3 生态功能区分区特征表 一级区; 二级区; 功能区代号及名称; 主要生态特点、问题及措施. 南部黄土陵水土流失区; 六盘山森林灌丛草甸生态亚区; Ⅰ1-3六盘山北段、月亮山、南华山林草保护生态功能区; 属山区，坡度15-25度，部分阳坡大于25度，山麓地区多在7-15度，最为突出的生态敏感问题是草场退化，其退化面积达98%，其次是水土流失，因此应采取封山禁牧，并结合人工补播优质牧草，灭除毒草和鼠害等措施，保护和恢复草场植被。对于沟谷及阴坡的宣林地、已垦的耕地应退耕还林。增加水源涵养林地的面积，同时还要采取治沟与治坡相结合的小流域综合治理措施，层层拦截水土。. 本项目为民用爆炸物品仓库，属于具有特定选址要求的建设项目。项目选址远离城镇高压走廊线，远离铁路线、高速公路、水库等基础设施，周围3公里内无人员，也无其他重要设施。项目建设期间通过严格控制施工作业范围，落实6个100%施工要求，可最大程度减缓对区域生态环境的不利影响；运营期由于主要为危险品仓储，无固定污染源，对所在地的生态环境影响较小。因此，整体来看，本项目建设符合《宁夏生态功能区划》中的相关要求。 ⑶项目及周边区域现状 根据调查，选址位于原州区彭堡镇蒋口村油房台，远离城镇高压走廊线，远离铁路线、高速公路、水库等基础设施，也无其他重要设施。周围3公里内无人员居住。 ⑷植被分布现状 本项目用地现状主要为农用地、林地，现状植被主要以芨芨草、冰草、白刺灌丛等为主。根据现场调查及走访，项目区内无古树名木、国家重点保护野生植物分布。 图3-1 项目用地区域现状图 ⑸动物分布情况 项目所在区域无特殊保护的野生动物，常见动物为区域内广泛分布的种类，如鼠等。现场踏勘及走访附近村民的实际情况，未见保护动物，无珍稀、濒危及国家级和自治区级野生保护动物栖息地和繁殖地。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为民用爆炸物品仓库，本次环评已提出采取分区防渗等措施，一般不会对区域土壤、地下水环境造成污染。故本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求： 一、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区或农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。根据前述调查，本项目用地范围内均不涉及上述生态环境敏感目标。 |
| 污染物排放控制标准 | ⑴噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。 昼间; 夜间. 70dB; 55dB. 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. ⑵废气 本项目施工期废气污染因子为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。 污染因子; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 本项目运营期无废气污染源，因此不考虑废气排放。 ⑶废水 本项目废水仅为生活污水，经化粪池收集后委托有资质的单位定期清运处理。生活污水排放参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 序号; 项目; 单位; GB8978-1996标准限值. 1; pH; 无量纲; 6-9. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 400. 5; 氨氮; mg/L; /. ⑷固体废物 - 本项目根据爆破工作业务量购入爆炸品，库存爆炸品能做到短期内出库使用，几乎不会产生过期失效爆炸品。根据相关规定，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁，销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。本项目产生的过期民用爆炸物品经固原市公安局同意后交由有资质的单位统一销毁；本项目不设危险废物暂存间。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置。 |
| 总量控制指标 | - 根据宁夏回族自治区生态办公厅办公室于2022年3月18日发布《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），新（改、扩）建项目，明确建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为主要污染物总量控制指标的来源和取得排污许可证的前置条件。 - 结合本项目污染物排放特征，确定本项目主要污染物排放总量控制因子为COD、氨氮。根据本次环评核算，本项目新增COD、氨氮排放量分别为0.03t/a和0.01t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期任务主要为库区建设（含基础工程），内部装饰、设备安装等。施工期主要产污环节包括施工噪声、施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。本项目周边无环境敏感目标，施工期对周边的环境影响较轻微，且本项目施工期相对较短，伴随施工期结束，上述影响也将逐步消失。 为进一步控制本项目施工期对周边的环境影响，本次环评要求建设单位在施工期落实以下措施和要求： 1、大气环境保护措施 为了减轻施工期大气污染程度，缩小其影响范围，建设单位须严格做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输等6个百分。具体措施如下： （1）施工现场要设全封闭围栏（高2.5m），缩小施工扬尘扩散范围； （2）对施工现场实行合理化管理； （3）使用商品混凝砼； （4）施工场内临时道路均须硬化、清洁，定期洒水抑尘；同时在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； （5）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量； （6）车辆出入口须设车辆冲洗台，对进出车辆的车身进行冲洗，防止产生运输扬尘； （7）当风速过大时（5m/s以上），应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 2、声环境保护措施 施工期声环境保护应采取以下措施： ①优先选用低噪声设备； ②合理安排施工时间，制定施工计划，尽量避免高噪设备同时施工，强噪声作业尽量安排在白天进行； ③加强施工管理，提高工程施工效率，缩短施工时间，做到文明施工； ④施工场地严格控制运输车辆车速，禁止鸣笛等。 - 水环境保护措施 施工期间设置移动环保型旱厕，定期清运处理；施工优先采用商品混凝土，施工废水经临时沉淀池（5m3）收集并加以利用，不外排。 4、固体废物保护措施 施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 土石方主要来自基础开挖、基础处理等，挖方全部回填、护坡或摊平作为防沉基，不产生弃土。 施工过程产生的建筑垃圾（如废包装材料、废混凝土料等），应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条的要求，编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报固原市原州区人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。 施工期间产生生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | - 废气 本项目运行过程中无废气产生，对大气环境基本无影响。本次不开展对大气环境的影响分析。 二、废水 1、废水源强核算及达标分析 本项目外排废水仅为生活污水，排放量116.8m3/a。生活污水经自建化粪池（50m3）收集后委托有资质的单位定期清运处理。 本项目生活污水产生及处置情况见表4-1。 表4-1 本项目生活污水产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 废水排放量 m3/a; 治理措施; 是否为可行技术; 治理效率%; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 生活污水; pH; 6-9; 116.8; 化粪池（50m3）; 是; /; 6-9; 间接排放; 委托有资质的单位定期清运处理. COD; 350; 0.04; 30; 245; 0.03. BOD5; 200; 0.02; 15; 170; 0.02. SS; 300; 0.04; 50; 150; 0.02. 氨氮; 45; 0.01; /; 45; 0.01. - 2、废水依托可行性分析 本项目废水仅为生活污水，经自建化粪池（50m3）处理。由于项目区域未接入城镇生活污水管网，因此需委托有资质的单位定期清运处理。彭堡镇已于2018年建成1座生活污水处理厂，占地面积2100m2，位于固原市彭堡镇，距离本项目直线距离约6km，是距离本项目最近的生活污水处理厂，因此建议本项目生活污水清运至彭堡镇生活污水处理厂处置。 据调查，彭堡镇生活污水处理厂采用“格栅+沉沙池+调节池+水解酸化+两级A/O+MBR膜+絮凝沉淀+过滤+消毒”的处理工艺，设计规模为200m3/d。设计出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A排放标准。由于本项目废水仅为生活污水，排放量116.8m3/a，经自建化粪池收集处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。本项目废水量较小，彭堡镇生活污水处理厂完全可以满足本项目生活污水处理负荷。 - 3、生活污水拉运管理要求 为防止生活污水拉运过程中对周边环境造成影响，项目生活污水拉运过程中需按照以下要求进行： ①从出车到卸污水，拉运员不得私自离开岗位，出现紧急情况及时上报进行调度安排； ②对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运量、罐车车号、到厂时间、离厂时间、押运员姓名、悬空量、进厂登记记录； ③必须定点装、卸车，按规定的路线限速行驶； ④不得在途中随意停留，严禁随意停靠； ⑤禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水； ⑥装车、卸车时双方现场负责人共同确认并在污水交接单上签字，双方各持一联，做好转运记录并存档； ⑦污水装卸过程中必须平稳、按章操作，以免污水对环境造成污染； ⑧生产过程中坚决杜绝污水溢罐事件的发生，严禁私自外排、抽取、倒卖废水。 4、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水自行监测要求内容见表4-2。 表4-2 本项目运营期废水环境监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测周期; 执行标准. 名称; 排污口坐标. E; N. 生活污水; 化粪池出口; 106°4′46.89″; 36°6′5.60″; 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 三、噪声 本项目运营过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，项目运营过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声，噪声级在65~80dB(A)。 本项目周界50m范围内无敏感目标，库区周围拟设置实体围墙，经过围墙隔声后，声环境影响有限，通过控制车速、使用低音喇叭，本项目交通噪声对环境未造成明显影响。经过以上措施，以及考虑到两地中间有山体阻隔和许多植物吸声。因此项目运营后，项目所在地周围声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 本项目声环境监测内容及监测频次见表4-3。 表4-3 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 四、固体废物 本项目运营期间主要固体废物为生活垃圾、过期爆炸物。 1、固体废物产生及处置情况 ①生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计，则产生量为1.46t/a，集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃。 ②过期爆炸物 本项目库区内储存的工业炸药和工业雷管可能会有过期变质民用爆炸物品产生，约0.1t/a。由于过期民用爆炸物品具有一定的危险性，对于过期变质的民用爆炸物品，按照《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修正）第四十三条中的规定：“民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁”。 本项目产生的过期民用爆炸物品参照危险废物管理，经固原市公安局同意后交由有资质的单位统一销毁；本项目不单独设置危险废物暂存间。 表4-3 本项目固体废物产生及排放情况 固体废物名称; 产生单元; 产生量（t/a）; 性质; 类别/代码; 处置措施及去向. 生活垃圾; 办公生活; 1.46; /; /; 集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置. 过期爆炸物; 贮存; 0.1; 参照危险废物管理; /; 经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁. 五、地下水、土壤 本项目为民用爆炸物品仓库，本次环评要求建设单位落实采取分区防渗等措施。其中工业炸药库、工业雷管库、应急事故池、化粪池以及废水收集管道等采取一般防渗措施，防渗层性能按不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能设计。值班区及库区道路等进行硬化 采取上述措施后，本项目正常不会对区域土壤、地下水环境造成污染。 六、环境风险 - 本项目为民用爆炸物品储存库项目，库存物品本身在存放过程中不产生相关污染。民用爆炸物品中涉及的主要环境风险物质成分分别为黑索今（环三亚甲基三硝胺）、太安（季戊四醇四硝酸酯）和硝酸铵。 工业炸药及震源药柱中主要成分为硝酸铵，根据建设单位提供的资料，本项目以硝酸铵为主要成分的炸药及震源药柱，储存量有95t。类比同类型企业及建设单位提供的资料表明其中以硝酸铵为主要成分的含量为80~95%。 工业雷管主要成分为黑索今（环三亚甲基三硝胺）和太安（季戊四醇四硝酸酯），根据建设单位提供的资料，本项目以黑索今（环三亚甲基三硝胺）和太安（季戊四醇四硝酸酯）为主要成分的雷管，储存量有30万发（0.3t）。类比同类型企业及建设单位提供的资料表明雷管中以黑索今（环三亚甲基三硝胺）和太安（季戊四醇四硝酸酯）为主要成分的含量为40~60%。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），并结合项目实际可知，对照项目所储存物质中主要成分分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为黑索今（环三亚甲基三硝胺）、太安（季戊四醇四硝酸酯）和硝酸铵。项目风险物质最大贮存量及临界量如下所示。 本项目环境风险物质数量与临界量比值Q值计算结果见下表。 表4-4 项目危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 炸药（硝酸铵）; 6484-52-2; 90.25; 50; 1.805. 2; 雷管; 黑索今（环三亚甲基三硝胺）; 121-82-4; 0.18; 50; 0.0036. 3; 太安（季戊四醇四硝酸酯）; 78-11-5; 50. 本项目Q值Σ; 1.8086. 注：本项目危险物质临界量来源：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1和附录B.2。. 计算出本项目危险物质数量与临界量比Q=1.8086。 本次评价设置风险专项，环境风险评价内容详见风险专项。 七、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发〔2016〕81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财〔2018〕80号）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59”中的“102.危险品仓储，其他危险品仓储（含油品码头后方配备油库，不含储备油库）”，属于登记管理类。项目需在投产前完成排污许可登记。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源(编号、名称) | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池（50m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 出、入库；车辆运输等 | Leq(A) | 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置；过期爆炸物经公安部门同意后交由有资质的单位统一销毁 |  |  |  |
| 土壤污染防治措施 | 按各分区要求，采取防渗措施。工业炸药库、工业雷管库、应急事故池、化粪池以及废水收集管道等采取一般防渗措施，防渗层性能按不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能设计。值班区及库区道路等进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 | ①设置消防水池（200m3）、应急事故池（300m3）以及配套废水收集、消防设施、防护土堤等； ②成立环境应急救援小组，加强对爆炸品贮存管理要求；配备必要的环境风险应急物资，如灭火器、消防沙等消防器材，并定期检查保证其有效性； ③制订突发环境事件应急预案并报主管部门备案，落实各项环境应急管理制度，加强对职工的环保安全教育，定期开展环境应急培训和演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目建成投产后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A执行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目选址及总平面布局合理。项目建成后各类污染物经过处理后可以实现达标排放，项目实施后对所在区域的环境影响可接受。 综上，本项目建设从环境保护角度是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 116.8m3/a |  | 408m3/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.10t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.02t/a |  |
| 一般工业固体废物 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 危险废物 | 过期爆炸物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①