西吉县震湖乡美丽小城镇建设项目

环 境 影 响 报 告 表

# （送审稿）

建设单位：西吉县震湖乡人民政府

评价单位：重庆九天环境影响评价有限公司

二零一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西吉县震湖乡美丽小城镇建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西吉县震湖乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯良斌 |  |  | 联系人 |  | 赵志杰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 西吉县震湖乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18995417003 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 756202 |
| 建设地点 | 西吉县震湖乡集镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 西吉县审批服务管理局 |  |  | 批准文号 | 西审管（投资）发[2019]125号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | N7810市政设施管理业 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 49146 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2811.8 | 环保投资 （万元） |  | 460.9 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 16.39% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 | 2020.12 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 西吉县震湖乡位于西吉县城西部32km处，是典型的农业乡，主导产业为马铃薯、小麦等农副产品加工，牛、羊、鸡肉屠宰供应加工以及农副产品、建材等的贩运销售等。震湖乡集镇是整个震湖乡政治、经济、文化中心，目前已经建成了以震湖街为主的集镇格局，行政办公、医疗卫生、中小学校、商店、金融、饮食等基本功能设施沿震湖街轴向分布。经过多年建设，震湖集镇各类公共服务设施、市政基础设施及居住生活区都已经形成一定规模，但整体基础设施相对滞后，集镇环境质量及生态建设有待改善。 2017年，震湖乡人民政府组织制定《西吉县震湖乡美丽小城镇总体规划》（西政发[2017]78号文），旨在完善现有集镇功能，实现震湖集镇城镇化建设，并委托中嘉城建有限公司编制了《西吉县震湖乡美丽小城镇建设项目可行性研究报告》，根据项目建设规划，该工程计划分两期完成，实施期限为2年。其中，一期主要新建活畜交易市场、农机修理市场、蔬菜市场，并对集镇现有文化广场、三角迎宾广场、人行道路、给水、排水等工程进行提升改造，进一步完善集镇基础设施；二期主要建设小城镇道路工程、给水工程和污水处理工程，实现集镇管网覆盖，生活污水集中处理。项目一期工程拟于2020年3月完成，二期工程拟于2020年底前完成。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，我单位受西吉县震湖乡人民政府（以下简称“建设单位”）委托，对其“西吉县震湖乡美丽小城镇建设项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。本项目为城镇基础设施及公共服务设施建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018），应做环境影响报告表。 2、项目建设地址及周边环境概况 本项目建设地点位于西吉县震湖乡集镇，集镇中心地理坐标为：E105.506204，N35.866969。建设地点距西吉县城23km，距党家岔震湖自治区级湿地自然保护区约4.7km。项目与西吉县行政区划关系见图1，周边敏感目标及噪声监测布点见图2。 3、项目现状 根据现场踏勘，震湖集镇整体基础设施相对滞后，集镇环境质量有待提高。现有文化广场及道路由于修建年代较长，多处地面（路面）损坏、裂缝，人行道缺少亮化工程、设施不完善，植株稀疏。沿街建筑形式多样，广告牌凌乱，高度参差不齐，风格不统一，整体表现脏、乱。集镇现有排水管网覆盖面积较小，缺乏有效的废水收集、处理设施，绿化面积严重不足。 本次建设，除对上述文化广场、道路、亮化及沿街建筑等进行整体改造外，还将新建三角迎宾广场、给排水设施及污水处理站等公共基础设施。项目实施后可有效改善震湖集镇生态环境及整体感观，使集镇焕然一新。 图3 震湖集镇现状照片 4、本项目建设内容 本项目共分二期建设。一期主要新建活畜交易市场、农机修理市场，并对现有文化广场、蔬菜市场、三角迎宾广场、亮化人行道路、给水、排水等工程提升改造；二期主要建设小城镇道路工程、给水工程和1座污水处理站。项目建设平面布局见图4，主要建设内容及工程组成如下： 表1 本项目工程组成一览表 类别; 项 目; 主要工程内容组成. 主体 工程; 一期; 活畜交易市场; 180mm厚C25混凝土硬化面积1500m2，100mm厚混合河砂砂化场地3000m2，建设砖混结构管理用房40.85m2，建设简易钢制大门1座，1.8m高铁艺围墙305.2m，建设卸牛台1座，栓牛桩76m。. 农机修理市场; 180mm厚C25混凝土硬化场地2800m2，建设简易轻钢结构修理用房503.36m2，建设简易钢制大门1座，修建1.8m高铁艺围墙263m，配套建设1座危废暂存间（15m2）。. 蔬菜市场升级改造工程; 利用原蔬菜市场建设19m×40m敞开式交易大棚1座760m2。. 文化广场提升改造工程; 彩色混凝土硬化9942.0m2，修筑混凝土排水沟90m，dn400混凝土导水管85m。. 三角迎宾广场工程; 建设三角迎宾广场，彩色广场砖硬化共计1760m2，六角水泥砖护坡硬化1900m2，混凝土道575m，敷设DN1500排洪管65m，做钢筋混凝土溜槽11.0m，并配广场小品建设。. 亮化及人行道改造工程; 硬化原市场巷道1000m2，200×100×60水泥砖人行道铺装人行道10515.0m2，更换800×350×120混凝土道牙2000m，安装1200×1200混凝土树框537个，种植杆径10cm以上国槐行道树537株，安装9m杆太阳能路灯87盏，8m杆太阳能路灯71盏。. 排水工程; 敷设II级钢筋混凝土DN600排水管道339m，DN500排水管道996.5m，DN400排水管道1246m，修建Φ1250雨水检查井30座，Φ1000污水检查井35座，钢筋混凝土跌水井10座。. 沿街门头改造工程; 改造建筑门头牌匾为统一规格（4m×1m）铝塑板单面牌210块。. 二期; 小城镇道路工程; 规划建设小城镇文化广场至高速出口便道口迎宾大道（2.2km）。配套绿化、亮化、人行道硬化等。其中道路（3+9+3）全长为2200m。设计为单幅路，车行道宽度9m，沥青路面，面积为19800m2；安装混凝土道牙440m；人行道宽度3+3=6m，用水泥面包砖铺砌，面积为13200m2。安装路灯55盏，路两边种植国槐700棵，安装树框700个。. 给水工程; 敷设PE100型De160给水管道6500m，De110给水管道450m，修建Φ1500阀门井29座，Φ1500地下消防井18座，配套地下消火栓18套。. 污水处理工程; 在集镇西侧、西三线北侧修建一处小型污水处理站，设计日处理污水能力100m3/d，主体采用A2/O+MBR工艺，处理后尾水达标排放，最终汇入集镇北侧堰塞湖。. 临时施工工程; 施工便道; 本项目施工依托项目区现有道路，不设施工便道。. 施工营地; 本项目施工人员均为附近居民，不设施工营地。. 取、弃土场; 本项目挖填平衡，不单独设置取、弃土场。. 拌合站及预制厂; 项目施工全部使用外购商品混凝土及商品预制件，不设拌合站及预制厂。. 公用工程; 给水; 用水均取自震湖乡集镇供水管网。. 排水; 施工期：施工废水经沉淀池（10m3）处理后用于施工场地抑尘；生活污水依托集镇现有环卫设施收集处理。. 运营期：项目区排水采取雨污合流制，城镇居民生活污水及雨污水经管网收集汇入本项目新建污水处理站处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及其修改单中一级A标准，并排入当地河道，最终汇入集镇北侧堰塞湖。. 用电; 由震湖集镇现有电网接入，经变压后使用。. 环保工程; 施工期; 废气; 施工材料堆放及运输过程中篷布遮盖，施工洒水降尘，设置围档等。. 废水; 施工废水经沉淀池（10m3）收集后回用；生活污水依托集镇环卫设施收集，污物定期清掏还田。. 噪声; 选用低噪施工设备，进出车辆减速慢行，加强设备维护等。. 固废; 生活垃圾集中收集，定期清运至集镇生活垃圾中转站；建筑施工垃圾定期集中清运至城镇建筑垃圾填埋场填埋。. 运营期; 废气; 活畜交易市场：定期喷洒化学除臭剂。. 污水处理站恶臭：设施密闭加盖，站区周边绿化。. 废水; 新建一座污水处理站，采用A2/O+MBR工艺，设计规模100m3/d。. 噪声; 选用低噪设备，加装基础减震、防噪等消声措施。. 固废; 畜禽交易市场粪便：定期由当地农户清理还田，每集必清。. 农机修理市场：废矿物油、废润滑油等危险废物。农机市场配套建设一座危废暂存间（15m2），危险废物集中暂存，并委托第三方有资质的单位运输处理。. 污水处理站固废：栅渣集中收集，同生活垃圾一同转运至集镇上垃圾中转站；污泥脱水后清运至当地工业固废填埋场处理；更换后废膜不属于危险废物，清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收。. 防渗; 重点防渗区：危废暂存间、污水处理构筑物、污泥脱水机房地面等采用防渗钢筋混凝土结构，池体内（地面）表面刷涂防渗涂料；污水埋地管网采用高密度聚乙烯（PE）埋地波纹管。重点防治区的渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区：主要为项目一般管理用房及外围道路等。可采用简单水泥硬化，掺加微膨胀防渗剂材料，以达到防渗的目的。一般污染防治区的渗透系数≤10-7cm/s。. 5、污水处理站工艺设备 本项目为市政设施建设工程，污水处理站为主要运营项目。其主要工艺及设施设备如下： 表2 污水处理工程设施一览表 序号; 处理单元; 数量; 单位; 规格; 备注. 1; 化粪池; 1; 只; 75m3; 玻璃钢. 2; 隔油井; 1; 座; φ700mm; 砖砌结构. 3; 格栅渠及调节池; 1; 座; 100m3/d; 地下钢砼结构，2.5m×0.8m，. 4; 调节池; 1; 座; 100m3/d; 地下钢砼结构，12.0×2.5×4.8. 5; 一体化MBR设备; 厌氧区; 1; 座; 100m3/d; 长2.4m，宽2.5m，深2.8m. 缺氧区; 1; 座; 100m3/d; 长2.4m，宽2.5m，深2.8m. 好氧区; 1; 座; 100m3/d; 长4.8m，宽2.5m，深2.8m. 膜池; 1; 座; /; 长1.5m，宽2.5m，深2.8m. 消毒池; 1; 座; /; 长0.8m，宽2.5m，深2.5m. 6; 污泥池; 1; 座; 100m3/d; 地下钢砼结构，长2.5m，宽2.5m，深4.8m. 7; 出水渠; 1; 座; 100m3/d; 半地下钢砼结构，长0.6m，宽2.2m，总高1.5m. 8; 地下设备间; 1; 座; /; 地下钢砼结构，长5.8m，宽16.1m，总深4.8m，用于放置一体化MBR设备、鼓风机、消毒装置等. 9; 值班室; 1; 座; /; 成品集装箱式房，长3.0m，宽4.0m高2.8m. 表3 污水处理工程设备一览表 序号; 设备名称; 性能及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 提篮格栅; 30mm; 台; 1; SS304. 2; 平板格栅; 5mm; 台; 1; SS304. 3; 离心式潜污泵; Q=5m3/h，H=5m，N=0.55kW; 台; 2; 1用1备. 4; 一体化A2/O+MBR设备; 处理能力100m3/d，包含膜组件、曝气器、填料、回流装置等; 套; 1; XY-WXZ. 5; 鼓风机; Q=3.0m3/min，P=4m，功率N=2.2kW; 台; 2; 1用1备. 6; 消毒投加设备; V=200L，计量泵功率N=90W; 套; 1; /. 7; 屋顶风机; /; 套; 1; /. 8; 调节池提升泵; 0.55kW; 台; 2; 1用1备. 9; 自吸泵; 1.5kW; 台; 2; /. 10; 加药装置; 0.09kW; 套; 2; /. 11; 污泥泵; 0.55kW; 台; 1; /. 12; 管路配件等; /; 套; 1; /. 6、项目占地及土石方平衡 ⑴工程占地 本项目总占地面积49146m2，其中，文化广场、人行道、蔬菜市场、门头牌匾等改造工程均在现有占地上进行，不新增占地。本次新建农机修理市场及活畜交易市场、污水处理站及迎宾广场等占地面积24728m2。建设单位已取得项目建设用地规划许可证，用地性质为市政设施用地，符合城乡规划要求。 表4 工程占地一览表 单位： m2 序号; 项目组成; 占地面积; 占地性质; 占地类型; 备注. 永久占地; 临时占地. 1; 农机修理市场及活畜交易市场; 16798; 16798; 0; 市政设施用地; 新增. 2; 污水处理站; 486; 486; 0; 新增. 3; 迎宾广场; 7444; 7444; 0; 新增. 4; 文化广场; 12000; 12000; 0; 原有. 5; 人行道; 10818; 10818; 0; 原有. 6; 蔬菜市场; 760; 760; 0; 原有. 7; 门头牌匾改造; 840; 840; 0; 原有. 合计; 49146; 49146; 0; /; /. ⑵土石方平衡 本项目所在地势较为平坦，土石方工程主要为农机修理市场、活畜交易市场、污水处理站、迎宾广场、文化广场、人行道、蔬菜市场、绿化工程等产生，工程设计已考虑挖填平衡。根据本项目建设方案，工程土石方总挖方量29540.78m3，总填方量34071.46m3，多余土方用于项目周边高填压实，可实现挖填平衡。 表5 土石方工程量一览表 单位：m3 序号; 项目组成; 挖方或剥离; 回填或回覆; 利用土方. 数量; 去向. 1; 农机修理市场; 3670.22; 2803.6; 866.62; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 2; 活畜交易市场; 690.63; 468.77; 221.86; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 3; 污水处理站; 450.29; 131.18; 319.11; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 4; 迎宾广场; 7040; 22914; -15874; /. 5; 文化广场; 387.65; 184.18; 203.47; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 6; 人行道; 460.19; 228.32; 231.87; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 7; 蔬菜市场; 3062.49; 1885.02; 1177.47; 用于迎宾广场填方或周边高压填实. 8; 绿化工程; 0; 242.93; -242.93; /. 9; 管网及其他; 18309.99; 4225.2; 14084.79; /. 合计; 29540.78; 34071.46; 996.26; /. 7、项目选址及布局合理性分析 本项目为乡镇基础设施及公共服务设施建设项目，建设地点位于震湖乡集镇，其中，蔬菜市场提升及广场改造均在现有占地上进行，道路及给排水施工利用现有道路，均不新增占地；活畜交易市场及机动车维修市场位于集镇东部、迎宾大道北侧空地，用地性质为市政设施，距离居民区约300m；三角迎宾广场建设于集镇西端西三公路和至震湖景区公路交汇口；污水处理站位于集镇西侧、西三线北侧空地。建设单位已取得项目用地预审意见（西自然资发[2019]195号及西自然资发[2019]208号）及项目建设用地规划许可证，项目用地符合《西吉县震湖乡土地利用总体规划》（2006-2020年完善版）和供地政策，用地性质合理。项目平面布局见图4.1~4.4。 本项目选址周边无自然保护区、水源地保护区、疗养地等环境敏感保护目标。本项目对环境生态及集镇居民的影响主要集中于施工期，建设单位需严格执行本环评提出的各项治理措施，最大程度降低对周边居民的影响，项目施工期较短，工程技术简单成熟，对周边环境的影响伴随施工期结束将恢复至正常水平。项目运营期内容主要为污水处理站运营管理，建设及运营单位需对污水处理工艺及管理环节严格把控，确保污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及其修改单的一级A标准后方可排放。 8、产业政策及规划相符性分析 ⑴国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的相关规定，本项目属“二十二、城市基础设施”中“9、城镇供排水管网工程”，为“鼓励类”项目，符合国家相关产业政策的要求。 ⑵“十三五”规划符合性分析 根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，至2020年，全国要实现城镇污水处理设施全覆盖，中西部地区建制镇污水处理率达到50%以上。其中，宁夏境内新增污水管网规模673km，改造老旧污水管网243km，新增污水处理设施规模2.02×105m3/d。本项目重点对震湖集镇给、排水管网及污水处理站建设，符合国家“十三五”规划要求。 根据《宁夏回族自治区新型城镇化“十三五”规划》，“加快小城镇建设，实现城乡统筹发展”是全区“十三五”城镇布局的重要组成部分，目的在于增强产业支撑能力，完善城镇基础设施。本项目建设符合宁夏回族自治区“十三五”规划要求。 9、“三线一单”相符性分析 表6 项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 整改建议. 生态保护红线; 本项目建设地址位于震湖乡集镇，距党家岔震湖自治区级湿地自然保护区约4.7km。项目选址不在西吉县的生态红线范围内，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019）要求。; /. 资源利用上线; 本项目用地性质为市政建设，不影响区域土地资源量；建设使用物料主要为商品混凝土及预制件，项目建设过程中消耗一定量的水、电资源及建筑钢材，资源消耗量相对区域资源利总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 本项目周边声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；环境空气主要超标污染物为PM10，整体属于不达标区域；本项目所在地的主要地表水环境为党家岔湿地自然保护区，其水质主要超标污染物为COD及总氮，属于劣V类水体。本项目为市政基础工程建设，污水处理站建成后可有效处理项目区生活污水并达标排放，对改善当地生态环境具有重要作用，因此符合环境质量底线要求。; /. 负面清单; 本项目为市政基础建设，根据《西吉县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》（西发改发[2016]177号），本项目不在西吉县负面清单内。; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。项目选址与宁夏回族自治区生态红线位置关系见图5。 10、项目投资概况 本项目工程总投资概算2811.8万元，其中，环保投资概算460.9万元，占总投资的16.39%。主要用于施工期的废水处理设施、废气处理设施、固体废物收集设施、噪声治理设施的建设及周边绿化等，具体环保投资情况见下表。 表7 项目环保投资表 时段; 项 目; 内 容; 金额（元）; 比例%. 施工期; 施工扬尘; 工地周边围挡、物料堆放覆盖、施工现场洒水抑尘、土方及时清运等; 5; 2.39. 固废治理; 生活垃圾及建筑垃圾收集和清运; 3. 噪声防治; 防振降噪，围挡隔声等; 2. 废水处理; 临时沉淀池一座，10m3; 1. 运营期; 废气处理措施; 污水处理站周边绿化; 5; 1.08. 活畜交易市场喷洒化学除臭剂; 5; 1.08. 废水处理; 新建1座污水处理站，设计处理能力100m3/d，采用A2/O+MBR工艺，以及配套管网等; 428.4; 92.95. 噪声防治; 选用低噪声设备，设置基础减振、隔音、消声等措施; 1; 0.22. 固废处置措施; 畜禽交易市场粪便清理还田; 2; 0.43. 农机修理市场危废暂存间（15m2）; 5; 1.09. 生活垃圾收集箱; 0.5; 0.11. 栅渣、污泥、废旧MBR膜等固废收集、暂存设施; 3; 0.64. 小计; 460.90; 100. 11、公用工程 ⑴给排水 ①施工期：本项目工程用水取自震湖乡集镇供水管网，废水经临时沉淀池（10m3）收集后回用。项目施工人员全部为附近居民，食宿均在各自家中，本次环评不考虑施工人员生活用水及生活污水。 ②运营期：项目区居民生活用水、排水均依托集镇现有供排水管网，本项目实施后将进一步完善集镇现有水管网。本项目新建1座污水处理站，用于收集、处理集镇居民的生活污水及雨水。污水处理站设计日处理污水100m3/d，采用A2/O+MBR工艺，处理后尾水汇入集镇北侧堰塞湖。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及其修改单中一级A标准。 本次环评生活污水产生量参照《宁夏农村生活污水处理技术指南》中“表4-1”及“表4-2”进行核算。震湖集镇属三类农村地区（南部山区），服务人口约3500人，居民生活用水定额以50L/（人·d）计，转污率以0.8计。震湖集镇现有排水管网建设时间较早，主管总长约1.2km，仅能收集震湖街沿向部分居民的生活污水，待本项目一期排水工程建设完毕后，污水管网覆盖程度能达到70%以上，因此本次评价生活污水收集效率以0.7计算。则项目区生活污水产生量为98m3/d。本项目污水处理站设计处理规模100m3/d，可满足震湖乡集镇居民生活污水处理需求。 ⑵供电 本项目用电由震湖集镇现有电网接入，经变压后使用。 ⑶供暖 本项目不设施工营地，施工期无需供暖。运营期供暖主要为污水处理站运维人员生活供暖，采用空调或电暖器。 12、劳动定员 本项目施工期预计12个月，平均施工人员约30人/d。施工人员均为附近居民，不设施工营地。运营期污水处理站设运维人员4人，三班制，运维人员为集镇居民。 |
| 与本项目有关的原污染物情况及主要环境问题： 震湖集镇各类公共服务设施、市政基础设施及居住生活区都已经形成一定规模，但整体基础设施相对滞后，集镇环境质量有待提高，生态建设有待改善。现主要环境问题如下： 1.缺少集中污水处理设施，排水管网不完善。长期以来，震湖集镇居民生活污水未经有效处理，自行排放至外环境，对土壤、地表水、地下水等均造成污染。外排污水易滋生细菌，引发蚊蝇传播疾病，具有重大卫生隐患 2.基础设施年久失修，多处地面及路面已损坏、裂缝，街道门牌凌乱，风格不统一，参差不齐。农机设备随处摆放，路面杂物随意丢弃，整体表现脏、乱。 3.现有人行设施多处塌陷，道路路面较窄，缺少亮化、绿化。集镇目前仅有一座文化广场，整体破旧。现有给水设施不完善，仅能覆盖集镇中、东部区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目建设地点位于固原市西吉县震湖乡，项目中心地理坐标为东经E105.506204，N35.866969。 2、地形、地貌、地质 本项目位于西吉县震湖乡，地处黄土高原中心地带，主体为黄土丘陵沟壑区，地貌以黄土梁状丘陵为主，主梁被垂直于主沟互相平行的沟谷切割，形成以梁为主的丘陵沟壑地形，梁峁起伏不平，沟壑纵横。震湖集镇以震湖街为主，行政办公和医疗卫生、中小学校、商店、金融、饮食等基本功能设施沿街轴向分布，西三线穿境而过，北靠滥泥河。地势相对平坦，北低，东、西、南三方渐高。 3、气候气象 本项目所在地位于大陆性季风气候边缘地带，为中温带半干旱到干旱过渡地区，隶属干旱草原生物气候带。由于受东南季风影响较弱，本地区具有明显的大陆性气候特征。其特点是冬季寒冷而漫长，夏季温热而短暂，寒暑变化剧烈；无霜期短，干旱少雨，雨量集中，蒸发强烈，自然灾害频繁；日照、气温、光热、蒸发自南向北递增，降水递减。全县平均气温为5.3℃，年较差27℃，无霜期120~150d，年均日照时数2322.2h，年均降水量427.9mm，且时空分布不均，多集中在7~9三个月，占全年总降水量的60.9%，全年蒸发量1500mm左右，5、6月份蒸发量约达230mm以上。自然灾害频繁，主要有干旱、冰雹、霜冻、暴雨等灾害，以干旱造成的损失最为严重，不但春旱、夏旱经常发生，而且有时出现秋旱或春夏秋连旱，旱灾是主要灾害性天气之一。 4、水文特征 本项目所在区域内位于葫芦河水系，主要地表水体为滥泥河，是葫芦河的一级支流。滥泥河流域面积879km2，多年平均径流量1930万m3，径流小、泥沙大、矿化度较高。震湖集镇北侧堰塞湖为海原大地震时形成，东西长约1.8km，湖面最宽处约400m。堰塞湖所处地势低洼，补水完全依靠降水补给。 5、土壤和植被 本项目所在地土层深厚，土质疏松，土壤类型主要为黄（绵）土和黑垆土等。黄土层一般厚十余米至一百多米，黑垆土面积最大，占土壤面积的87.75%，分布于山地以外的广大地区。评价区生态环境以人工为主，无珍贵或濒危野生动植物，生态环境一般。 6、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。 7、震湖集镇社会环境概况 震湖乡原名苏堡乡，是西吉县境内天然堰塞湖最多的乡。其中，党家岔震湖为自治区级湿地自然保护区、国家级典型地震遗址。为纪念海原大地震、进一步利用震湖知名度促进旅游业发展，经自治区政府同意，于2010年3月正式更名为震湖乡。 震湖乡总面积152.23km2，总人口14158人(2017年)，内辖17个行政村。震湖乡集镇是震湖乡人民政府所在地，也是整个震湖乡政治、经济、文化中心。该集镇曾在1982年和2015年编制两轮建设规划，目前已经建成了集镇主要街道------震湖街，并沿街轴向分布行政办公、医疗卫生、中小学校、商店、金融、饮食等基本功能设施，集镇框架基本形成。经过十多年的建设，集镇各类公共服务设施、市政基础设施及居住生活区都形成了一定规模，基本能满足集镇居民日常生活条件。 由于资金、观念、管理水平等多方面的原因，集镇基础设施相对滞后，需要加大的投入，环境质量及生态建设有待改善。集镇功能设施不完善，尤其是与居民生活和环境密切相关的给水、排水、污水处理、垃圾收集等存在严重缺项；集镇活动广场偏少，公共绿地少，缺乏各类专业市场，不能满足居民对文娱活动及商品购物的需求。 8、党家岔湿地自然保护区 宁夏党家岔湿地自然保护区（35°47′30″N~35°50′46″N，105°22′30″E~105°31′3″E）位于宁夏回族自治区西吉县城西南部，总面积45.898km2，是自治区级内陆湿地保护区。保护区地处宁南黄土丘陵沟壑区、葫芦河流域上游地带，海拔1800~2200m，其地貌属典型的黄土丘陵沟壑和地震滑坡地貌。保护区内分布着典型的地震堰塞湖，都为1920年海原8.5级大地震诱发黄土滑坡、堵截河谷水流形成，至今已近100年历史。目前保存较好的为党家岔堰、苏堡堰、堡玉堰、河滩堰，水域总面积为4.875km2。其中，党家岔堰面积为3.192km2，平均水深为3.488m；苏堡堰面积为0.949km2，平均水深8.027m；堡玉堰面积为0.353km2，平均水深为1.476m；河滩堰面积为0.328km2，平均水深为0.928m。其中，又以世界第二大堰塞湖——震湖（党家岔堰）最为著名。 宁夏党家岔湿地自然保护区内各堰塞湖都为狭长的山谷型胡泊，湖岸线较曲折，在湖边和浅滩处分布有大片芦苇。周边依次向外分布有乡村居民点、公路、县镇企业（农业合作社）、耕地、退耕还林灌草地等，再向外为流域分水岭。党家岔湿地自然保护区的地形是“中间低、四周高”的复合式盆地，党家岔堰、苏堡堰、堡玉堰、河滩堰都位于复合式盆地中心洼地的河谷或沟谷中，补给水源主要靠大气降水、间歇性河谷支流（山沟洪水）和地下裂隙水。 党家岔湿地自然保护区堰塞湖群流域属于六盘山集中连片特困区、生态保育区、贫困地区的高度重叠区域，堰塞湖周边分布有20多个自然村，属于国家精准扶贫的重点对象。当地农户大多从事农业生产活动，适宜耕种的农田多位于距离堰塞湖较近的缓坡地带，在下暴雨时，农田有机肥、生活垃圾等有机碎屑物沿地表径流进入堰塞湖，此外，施用农药、化肥等也是造成堰塞湖水质污染的重要原因。 党家岔堰塞湖群由于其特殊的形成原因，具有封闭、半封闭的特点，区域水资源匮乏，时空分布不均匀，生态环境脆弱，除大气降水和地下裂隙水外，没有稳定的补给水源，蓄水量一直在减少。根据1965年水利资料，区域内尚有0.5ha~266.7ha的堰塞湖约40余座，截止目前，保护区内除党家岔堰、苏堡堰、堡玉堰、河滩堰等4座堰塞湖保存尚好，其余零星堰塞湖多数已流失或者干涸。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 本次环境空气质量现状监测数据引用《2018年固原市环境质量报告书》中西吉县城区的监测数据。具体监测结果见下表。 表8 环境空气质量现状监测结果表 污染物; 单位; 浓度值; 标准值; 占标率. SO2; µg/m3; 年均值; 13; 60; 0.22. NO2; µg/m3; 年均值; 19; 40; 0.48. CO; mg/m3; 24小时均值; 1.1; 4; 0.28. PM10; µg/m3; 年均值; 73; 70; 1.04. PM2.5; µg/m3; 年均值; 28; 35; 0.80. O3; µg/m3; 日最大8小时均值; 138; 160; 0.86. 由上表可知，2018年西吉县环境空气主要污染物SO2、NO2、PM2.5的年均值及CO的24小时均值和O3的日最大8小时均值监测结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准限值的要求。PM10的年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准限值的要求，最大超标倍数为0.04倍，属于环境空气不达标区域。 2、地表水环境质量 本项目所在地的主要地表水环境为党家岔湿地自然保护区，本次评价引用固原市环境监测站《农村县域河流湖库监测结果统计表》中党家岔湿地自然保护区-党家岔堰的监测数据，监测时间为2019年9月9月21日。监测结果如下： 表9 党家岔湿地自然保护区水质统计 单位：mg/L 监测位置; 指标; 单位; 监测值; 标准值①; 达标情况. 党家岔堰塞湖; 水温; ℃; 7.9; -; -. pH; 无量纲; 9.9; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 9.95; ≥2; 达标. 化学需氧量; mg/L; 98; ≤40; 超标. 五日生化需氧量; mg/L; 5.8; ≤10; 达标. 氨氮; mg/L; 0.21; ≤2.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.01L②; ≤0.4; 达标. 总氮（湖库）; mg/L; 3.24; ≤2.0; 超标. 铜; mg/L; 0.001L; ≤1.0; 达标. 锌; mg/L; 0.05L; ≤2.0; 达标. 氟化物; mg/L; 1.25; ≤1.5; 达标. 硒; mg/L; 0.0004L; ≤0.02; 达标. 砷; mg/L; 0.0003L; ≤0.1; 达标. 汞; mg/L; 0.00004L; ≤0.001; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; ≤0.01; 达标. 铬（六价铬）; mg/L; 0.006; ≤0.1; 达标. 铅; mg/L; 0.001L; ≤0.1; 达标. 氰化物; mg/L; 0.004L; ≤0.2; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; ≤0.1; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; ≤1.0; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ≤0.3; 达标. 硫化物; mg/L; 0.005L; ≤1.0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 390; ≤40000; 达标. ①评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准； ②L表示低于检出限。. 根据上表可知，党家岔堰地表水质主要超标污染物为COD及总氮，分别超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准的2.45倍和1.62倍，整体属于劣V类水体。 3、声环境质量状况 本项目声环境质量现状委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2019年8月22日~8月23日对项目所在地的噪声现状进行了监测，噪声监测点位示意图见图2，具体监测结果见下表。 表10 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点名称; 昼间; 夜间. 8月22日; 8月23日; 8月22日; 8月23日. 1; 项目1#点1m处; 55.1; 54.1; 44.5; 43.8. 2; 项目2#点1m处; 56.1; 56.2; 45.2; 45.5. 3; 项目3#点1m处; 55.4; 55.5; 45.1; 46.0. 4; 项目4#点1m处; 56.7; 56.6; 46.6; 46.7. 5; 项目5#点1m处; 54.9; 54.6; 44.0; 44.7. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准值; 60; 50. 由上表可以看出，声环境昼间噪声值在54.1~56.7dB(A)之间，夜间噪声值在44.0~46.7dB(A)之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境状况 评价区生态环境以人工栽培绿化树木为主，无珍贵或濒危动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；③地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。项目周边主要环境保护目标具体见下表： 表11 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离（m）. X; Y. 环境空气; 545764; 3969312; 震湖集镇; 居民；3500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; /; /. 声环境; 545764; 3969312; 震湖集镇; 居民；3500人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区; /; /. 地表水环境; /; /; 党家岔湿地自然保护区; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; W; /.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 序号; 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 单位; 标准来源. 1; SO2; 60; 150; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; CO; /; 4; 10; mg/m3. 4; PM10; 70; 150; /; μg/m3. 5; PM2.5; 35; 75; /; μg/m3. 6; O3; /; /; 200; μg/m3. 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准； 3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 类别; 昼 间; 夜 间; 等效声级. 2; 60; 50; dB(A). 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 3.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 4.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 5.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中一级A标准。 6.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中表4中二级标准。 |
| 其他 | / |
| 总量控制指标 | 污水排放总量控制指标： CODcr：1.184t/a； 氨氮：0.129t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、施工机械噪声、施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。 ㈠施工期工艺流程简述 施工阶段分为场地平整、基础工程、主体工程及装饰工程，待竣工验收后进入运营期。项目工程建设流程及产污节点见下图： 图6 工程建设工艺流程及产污节点图 ⑴土石方工程： 建设项目土石方工程主要为场地的开挖、平整。建筑工人利用推土机等设备时将会产生大量的扬尘、建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，扬尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 ⑵主体工程 建设项目主体工程施工根据施工图纸进行场地布设，然后进行广场建 设、道路建设、管道敷设及污水处理站施工等，主要污染物为施工机械产生的噪声、尾气和施工过程产生的碎砖等建筑垃圾。 ⑶设备安装调试 包括污水处理设备的安装，管道的安装，大门的安装等。主要为设备安 装的噪声、设备包装固废以及管道试压的废水等。 ㈡运营期工艺流程简述 本项目新建一座污水处理站，采用A2/O+MBR工艺，设计规模100m3/d。处理后尾水排入当地河道，最终汇入集镇北侧堰塞湖。污水处理站主要工艺单元包括格栅井、调节池、缺氧池、MBR膜池及清水池等。 图7 运营期工艺流程及产污节点图 厌氧池：厌氧处理是利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。在水解阶段，高分子有机物首先被细菌胞外酶分解为小分子物质，易溶解于水，可以透过细胞膜进一步酸化。在酸化阶段，水解后大的小分子化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸(简写作VFA)、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时，酸化细菌也利用部分物质合成新的细胞物质，因此未经酸化处理的污水厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。酸化菌对pH有很大的容忍性，产酸可在pH值为4的条件下进行，产甲烷菌的最佳pH范围为6.5~7.5，超出这个范围转化速度将减慢。在产甲烷阶段，产甲烷菌是一种严格的厌氧微生物，与其它厌氧菌比较，其氧化还原电位非常低(-330mv)。在此阶段，酸化产物被产甲烷菌分解合成为CH4、CO2和H2O等，甲烷的转化产率约为70~75%，故COD大为降低。 缺氧池：是相对厌氧和好氧来讲，一般是指溶解氧控制在0.2~0.5mg/L之间的生化系统。在缺氧状态下，硝酸氮在反硝化菌的代谢作用下，通过两种途径转化：一是同化反硝化（合成），最终形成有机氮化合物，成为菌体的一部分；二是异化反硝化（分解），最终产物为气态氮。因此该环节主要是脱氮和降低BOD5。 好氧池：好氧池溶解氧一般控制在0.5mg/L以上。聚磷菌在利用污水中残留可降解性有机物的同时，主要通过分解体内存储的PHB释放能量来维持其生长繁殖，同时过量的摄取周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内存储，从而使水中的溶解磷浓度达到最低。而有机物（主要为BOD5）经厌氧、缺氧及好氧池前部处理后已被大量降解，到达好氧池中部时浓度已经很低，这有利于好氧自养型硝化菌生长繁殖，并通过硝化作用将污水中的氨氮转化为硝酸盐。 MBR膜池：经缺氧池反硝化后的污水进入膜生物反应池。在硝化细菌（硝化细菌是一种好气性细菌，能有氧的水中或砂层中生长，并在氮循环以及水质净化过程中扮演着很重要的角色，属于自营性细菌的一类，可将亚硝酸氧化成硝酸）作用下，有机物发生硝化反应实现脱氮的同时，好氧微生物又通过内源呼吸作用对有机物进行氧化分解而达到降低COD的目的。MBR膜池系统以浸没式膜组件替代传统活性污泥法中的二沉池实现泥水分离，具有处理能力强，固液分离效率高、出水水质好、占地空间小等优点。由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀的问题，进一步去除SS、油、大肠杆菌等。 清水池：是为了调节生活污水处理厂进水量与供水量之间产生的差额，储存膜抽吸出水，便于膜反洗及中水回用。 消毒：是生活污水处理中的重要环节，其目的是杀灭废水中的各种病原微生物。本项目采用紫外消毒装置（管道式消毒器）对污水进行消毒，消毒能力强，效果好。 工艺流程简述：服务范围内生活污水经管道收集进入化粪池，经化粪池沉淀发酵后上清液自流进入格栅渠，格栅渠内设有提篮格栅，用于去除水中漂浮物和悬浮物，处理后污水进入调节池，通过鼓风机及曝气器对水质水量进行调节、均化，调节后的污水进入MBR一体化生活污水处理设备；首先污水进入厌氧池，厌氧池中溶解氧的含量控制在0.2mg/L以下，水中的大颗粒和大分子可降解物，在厌氧环境下主要由厌氧微生物消化分解成更容易被生物分解的有机物；然后污水进入缺氧池，缺氧池中溶解氧的含量控制在0.2~0.5mg/L，水中的可降解物质在缺氧环境下主要由兼性异养型生物进行消解，变成更简单易分解的小分子物质；随后污水进入好氧池，好氧池溶解氧不低于0.5mg/L，在前两步已经被降解好的小分子物质在好氧微生物的作用下分解成二氧化碳和水；好氧池出来的水进入MBR膜池（膜3~5年更换一次），由膜组件过滤后的产水最后进入清水池，清水池内加入次氯酸钠消毒后经出水计量槽达标排放。 二、主要污染工序 ㈠、施工期主要污染工序： 施工期主要环境污染物包括施工废气、废水、噪声、固废等。 ⑴废气 施工过程中环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气等。 ①施工扬尘：本项目施工扬尘主要产生于广场、道路的土方开挖、建筑材料的装卸、堆放和基础建设等产生的扬尘。 ②其他废气：施工建设期间，施工机械排放的废气，运输车辆排放汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及HC化合物等。 ⑵废水 ①生活污水：本项目施工人员全部为附近居民，食宿均在各自家中，其生活污水依托于现有环卫设施（旱厕等）处理，排放忽略不计。 ②建筑施工废水包括施工机械、车辆、设备的冲洗水等。排放量较难估算，主要污染因子为SS，污染物浓度低，而且是瞬时排放。该施工废水经1座10m3简易沉淀池处理后用于施工场地抑尘，不外排，故对敏感目标影响忽略不计。 ⑶噪声 主要是各种机械设备和车辆行驶时产生的噪声。机械噪声多为点声源，施工车辆的噪声属于交通噪声。另外施工初期还会有强夯地基处理时产生的振动噪声。 ⑷固废 施工期固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑固废。 生活垃圾：施工人员平均按30人计算，人均生活垃圾产生量以0.50kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为15kg/d。项目施工区域内设置密闭式垃圾收集装置，集中收集并及时清运。 施工垃圾：其种类较多，主要包括村庄环境整治工程清运的垃圾、施工水泥、钢材等。钢材边角料等具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。据建设单位提供的数据，项目区总体清运垃圾约50t，通过机械清运至当地垃圾填埋场填埋处置。 ㈡、运营期主要污染工序： 1、废气 运营期废气主要为活畜交易市场和污水处理站产生的恶臭。 ⑴活畜交易市场产生的恶臭：项目活畜交易市场产生的恶臭主要为动物自身以及排泄物散发出的恶臭，主要为NH3和H2S。通常产生量较小，通过定期对市场内喷洒化学除臭剂，禽畜交易市场产生的恶臭对周围环境影响较小。 ⑵污水处理站产生的恶臭：恶臭气体是污水处理站产生的环境问题之一，主要产生环节在调节池、MBR一体化污水处理设施及污泥池，主要成分为NH3、H2S和臭气浓度等。根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况相关文献，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据核算，正常运行条件下，本项目污水处理站年去除BOD5共计9.59×106g，因此产生NH3、H2S源强分别为29.73kg/a、1.15kg/a。 2、废水 根据项目水平衡内容核算，震湖集镇生活污水经收集后进入污水处理站水量约为98m3/d（35770m3/a）。本次评价生活污水水质参照《宁夏农村生活污水处理技术指南》中“表4-3”进行取值。进水水质浓度如下： 表12 本项目生活污水水质取值表 单位：mg/L（pH无量纲） 区域类型; 水质指标①. SS; CODcr; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; pH. 三类区; 250; 450; 275; 60; 60; 7; 6.5~8.5. ①本次以《宁夏农村生活污水处理技术指南》中“表4-3 宁夏农村生活污水水质取值表”中各项水质指标的中间值作为进水水质. 生活污水处理站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水最终汇入集镇北侧堰塞湖。 3、噪声 主要为污水处理站提升泵、鼓风机等设备噪声，噪声源强一般在75dB(A)~85dB（A）之间。建设单位需对产噪设备加装减震垫等防震、减噪措施，鼓风机需布置在鼓风机房内，利用建筑隔声。其他暴露在外的高噪设备需加装隔音罩。 4、固废 主要为畜禽交易市场产生的动物粪便、农机修理市场产生的废润滑油、矿物油等危险废物、污水处理站运行产生的栅渣、污泥、废旧MBR膜组件以及运维人员生活垃圾。 粪便：根据项目自身特点，活畜交易市场产生的粪便在每次集市结束后，由当地农户清理还田处理。 废润滑油、矿物油：农机修理过程产生，属于危险废物（危废类别HW08，危废代码900-214-08），产生量约0.3t/a。 栅渣：由格栅截留产生，主要为废塑料、残枝败叶等。根据相关统计资料，生活污水中栅渣产生量约2.25kg/（人·a），则本项目栅渣产生量为7.9t/a。建设单位定期收集后送至附近垃圾中转站。 污泥：项目污水处理站采用A2/O+MBR工艺，不添加废水处理药剂，因此产生的污泥主要为熟污泥及腐殖污泥，不含磷及重金属离子。污泥产生量以处理水量的0.3%计算，约138t/a。污泥需经脱水后定期清运至当地工业固废填埋场，污泥含水率应小于80%。 废旧MBR膜：主要来源于MBR膜池中浸没式超滤膜部分。通常情况下膜的更换周期在3~5年，更换后废膜应清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收。 生活垃圾：污水处理站设运维人员4人，生活垃圾产生量以0.5kg/d计，约0.73t/a。污水处理站内设置生活垃圾收集设施，定期收集后清运至附近的垃圾中转站。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 型 类 容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站 | NH3 | 29.73kg/a | 29.73kg/a |  |
|  |  | H2S | 1.15kg/a | 1.15kg/a |  |
|  | 活畜交易市场 | 恶臭 | 少量 | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理站 | 水量 | 35770m3/a | 35770m3/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L；8.94t/a | 8.8mg/L；0.315t/a |  |
|  |  | CODcr | 450mg/L；16.10t/a | 33.1mg/L；1.184t/a |  |
|  |  | BOD5 | 275mg/L；9.84t/a | 7.0mg/L；0.250t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 60mg/L；2.15t/a | 3.6mg/L；0.129t/a |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L；2.15t/a | 9.6mg/L；0.343t/a |  |
|  |  | 总磷 | 7mg/L；0.25t/a | 0.4mg/L；0.014t/a |  |
| 固 体 废 物 | 活畜交易市场 | 粪便 | 少量 | 0 |  |
|  | 农机修理市场 | 废润滑油、废矿物油 | 0.3t/a | 0 |  |
|  | 污水处理站 | 栅渣 | 7.9t/a | 0 |  |
|  |  | 污泥 | 138t/a | 0 |  |
|  |  | 废旧MBR膜 | 少量 | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 0.73t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 运营期间噪声主要为提升泵、鼓风机等设备噪声，噪声源强一般在75dB(A)~85dB（A）之间。采取设备减震、建筑隔声及距离衰减后，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，建筑垃圾和生活垃圾分开堆放并及时清运处理，物料应堆放在项目用地范围内，不得随意占用其他用地。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析及防治对策： 施工期主要环境污染物包括施工废气、废水、噪声、固废等。 1、废气 施工过程中环境空气污染源主要是施工扬尘，产生于广场、道路的土方开挖、建筑材料的装卸、堆放和基础建设等。其次是施工机械及车辆废气，主要污染物为NOx、CO及HC化合物等。 ⑴施工扬尘：扬尘是本项目施工期的重要污染因素。具有如下特点：随时间变化程度大，飘移距离近，产生影响的距离范围小。本环评要求建设及施工单位需严格按《2019年度自治区打赢蓝天保卫战行动计划重点工作安排》和《2019年度固原市打赢蓝天保卫战行动计划重点工作安排》等要求进行施工，设置如下扬尘污染防治措施。 ①加强施工管理，合理安排施工进度，交叉作业，缩短施工时间； ②合理安排运输规划，加强车辆调度、维修、养护及施工现场管理，减少施工期污染物产生； ③设置施工围档，设置土方、石方临时堆放区。加强管理，对砂石、土方等易产生扬尘的物料应当覆盖防尘网，配合定期洒水等措施，防止起尘。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率、次数、用水量等。 ⑤及时对施工工作面进行压实，施工单位配备现场洒水车，定期洒水，在干燥天气增加洒水次数，大风天气及时采取洒水降尘措施；运输车辆在施工现场应限速行驶。 ⑵车辆尾气 施工车辆尾气主要污染物为NOx、CO及HC化合物等。施工机械尾气排放量较少，具有间歇性和流动性等特点。施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆；注意车辆保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染。项目区地势平坦，地形开阔，空气流通性好，尾气能较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。 2、废水 本项目施工人员全部为附近居民，食宿均在各自家中，其生活污水依托于现有环卫设施（旱厕等）处理。建筑施工废水包括施工机械、车辆、设备的冲洗水等，主要污染因子为SS，污染物浓度低，而且是瞬时排放。施工废水经1座10m3简易沉淀池处理后用于施工场地抑尘，不外排。 3、噪声 本项目的施工机械主要有推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等。噪声声压级及距施工机械不同距离出的噪声级如下表。 表13 噪声源在不同距离处的噪声值 机械设备; 源强 （5m）; 噪声源距离声源不同距离处的噪声值dB（A）. 10m; 20m; 40m; 50m; 160m; 200m; 225 m. 自卸汽车; 90; 84; 78; 72; 70; 60; 54; 52. 挖掘机; 86; 80; 74; 68; 66; 56; 50; 48. 推土机; 87; 81; 75; 69; 67; 57; 51; 49. 运输车辆; 84; 78; 72; 66; 64; 45; 43; 41. 由上表预测结果可知，本项目施工设备距离施工场地大于50m时，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼间噪声排放限值；距离施工场地大于225m时，施工场界噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的夜间噪声排放限值。 项目建设地点与居民区距离较近，建设单位需合理安排施工计划，严禁在夜间22:00~凌晨6:00及中午12:00~14:00间进行机械施工。此外，建设单位需采用低噪声施工设备，并定期对动力机械设备进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；运输车辆在进出施工现场区域后，要减速慢行，严禁鸣笛。本项目采用间歇性施工，对周边敏感点的影响伴随施工期结束而消失。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑固废。施工人员生活垃圾产生量为15kg/d。项目施工区域内应设置密闭式垃圾收集装置，集中收集并及时清运。施工垃圾种类较多，主要包括村庄环境整治工程清运的垃圾、施工水泥、钢材等。钢材边角料等具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。 5、施工期对周边敏感目标的影响分析及措施 本项目施工期环境敏感目标主要为震湖集镇居民和当地学校、医院等。项目给排水工程、道路工程、广场提升、门头改造等工程施工地点距敏感点较近，其施工过程可能产生扬尘、噪声等对居民影响较大。此外，管沟开挖、道路施工等可能造成局部路段短期封闭，增加集镇交通压力。 考虑本项目分两期建设，且各子项工程建设地点分散，因此建议施工单位提前做好施工规划，合理统筹施工时间，规划运输路线，尽量避免出现在短时间内出现大面积施工的情况，同时要求建设单位做好以下施工防护措施： ①加强施工机械及运输车辆的管理，合理安排施工作业时间；②在施工场地周围建立安全隔离带、密目网，设置施工围档，树立文明施工标语，定期洒水抑尘；③渣土、建筑施工垃圾等应及时清运，避免产生扬尘对周边人群造成影响；④施工机械设备应尽可能远离环境敏感区域，必要时需采取隔声罩、隔声围挡等措施；⑤文明施工，搞好群众关系，施工前应尽量获取周边居民的理解；⑥严禁在夜间22:00~凌晨6:00及中午12:00~14:00间进行机械施工。 6、施工期生态环境影响分析 ⑴对植被的环境影响分析及措施 经现场勘探，项目区旧道路、旧广场等建设区域树木植被较少，项目施工基本对沿途植被无较大影响。本项目建设内容中包含对现有人行道路改造和绿化，种植杆径10cm以上国槐行道树共计537株，可显著提高区域绿化现状，利于改善集镇生态感官。 ⑵水土流失对生态环境的影响分析及措施 本项目土石方工程施工过程中会破坏地表土壤的保护层、同时在开挖处或填方处又改变了原地面的坡度与坡长。这些人为活动与气候、土壤等多种因素易导致一定程度的水土流失。建设单位需加强施工管理，合理布置施工区域，划定施工红线，运输车辆尽量在现有道路内行驶，避免不必要的碾压和占用，最大限度减少对施工作业区周围的破坏。此外，应合理选择施工期，避免暴雨等不良天气，施工期对临时堆土、堆砂等需采取覆盖措施。建设单位还应加强对施工人员的环保教育，提高环保意识。在保质保量的前提下，合理安排施工规划，缩短施工时长，减少对当地生态环境的负面影响。本项目工程建设规模不大，施工期对环境的影响范围小，持续时间短。对各环境要素的影响亦将随施工期的结束而消失。 运营期环境影响分析及防治对策： 本项目运营期污染主要有废气、噪声、固废和废水等。 1、废气 运营期废气主要为活畜交易市场和污水处理站产生的恶臭。 项目活畜交易市场产生的恶臭主要为动物自身以及排泄物散发出的恶臭，其产生量较小，可通过定期对市场内喷洒化学除臭剂的方式去除，对周围环境影响较小。 污水处理站产生的恶臭主要成分为NH3、H2S和臭气浓度等，主要产生环节在调节池、MBR一体化污水处理设施及污泥池。经工程分析可知，其中NH3、H2S源强分别为29.73kg/a、1.15kg/a。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评采用AERSCREEN大气估算数据模型进行估算，估算模式污染物参数及估算结果如下。 表14 AERSCREEN模型估算参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 农村. 最高环境温度/℃; 34.6. 最低环境温度/℃; -28.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. #### 表15 无组织恶臭排放参数表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（g/s）. X; Y; NH3; H2S. 污水处理站; 545522; 3969459; 1835; 27; 14; 0; 5; 8760; 正常; 0.0012; 0.000047. #### 表16 AERSCREEN模型计算结果表（200m范围内） 无组织废气. 离源距离; 占标率（%）; 1小时浓度（mg/m3）. NH3; H2S; NH3; H2S. 10; 0.49; 0.38; 0.0010; 0.0000. 25; 0.53; 0.42; 0.0011; 0.0000. 50; 0.59; 0.46; 0.0012; 0.0000. 71; 0.62; 0.49; 0.0012; 0.0000. 75; 0.61; 0.48; 0.0012; 0.0000. 100; 0.52; 0.41; 0.0010; 0.0000. 125; 0.48; 0.37; 0.0010; 0.0000. 150; 0.44; 0.34; 0.0009; 0.0000. 175; 0.40; 0.31; 0.0008; 0.0000. 200; 0.36; 0.28; 0.0007; 0.0000. 根据计算结果，污水处理站无组织NH3和H2S的最大地面占标率Pmax=0.62%。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气环境影响评价等级为三级，不需要进一步预测。 本项目污水处理站各设施均为地埋式或者半地下式，污水一体化设备外部建设设备厂房，并对池体进行加盖密闭；污泥及时清运；建设单位需加强污水处理站周边绿化，以吸收、阻隔异味，减少臭气向外扩散。考虑本项目污水处理站恶臭源强偏小，经采取上述措施后场界臭气浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准。 2、废水 ⑴本项目废水排放及执行标准 本项目污水处理站进水主要为震湖集镇生活污水，根据估算，处理水量为98m3/d（35770m3/a）。生活污水经污水处理站处理后，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水排入当地河道，最终汇入集镇北侧堰塞湖。 ⑵污水处理工艺可行性分析 本项目污水处理站主体采用A2/0池+MBR处理工艺，与传统工艺相比具有处理能力强、固液分离效率高、出水水质好、占地空间小等优点。本项目污水处理站各单元污染物去除效率见下表： 表17 污水处理单元水质一览表 处理单元 污染物; 进水水质; 调节池; 厌氧+缺氧+好氧; MBR膜池; 出水水质; GB18918. SS; 浓度mg/L; 250; 250; 175; 87.5; 8.8; 10. 去除率%; /; 30; 50; 90; 96.5. CODcr; 浓度mg/L; 450; 450; 315; 110.3; 33.1; 50. 去除率%; /; 30; 65; 70; 92.7. BOD5; 浓度mg/L; 275; 275; 233.75; 46.8; 7; 10. 去除率%; /; 15; 80; 85; 97.5. 氨氮; 浓度mg/L; 60; 60; 60; 12; 3.6; 5. 去除率%; /; 0; 80; 70; 94. 总氮; 浓度mg/L; 60; 60; 60; 24; 9.6; 15. 去除率%; /; 0; 60; 60; 84. 总磷; 浓度mg/L; 7; 7; 7; 1.4; 0.4; 0.5. 去除率%; /; 0; 80; 70; 94. 由上表可知，本项目污水处理站对SS、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷的综合去除效率分别为96.5%、92.7%、97.5%、94%、84%和94%，经处理后的各污染物排放浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单中一级A标准。 与传统的生物处理技术（活性污泥法、生物接触氧化法）相比，MBR在主要指标处理效果、污泥产量、抗冲击性能、占地等方面具有显著的技术领先性。MBR工艺特点如下： ①对污染物的去除率高，抵抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中没有悬浮物； ②实现了污泥龄STR和水力停留时间HRT的彻底分离，设计、操作大大简化；易于实现自动控制，操作管理方便； ③膜的机械截流作用避免了微生物的流失，可保持高的污泥浓度，从而能提高体积负荷，降低污泥负荷，且MBR工艺略去了二沉池，大大减少占地面积； ④剩余污泥产量低，污泥处理费用低； ⑤MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失，在运行过程中，活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化，动并达到一种态平衡，这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点； ⑥MBR污水处理技术所用PVDF膜丝柔韧性高、不易断丝、化学稳定性好、耐光老化性能好等。 ⑶排放合理性分析 本项目污水处理站工艺采用A2/0池+MBR工艺符合本项目实际需求。生活污水经污水处理站处理后，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单中一级A标准，尾水最终汇入集镇北侧堰塞湖。 集镇北侧堰塞湖面积为0.949km2，平均水深8.027m，属于封闭、半封闭水体。除大气降水和地下裂隙水外，没有稳定的补给水源，整体水质属地表水V类水体。由于堰塞湖特殊的地理位置及形成原因，地形上是“中间低、四周高”，且现有集镇缺乏污水集中处理设施，农业生产活动及生活污水散排成为其最主要的受污染原因。 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)修改单（国家环境保护总局公告2006年第21号）， “城镇污水处理厂出水排入国家省确定的重点流域及户湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准”，因此本项目污水处理站尾水实现达标排放后，符合环境保护要求。 根据《环境影响评价技术导则-地表水》（HJ2.3-2018），本次采用“附录E，湖库均匀混合模型”对COD及氨氮进行预测，其基本方程为： VdCdt=W-QC+CV 式中：V—水体体积，m3; t—时间，s； W—单位时间污染物排放量，g/s； Q—水量平衡时流入与流出湖（库）的流量，m3/s； C--生化反应项，g/（m3·s）； 考虑本项目北侧堰塞湖为封闭水体，短期Q值近似取0，其生化过程可采用一级动力学反应表示，C= -kC，稳定时， C=WQ+kV 式中：k--污染物综合衰减系数，1/s； C—污染物浓度，mg/L； 本次预测，k取值参考《能源与环境科学-浅谈河流污染物综合衰减系数的确定方法》（2014.NO.02）中黄河宁夏段污染物综合衰减系数，kNH3-N为0.3/d，kCOD为0.2/d，经计算，CCOD、CNH3-N分别为0.002mg/L和0.0002mg/L，该计算结果表明，在不考虑其他污染物排入该堰塞湖的情况下，本项目污水处理站处理后废水排放，对堰塞湖水质COD和氨氮的影响较轻微。 ⑷运营期管控要求 本项目区域生活污水经污水处理站处理后可实现达标排放，对当地环境影响可接受。运营期污水处理站的尾水直接排入地表水体，建设单位需于投产前取得水行政主管部门同意，设置排污口，并安装水污染物排放自动监测设备；运营单位需加强对污水处理站运行监管，建立运行台账，对污泥处理等进行记录，未达标废水不得随意排放。 3、噪声 主要为污水处理站提升泵、鼓风机等设备噪声，噪声源强一般在75dB(A)~85dB（A）之间。建设单位需对产噪设备加装减震垫等防震、减噪措施，鼓风机需布置在鼓风机房内，利用建筑隔声。其他暴露在外的高噪设备需加装隔音罩。 本项目噪声预测采用等距离衰减模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测计算的基本公式为： 式中：— 受声点声压级，dB(A)； —参考位置r0处声压级，dB(A)；因声源位于地面之上，可认为处于半自由空间，根据设备的声功率级（Lw）计算如下： —几何发散衰减量，dB（A）； —屏障衰减量，dB（A）； —空气吸收衰减量，dB（A）； —地面效应等附加衰减量，dB（A）； 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价以污水处理站场界为边界进行预测，噪声预测结果见下表。 表20 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 1#; 场界北侧; 56; 45. 2#; 场界东侧; 57; 46. 3#; 场界南侧; 56; 45. 4#; 场界西侧; 56; 45. 采取以上措施后，污水处理站场界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物 主要为畜禽交易市场产生的动物粪便、污水处理站运行产生的栅渣、污泥、废旧MBR膜组件以及运维人员生活垃圾，根据《国家危险废物名录（2016）》，上述固废均不属于危险废物。活畜交易市场产生的粪便在每次集市结束后，由当地农户清理还田处理。污泥经脱水后定期清运至当地工业固废填埋场，脱水后污泥含水率应小于60%，并需达到填埋场的相关环境保护及安全防护要求。更换后废膜应清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收。污水处理站内设置生活垃圾收集设施，定期收集同栅渣一同清运至附近的垃圾中转站。 农机修理过程产生废润滑油及废矿物油等，属于危险废物（危废类别HW08，危废代码900-214-08），产生量约0.3t/a。农机修理市场需配套建设1座危废暂存间（15m2），产生的废油集中收集暂存，并委托第三方有资质的单位定期清运处理。危险废物收集、运输、贮存过程需严格参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行管理，不得随意丢弃。 5、地下水环境影响分析 污水处理站在运行过程中污染物有可能渗入地下，影响地下水环境。针对项目可能发生的地下水污染，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治原则，从污染物的产生、排放等环境提出措施。 ⑴源头控制 a、工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；b、对污水收储及处理的设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险降低到最低程度；c、定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；d、建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。 ⑵分区控制 根据污水处理站工程特点，划分为重点污染防治区和一般污染防治区。 重点污染防治区 包括污水处理构筑物、污水埋地管网、污泥脱水机房防渗等。项目池体及污泥脱水机房地面均采用防渗钢筋混凝土结构，池体内（地面）表面刷涂防渗涂料。项目污水收集排污管道采用高密度聚乙烯（PE）埋地波纹管，禁止使用钢筋混凝土管。重点防治区的渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染防治区 主要为项目一般管理用房及外围道路等。可采用简单水泥硬化，掺加微膨胀防渗剂材料，以达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，可采用填充柔性材料达到防渗目的。站区运输道路及露天地面等均做地面硬化，并设置排水沟，用于收集初期雨水并导流进入污水处理站，并刷防渗涂料。一般污染防治区的渗透系数≤10-7cm/s。 其他措施 加强站区管理，提高站区人员土壤和地下水污染防治意识；建立健全完善的地下水污染防治响应机制。 表21 站区防渗分区一览表 序号; 防治区分布; 装置及设施名称; 防渗措施; 备注. 1; 重点污染防治区; 污水收集管道; PE埋地波纹管; /. 危废暂存间; 地面防渗; 渗透系数≤10-10cm/s. 池体及污泥脱水机房地面; 池底、池壁（地面）等防渗. 2; 一般污染防治区; 管理用房及外围道路等; 地面硬化; 渗透系数≤10-7cm/s. ⑶应急响应 制定地下水污染事故的应急预案，并纳入公司的应急预案体系中。应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构、应急预案的日常协调和指挥机 构、相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况；应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施、人员疏散措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施；特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障等。 6、环境监测计划 项目建成投产后，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定环境监测方案、监测委托及档案管理工作，编制自行监测报告，并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。建设单位环境监测计划如下表。 表22 项目环境监测计划一览表 污染物类型; 环保设施名称; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气; 恶臭气体; /; 污水处理站及畜禽交易市场场界、; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 1次/季度. 废水; 生活污水; 污水处理站（A2/0+MBR工艺）; 总排放口; pH、CODcr、氨氮、SS、BOD5、总氮、总磷; 在线实时监测. 噪声; 厂界噪声; /; 污水处理站场界; 等效连续A声级; 昼间、夜间各1次/季度. 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目应在试生产阶段组织专家自行进行“三同时”验收，“三同时”验收清单见下表： 表23 建设项目三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 治理目标; 排放标准. 废气; 污水处理站; 设施密闭加盖，站区周边绿化; NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中表4二级标准. 活畜交易市场; 定期喷洒化学除臭剂; /; /. 噪声; 设备噪声; 采用低噪声设备，辅以基础减振垫，加之距离衰减; 污水处理站场界： 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 废水; 生活污水; 污水处理站1座，采用A2/0 +MBR工艺，设计规模100m3/d; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中一级A标准. 固体废物; 废润滑油、废矿物油; 经危废暂存间（15m2）集中收集暂存，并委托第三方有资质的单位定期清运处理。; /; 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）. 粪便; 定期由当地农户清理还田，每集必清; 《一般工业固体废物贮存、处置场制标准》（GB18599-200）. 生活垃圾; 集中收集，统一清运至附近垃圾中转站. 栅渣. 污泥; 脱水后清运至当地工业固废填埋场处理. 废膜; 清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 设施密闭加盖，站区周边绿化 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中表4二级标准 |
|  | 活畜交易市场 | 恶臭 | 定期喷洒化学除臭剂 | / |
| 水 污 染 物 | 污水处理站 | 生活污水 | 建成污水处理站1座，采用A2/0池+MBR工艺，设计规模100m3/d | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB118918-2002）及修改单中一级A标准 |
| 固 体 废 物 | 农机修理市场 | 废润滑油、废矿物油 | 经危废暂存间（15m2）集中收集暂存，并委托第三方有资质的单位定期清运处理。 | 合理处置 |
|  | 活畜交易市场 | 粪便 | 定期由当地农户清理还田 |  |
|  | 污水处理站 | 栅渣 | 集中收集，统一清运至附近垃圾中转站 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 污泥 | 脱水后同清运至当地工业固废填埋场处理 |  |
|  |  | 废旧MBR膜 | 清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收 |  |
| 噪 声 | 运营期间噪声主要为提升泵、鼓风机等设备噪声，噪声源强一般在75dB(A)~85dB（A）之间。采取设备减震、建筑隔声及距离衰减后，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，建筑垃圾和生活垃圾分开堆放并及时清运处理，物料应堆放在项目用地范围内，不得随意占用其他用地。项目对生态环影响较小。 |  |  |  |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 本项目建设地点位于西吉县震湖乡集镇。一期主要新建活畜交易市场、农机修理市场，并对现有文化广场、蔬菜市场、三角迎宾广场、亮化人行道路、给水、排水等工程提升改造；二期主要建设小城镇道路工程、给水工程和1座污水处理站。项目工程总投资概算2811.8万元，其中环保投资概算460.9万元，占总投资的16.39%。 2、产业政策及规划相符性分析 本项目为乡镇基础设施及公共服务设施建设项目，重点对震湖集镇给、排水管网及污水处理站建设，目的在于完善震湖集镇功能布局。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属“鼓励类”项目，符合国家产业政策的要求。符合《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》及《宁夏回族自治区新型城镇化“十三五”规划》中规划内容。 3、项目选址合理性分析 本项目为市政工程建设项目，选址位于震湖乡集镇，建设单位已取得项目用地预审意见（西自然资发[2019]195号及西自然资发[2019]208号）及项目建设用地规划许可证，用地符合《西吉县震湖乡土地利用总体规划》（2006-2020年完善版）和供地政策，用地及选址合理。 4、建设地区环境质量状况 根据《2018年固原市环境质量报告书》相关内容，2018年西吉县环境空气属于不达标区域，主要超标污染物为PM10。超标原因为区域气候干燥，环境空气中颗粒物浓度本底值偏高所致。 本项目所在地的主要地表水环境为党家岔湿地自然保护区，其水质主要超标污染物为COD及总氮，分别超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准的2.45倍和1.62倍，整体属于劣V类水体。 根据现场实测，本项目周边声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 评价区生态环境以人工栽培绿化树木为主，无珍贵或濒危动植物。 5、环境影响分析 ⑴废气 本项目施工期易产生施工扬尘，建设单位需按照本环评提出的各项防治措施要求，加强施工管理，严格落实施工场地围挡、工地物料覆盖、场地洒水抑尘等措施。 项目运营期废气主要为活畜交易市场和污水处理站产生的恶臭。活畜交易市场恶臭产生量较小，可通过定期对市场内喷洒化学除臭剂的方式去除。污水处理站各设施均设置为地埋式或者半地下式，污水一体化设备外部建设设备厂房，并对池体进行加盖密闭；污泥及时清运；建设单位需加强污水处理站周边绿化，以吸收、阻隔异味，减少臭气向外扩散。运营期污水处理站场界臭气浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单中表4二级标准。 ⑵废水 本项目施工人员全部为附近居民，食宿均在各自家中，其生活污水依托于现有环卫设施（旱厕等）处理。建筑施工废水回用于施工场地抑尘，不外排。 运营期废水主要为集镇居民生活污水，经管网收集后进入本项目新建的污水处理站处理。污水处理站采用A2/0池+MBR工艺，设计规模100m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，废水排放合理。 ⑶噪声 施工期噪声主要为施工设备噪声，建设单位需合理安排施工计划，采用低噪声施工设备并加强维护，最大程度减低对周边居民的影响。 运营期噪声主要为污水处理站提升泵、鼓风机等设备噪声。建设单位需对产噪设备加装减震垫等防震、减噪措施，鼓风机需布置在鼓风机房内，利用建筑隔声。其他暴露在外的高噪设备需加装隔音罩。污水处理站场界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ⑷固体废物 施工期固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑固废。生活垃圾集中收集并及时清运。钢材边角料等具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。 运营期固废主要为畜禽交易市场产生的动物粪便、污水处理站运行产生的栅渣、污泥、废旧MBR膜组件以及运维人员生活垃圾。其中，活畜交易市场产生的粪便在每次集市结束后，由当地农户清理还田处理。污泥经脱水后定期清运至当地工业固废填埋场，脱水后污泥含水率应小于60%，并需达到填埋场的相关环境保护及安全防护要求。更换后废膜应清运至当地工业固废填埋场或交由设备厂家回收。污水处理站内设置生活垃圾收集设施，定期收集同栅渣一同清运至附近的垃圾中转站。农机修理市场内建设1座危废暂存间（15m2），产生的废润滑油及废矿物油集中收集，并委托第三方有资质的单位定期清运处置。 6、建设项目环境可行性结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策，选址用地合理，对改善当地生态环境具有正面作用。项目施工及运营过程中，建设单位应严格落实本环评提出的各项污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，加强污染防治措施和设备运行管理，确保污染物达标排放。从环保角度看，本项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本次评价提出如下要求与建议。 ⑴本项目施工时应尽量保护原有树木，严禁施工人员随意践踏、滥砍滥伐。 ⑵施工单位应采用半面施工作业方式，运输车辆遮蔽篷布，对易产生扬尘的路段，应定期洒水，降低扬尘的产生。 ⑶项目污水处理站规模较小，建议出水池采用二氧化氯发生器或者紫外线消毒，减轻运营压力。 ⑷项目运营后，建设单位应加强对污水处理站的监管和运营，加强运营人员技能培训，确保污水处理站正常稳定运行，出水需加装水质在线监测装置，确保出水水质达标排放。