茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：彭阳县水务局

评价单位：宁夏绿博环保科技有限公司

二О二六年二月

目录

前言	4

1.项目实施背景	4

2.建设项目特点	5

3.评价工作过程	6

4. 分析判定相关情况	7

5.关注的主要环境问题	8

6.环境影响评价的主要结论	8

1 总则	10

1.1评价依据	10

1.2评价目的与原则	13

1.3环境影响因素识别与评价因子筛选	15

1.4评价标准	17

1.5评价等级与评价范围	21

1.6环境保护目标	26

2 工程概况	29

2.1河道现状及存在问题	29

2.2工程基本情况	32

2.3工程任务与规模	33

2.4主要建设内容	34

2.5工程布局	37

2.6公用工程	46

2.7施工组织设计	47

2.8主体工程施工	49

2.9施工总布置	52

2.10施工总进度	53

2.11工程占地	53

2.12土石方情况	54

3 工程分析	56

3.1工程方案环境合理性分析	56

3.2工程环境影响分析	66

4 区域环境概况	74

4.1自然环境概况	74

5 环境质量现状监测及评价	82

5.1环境空气质量现状评价	82

5.2地表水质量现状评价	82

5.3地下水环境质量现状评价	83

5.4土壤环境质量现状评价	91

5.5声环境质量现状评价	94

5.6生态现状调查与评价	95

6 环境影响预测与评价	123

6.1大气环境影响分析	123

6.2水环境影响分析	126

6.3声环境影响评价	133

6.4地下水环境影响评价	136

6.5土壤环境影响评价	141

6.6生态环境影响评价	142

6.7固体废物环境影响分析	153

6.8环境风险分析	154

7 环境保护措施及其可行性分析	157

7.1生态环境保护措施	157

7.2地表水环境污染防治措施	159

7.3噪声污染防治措施	160

7.4地下水环境污染防治措施	161

7.5土壤环境污染防治措施	161

7.6环境空气污染防治措施	161

7.7固体废物污染防治措施	163

7.8环境敏感区保护措施	164

7.10环境风险防范措施	165

8产业政策及规划的符合性分析	167

8.1与相关政策、法律法规的符合性分析	167

8.2与相关功能区划符合性分析	169

8.3与“三线一单”的符合性	177

9 环境影响经济损益分析	183

9.1环保投资估算	183

9.2经济效益	184

9.3社会效益分析	184

9.4生态效益分析	184

9.5小结	185

10环境管理与监测计划	186

10.1环境管理	186

10.2环境监测计划	190

10.3环境信息公开	191

10.4环境污染防治设施竣工验收管理	192

11结论及建议	196

11.1项目概况	196

11.2环境质量现状	197

11.3环境影响分析	198

11.4环境保护及减缓措施	202

11.6公众参与	204

11.7评价总结论	204

11.8建议	205

生态影响评价自查表	206

前言

## 1.项目实施背景

近年来，彭阳县已对全县重点中小河流进行了治理，投入了大量人力、物力及资金。自2017年全面推行河长制工作以来，彭阳县认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推行河长制重大决策部署和自治区、水利部相关部署要求，按照区、市党委、政府和水务部门有关安排部署要求，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，狠抓任务落实，强化综合施策，加大水资源、水生态、水环境、水灾害系统治理，坚持岸上岸下齐抓、治标治本并举，乡镇部门联动管理，全县河库面貌及水环境质量持续改善，各河流平均水质稳定达标，彭阳县河道治理效果明显。

2021年，水利部办公厅印发了《关于全国中小河流治理总体方案编制技术大纲的通知》（办建设〔2022〕230号），文件中提出截至2021年底，重点中小河流重要河段防洪能力得到明显提升，中小河流治理取得了明显成效和阶段性成果，但还存在治理不系统、不平衡、不充分等问题。中小河流防洪保护对象发生了较大变化，对防洪标准和防洪布局提出了新的更高要求。近年来，受气候变化和人类活动影响，水旱灾害的突发性、异常性、不确定性更为突出，极端天气事件明显增多，给中小河流防洪带来新挑战。针对中小河流防洪面临的新形势、新挑战，水利部李国英部长批示要切实改革治理模式，坚持以流域为单元，逐流域规划、逐流域治理、逐流域验收、逐流域建档立卡，一条河一条河治理，实现“治理一条、见效一条”。根据文件要求，彭阳县积极响应，认真梳理，决定建设彭阳县茹河（小河段）河道治理工程。

本工程分两期实施，一期为河道综合治理工程，涵盖川口河段与小河段两大区域，共新建护岸12.76公里、巡检道路9.37公里，疏浚河道9.43公里，并配套建设过水路面、警示牌等附属设施；二期为水库清淤及堆场工程，计划水库清淤120万立方米，清淤临时道路土方16万立方米，设置堆场7处，总容积136万立方米。通过对茹河（小河段）综合治理，提高河道防洪减灾能力，改善河道水生态，保护河道岸线，提高河道防洪能力，为建设美丽茹河、生态宜居乡村，改善区域生态环境创造条件。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理规定，彭阳县水务局委托宁夏绿博环保科技有限公司承担“茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程”的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该工程属于“五十一、水利—128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告书。按照国家相关环保法律法规及技术规范，我公司编制完成了《茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程环境影响报告书》。

## 2.建设项目特点

（1）工程自身建设特点：工程分两期实施，建设范围覆盖川口河段、小河段河道及水库区域，涉及护岸、巡检道路、河道疏浚、水库清淤、堆场建设等多种工程类型；线性工程特征明显，河道护岸、巡检道路、临时运输道路等呈线性分布，施工战线长、涉及区域广；工程材料与工艺多样，护岸包含四种砌护形式，构筑物采用砼、浆砌石等多种规范材料，施工技术要求较高。

（2）建设内容与布局方面：工程兼具线状（护岸、巡检道路、疏浚河道）、点状（过水路面、警示牌）及面状（水库清淤、堆场）工程，布局分散、线路较长。施工活动将对河道及库区形成线性切割和局部面状扰动，对区域水文情势与生态系统产生复合影响。

（3）施工期污染影响方面：施工期以噪声、扬尘为主要污染源，机械作业可能对周边环境造成短期影响，但通过优化作业时间、设置围挡及洒水降尘等措施可有效控制。疏浚与清淤工程产生大量土方，需严格规范运输、堆放及回填流程，防止水土流失和二次污染，确保生态安全。堆场工程涉及淤泥消纳，需采取防渗漏、防扬散措施，确保无害化处理，避免对周边土壤及水体造成长期影响。

（3）项目运营期无污染物产生，对周边环境无影响。

（4）本工程生态影响评价范围涉及彭阳县西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，红线范围内无永久占地及临时占地。

（5）施工期生态保护红线管控影响特点：项目施工期涉及河道开挖、疏浚、土方转运、临时占地等活动，需重点关注对生态保护红线管控区域的潜在影响；施工活动可能占用红线周边临时用地，破坏地表植被，扰动土壤结构，引发水土流失，同时河道疏浚等作业可能影响红线区域周边水生生态系统及生物栖息地；需严格管控施工范围、施工时段及施工工艺，避免触碰生态保护红线区域，施工过程中需同步落实生态防护与修复措施，降低对红线区域生态环境的扰动。

（6）通过实施河道整治工程，可使河道抗御标准内洪水，恢复和强化行洪功能，稳定河势，同时改善区域生态环境，兼顾防洪安全与生态保护需求。显著提升区域防洪能力，改善河道生态功能，实现“自然性、安全性、生态性”的协同提升，为区域可持续发展提供保障。

## 3.评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，彭阳县水务局于2025年10月13日正式委托宁夏绿博环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）对“茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程”进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织评价技术人员多次深入彭阳县进行了详细的现场踏勘、收集资料，走访了当地环保、国土、水利等相关部门，收集了相关规划、环境保护等方面的诸多资料，听取了相关部门对项目建设、环境保护等多方面的意见和建议。根据国家及自治区环保法律法规、环境影响评价技术导则、环保规划以及检测单位等提供的环境质量现状监测资料，并充分考虑了工程自身的特点，对工程施工期和营运期可能产生的环境影响进行了认真评价，于近日编制完成《茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。

本报告书由环评单位和项目建设单位共同定稿，报告书中对项目环境保护的主要建议均已得到建设单位的认同和承诺。

具体开展环评工作的程序见图1。

图1建设项目环境影响评价工作程序图

- 分析判定相关情况

本工程环境影响评价工作的指导思想是在充分调查和摸清本工程场址地区环境特点和环境现状，深入分析本工程污染源状况的基础上，运用国家环境保护行业标准，根据《环境影响评价技术导则》，评价本工程对周边区域环境质量的影响程度，分析建设项目污染物排放及影响是否符合当地环境功能及环境质量标准的要求。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家鼓励江河湖海堤防建设及河道治理工程和江河湖库清淤疏浚工程。

- 本工程符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》等生态保护红线的相关要求。

- 本工程符合《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号）、《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）及固原市人民政府《关于印发〈固原市生态环境分区管控实施方案〉的通知》（固政发〔2024〕28号）的文件要求。

（3）本工程符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》《宁夏生态功能区划》《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》《黄河流域综合规划》《宁夏水安全保障“十四五”规划》等相关规划。

## 5.关注的主要环境问题

（1）工程建设对生态红线的影响分析。

（2）工程永久占地、临时占地对区域土地利用的影响。

（3）工程建设对陆生生态系统和水生态系统的影响。

（4）工程施工对河道两岸居民点的噪声及扬尘污染影响。

（5）工程建设对水环境、土壤环境的影响分析。

## 6.环境影响评价的主要结论

本工程为河道治理工程，针对当前茹河－小河段河道生态单一、防洪问题凸显等问题，通过对河道生态进行治理修复，提高河道防洪减灾能力，减少水土流失，合理利用当地水资源，改善区域生态环境和生产生活条件。

本工程符合国家产业政策及相关规划。工程施工期对周边环境会有短期的不利影响，采取污染治理和生态恢复措施后，施工期对环境的影响较小。在采取污染治理、生态保护和恢复措施后，运营期对环境的影响可以接受。在认真落实《报告书》、工程水土保持方案报告书及工程设计中各项环境保护和污染防治措施及监测计划的前提下，从环境保护角度分析工程建设可行。

1总则

1.1评价依据

1.1.1国家法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月14日）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（10）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日）；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

（13）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月18日）；

（14）《中华人民共和国森林法》（2020年7月1日）；

（15）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日）；

（16）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日）；

（17）自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局〔2022〕142号《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（2022年8月16日）；

（18）国务院，国发〔2012〕3号《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（2012年1月12日）；

（19）国务院，国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；

（20）国家发展改革委，令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日）；

（21）国务院令第748号《地下水管理条例》（2021年10月21日）

（22）中共中央办公厅、国务院办公厅，中办厅字〔2017〕2号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）；

（23）生态环境部，令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月5日）；

（24）生态环境部，公告2018年第48号“关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告”（2018年10月12日）；

（25）生态环境部，部令第4号《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（26）国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）；

（27）国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号《国家重点保护野生植物名录》（2021年8月7日）。

1.1.2地方性法规及政府规章

（1）《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日）

（2）宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2020〕37号《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（2020年12月30日）；

（3）《宁夏回族自治区水工程管理条例》（2003年1月1日）；

（4）宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2018〕23号，《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（2018年6月30日）；

（5）宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2012〕58号，《宁夏回族自治区人民政府关于进一步加强环境保护的决定》（2012年4月13日）；

（6）宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号，《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区水污染防治工作方案的通知》（2015年12月30日）；

（7）宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2016〕80号《关于印发〈宁夏回族自治区小型水利工程管理办法〉的通知》（2016年6月1日）；

（8）《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）；

（9）固原市人民政府，固政发〔2024〕28号《关于印发〈固原市生态环境分区管控实施方案〉的通知》（2024年9月12日）。

1.1.3相关规划

（1）《全国主体功能区规划》；

（2）《全国生态功能区划》；

（3）《宁夏回族自治区主体功能区》；

（4）《宁夏生态功能区划》；

（5）《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》；

（6）《宁夏水安全保障“十四五”规划》；

（7）《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》；

（8）《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

（9）《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》；

（10）《固原市环境保护“十四五”规划》。

1.1.4相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ88-2003）；

（10）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；

（11）《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）；

（12）《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估》（HJ 1171—2021）；

（13）《水土保持综合治理技术规范 荒地治理技术》（GB/T 16453.2-2008）；

（14）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（15）《土地利用现状分类》（GB_T21010-2017）。

1.1.5相关资料及文件

（1）《关于彭阳县茹河（小河段）河道治理工程可行性研究报告的批复》（彭审批发〔2025〕98号）；

（2）《关于茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程初步设计的批复》（彭审批发〔2025〕104号）；

（3）《自然资源局关于申报茹河支流生态综合治理项目（红茹河土地综合治理单元）——彭阳县茹河（小河段）河道治理工程用地预审的函》；

（4）《关于茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）——彭阳县茹河（小河段）河道治理工程用地预审（选址意见）的情况说明》。

1.2评价目的与原则

1.2.1评价目的

根据国家和地方相关法律法规、规章及技术导则（如《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》《建设项目环境保护管理条例》等），结合国家产业政策、流域综合规划、生态环境保护规划及区域发展规划等要求，立足工程特性与区域环境特点，编制本环境影响报告书的目的在于：

（1）调查工程涉及区域的水环境、土壤环境、声环境、生态环境和社会环境现状，掌握区域环境功能区划及执行标准，厘清区域现存环境问题；同时系统梳理项目建设内容，核查项目建设是否符合国家产业政策导向、流域治理规划及生态保护相关规划要求，明确项目与区域发展规划、生态保护红线等管控要求的符合性。

（2）分析工程建设、运行等活动的特征，全面识别与预测工程活动对评价区域环境造成的各类影响，重点聚焦施工期（含临时工程）及运营期对生态保护红线管控区域的生态扰动、水土流失、水生生态破坏等核心影响，量化影响范围与程度。

（3）针对工程可能带来的不利影响及区域环境保护要求，制定技术经济可行的环境保护对策与生态修复措施，系统考虑施工期和运行期的污染防治及风险防范措施，明确施工期生态红线管控的具体措施，确保区域环境质量达到功能区划要求，生态系统、生物多样性得到有效保护，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区域的可持续发展。

（4）有针对性地制定工程施工期和运行期的环境监测计划，以便精准掌握工程对环境的实际影响程度，为工程环境管理提供科学依据。

（5）制定工程环境管理计划，明确各方的环境保护任务和职责，为环境保护措施的有效实施提供制度保证。

（6）从环境保护角度科学论证项目建设的合理性与可行性，为项目环境保护管理、施工组织优化及环保审批提供坚实的科学依据，保障项目建设与生态环境保护协调发展，筑牢区域生态安全屏障。

1.2.2评价原则

根据评价区环境功能要求，并结合工程建设主要环境敏感目标，本工程环境影响评价指导思想如下：

（1）符合相关规划与政策

工程建设应符合国家和地方相关政策要求，合理开发利用水资源，使环境保护与水资源开发协调发展。

（2）可持续发展原则

工程建设会对当地生态环境产生一定影响，也将占用部分土地资源，但工程建设应充分考虑到生态环境保护与当地社会经济发展的需要，实现区域社会、经济与环境的可持续发展。

（3）有利于保护和促进工程涉及区域的生态环境建设工程建设应避免造成重大的生态环境影响问题，在工程建设过程中应尽量避免和减少工程建设对生态环境造成明显的破坏和影响；切实做好评价区生物多样性保护，避免影响珍稀濒危物种，保护区域生态系统的完整性和多样性。

（4）环保措施具有针对性和可操作性

施工期产生废水、废气、废渣及噪声等，将对周边环境造成一定程度影响，因此，针对施工期各类污染物的产生及排放情况，结合区域的环境功能要求，提出污染控制和预防措施，降低或减免不利影响程度。环保措施的拟定，应具有针对性和可操作性，做到经济、可靠、实用，便于环保部门进行监督和管理。

1.3环境影响因素识别与评价因子筛选

1.3.1环境影响因素识别

根据本工程特性及工程施工、工程运行对环境的作用方式，结合项目区的环境状况分析，本工程施工和运行期间主要对生态环境、水环境、环境空气、声环境、社会环境等产生一定的影响，采用矩阵法对工程环境影响因子进行识别，见表1.3-1。

表1.3-1工程环境影响因素识别一览表

| 影响时段 | 序号 | 影响类型 | 产生环境影响的主要内容 | 主要影响因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 环境空气 | 土方开挖、河道疏浚、护岸工程 | 无组织扬尘 |
|  | 2 | 水环境 | 物料及土方运输、施工废水、生活污水 | PH、SS 等 |
|  | 3 | 声环境 | 各类施工机械、运输车辆 | 噪声 |
|  | 4 | 固体废物 | 土方工程、河道疏浚、护岸工程 | 建筑垃圾、废弃土方 |
|  | 5 | 生态环境 | 土方工程、护岸工程 | 景观、植被、水土流失 |
| 运营期 | 1 | 环境空气 | / | / |
|  | 2 | 水环境 | 河道疏浚、护岸工程 | 水量、流速、水文情势 |
|  | 3 | 声环境 | / | / |
|  | 4 | 固体废物 | / | / |
|  | 5 | 生态环境 | 护岸工程、生态林 | 景观 |

⑴工程建设在施工期主要不利影响表现在多环境要素层面：环境空气会因土方开挖、河道疏浚、护岸工程作业产生无组织扬尘；水环境将受物料及土方运输、施工废水、生活污水影响，出现PH、SS等污染；声环境会被各类施工机械、运输车辆的噪声干扰；同时还会产生建筑垃圾、废弃土方等固体废物，且土方、护岸工程会造成景观破坏、植被受损与水土流失的生态影响。

⑵运营期环境影响较有限，因河道疏浚、护岸等工程将会影响河道水量、流速等水文要素；护岸工程及生态林的种植会一定程度上改变周围景观环境；环境空气、声环境、固体废物方面无明显影响。运行期有利影响主要表现为提高河道防洪减灾能力，改善河道水生态，保护河道岸线，提高河道防洪能力，为建设美丽茹河、生态宜居乡村，改善区域生态环境创造条件。

1.3.2评价因子筛选

将项目建设对环境的危害相对较大、环境影响较突出的环境影响因子作为本次评价因子，具体见表1.3-2。

表1.3-2本次评价因子筛选表

| 阶段 | 评价因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状评价 | 地表水环境 |  |  | pH、电导率、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、总氮、总磷、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、铜、锌、氟化物、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、全盐量、氧化还原电位、区域污染源分布、水体污染情况、水文情势、水资源开发利用情况 |
|  | 大气环境 |  |  | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
|  | 声环境 |  |  | 等效连续A声级 |
|  | 地下水环境 |  |  | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物 |
|  | 土壤环境 |  |  | PH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 |
|  | 生态环境 |  |  | 陆生动植物资源、水生生物、土地占用、水土流失 |
| 影响评价 | 施工期 | 地表水环境 |  | pH值、SS、石油类、COD、氨氮 |
|  |  | 声环境 |  | 等效连续A声级 |
|  |  | 大气环境 |  | 颗粒物 |
|  |  | 声环境 |  | 等效连续A声级 |
|  |  | 生态环境 |  | 陆生动、植物资源、水生生物、生态系统稳定性、占地、景观、水土流失 |
|  | 运营期 | 声环境 |  | 等效连续A声级 |
|  |  | 地表水环境 | 水质 | pH、电导率、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、总氮、总磷、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、铜、锌、氟化物、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、全盐量、氧化还原电位 |
|  |  |  | 水文情势 | 水面宽、水量、径流过程、水位、水深、流速 |
|  |  | 地下水环境 |  | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物 |
|  |  | 生态环境 | 生物 | 陆生动植物资源、生物量、水生生物 |
|  |  |  | 生态 系统 | 生态系统多样性、完整性 |
|  |  | 社会环境 |  | 区域社会经济可持续发展 |

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

工程所处区域属于农村地区，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体值见表1.4-1。

表1.4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3

| 评价因子 | 平均时间 | 浓度限值（二级） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时 | 75 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |

（2）地表水环境质量标准

本工程主要进行彭阳县茹河（小河段）河道治理工程。项目茹河沟圈断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

地表水环境质量评价因子执行标准见表1.4-2。

表1.4-2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| 溶解氧≥ | 5 |
| 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| CODcr≤ | 20 |
| BOD5≤ | 4 |
| 氨氮≤ | 1.0 |
| 总磷≤ | 0.2 |
| 总氮≤ | 1.0 |
| 铜≤ | 1.0 |
| 锌≤ | 1.0 |
| 氟化物≤ | 1.0 |
| 硒≤ | 0.01 |
| 砷≤ | 0.05 |
| 汞≤ | 0.00005 |
| 镉≤ | 0.005 |
| 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 铅≤ | 0.05 |
| 氰化物≤ | 0.2 |
| 挥发酚≤ | 0.005 |
| 石油类≤ | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 |
| 硫化物≤ | 0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |

（3）地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体见表1.4-3。

表1.4-3《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

单位：mg/L，pH无量纲

| 检测项目 | 地下水类 | 检测项目 | 地下水类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 氟化物 | ≤1.00 |
| 氨氮（以N计） | ≤0.50 | 镉 | ≤0.005 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 铁 | ≤0.3 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 锰 | ≤0.10 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |
| 砷 | ≤0.01 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 汞 | ≤0.001 | 氯化物 | ≤250 |
| 铬（六价） | ≤0.05 | 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/mL） | ≤3.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 |
| 铅 | ≤0.01 |  |  |

（4）声环境质量标准

项目位于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。具体见表1.4-4。

表1.4-4《声环境质量标准》（GB3096-2008）Leq〔dB(A)〕

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类标准 | 55 | 45 |

（5）土壤环境

工程沿线均为耕地或未利用地，执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准，具体见表1.4-5。

1.4-5农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

1.4.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

工程运营期无废气污染物，施工期污染物主要为TSP，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；具体见表1.4-6。

表1.4-6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3

| 污染物 | 颗粒物 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

（2）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）详见表1.4-8。

表1.4-8环境噪声排放标准表

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 标准值dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） | / | 70 | 55 |

（3）固体废物

- 项目产生的固体废物贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行收集、贮存、转移及处置等，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

- 施工产生的清淤底泥和疏浚垃圾分类收集、回收利用，不能利用的部分按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放。

- 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.5评价等级与评价范围

1.5.1评价等级判定

1.5.1.1生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1章节规定评价等级判定依据影响区域的生态敏感性和影响程度，评判本工程生态影响评价等级。建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

项目生态影响评价工作等级判定见表1.5-1。

1.5-1项目生态影响评价工作等级判定表

| 等级判定依据 |  | 本工程实际 |
| --- | --- | --- |
| 敏感性及影响程度 | 评价等级 |  |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。 | 一级 | 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 |
| b）涉及自然公园。 | 二级 | 不涉及自然公园 |
| c）涉及生态保护红线。 | 不低于二级 | 本工程评价生态影响评价范围涉及生态保护红线 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目。 | 不低于二级 | 水文要素型且项目水库地表水评价等级为二级 |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目。 | 不低于二级 | 地下水水位、土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。 | 不低于二级 | 项目工程总占地规模0.0345km2，不涉及改扩建工程 |

本工程主要进行河道治理及水库清淤，工程总占地0.0345km2。工程影响区域内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产；亦不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境。项目占地不涉及生态保护红线，仅生态影响评价范围进入红线范围。项目为水文要素型，且水库部分评价等级为地表水二级。

考虑到项目为线性工程，一期工程（河道工程）与二期工程（水库工程）分期实施且分段实施，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中6.1.6要求：线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

综上，本工程生态环境评价等级采取分段评价。

陆生生态：在红线范围内无永久、临时占地，评价等级下调一级，为三级评价。

水生生态：根据1.5.1.2节，水库及沟道部分均为地表水水文要素二级评价，因此，水生生态为二级。

1.5.1.2地表水环境

本工程为河道治理工程，属于生态影响类项目，根据水文要素影响型建设项目评价等级判定表，水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，判定依据详见表1.5-2。

表1.5-2水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评 价 等 级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百 分比γ /% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一 级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完 全年调节与 多年调节 | γ≥30 | A1 ≥0.3；或 A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20>α> 10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30>γ>10 | 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或10 ＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或 20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三 级 | α≥20；或 混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |

本工程为线性工程，一期工程（河道工程）与二期工程（水库工程）分期实施且分段实施，本次地表水分段进行评价。

项目建设各工程均不涉及水温及径流影响。工程河道及水库清淤将扰动水底，属“受影响地表水域”要素影响型。

水库：石头崾岘水库清淤面积A2为0.48km2，1.5＞A2＞0.2，地表水水文要素为二级评价。

河道：河道疏浚9.43km，清淤面积A2约为0.32km2，1.5＞A2＞0.2，地表水水文要素为二级评价。

1.5.1.3地下水环境

（1）项目类别

本工程为河道治理工程。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本工程属于Ⅲ类（河湖整治工程）。

（2）地下水环境敏感程度

- 地下水环境敏感程度分级表见表1.5-4

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

根据现场调查，项目周边无集中式饮用水水源地及与地下水环境相关的其他保护区，也不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，周边无分散式饮用水水源地、周围无具有饮用水开发利用价值的地下水含水层。

项目地下水评价等级分级表见表1.5-5。

表1.5-5地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表1.5-5可知，本工程不涉及集中式/分散式饮用水水源，无具有饮用水开发利用价值的地下水含水层，不涉及地下水敏感区，因此，本工程地下水评价等级为三级。

1.5.1.4大气环境

工程对环境空气质量的影响主要集中在施工期，大气污染物主要为土石方工程、运输等产生的扬尘，以及施工机械车辆排放的尾气及淤泥产生的恶臭，污染物主要是TSP、污染物排放量很小，建设单位采取切实可行的防治措施，施工期废气污染物对环境影响很小，且随着施工期结束，污染随之消失。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次大气环境影响评价等级定为三级。

1.5.1.5声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-6。

表1.5-6声环境影响评价工作级别划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB(A）），或受影响人口数量显著增加时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB(A）），且受影响人口数量变化不大时。 |

工程对声环境影响主要是施工期施工机械、车辆运输等产生的噪声，施工结束后影响立即消失；运营期无噪声产生。工程所在区域主要为农村，属于1类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价等级为二级。

1.5.1.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程应按照生态影响型判定工作等级。土壤环境敏感程度划分见表1.5-7。

表1.5-7土壤环境敏感程度划分表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度“2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域”；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5<pH≤5.5 | 8.5≤pH<9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 4.5<pH<5.5 |  |
| 注：a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

本工程为河道治理工程，按照附录表A.1划分为类（水利－其他）；根据彭阳气象站多年气候统计资料及水文地质资料，项目区域干燥度为1.83，河漫滩处地下水位埋深较浅，稳定地下水位一般埋深0.6m～1.0m。区域土壤属于“较敏感”。

因此，项目区土壤评价等级为“三级”，具体见表1.5-8。

表1.5-8土壤环境影响评价工作等级划分依据表

| 工作等级 项目 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

1.5.2评价范围

1.5.2.1生态环境

本次生态影响评价包括水生生态和陆域生态。

（1）水生生态评价范围为：茹河小河段项目工程区（含石头崾岘水库）水文情势受影响区域；

（2）陆域生态评价范围包括：

穿越非敏感区评价范围：管线中心线向两侧外延300m范围；堆场四周500m范围。

1.5.2.2地表水环境

茹河小河段项目工程区（含石头崾岘水库）水文情势受影响区域。

1.5.2.3地下水环境

根据地下水评价等级判定结果，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“线性工程应以工程边界两侧向外延伸200m作为评价范围”，由于石头崾岘水库为河道型水库，为项目河道的一部分，因此本次河道治理工程（含石头崾岘水库）地下水评价范围为河道工程区两侧各200m。

1.5.2.4声环境

声环境评价范围主要是各施工营地、临时施工点、施工道路等200m范围。

1.5.2.5土壤环境

本次土壤环境评价范围为茹河小河段项目工程区（含石头崾岘水库）两侧200m范围。

1.5.2.6大气环境

三级评价不需设置大气影响评价范围。

1.6环境保护目标

1.6.1生态环境保护目标

本工程主要生态环境保护目标主要为生态红线，具体见表1.6-1。

表1.6-1生态环境保护目标

| 名称 | 敏感区性质 | 保护 要求 | 工程与保护目标关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线 | 自治区生态保护红线 | 水土 保持 | 工程距北侧生态红线最近5m | 红线内不新增永久占地及临时占地 |

1.6.2地表水环境保护目标

地表水环境保护目标为茹河（含石头崾岘水库），具体见表1.6-2。

表1.6-2地表水环境保护目标

| 保护目标 | 坐标 | 位置关系 | 功能类别 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茹河 | 106.622339° 35.873787° | 项目工程区 | Ⅲ类 | 禁止施工期、运营期任何废水排入 |
| 石头崾岘水库 | 106.636708° 35.869544° | 项目工程区 | Ⅲ类 |  |

1.6.3土壤环境保护目标

本工程土壤环境保护目标为项目200m范围涉及的耕地、草地及绿化林地等，具体见表1.6-3。

表1.6-3土壤环境保护目标表

| 序号 | 敏感目标 | 保护范围 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地、草地、绿化林地 | 河道工程区两侧 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

1.6.4地下水环境保护目标

本工程占地边界外200m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

1.6.5大气、声环境保护目标

本工程沿河道两侧施工。工程沿线环境空气及声环境保护目标见表1.6-4。

表1.6-4大气环境、声环境保护目标表

| 序号 | 敏感目标 | 经度 | 纬度 | 位置关系 | 户数 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 史崾蚬村 | 106.6382645 | 35.87125719 | N,58m | 25户 | 环境空气：二级 声环境：1类 |
| 2 | 李洼村 | 106.6331388 | 35.87418079 | N,52m | 56户 |  |
| 3 | 罗堡村 | 106.6183866 | 35.87970883 | N,110m | 80户 |  |
| 4 | 沙河村 | 106.6015209 | 35.88338882 | W,10m | 43户 |  |
| 5 | 袁穆公路两侧居民区 | 106.5551133 | 35.90066263 | E,112m | 13户 |  |
| 6 | 郑庄村 | 106.5381296 | 35.90898285 | N,31m | 60户 |  |
| 7 | 党沟村 | 106.5390818 | 35.9043909 | S,36m | 17户 |  |
| 8 | 田庄村 | 106.514856 | 35.92027495 | N,28m | 22户 |  |
| 9 | 焦家湾村 | 106.4998249 | 35.92104206 | N,40m | 31户 |  |
| 10 | 川口村 | 106.4876638 | 35.917523 | S,12m | 48户 |  |
| 11 | 刘门沟村 | 106.4716376 | 35.9137317 | NE,95m | 15户 |  |
| 12 | 白杨庄 | 106.4495577 | 35.90922559 | N,32m | 21户 |  |
| 13 | 甘海村 | 106.4377989 | 35.90719784 | N,49m | 55户 |  |
| 14 | 杨庄村 | 106.4266476 | 35.90813124 | N,23m | 24户 |  |
| 15 | 古城镇田庄教学点 | 106 510323 | 35.920962 | N,58m | 80人 |  |
| 16 | 古城镇川口教学点 | 106.491837 | 35.922367 | N,52m | 120人 |  |

项目与敏感目标关系图详见附图6。

2工程概况

2.1河道现状及存在问题

2.1.1河道现状

茹河是蒲河右岸一级支流，泾河的二级支流，流域由西到东经彭阳县城而过，介于东经106°12ˊ~106°58ˊ，北纬35°46ˊ~36°17ˊ之间，发源于甘肃省环县卢家湾乡庙儿掌，流经宁夏固原市彭阳县、甘肃庆阳市镇原县，于镇原县交口镇汇入蒲河。茹河流域面积3378km2，其中甘肃境内1305km2，宁夏境内流域面积2073km2；河长192km，其中甘肃境内86.6km，宁夏105.4km；茹河在境内原州区498.5km2，泾源县41.5km2，彭阳县境内流域面积1533km2，河道平均比降6.59‰，在彭阳县境内河长76.2km。上游有王洼沟、母家沟、干沟河、川口河较大支沟加入。

川口河上游建有2座小Ⅱ型水库、7座淤地坝，水利工程面积31.17km2，总库容472.2万m3；石家峡水库至石头崾岘水库区间建有2座中型水库、3座淤地坝，水利工程面积1072.91km2，总库容4295.96万m3。

石头崾岘水库修建在茹河一级支流小河河口，坝址以上流域面积1100km2，水库设计总库容1400万m3，属中型水库，设计洪水标准50年，校核洪水标准500年。水库于1998年11月18日开工建设，2000年10月30日竣工，2018年对水库进行了除险加固，水库现状总库容1400万m3，其中设计淤泥库容913.80万m3，设计泥面高程1469.0m；汛限水位1470.00m，兴利库容为137.40万m3，正常蓄水位1470.0m；防洪库容170.30万m3，设计洪水位1470.16m；调洪库容549.60万m3，校核洪水位1472.45m，水库由黄土均质土坝、浆砌石重力溢流坝及灌溉取水塔三大件组成。2024年4月实测淤积库容913.80万m³，已淤积库容占总库容的65.27%。

| 川口河段原始地貌航拍图（2025.10.22） |  |
| --- | --- |
| 小河段原始地貌航拍图（2025.10.22） |  |
| 清淤区原始地貌航拍图（2025.10.22） |  |

2.1.2存在的问题

1.小河及川口河

（1）洪水冲刷造成岸坡坍塌。主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段。由于岸坡坍塌，一方面造成严重的水土流失，致使下游河道泥沙淤积严重，河道淤塞，行洪能力减弱，易泛滥成灾；另一方面造成耕地减少。

（2）部分河段顶冲部位存在冲刷现象。

（3）部分河道已建过水路面简易，损坏严重，已无法正常使用。

（4）部分河道淤积严重。

2.石头崾岘水库

（1）石头崾岘水库为中型水库，设计标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，水库承担着下游县城的防洪安全，经过多年运行，水库泥沙淤积严重，水库已淤积913.80万m3，占水库总库容1400万m3的65.27%，淤泥面抬升导致水库兴利库容、防洪库容减少，进而影响下游两岸群众、耕地及交通等设施防洪安全，受地形条件限制，水库目前已无加坝条件。

（2）水库淤积导致兴利库容的减少，下游灌溉面积已由原设计的4.46万亩锐减到2.5万亩，减少了45%，导致水库灌溉面积大范围缩减，部分区域已由昔日的水浇地变成了如今的旱地，灌溉效益明显降低，粮食减产，从而影响当地群众的收入水平。

（3）由于水库淤积严重，有效库容减少，大部分当地地表水汛期不敢蓄，白白流走，近年来随着彭阳县经济社会的快速发展，工业用水需求激增，而外调水价高量少，不能满足日益增长的工业用水需求，用水矛盾日益凸显。

2.2工程基本情况

项目名称：茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程

建设单位：彭阳县水务局

建设性质：新建

建设地点：工程区域位于彭阳县古城镇和白阳镇。

项目总投资：投资估算总额为6500万元，其中一期投资2258.35万元，二期投资4241.65万元。

2.3工程任务与规模

2.3.1工程任务

2.3.1.1主要任务

本次工程的任务是通过对茹河（小河段）综合治理，提高河道防洪减灾能力，改善河道水生态，保护河道岸线，提高河道防洪能力，为建设美丽茹河、生态宜居乡村，改善区域生态环境创造条件。

2.3.1.2工程范围

本次工程包括河道治理部分及石头崾岘水库清淤部分。治理茹河（小河段）总长25.5km，其中小河河道治理长度12.6km，川口河河道治理长度12.9km。川口河段起点坐标：东经106.423954°，北纬35.907322°，终点坐标：东经106.523458°，北纬35.922246°；小河段起点坐标：东经106.535657°，北纬35.911089°，终点坐标：东经106.641830°，北纬35.865299°。

2.3.1.3工程等别及建筑物级别

依据《防洪标准》（GB50201－2014），本工程防护区为乡村防护区，防护等级为Ⅳ级，防洪标准为20～10年一遇，等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级。

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014），本工程永久建筑物合理使用年限为30年。

2.3.2工程规模

2.3.2.1一期建设规模

一期工程涉及小河及其支流川口河河道治理，具体规模如下：

1.本次茹河（小河段）治理河道总长25.5km，其中小河河道治理12.6km，川口河河道治理12.9km。

2.本次茹河（小河段）河道砌护总长12.76km，其中小河河道砌护长1.00km，川口河河道砌护长11.76km。

3.河道设计流量：

河道10年一遇洪峰流量详表2.2-1。

表2.2-1项目河道设计流量一览表

| 断面名称 | 10%频率采用流量（m3/s） | 区间面积（km2） | 累计面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#（杨庄-7+950） | 37.3 | 18.4 | 18.4 |
| 2#（白杨庄-10+650） | 46.3 | 4.7 | 23.1 |
| 3#川口-16+650） | 59.8 | 13 | 36.1 |
| 4#（田庄-19+450） | 101 | 33.5 | 69.6 |
| 5#（下台子－支沟） | 22 | 9.2 | 9.2 |
| 6#（丁岗堡－支沟） | 46.1 | 13.3 | 22.5 |
| 7#（川口－支沟） | 65.2 | 12.9 | 35.4 |

2.3.2.2二期建设规模

二期工程涉及石头崾岘水库清淤，具体规模如下：

石头崾岘水库清淤位于小河河道上，本次进行清淤，总清淤量为120万m³，平均清淤深度2.5m，清淤面积约为48.0万m2，清淤库面长度1.3km、平均宽度0.3km。

2.4主要建设内容

2.4.1主要建设内容

2.4.1.1一期建设内容

1.川口河段河道

- 护岸工程：本次川口河段护岸长11.76km，其中左岸4.77km、右岸6.99km。涉及4种砌护形式：

- ①直墙砌护：砌护总长 443.0m，其中浆砌石直墙砌护136m（位于左岸）、格宾直墙砌护307m（位于右岸）；

- ②坡式纯生态砌护：砌护长 5811m，其中左岸2570m、右岸3241m；

- ③坡式格宾+纯生态砌护：砌护长4016m，其中左岸1492m、右岸2524m；

- ④坡式格宾+蜂巢式网格植草生态砖砌护：砌护长1490m，其中左岸574m、右岸916m。

- 巡检道路工程：川口河新建巡检道路7.80km，路面宽5.0m（包含两侧路肩，各0.5m），路面铺设砂砾石，厚0.15m。

- 附属建筑物工程：翻建过水路面4座，新建警示牌50座。路面、桥面、桥墩均采用 C25、F150 砼，垫层采用C20、F150 砼；浆砌石采用 MU40毛料石 M7.5 砂浆砌筑、M10水泥砂浆勾缝。

- 河道疏浚工程：疏浚河道9.43km(K7+650-K13+350、K14+500-K18+225)疏浚平均河宽14m—54m，开挖土方量13.14万m3，回填土方量8.87万m³。

2.小河段河道

- （1）护岸工程：小河河道段护岸总长1.00km，其中左岸0.42km，右岸0.58km，砌护顶高程1511.0m，采用格宾坡式护岸形式。

- （2）巡检道路工程：新建小河巡检道路1.57km，路面宽4.5m（包含两侧路肩，各0.5m），路面铺设砂砾石，厚0.15m。

- （3）附属建筑物工程：翻建过水路面1座，路面、桥面、桥墩均采用C25、F150砼，垫层采用 C20、F150 砼；浆砌石采用 MU40 毛料石 M7.5 砂浆砌筑、M10 水泥砂浆勾缝，护坦采用格宾结构。

2.4.1.2二期建设内容

- 水库清淤工程：库区设计总清淤量为120.0万m3，清面积48.0万m2，清淤深度为2.5m；为了便于淤泥运输，在设计清淤区域布设临时道路网，临时道路长7.8km，设计路面宽度5.0m，道路间距100m。

- 堆场工程：在水库库尾设置堆场7处，消纳容积136万m3（包含120万m3淤泥清除、16万m3临时道路清理土）。

2.4.2本工程项目组成

茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程项目组成见表2.4-1。

表2.4-1项目工程组成一览表

| 类别 | 项目名称 | 项目建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 川口河段河道 | 护岸工程 | 护岸长11.76km，其中左岸4.77km、右岸6.99km。其中直墙砌护总长 443.0m，坡式纯生态砌护长 5811m，坡式格宾+纯生态砌护长4016m，坡式格宾+蜂巢式网格植草生态砖砌护：砌护长1490m。 |  |
|  |  | 巡检道路工程 | 新建巡检道路7.80km，路面宽5.0m（包含两侧路肩，各0.5m），路面铺设砂砾石，厚0.15m |  |
|  |  | 附属建筑物工程 | 翻建过水路面4座，新建警示牌50座。路面、桥面、桥墩均采用 C25、F150 砼，垫层采用C20、F150 砼；浆砌石采用 MU40毛料石 M7.5 砂浆砌筑、M10水泥砂浆勾缝。 |  |
|  |  | 河道疏浚工程 | 疏浚河道9.43km(K7+650-K13+350、K14+500-K18+225)疏浚平均河宽14m—54m。 |  |
|  | 小河段河道 | 护岸 工程 | 护岸总长1.00km，其中左岸0.42km，右岸0.58km，砌护顶高程1511.0m，采用格宾坡式护岸形式。 |  |
|  |  | 巡检道路工程 | 新建小河巡检道路1.57km，路面宽4.5m（包含两侧路肩，各0.5m），路面铺设砂砾石，厚0.15m。 |  |
|  |  | 附属建筑物工程 | - 翻建过水路面1座，路面、桥面、桥墩均采用C25、F150砼，垫层采用 C20、F150 砼；浆砌石采用 MU40 毛料石 M7.5 砂浆砌筑、M10 水泥砂浆勾缝，护坦采用格宾结构。 |  |
|  | 石头崾岘水库清淤工程 |  | 库区设计总清淤量为120.0万m3，清面积48.0万m2，清淤深度为2.5m；为了便于淤泥运输，在设计清淤区域布设临时道路网，临时道路长7.8km，设计路面宽度5.0m，道路间距100m。 |  |
| 储运 工程 | 取土场 |  | 工程不另设取土场，工程所需的钢筋、石子、块石均就地取材或外购。 |  |
|  | 堆场 |  | 在水库库尾设置堆场7处，消纳容积136万m3，用于堆放水库清淤淤泥及临时道路土方。占地17.91hm2。 |  |
|  | 临时施工营地 |  | - 本工程共设施工营地3处，每个施工区包括施工生活区、施工材料堆放加工区及施工人员施工临时办公、生活区等，川口河段1#施工营地位于川口河岸北侧晾晒场，占地500m2；小河段2#施工营地位于小河段水坝北侧空地，占地1000m2；石头崾岘水库3#施工营地位于4#堆场西侧河滩地，占地1000m2。 |  |
|  | 巡检道路 | 川口河段河道 | - 新建川口河巡检道路7.80km，路面宽5.0m（包含两侧路肩，各0.5m），总占地面积约为3.9hm2,属永久占地。 |  |
|  | 巡检道路 | 小河段河道 | - 并新建小河巡检道路1.57km，路面宽4.5m（包含两侧路肩，各0.5m）。总占地面积约为0.71hm2,属永久占地。 |  |
|  | 临时道路 | 石头崾岘水库 | 在设计清淤区域布设临时道路网，临时道路长7.8km，设计路面宽度5.0m。临时道路位于河道范围，总占地面积3.9hm2。 |  |
| 公用 工程 | 给水 |  | 项目区施工期施工用水主要采用茹河地表水，在没有地表水的情况下，施工用水采用水车拉运。由于本工程项目区绝大多数处在干旱半干旱地区，拉水运距较远，普遍在5～10km。在各主要施工点设30m3的钢板水箱存蓄水。 项目施工人员租用附近民房，生活用水依托民房周边水源地供水。 |  |
|  | 排水 |  | 施工人员生活污水依托附近民房旱厕，定期清掏，不外排。 |  |
|  | 供电 |  | 工程施工用电电源可由附近10KV线路就近引接。 |  |
| 环保 工程 | 施工期 | 废气 | 施工现场进行洒水降尘；建筑材料在运输途中，车辆实行密闭或覆盖运输。 |
|  |  | 废水 | 工程废水主要来自施工废水及生活污水，施工废水主要来自施工机械设备和车辆清洗产生的少量废水及混凝土养护废水，各施工营地分别设置1座临时沉淀池，沉淀后用于场地洒水抑尘或回用于混凝土养护；施工期施工人员生活污水依托附近民房旱厕，定期清掏，不外排。 |
|  |  | 噪声 | 在靠近居民区附近施工场地设置施工围挡，选用符合国家相关标准的低噪声施工机械设备，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高。施工交通穿过噪声敏感区域路段，行车速度控制在25km/h以内，并限速标志和禁止鸣笛。 |
|  |  | 固体 废物 | 建筑垃圾集中收集后交由当地建筑垃圾消纳场处置，生活垃圾依托租用民房垃圾桶集中收集，及时清运至就近生活垃圾中转站。工程清淤淤泥晒干后依次堆填至项目7处堆场。项目施工期产生的固体废物贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），临时贮存严格按照“防风、防雨、防漏、防渗”等相关要求执行，编制处置方案，并报县级以上主管部门备案。 |
|  |  | 生态 | 工程土方开挖、临时占地等会造成表土剥离、地表植被破坏、水土流失等，并影响项目 区动物栖息；施工结束后，及时进行场地清理、平整，对土地复垦，对7处堆场进行生态修复。此外，随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，到时对项目区陆生动植物的影响将减少。 |
|  | 营运期 | 生态 | 对一期工程巡检道路两侧种植生态林2.21hm² |

2.5工程布局

2.5.1工程总体布局

本次工程包括川口河段及小河段2部分。

1.川口河河道段

（1）护岸工程：本次川口河段砌护长11.76km，涉及4种砌护形式，为浆砌石直墙砌护、坡式纯生态砌护、坡式格宾+纯生态砌护、坡式格宾+蜂巢式网格植草生态砖砌护。

浆砌石直墙砌护：砌护总长443.0m，其中浆砌石直墙砌护136m（位于左岸），格宾直墙砌护307m（位于右岸）。

坡式纯生态砌护：砌护长5811m，其中左岸2570m，右岸3241m。

坡式格宾+纯生态砌护：砌护长4016m，其中左岸1492m，右岸2524m。

坡式格宾+蜂巢式网格植草生态砖砌护：砌护长1490m，其中左岸574m，右岸916m。

（2）巡检道路工程：原有乡村道路部分位于河道边，可作为巡检道路，但还有部分河段车辆无法通行，鉴于此，新建川口河巡检道路总长7.8km，连通原有乡村道路，便于巡检河道。本次巡检道路路面宽5.0m（包括两侧路肩，各0.5m），砂砾石路面，铺设砂砾石厚0.15m。

（3）附属建筑物工程：本次工程翻建过水路面3座，同时于河道沿线新建警示牌50座。

（4）河道疏浚工程：疏浚河道9.43km（K7+650-K13+350、K14+500-K18+225）。疏浚平均河宽14m—54m，开挖土方量13.14万m3，回填土方量8.87万m3。

表2.5-1   川口河段河道砌护统计表

| 治理区间 | 序号 | 起点桩号 (km+m) | 终点桩号 (km+m) | 河道中心长度（m） | 砌护长度（m） |  | 保护对象 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 左 | 右 |  |  |
| 治理起点-1#过水路面 （K7+650-K8+177） | 1 | 7+650 | 8+177 | 527 |  | 516 | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 2 | 7+650 | 8+125 | 475 | 487 |  |  | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  | 487 | 516 |  |  |
| 1#过水路面-2#过水路面 （K8+177-K8+444） | 1 | 8+177 | 8+444 | 267 |  | 222 | 农田 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 2 | 8+177 | 8+310 |  | 129 |  | 农田、太阳能发电板 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 129 | 222 |  |  |
| 2#过水路面-3#过水路面 （K8+444-K8+758） | 1 | 8+444 | 8+600 | 156 |  | 233 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 8+600 | 8+758 | 158 |  | 167 | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 3 | 8+444 | 8+600 | 156 | 119 |  | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 119 | 400 |  |  |
| 3#过水路面-4#过水路面 （K8+758-K9+009） | 1 | 8+758 | 9+009 | 251 |  | 234 | 林地 | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 234 |  |  |
| 4#过水路面-5#过水路面 （K9+009-K9+312） | 1 | 9+009 | 9+200 | 191 |  | 209 | 林地 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 9+200 | 9+312 | 112 |  | 127 |  | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 336 |  |  |
| 5#过水路面-6#过水路面 （K9+312-K9+890） | 1 | 9+312 | 9+700 | 388 |  | 370 | 农田、居民点 | 坡式-生态护岸 |
|  | 2 | 9+700 | 9+890 | 190 |  | 205 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 3 | 9+650 | 9+890 | 240 | 230 |  | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  | 230 | 575 |  |  |
| 6#过水路面-7#过水路面 （K9+890-K10+062） | 1 | 9+890 | 10+062 | 172 |  | 154 | 农田 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 2 | 9+890 | 10+062 | 172 | 169 |  | 农田、居民点 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 169 | 154 |  |  |
| 7#过水路面-8#过水路面 （K10+062-K10+980） | 1 | 10+062 | 10+200 | 138 |  | 235 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 10+500 | 10+800 | 300 |  | 360 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 3 | 10+062 | 10+320 | 258 | 189 |  | 林地 | 坡式-生态护岸 |
|  | 4 | 10+400 | 10+920 | 520 | 348 |  | 林地 | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  | 537 | 595 |  |  |
| 8#过水路面-9#过水路面 （K10+980-K11+610） | 1 | 11+150 | 11+250 | 100 |  | 100 | 林地 | 坡式-生态护岸 |
|  | 2 | 11+250 | 11+380 | 130 |  | 150 | 林地 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 9#过水路面-10#过水路面 （K11+610-K12+190） | 1 | 11+900 | 12+190 | 290 |  | 335 | 基本农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 11+710 | 11+900 | 190 | 210 |  | 居民 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 210 | 335 |  |  |
| 10#过水路面-11#过水路面 （K12+190-K12+914） | 1 | 12+190 | 12+400 | 210 |  | 185 | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 2 | 12+400 | 12+700 | 300 |  | 307 | 农田 | 直墙-格宾砌护 |
|  | 3 | 12+700 | 12+914 | 214 |  | 182 | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 4 | 12+190 | 12+380 | 190 | 212 |  | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 5 | 12+800 | 12+914 | 114 | 128 |  | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 340 | 674 |  |  |
| 12#过水路面-13#过水路面 （K13+217-K14+717） | 3 | 14+515 | 14+717 | 202 |  | 179 | 居民点 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 179 |  |  |
| 13#过水路面-14#过水路面（K14+717-K15+065） | 1 | 14+800 | 14+830 | 30 |  | 66 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 14+925 | 15+065 | 140 |  | 161 | 居民点 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 227 |  |  |
| 14#过水路面-15#过水路面（K15+065-K15+322） | 1 | 15+065 | 15+322 | 257 | 276 |  | 居民点 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 2 | 15+065 | 15+322 | 257 |  | 200 | 居民点 | 坡式-格宾-蜂巢式网格植草生态砖砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 276 | 200 |  |  |
| 15过水路面-16#过水路面 （K15+322-K15+766） | 1 | 15+322 | 15+441 | 119 | 136 |  | 农田、居民点 | 直墙-浆砌石砌护 |
|  | 2 | 15+580 | 15+766 | 186 |  | 238 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 136 | 238 |  |  |
| 16过水路面-17#过水路面 （K15+766-K16+887） | 1 | 15+766 | 16+575 | 809 |  | 740 | 基本农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 740 |  |  |
| 17过水路面-18#过水路面 （K16+887-K17+311） | 1 | 16+887 | 17+000 | 113 | 136 |  | 农田、居民点 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 17+000 | 17+311 | 311 | 228 |  | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 3 | 17+100 | 17+311 | 211 |  | 277 | 林地 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 364 | 277 |  |  |
| 18过水路面-19#过水路面 （K17+311-K18+225） | 1 | 17+311 | 17+550 | 239 | 281 |  | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 17+550 | 17+850 | 300 | 244 |  | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 3 | 17+850 | 18+225 | 375 | 406 |  | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 4 | 17+311 | 17+700 | 389 |  | 330 |  | 坡式-生态护岸 |
|  | 5 | 17+700 | 17+800 | 100 |  | 181 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 6 | 17+800 | 18+190 | 390 |  | 290 | 农田 | 坡式-生态护岸 |
|  | 7 | 18+190 | 18+225 | 35 |  | 35 | 农田 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  |  | 931 | 836 |  |  |
| 19#过水路面－川口河末端（18+225-20+538） | 1 | 19+180 | 19+275 | 95 | 94 |  | 农田 | 岸坡修复坡式-生态护岸 |
|  | 2 | 19+440 | 19+815 | 375 | 367 |  | 农田、居民点 | 岸坡修复坡式-生态护岸 |
|  | 3 | 20+185 | 20+538 | 353 | 383 |  | 农田 | 岸坡修复坡式-生态护岸 |
|  | 小计 |  |  |  | 844 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4772 | 6988 |  |  |

2.小河河道段

（1）河道治理

①护岸工程：小河河道治理段落位于石家峡水库库区内，石家峡水库正常蓄水位为1509.67m。2022年在《宁夏固原市彭阳县小河流域石家峡水库工程》中库区内进行治理，砌护长0.384km，其中左岸0.29km，右岸0.094km。砌护形式及高度沿用已砌护的形式及高度。砌护顶高程1511.0m，采用格宾坡式护岸形式。本次护岸总长1.00km，其中左岸0.42km，右岸0.58km。

②巡检道路工程：新建小河巡检道路1.57km，路面宽4.5m（包含两侧路肩，各0.5m），路面铺设砂砾石，厚0.15m。

③附属建筑物工程：翻建过水路面1座。

表2.5-2 小河段河道砌护统计表

| 治理区间 | 序号 | 起点桩号（km+m） | 终点桩号（km+m） | 河道中心长度（m） | 砌护长度（m） | 保护对象 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左岸第二段护岸（0+000-0+540） | 1 | 0+120 | 0+540 | 420 | 420 | 农户房屋 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  | 420 | 420 |  |  |
| 右岸护岸 (0+000-0+998) | 1 | 0+000 | 0+217 | 217 | 220 | 农田、农户房屋 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 2 | 0+223 | 0+515 | 292 | 284 | 农田、农户房屋 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 3 | 0+525 | 0+600 | 75 | 76 | 农田、农户房屋 | 坡式-格宾砌护 |
|  | 小计 |  |  | 584 | 580 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1000 |  |  |

（2）石头崾岘水库清淤

此部分由水库清淤工程、堆场工程两部分组成。

水库清淤工程：水库清淤工程主要包括库区清淤工程及临时道路，水库清淤工程范围为石头崾岘水库坝前50m至上游1.3km，左、右岸至库区岸线内侧向库区延伸30m处，平均宽度0.3km，总清淤面积48万m2，总清淤量为120万m2，淤泥开挖边坡为1:10，平均开挖深度按2.5m控制。为了便于淤泥运输，在设计清淤区域布设临时道路网，临时道路长7.8km，设计路面宽度5.0m，道路间距100m。

堆场工程：堆场位于石头崾岘水库库区上游左岸，沿水库库区左岸共分为7个凹湾，总消纳淤泥136万m³，为了防止淤泥堆填后坡脚被洪水冲刷，本次在堆场迎水面设计拦泥护脚，护脚外侧进行格宾 防护，底部设置排水层，考虑消纳区沟道面积大、沿线较长，为防止人及牲畜等进入消纳区发生意外，结合征地范围线（含岸坡可能塌岸影响范围），本次设计在安全范围线设置围挡防护。

工程总体布局见附图7。

2.5.2堆场平面布置

（1）堆场选择

石头崾岘水库库区为狭窄长条式水面，平均宽度290m左右，由于左岸原始河床凹凸不平，水库淤积后库区左岸形成了数个大小不等的凹湾，通过实际勘测，在确保不挤占防洪库容（高于校核洪水位1472.45m的淤积高程）的前提下，存在7处凹湾具有堆放条件。

（2）库区堆场地形条件

库区堆场选取为在确保不挤占防洪库容（高于校核洪水位1472.45m的淤积高程）的7处凹湾左岸凹湾，在迎水面设置拦挡护脚，对凹湾进行堆放。堆场平面布置见图2.4-1。

由于受地形因素限制，本次淤泥消纳采用库区库尾堆场的方式，通过对库区库尾实测地形及沟道容积进行量算，本次7个堆场共计可消纳淤泥136万m³，为了防止淤泥堆填后坡脚被洪水冲刷，本次在堆场迎水面设计拦泥护脚，护脚外侧进行格宾防护，底部设置排水层。项目堆场规模见表2.5-3。

表2.5-3  库区堆场规模统计表

| 堆场编号 | 堆场面积（㎡） | 平均堆积高度（m） | 堆积量 (m³) | 堆场位置 | 距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3200 | 5.5 | 3 | 水库上游左岸支沟 | 0.2 |
| 02 | 12900 | 5.5 | 11.5 | 水库上游左岸凹岸 | 0.5 |
| 03 | 33300 | 10 | 18.5 | 水库上游左岸凹岸 | 1.5 |
| 04 | 37500 | 7.5 | 30.5 | 水库上游左岸凹岸 | 3 |
| 05 | 22500 | 12 | 32.5 | 水库上游左岸凹岸 | 4.5 |
| 06 | 36000 | 13 | 30.2 | 水库上游左岸凹岸 | 5 |
| 07 | 18000 | 8 | 10.5 | 水库上游左岸支沟 | 5.5 |
| 合 计 |  |  | 136.7 |  |  |

（3）护脚设计

由于护脚基础坐落在淤积体上，本次设置护脚采用土料填筑，护脚顶宽4m，高3m，迎水侧坡比为1:3，堆场侧坡比为1:1.5。并对护脚迎水面采用格宾防护，格宾坡式护岸材料采用“低碳钢丝+（锌-5%铝－稀土合金镀层）”，边坡厚度0.3m，高2.0m，格宾网箱基础宽1.0m，深度1.0m，分两层布置。格宾网箱内填充块石料，格宾体与地基土之间，铺设聚酯长纤无纺布（200g/m2），起到反滤作用。

为确保护脚能有效地将堆场内淤积物中的水排出，本次设计在护脚与现状淤泥处设置一道排水滤层，排水滤层为0.5m厚天然级配砂砾混合料，砂砾中部铺设一层7.5mm厚T型复合导流网，粒径0.5mm～20mm，相对密实度不低于0.75。在砂砾底部铺设2道φ110PE排水花管，用以导排淤泥底部的渗水。

堆场平面布置详见附图7.2堆场平面布置图。

（4）护岸高度

石头崾岘水库库尾清淤堆场护岸高度见表2.5-4。

表2.5-4  石头崾岘清淤堆场护岸高度表

| 河道段落 | 河道中心桩号（km+m） | 设计沟底高程（m） | 流量（m3/s） | 河宽（m） | 边坡（1：m） |  | 糙率 | 比降 | 流速（m/s） | 水深（m） | 过水面积（m2） | 设计水位（m） | 设计护岸高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石头崾岘水库库尾堆场 |  |  |  |  | 左 | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#堆场 | 1472.86 | 599 | 235 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.55 | 1.63 | 387.33 | 1474.49 | 2 |
|  | 2#堆场 | 1472.6 | 599 | 220 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.59 | 1.70 | 377.65 | 1474.30 | 2 |
|  | 3#堆场 | 1473.37 | 599 | 225 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.57 | 1.67 | 380.92 | 1475.04 | 2 |
|  | 4#堆场 | 1474.75 | 599 | 277 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.45 | 1.48 | 412.73 | 1476.23 | 2 |
|  | 5#堆场 | 1475.1 | 599 | 271 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.46 | 1.50 | 409.24 | 1476.60 | 2 |
|  | 6#堆场 | 1475.7 | 599 | 313 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.38 | 1.37 | 432.82 | 1477.07 | 2 |
|  | 7#堆场 | 1476.1 | 599 | 320 | 1.5 | 1.5 | 0.035 | 1/640 | 1.37 | 1.36 | 436.57 | 1477.46 | 2 |

## 2.6公用工程

2.6.1给排水

（1）给水

项目区施工期施工用水主要采用茹河地表水，在没有地表水的情况下，施工用水采用水车拉运。由于本工程项目区绝大多数处在干旱半干旱地区，拉水运距较远，普遍在5～10km。在各主要施工点设30m3的钢板水箱存蓄水。

项目施工人员租用附近民房，生活用水依托民房周边水源地供水。

本工程施工人员约100人，施工时长14个月，用水量按60L/人·d计，施工期生活用水量约2520m3。

（2）排水

①生活污水

本工程生活污水依托租用民房的旱厕，定期清掏绿化，施工期生活污水量约2016m3。

（2）施工废水

本工程施工废水主要包括混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水和施工导流。

①混凝土养护废水

工程施工采用商品混凝土，主体工程现浇混凝土养护产生少量废水。本工程混凝土工程量总计99.8m3，按养护1m3混凝土约产生废水0.35m3计算，则施工期共产生混凝土养护废水34.93m3。各混凝土现浇施工区设置沉淀池，沉淀后回用于混凝土养护用水，不外排。

②施工机械和车辆冲洗废水

本工程仅设置一般性的机械和车辆保养服务，机械车辆冲洗保养过程中将产生少量含油废水。经施工区设置临时隔油沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，收集的废油定期交由有资质的单位处理。

2.6.2施工导流

2.6.2.1小河治理部分

茹河－川口河段为季节性河流，河道岸坡砌护工程，以枯水期施工为主。茹河－小河段为非季节性河流，河道岸坡砌护工程，以枯水期施工为主，河道非汛期有常流水，对于河道较窄的河段，需开挖导流明渠。对于较宽河段利用开挖土方挡水，形成施工空间。导流明渠底宽按1.0m考虑，水深0.5m，安全超高取0.3m，明渠深0.8m，内边坡为1:0.5，此段新建导流明渠1.0km。

2.6.2.2石头崾岘水库清淤部分

该分项工程清淤工程主要在水库库区，为便于清淤，安排在冬季淤泥固结时施工，为枯水期，无长流水，施工前开挖导流槽（临时道路处埋设DN1200混凝土导流管），除用于临时导流外还可降低库区淤泥水位，导流槽底宽2.0m，深2.0m，边坡1:1，共3条，总长1300m，DN1200混凝土导流管60m。

2.6.3供电

工程区域内有多条输电线路，项目区周围有居民区，电力基础设施完善，完全能够满足施工和生活用电，电力供应充足。

2.6.3供热

项目不涉及供热。

2.7施工组织设计

2.7.1施工条件

（1）工程条件

本工程沿茹河两岸进行岸坡砌护及沟道清淤，工程跨度较大，施工场地依据现有交通道路灵活布置，施工场地条件较好。地形相对平缓，交通道路灵活布置，施工场地条件较好。

（2）交通运输条件

项目区对外交通有彭石公路、袁穆公路及川麻路等，入河道有乡村道路，交通较方便。完全满足工程施工时各种车辆的通行。

（3）水、电供应条件

项目施工用水主要采用茹河地表水，在没有地表水的情况下，采用水车拉运。项目施工人员租用附近民房，生活用水依托民房周边水源地供水。

施工用电可就近利用河道两岸现有网电。

2.7.2料场的选择与开采

（1）块石料

块石料选用头营张崖料场，距离项目区80km，岩性为侏罗系（J1-2）中细粒砂岩夹碳质页岩、砾岩，灰色、灰白色，致密坚硬，砂质胶结，层状结构，块状构造，岩体较完整，单层厚度0.5—1m，中厚层－厚层状。强风化层厚度0.5m，风化裂隙发育，岩体破碎。产状170°∠25-28。料场长度3km，开采面长度50—100m，高度5—8m，储量大于100万m3，开采条件良好，有便道与银平公路相连，交通便利。

（2）粗骨料

粗骨料选用头营张崖料场，距离项目区80km。岩性为奥陶系三道沟组灰岩（O3），灰色，厚层状，致密，坚硬，露天开采，储量满足要求，而且材料质量等各项指标符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》SL251-2000中的规定。现料场开采已形成一定规模，交通方便，属外购料。

（3）细骨料

细骨料选用头营张崖料场，距离项目区80km，岩性为第四系全新统冲积粗细砂及砾石，表层一般有1—2m的壤土覆盖，下部属砂、砾混合料场，厚度大于2.0m，其中砂料占40%，储量10万m3。

2.8主体工程施工

2.8.1土方工程

（1）土方开挖

土方开挖主要是：护岸工程、河道整修工程。采用机械开挖为主，人工开挖为辅，推土机推运和自卸车转运的方法。人工开挖主要是边坡整修，基础开挖等。

（2）土方回填

回填、夯填土方前，应彻底清除基地表面草皮、垃圾、树根、表面浮土、孔洞、裂隙等。分段填筑，每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重叠0.5～1.0m，上下层接缝应错开不小于1.0m，填方可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况预留沉降量，沉降量一般不超过高度的3％。填方取土应在填方体坡脚线30m以外取料，取土坑的坡度应根据土质而定。

2.8.2砌石工程

砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中 间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，同时应注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌，并同时砌筑，必要时设置钢筋结条。如不能同时砌筑，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过1.2m不得留锯齿形直槎。

料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。砌筑时，上下皮应错缝搭接；砌体转角交接处，石块应相互搭接。料石宜用“铺浆法”砌浆，铺浆厚度20～30mm，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10～20mm。如在墙转角或交接处石块搭砌有困难时，则应每隔1.0～1.5m 高度设置钢筋网或钢筋拉结条。

石墙勾缝应保持砌合的自然缝，一般采用平缝或凸缝。勾缝前应先剔缝，将灰浆刮深20～30mm，墙面用水湿润，再用1:1.5～3.0 水泥砂浆勾缝。缝条应均匀一致，深浅相同，十字、丁字形搭接处应平整通顺。

2.8.3格宾施工

格宾网垫、网箱应在坡面整修和基槽开挖验收合格后进行铺设安装，其工序流程详见图2.7-1。

图2.8-1格宾网垫（网箱）安装流程图

1.网垫组装

首先在河道工程的坡面地基上，或坡面附近的场地上，将网垫半成品的隔片与网身调整成90°，其次按规定的绑扎间距要求用绑扎丝绑扎，在设计坡面位置上组装成单个网垫。在隔网与网身的四处交角各绑扎一道。在隔网与网身交接处，每间隔15cm绑扎一道。宁夏水利工程格宾在顺水流方向（B向）的单个网垫宽度一般为200cm，在其按设计要求摆放到位后，要将相邻（左、右）网垫的边丝按规定的间距用绑扎丝绑扎，组成坡面的连续网垫。

2.网垫填料

由于网垫厚度一般为30cm，为了保证施工质量，坡面网垫宜采用人工方式摆放填料。网垫填料时，应由网垫下部向上部逐一向各网格内填料。填料粒径大小要均匀摆放，相互搭接平稳，以满足填充料密度要求。填料预留压缩变形高度一般取3cm（高出网垫）。

3.网垫封盖

当单个网垫填料完成后，即可将网盖与网垫边丝、相邻（左、右）网垫之间的边丝按要求相互绑扎在一起，绑扎间距15～20cm。

2.8.4混凝土工程

项目外购商用混凝土，清除混凝土结构物地基淤泥。

混凝土浇筑应按一定厚度、次序、方向，分层进行。采用振捣器振捣，混凝土振捣时间以混凝土不再明显下沉、不出现气泡、并开始泛浆为止。混凝土表面应用压力水、风砂枪或刷毛机等加工成毛面并清洗干净，排除积水。

2.8.5生态护坡

本次工程生态护坡种植冰草、披碱草、紫花苜蓿三种作物混合种植，混合比例为1:1:2。作物在4-5月份种植，播种方法采用散播，播种宜浅，首先对护坡表层10cm进行松土，然后撒草籽，撒完草籽后进行翻耕，对于坡面为砂砾石的河堤，需进行10cm左右的覆土再进行播种，播种量为35kg/公顷，播种后进行拉水浇灌，采用微喷灌，禁止用水管直冲，并要保证草种生育期在干旱月份的洒水，设计一年灌水5次，保证成活率在90%以上，不满足成活率的需要进行补种。

2.8.6库内清淤施工

水库清淤前提前两个月将水库放空，考虑到淤泥在冬季固结状态下便于施工，设计采用冬季施工，在库区开挖网状排水沟，经排水固结后，在库区堆填施工道路，利用长臂挖掘机挖泥、自卸汽车运输。

库区按100m×100m布置方格网，坝前距前坝坡50m为起坡点，库区岸线及库尾向库区延伸30m为起坡点，淤泥开挖边坡为1:10，平均开挖深度按2.0m控制。

2.8.7淤泥堆填施工

本次设计将淤泥在库底自然晾干后运至7处堆场。将淤泥填入堆场内，同时堆填。堆填应在拦泥坝施工完成并验收合格之后进行，堆填过程中严格控制堆填速率，随时监测坝坡、岸坡、沟道两岸岸坡状态，如有滑动迹象及时停止施工，并调整堆填速率和下游堆泥坡比。

鉴于沟道两侧岸坡高程不同，最大高差约12m，设计在堆填至低岸岸坡顶1.0m时，将淤泥平整后，顶部铺设干土厚度不低于1.0m，结合两岸地形，每隔100m左右设置1道土隔坎，垂直沟道走向布置，坎高0.5m，顶宽2.0m，边坡1:1.0，以拦蓄坡面降雨，防止洪水对填泥再次冲刷引发次生灾害。汛期应加强巡查，土坎出现冲沟或者塌陷时应及时修整。

2.9施工总布置

（1）施工总布置原则

本工程沿线有耕地、林地、草地，有公路等重要的交通设施。因此，施工总布置应尽量利用已有的工程设施，新建临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利于生产，方便生活与管理，妥善处理施工进场内外关系，减少耕地占用，施工中做好三废处理，保护施工环境。

（2）施工总布置条件

本工程施工区交通网和供电系统发达，为工程施工创造了优越的条件。

本工程可将对外交通联成一个系统，再由此确定辅助企业及重要仓库的位置，最后布置管理、文化、生活福利及水、电和动力供应系统等。

施工中的场内场外交通，临时结合永久，利用乡村道路解决。

（3）土石方挖填平衡及堆场规划

项目清淤量较大，在河道左岸选择7处凹湾进行淤泥堆积。选择堆场确保不挤占防洪库容。

（4）施工营地规划

本工程为线性布置，施工设施和施工营地采用集中布置的方式，根据施工总布置原则、工程施工强度，结合工程区地形和交通条件等方面，设置3处施工营地。分别为川口河段1#施工营地，占地500m2，小河段2#施工营地，占地1000m2，石头崾岘水库3#施工营地，占地1000m2。施工营地内布设有物资仓库、机电设备仓库、机械停放场、临时堆料场、临时隔油沉淀池等。

图2.9-1本项目施工材料及设备存放区平面布置图

2.10施工总进度

工程计划总工期14个月，2026年2月底开始施工，2027年4月底建成运行。

1.一期工程‌

①‌河道疏浚工程‌：‌2026年2月—2026年4月；

②‌护岸工程：‌2026年2月—2026年4月岸坡砌护，2026年5月植草；

③‌巡检道路工程：‌2026年4月—2026年5月；

④‌附属建筑物工程‌：‌2026年6月—2026年7月。

2.二期清淤工程

①‌2026年8月—2026年9月‌：完成临时道路网施工，为清淤设备进场创造条件。

②‌2026年10月—2027年1月‌：库区清淤，同步利用7处堆场消纳淤泥及临时道路土方。

‌3. 收尾阶段

‌2027年2月—2027年3月‌：完成工程验收、资料整理及设备调试。

‌2027年4月‌：正式运行。

2.11工程占地

工程总占地面积92.10公顷，其中永久占地17.99公顷、临时占地74.12公顷。

永久占地类型以内陆滩涂、其他林地、乔木林地、其他草地、农村道路为主，具体包括护岸砌护区14.65公顷（川口河护岸10.62公顷、小河护岸4.03公顷）、检修道路区3.33公顷（川口河检修道路1.50公顷、小河检修道路1.83公顷）；临时占地以水库水面、内陆滩涂及少量乔木林地及设施农用地为主，涉及护岸砌护区0.50公顷（川口河护岸0.10公顷、小河护岸0.40公顷）、淤泥堆场区73.62公顷（水库清淤55.71公顷、淤泥堆场17.91公顷）。

项目占地详见表2.11-1。

表2.11-1工程永久占地一览表

单位：公顷

| 工程名称 |  | 永久占地 |  | 临时占地 |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地类型 | 面积 | 占地类型 | 面积 |  |
| 一期 工程 | 川口河护岸 | 内陆滩涂 | 4.61 | 设施农用地 | 0.5 | 10.77 |
|  |  | 其他林地 | 3.74 | 农村道路 | 0.5 |  |
|  |  | 乔木林地 | 1.05 | / | / |  |
|  |  | 其他草地 | 1.21 | / | / |  |
|  |  | 小计 | 10.62 | 小计 | 0.1 |  |
|  | 小河护岸 | 内陆滩涂 | 1.84 | 裸土地 | 0.1 | 4.43 |
|  |  | 其他林地 | 1.83 | / | / |  |
|  |  | 乔木林地 | 0.36 | 乔木林地 | 0.30 |  |
|  |  | 小计 | 4.03 | 小计 | 0.4 |  |
|  | 川口河检修道路 | 农村道路 | 0.78 | / | / | 1.50 |
|  |  | 其他草地 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1.50 |  |  |  |
|  | 小河检修道路 | 农村道路 | 0.81 | / | / | 1.83 |
|  |  | 其他草地 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | 其他林地 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1.83 |  |  |  |
| 二期 工程 | 水库清淤 | / | / | 水库水面 | 55.71 | 55.71 |
|  |  |  |  | 小计 | 55.71 |  |
|  | 淤泥堆场 | / | / | 内陆滩涂 | 17.91 | 17.91 |
|  |  |  |  | 小计 | 17.91 |  |
| 占地面积合计 |  | 17.99 |  | 74.12 |  | 92.10 |

2.12土石方情况

本工程总土方开挖152.92万m3，总土方回填16.93万m3。其中一期工程土方开挖16.93万m3，土方回填16.93万m3（其中4.42万m3为河道疏浚及道路开挖多余），挖填平衡；二期工程清淤及临时道路开挖土方共计136m3。

疏浚土方在小河段河底自然晾干后运至川口河段用于护岸工程土方回填，水库淤泥在库底自然晾干，淤泥及临时道路开挖土方运至水库附近7处堆场依次堆存。7座堆场可消纳容积共计136万m3。

表2.12-1土石方平衡表

| 编号 | 工程名称 |  | 土方（万m3） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开挖 | 回填 | 弃土 | 调入 | 调出 |  |
| 1 | 一期 工程 | 小河河道 护岸工程 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | 小河河道 道路段 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | 川口河段 河道疏浚 | 13.14 | 8.87 | 0 | 0 | -4.27 | 多余土方用于川口河段护岸工程 |
| 5 |  | 川口河段 道路段 | 0.93 | 0.78 | 0 | 0 | -0.15 | 多余土方用于川口河段护岸工程 |
| 6 |  | 川口河段 护岸工程 | 1.19 | 5.61 | 0 | 4.42 | 0 |  |
| 7 |  | 小计 | 16.93 | 16.93 | 0 | 4.42 | -4.42 |  |
| 8 | 二期 工程 | 水库清淤 | 120 |  | 120 |  |  | 运至堆场堆存 |
| 9 |  | 临时清淤道路 | 16 |  | 16 |  |  | 运至堆场堆存 |
| 10 |  | 小计 | 136 |  | 136 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  | 152.92 | 16.93 | 136 | 4.42 |  |  |

图2.11-1土方平衡图（单位 万m3）

3工程分析

3.1工程方案环境合理性分析

### 3.1.1工程建设必要性

（1）防洪减灾的迫切需要

通过对工程区河道治理工程的实施，可有效提高河道的设防标准，改善河道现状，恢复和强化河道行洪功能，稳定河势，改善区域环境，适应河道的自然性、安全性和生态性的要求。

（2）进一步巩固生态安全屏障，贯彻国家生态战略的需要

本工程将从区域空间格局优化、景观单元整体性和关联、生态系统功能提升等方面，系统实现茹河（小河段）流域的山水林田湖草生态修复。项目实施，将有力推动茹河（小河段）流域功能区山水林田湖草沙综合治理、系统修复、整体保护，有效涵养水源、改善生态、调节气候，促进局部气候条件、区域生态环境逐步改善，维护彭阳县区域生态安全。

（3）是落实“山水林田湖草是一个生命共同体”的生态治理理念的根本需要

彭阳县牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念，从全方位、全地域、全过程开展生态文明建设，统筹山水林田湖草系统治理，通过综合治理茹河（小河段）支流河道，达到统一保护、统一修复，为建设美丽彭阳夯基筑台、保驾护航。

（4）切实贯彻新时期固原市重点生态系统保护与修复重大工程规划的要求

鉴于茹河（小河段）流域在固原市区域生态格局中的重要性，区域生态建设历史成效和现状问题的典型性，本工程的实施将是贯彻全市重点生态系统保护与修复重大工程规划的创新实践。同时，也是地方转变社会经济发展方式，把生态建设成效优势转化为社会经济优势，推动生态－经济－社会协调发展的必由之路。

（5）是落实“山水林田湖草是一个生命共同体”的生态治理理念的根本需要

彭阳县牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念，从全方位、全地域、全过程开展生态文明建设，统筹山水林田湖草系统治理，通过综合治理茹河（小河段）河道，达到统一保护、统一修复，为建设美丽彭阳夯基筑台、保驾护航。

### 3.1.2工程选址合理性分析

（1）建设区域选址

目前，该河段存在突出的安全隐患与生态问题：一是河岸坍塌、滑坡现象频发，部分岸段因长期水流冲刷、岩土侵蚀，岸坡稳定性极差，已出现多处坍塌缺口，不仅导致河道行洪断面缩窄、行洪能力大幅下降，还直接威胁沿岸村镇、农田及基础设施安全；二是河道淤积严重，泥沙长期堆积导致河床抬高，汛期洪水宣泄不畅，进一步加剧了区域防洪风险，对沿岸群众生命财产安全构成严重威胁。因此，针对该特定河段实施生态护岸与清淤工程，是修复受损岸线、恢复河道行洪功能、保障区域防洪安全的必要举措，其选址完全依附于现有河道，无其他可替代区域，选址唯一。

项目选址位于茹河小河段及川口河段河道，严格遵循生态保护与防洪安全原则。工程采用纯生态砌护、格宾+生态砖等柔性护岸形式，有效减少硬质结构对河岸生态的破坏，符合《河道生态治理技术导则》要求；疏浚工程避开主汛期施工，降低水流冲刷风险。茹河小河段及川口段河道冲毁严重，淤积影响行洪安全，生态护岸与清淤工程为修复河岸生态、保障防洪功能的必要措施。清淤后将淤泥晾晒并堆至堆场，完工后对7处堆场进行生态修复。淤泥全部堆存，并在堆场撒播草籽进行生态修复。

河道走向及周边村镇分布决定了工程必须沿河施工。新增永久占地为拦泥坝及巡检道路，沿河岸布设以保障河道管理及防洪抢险需求；临时占地限于施工区及临时道路，项目占地不在生态保护红线范围内，且不在红线内设置施工工区。

周边村镇聚集，交通水电便利，且工程布设均位于河道范围内，工程严格避让生态保护红线及基本农田，符合土地利用规划与环保法规。

综上，项目建设区选址合理可行。

（2）堆场选址合理性分析

①地形条件与空间适配‌

石头崾岘水库库区为狭窄长条式水面，平均宽度290m左右，由于左岸原始河床凹凸不平，水库淤积后库区左岸形成了数个大小不等的凹湾，通过实际勘测，在确保不挤占防洪库容（高于校核洪水位1472.45m的淤积高程）的前提下，存在7处凹湾具有堆放条件。这些凹湾作为天然场地，既契合库区地形特征，又为淤泥消纳提供了可利用的空间载体，实现对现有地形资源的高效利用。

| 1#堆场 | 2#堆场 |
| --- | --- |
| 3#堆场 | 4#堆场 |
| 5#堆场 | 6#堆场 |
| 7#堆场 |  |

图3.1-1堆场现状图

②防洪库容保障‌

选址严格遵循“不挤占防洪库容”的原则，确保堆场淤积高程高于校核洪水位（1472.45m），从源头上规避了堆场建设对防洪功能的潜在干扰，保障水库汛期行洪安全。

③消纳能力匹配‌

通过对库区库尾实测地形及沟道容积量算，7个堆场可消纳淤泥136万m³（含清淤120万m³、临时道路土方16万m³），消纳规模与工程需求精准匹配，满足淤泥处置的总量要求。

表3.1-1堆场淤泥消纳规模

| 堆场编号 | 桩号（km+m） | 容积（m3） | 平均堆积高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000~0+140 | 30005 | 5.5 |
| 2 | 0+000~0+350 | 115212.83 | 5.5 |
| 3 | 0+000~0+350 | 184237.5 | 10 |
| 4 | 0+000~0+450 | 306000 | 7.5 |
| 5 | 0+000~0+450 | 323362.5 | 12 |
| 6 | 0+000~0+350 | 301087.5 | 13 |
| 7 | 0+000~0+400 | 104262.5 | 8 |
| 合计 |  | 1364167.83 |  |

④防护措施保障稳定性‌

为应对洪水冲刷风险，堆场迎水面设计拦泥护脚，护脚外侧采用格宾防护，底部设置排水层。这些防护措施从结构稳定、排水防冲等层面，全方位保障堆场在汛期及长期使用中的安全性与耐久性。

⑤生态环境影响性

堆场选址不涉及生态红线及基本农田，且位于河道范围内不占用水域，可避免对生态敏感区的直接破坏，符合生态保护的基本要求。堆场占地类型均为河滩地，部分区域经周边农户擅自改造为耕地，部分沟壑内自然生长出小片乔木，已改变河道原有生态，将按规定予以清退，恢复河道功能。本次清淤后将淤泥晾晒并堆至堆场，完工后对7处堆场进行生态修复，播撒草籽6.8公顷，有效降低因土方堆填对区域植被量减少的影响。详见表3.1.2-1。

综上，堆场选址在地形适配、防洪安全、消纳能力、防护稳定性、生态影响性等关键维度均满足工程需求，选址合理可行。

表3.1.2-1 堆场选址合理性分析

| 序号 | 堆场名称 | 选址位置 |  |  |  | 环境合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） | 中心坐标 |  | 地址位置图 |  |
| 1 | 堆场1# | 3200 | 106.627796 | 35.875576 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有沟壑平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 2 | 堆场2# | 12900 | 106.622214 | 35.876014 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有河滩地在不干扰行洪的前提下平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 3 | 堆场3# | 33300 | 106.618309 | 35.877988 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有河滩地在不干扰行洪的前提下平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 4 | 堆场4# | 37500 | 106.612430 | 35.880391 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有河滩地在不干扰行洪的前提下平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 5 | 堆场5# | 22500 | 106.603503 | 35.884253 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有河滩地在不干扰行洪的前提下平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 6 | 堆场6# | 36000 | 106.596637 | 35.884725 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有河滩地在不干扰行洪的前提下平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |
| 7 | 堆场7# | 18000 | 106.594597 | 35.886742 |  | 选址不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用基本农田；属于河道治理工程，位于一般管控单元且符合准入要求；选址合理可行。 将原有沟壑平整为堆场，并进行生态恢复，对区域生态环境影响可接受。 |

### 3.1.3施工场地布置合理性分析

1.施工营地布置合理性

- 本工程共设施工营地3处，每个施工营地设置包括物资仓库、机电设备仓库、机械停放场、临时堆料场、临时隔油沉淀池等，办公生活区均租用附近民房。川口河段1#施工营地位于川口河岸北侧晾晒场，占地500m2；小河段2#施工营地位于小河段水坝北侧空地，占地1000m2；石头崾岘水库3#施工营地位于4#堆场西侧河滩地，占地1000m2。

由于施工期避开雨季和汛期，施工生产区以方便施工、尽量靠近道路沿线布置为原则，减少了施工生产区对地表植被的破坏。施工营地避开基本农田、林地，不在生态红线内设置施工营地，充分考虑了敏感目标的避让。

机械设备停放场、临时材料堆场、临时渣场和预制场集中布置，方便管理，施工期临时材料堆场和临时渣场使用密目防尘网苫盖，减少对周边大气环境的影响。

综上所述，从环境角度分析，工程施工营地规划及分区布置基本合理。

- 施工道路布置的合理性

项目一期工程施工道路主要依托现有村道，并新建川口河及小河巡检道路共9.73km，其中川口河巡检道路7.80km，路面宽5.0m（包含两侧路肩，各0.5m）；小河巡检道路1.57km，路面宽4.5m（包含两侧路肩，各0.5m）。巡检道路沿河岸走向，最大程度避免占用农田且不进入生态红线范围，减少对耕地和敏感区的扰动。

项目二期工程主要为水库清淤，为了便于淤泥运输，在设计清淤区域布设临时道路网，临时道路长7.8km，设计路面宽度5.0m。临时道路位于河道范围，施工结束后播撒草籽恢复原有地貌。避免永久性占地，降低对河道生态的长期影响。

施工平面营地及临时施工道路布置详见附图8～附图9。

## 3.2工程环境影响分析

### 3.2.1施工期污染源强分析

本工程为河道治理工程，施工期主要工程内容为浆砌石护岸、防汛道路工程、河道修整工程、岸线生态修复及附属工程建设。施工结束后工程所用设备及临时建筑均拆除运走，临时占地恢复原有植被地貌。项目产生环境影响主要来自施工产生的扬尘、施工机械废气，施工机械运行噪声和交通噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，以及施工占地对地表土壤、植被、水体的破坏。

#### 3.2.1.1大气污染物

本工程施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气。扬尘主要来源于泵站建设及管道铺设等产生的扬尘，和运输建筑材料、土方的汽车及施工车辆行驶等产生的扬尘，其主要污染物为TSP；施工机械尾气来源于各类燃油动力机械（如汽车、推土机、装载机、自卸车等）在进行作业线路及场地清理与平整、施工道路修筑、挖填、土方运输等作业时排放的废气。

#### 3.2.1.2废水

（1）生活污水

工程施工高峰期每天作业人员约100人，施工人员用水系数以60L/d·人计算，则施工人员生活用水量为6m3/d，生活污水排放系数按80%计，则施工人员生活污水产生量为4.8m3/d，污染物浓度COD：400mg/L，BOD5:250mg/L，NH3-N：30 mg/L，SS：220mg/L。项目施工人员租用附近民房，生活污水依托民房旱厕，定期清掏用于农肥。

（2）施工废水

本工程施工废水主要包括混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水和施工导流。

①混凝土养护废水

本工程施工采用商品混凝土，主体工程现浇混凝土养护产生少量废水。本工程混凝土工程量总计99.8m3，按养护1m3混凝土约产生废水0.35m3计算，则施工期共产生混凝土养护废水34.93m3。各混凝土现浇施工区设置沉淀池，沉淀后回用于混凝土养护用水。

②施工机械和车辆冲洗废水

本工程仅设置一般性的机械和车辆保养服务，机械车辆冲洗保养过程中将产生少量含油废水，污染因子主要为石油类、COD和SS，其中石油类浓度为10～30mg/L、COD浓度为25～200mg/L、SS浓度为500～4000mg/L，排放特点为间歇性排放。经施工区设置临时隔油沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，收集的废油定期交由有资质的单位处理。

③施工导流

水库清淤采用干挖清淤，将水库水导流至下游，放空水库。

川口河为季节性河流，枯水期施工，河道内无水。

小河为非季节性河流，以枯水期施工为主，通过修建导流渠等方式将地表水导流至下游。

导流过程无其他污染物汇入，不改变地表水水质。

#### 3.2.1.3噪声

本工程施工期噪声主要来自各工区施工机械运行、交通运输等施工活动。噪声声源主要包括稳定声源（振捣器、打夯机等）、流动声源（自卸汽车、载重汽车等）。稳定声源和流动声源噪声多在80～90dB（A），属于阵发性声源。施工期噪声影响随施工结束而结束。机械噪声源强参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034—2013）。施工设备噪声源强类比值见表3.2-3。

表3.2-3施工机械、设备、车辆等噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 最大声级/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80 |
| 2 | 压路机 | 85 |
| 3 | 装载机 | 92 |
| 4 | 推土机 | 85 |
| 5 | 自卸汽车 | 82 |
| 6 | 载重汽车 | 82 |
| 7 | 搅拌车 | 85 |
| 8 | 振捣器 | 85 |
| 9 | 蛙式打夯机 | 95 |
| 10 | 起重机 | 90 |

#### 3.2.1.4固体废物

施工期的固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生的建筑垃圾等工程弃土。

（1）生活垃圾

工程施工高峰期每天作业人员约100人，按0.5kg/人•d生活垃圾计，则施工高峰期施工人员生活垃圾产生量为0.05t/d，生活垃圾依托租用民房垃圾桶集中收集后，交由乡镇环卫部门统一处理，对项目区环境影响轻微。

（2）建筑垃圾

项目施工会产生极少量施工废物，这些建筑垃圾统一收集，送当地政府指定的建筑垃圾处置场进行处理。

（3）弃土

本工程总土方开挖152.92万m3，总土方回填16.93万m3。其中一期工程土方开挖16.93万m³，土方回填16.93万m3（其中4.42万m³为河道疏浚及道路开挖多余），挖填平衡；二期工程清淤及临时道路开挖土方共计136m3，运至项目7处堆场依次堆存。7座堆场可消纳容积共计136万m3。

#### 3.2.1.5生态影响

（1）工程占地

本工程新增永久占地6.95亩，主要包括拦泥坝、巡检道路等，本工程不涉及河流水面永久占用，工程砌护位于河道岸坡，不涉及公路占地。项目建筑物占地类型为林地、草地、旱地（非基本农田）、设施农用地。施工期临时占地主要为施工营地和临时施工道路，施工场地及堆场等，占地面积为44.74亩，占地类型为河道两侧旱地、林地及草地。

施工前将临时占地进行表土剥离，堆存在场地范围内，设置土装麻袋进行覆盖，保存表土。施工结束后，恢复临时施工道路，拆除3处施工营地，对河道内占地进行土地平整，对河岸两侧占地采取土地平整及表土回填，恢复至河道两侧原有地貌并播撒草籽。

采取上述措施后，项目区域土地利用类型结构不会产生明显的改变，区域植被覆盖量将恢复至原有水平。工程建设可以减少区域水土流失。临时施工占地在工程完工后可进行迹地恢复和复耕，在一定程度上可减少施工的不利影响，影响相对较小。

（2）对周边农田的影响分析

本工程农田主要分布在沟道两侧，施工期尽量避开农作物主要生长季节，施工过程中，运输车辆产生的扬尘会对沿线农田带来直接的影响。

在施工过程中必须加强管理，材料运输过程中必须加盖篷布，并定时对运输路面进行洒水抑尘，使得路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，有效降低施工期对农田土壤的影响。严格控制施工作业带宽度，严禁人员及车辆驶入农田，减少对其造成的影响。

（3）对植被的影响分析

根据调查，占地破坏植被不涉及国家及地方保护植物，不涉及国家及宁夏明令保护的珍稀物种。临时占地周围天然地表植被多为当地常见种。工程影响主要表现在施工及边坡整治过程，工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。因此，将直接导致工程区范围内生物量的下降。

项目范围内以河道湿生植被、人工林及农作物为主。项目治理区域不涉及重要保护植物物种及名木古树等，项目生态护岸工程的建设，有助于减少后期对陆生植被的影响。施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和沿线的绿化建设，项目因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿和恢复。

（4）对陆生动物的影响分析

岸线砌护等工程的施工将会使所在地区域人类活动增加，同时场地的施工，会增加场区噪声量，对沟道及周边的陆生动物产生一定的惊扰，迫使部分野生动物迁移。本工程施工区沿岸鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等鸟类，无国家级、自治区级珍稀、濒危保护鸟类。施工期间，施工噪声会对这些野生鸟类产生惊吓，施工区域也会侵占一些野生鸟类的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对野生鸟类影响是暂时的。

①对两栖、爬行动物的影响

随着施工机械及施工人员的进驻，会产生挖填方、施工噪声、运输噪声等，会迫使生活在周边的两栖类及爬行类动物向坝体四周迁移，寻找合适的生活及觅食地点，从而使施工区四周影响区域两栖及爬行类动物种类和数量有所减少。

经现场踏勘，施工区内的两栖、爬行类动物都是些普通的常见种类且数量较少，在评价区内普遍存在，工程建设对该地区物种类型影响较小。

②对鸟类的影响

岸坡砌护等施工过程产生的废气和噪声等，也将干扰栖息附近的鸟类，工程影响区内鸟类主要为常见鸟类，鸟类的迁徙能力强，在区域内附近处易寻找同类生境，所以本工程的建设对鸟类的影响较小。

（5）对水生生态的影响

河道及水库清淤会暂时性排空施工区地表水体，对近岸水域产生扰动，河道内水生生物将随着排水流向迁徙，对水生生物原有栖息环境将产生一定影响，但随着施工结束，河道水质及水生态环境将逐渐向好发展，有利于水生生物的生存及繁衍。河道部分清淤工程呈线性分布，分段分期实施，具有影响范围较小、影响分散的特点。

①对鱼类的影响

根据调查，茹河水生物简单，土著鱼类种类不多，流域内鱼类主要来自增殖放流的鲫鱼、草鱼、鲢鱼等常见种，项目建设对鱼类种群的环境影响要素为导流过程对鱼类的迁徙，清淤对地表水体的扰动等。

项目从影响水域的范围以及项目施工产生的环境影响因素来看，项目清淤改变河道底部栖息结构（如砾石、水草），但不会引入其他物种，也不会造成现有物种的减少，鱼类及水生生物将随着导流水体流向下游，不会改变鱼类等水生生物区系组成。施工过程中产生的各影响因子会对局部鱼类等水生生物群落结构产生一定影响，但影响范围可控，影响程度可接受。

②对浮游植物的影响

浮游植物种群的数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。藻类是一群具有叶绿素和其他光合色素、能进行光合作用的低等植物，是自然水体的原始生产者。

本工程对浮游植物的影响主要是项目施工期，因项目河道整治过程、水流发生变化等引起局部水域水质浑浊，影响阳光透射，使水中浮游植物光合作用暂时降低，不利于藻类生长繁殖，数量减少。为降低施工过程的影响，在施工时间的选择非汛期，降低施工过程对水体扰动，通过加强施工管理，强化施工操作规范，施工活动对茹河水体悬浮物浓度变化对水生生态环境影响较小。施工期的影响是局部的、暂时的，随着工程施工的结束，水质影响因子逐渐消失，水体透明度逐渐恢复到原来状态，浮游植物光合作用增强，可促进藻类繁殖，受影响河段藻类的数量可逐渐恢复到原有水平。

（6）生态景观的影响

项目临时占地在施工建设的过程中，必然会给区域的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工废料堆积，施工区人为活动，施工噪声、扬尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，通过植被恢复等手段将施工期对外环境的影响降至最低，在可接受范围内。

（7）对土壤环境的影响

施工期对土壤的影响主要是表土扰动、弃土堆存等，造成污染物进入土壤环境，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，造成土壤环境质量的恶化。

因此，本着恢复原地表生产力的目的，施工结束后，剥离的表土用于后期的原地貌恢复；施工区采取一系列环保措施，收集并处理各施工环节所产生的污废水；固体废物分类妥善处理，施工机械勤加保养；对裸露地表采取植被恢复，减少施工各方面对土壤的影响。

### 3.2.2运营期污染源强分析

- 3.2.2.1废气

- 本工程运营期无废气产生。

- 3.2.2.2废水

- 本工程运营期无废水产生。

- 3.2.2.3噪声

项目运营期无噪声产生

#### 3.2.2.4固体废物

项目运营期无固体废物产生

#### 3.2.2.5生态

1.对水文情势的影响分析

项目属于河道治理工程，对河道进行疏挖整治及岸坡砌护等，工程完工后将进一步增强茹河小河段洪水调度和排水排洪能力，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得河道流速加快，河道内流量增加，且满足防洪标准要求，不会对河道内的水文情势造成较大改变，项目的建设在运营期对水环境影响较小。

2.河道水质影响分析

本工程实施后，岸坡生态修复治理后，通过加大河道管护力度，让整个生态系统的恢复重建，可有效净化河道水质，减轻污染物对河道的污染。其次，项目实施后，河道过水面积、流速均有不同程度地增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，减少了淤泥的沉积量。

综上所述，本工程的建设对改善项目区水质、流域污染治理、改善茹河小河段水生态环境问题意义重大。

3.行洪安全影响分析

本工程实施后，有助于提高河道防洪标准，减少洪灾损失。项目实施后，河道洪水水位，过水面积、流速均有不同程度地增大，减缓了悬浮物的滞留，减少淤泥沉积。且河道沿岸均设计有护坡，护坡设计满足冲刷深度要求，故工程河道水力要素的改变对沟段的影响甚微。通过以上防洪评价分析，本工程实施对项目河道行洪有所改善。工程建设后有助于提高沟段现有防洪标准，对加快项目区基础设施建设和促进社会经济可持续发展起到重要的作用。

4.对生态景观影响分析

本次工程通过种植林草对项目区生态进行修复，种植生态林2.21公顷，位于一期巡检道路两侧栽植红梅杏、山杏、山桃等低矮乔木；并在工程全段播撒草籽，共计13.35公顷。其中一期工程播撒草籽6.55公顷，位于河道护岸上；二期播撒草籽6.8公顷，位于堆土场内。生态修复将有效提高河道两岸植被覆盖率。合理布设周边林草群落结构，有利于降低周边水土流失，完善周边生态系统及水源涵养能力。

# 4区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

彭阳县，宁夏回族自治区固原市辖县，位于宁夏回族自治区南部、固原市东部，地处黄土高原中部丘陵沟壑区，属温带半干旱大陆性季风气候，毗邻5个县（区），总面积2533.49km2。

本工程位于彭阳县古城镇和白阳镇的茹河小河段。

4.1.2地质构造

该地区属祁吕贺兰山字型构造体系。该构造体系在宁夏仅出露山字型构造体系的脊柱——贺兰褶带。它位于祁吕弧形褶带的正北方向，南起甘肃省平凉，向北经宁夏到内蒙古桌子山以北地区。其构造成分散布在东经105-107°之间，南北长约500km，东西宽约70—20km，呈北宽南窄之楔形，其范围约占宁夏总面积的2/3，由一系列走向南——北的挤压性断裂和褶皱组成，为一狭长构造带。

罗洼——彭阳断裂，断裂的南、北两段均延入甘肃省境内。它广泛被新生界覆盖。该断裂断面西倾，倾角60-70°，上盘奥陶纪泥灰岩向东仰冲，并使下盘中生代地层产生走向南北的褶皱。中生代地层自北至南、由东向西依次超覆现象；中生代地层沉积厚度在断裂东侧远比西侧厚。该断裂断距在北部可达2000m，向南渐减。

贺家川－古城断裂，它展布于贺家川－古城一线，向北大致可与蟠龙坡、下马关断裂相连接，向南进入甘肃境内。沿断裂走向，在地表形成明显的断层陡坎和沟谷。推测此断裂形成于晚燕山期，喜马拉雅期仍有活动。

三关口－牛首山－固原断裂（小关山东麓断裂），沿小关山东麓展布，断裂北起铺湾以北，向南经海子口、谢家寨、蒿店、向阳至沙南一带，长约60km；为一条断面向西倾斜，倾角50°～70°的逆断层。上盘主要为下白垩统构成的小关山，下盘在断裂中段为第三系红层，南、北两段则发育于下白垩统中。与六盘山东麓断裂相比，小关山东麓断裂两盘地貌差异不明显。

4.1.3地层岩性

（1）第四系全新统（Q42apl）角砾：主要分布在河床及河漫滩，杂色、稍密，呈次棱角状，一般粒径5—20mm，大于2mm粒径占总重的80%以上，成分为砂岩、泥灰岩，充填物以砂类为主。

（2）第四系全新统角砾（Q41al）：主要分布在河道两岸的阶地上，杂色，稍密状态，次棱角状，一般粒径2—20mm，大于2mm以上的粒径占总重的60%—70%，最大粒径5cm，成分为泥灰岩、砂岩等，细砂等充填。

（3）第四系全新统（Q41al）壤土：主要分布在河道两岸的阶地上，土黄色，黄褐色，稍湿—湿，硬塑—坚硬状态，具层理，层位连续分布。

（4）第四系上更新统（Q3m）黄土：主要分布在河道两岸的阶地上，土黄色，黄褐色，稍湿—湿，硬塑—坚硬状态，垂直节理发育，可见大孔隙，具湿陷性。

（5）新近系中新统彰恩堡组（N1z）泥岩：桔红色，属湖泊相沉积，泥质结构，厚层状，层状构造。岩体产状近于水平。岩芯晾晒1小时后，开始崩解。强风化厚度约1.5—2.0m，岩体软化；弱风化厚度约1.5—2.0m。

4.1.4地形地貌

彭阳县境内山峦重叠，沟壑纵横，属典型的黄土丘陵地貌，其间有河谷川塬及残塬分布，西南靠近六盘山麓，有土石丘陵分布。海拔在1248m～2418m之间，地形西北高、东南低，由西北向东南呈坡状倾斜。县内茹河（小河段）、茹河、蒲河纵横东西（均流入泾河）。三河流域形成以六块残塬、二条长川，一条碎陵狭长河谷为主体，五条大沟，100多条小沟组成的群山迭起，沟壑纵横的复杂地貌。全县黄土丘陵和土石丘陵坡地面积大，是产生水土流失的主要区域。按地貌类型大致可划分为三个主要类型区，北部为黄土丘陵区，地势起伏，沟壑纵横；中部为河谷残塬区，地势平坦，川塬相间；西南部为土石质山区，地势陡峭。

茹河流域地形起伏较大，沟壑纵横，水土流失严重，河曲发育。地势由西向东倾斜，西高东低。茹河Ⅰ、Ⅱ级阶地发育，Ⅰ级阶地个别地段缺失，Ⅱ级阶地在左右岸均有分布，且比较连续。

项目区地形起伏较大，沟壑纵横，水土流失严重，河曲发育。总体地势西北高东南低；壤土覆盖较厚，冲沟发育。河谷大体由西向东方向展布。由于流水切割侵蚀，河谷大致呈“ㄩ”型，河谷两岸岸坡较陡。任河河床及河漫滩宽度20—40m，地形较平坦，由于洪水的冲刷与一级阶地形成3—5m的陡坎。

河道沿线岸坡多呈立直陡坎，在河水的冲刷下部分地区存在较严重的崩塌、滑坡等不良地质现象。

4.1.5气候

彭阳县地处温带半干旱区，为典型的大陆性季风气候；冬寒长，夏热短，光照充足，春夏连旱，秋季多雨，雨热不同季，昼夜温差大。固原气象站2003-2022年的气象统计数据如下：

表4.1-2 固原气象站近2003-2022年的气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主导风向 | / | ESE |  |
| 2 | 主导风向频率 | % | 11.6 |  |
| 3 | 年平均风速 | m/s | 2.44 |  |
| 4 | 静风频率 | % | 4.5 |  |
| 5 | 多年平均气压 | hPa | 823.35 |  |
| 6 | 多年平均气温 | ℃ | 7.91 |  |
| 7 | 极端最高气温 | ℃ | 34.4 | 2017年7月11日 |
| 8 | 极端最低气温 | ℃ | -24.1 | 2008年1月29日 |
| 9 | 极大风速 | m/s | 25.5 | 2021年4月29日 |
| 10 | 多年平均相对湿度 | % | 57.93 |  |
| 11 | 多年平均降水量 | mm | 480.51 |  |
| 12 | 多年最大日降水量 | mm | 81.2 | 2006年8月14日 |
| 13 | 多年平均雷暴日数 | d | 18.4 |  |
| 14 | 多年平均大风日数 | d | 4.8 |  |
| 15 | 多年平均冰雹日数 | d | 0.7 |  |

4.1.6水文地质

本地区属茹河流域。河谷中有间歇性地表径流，上游水量较小，末段水量较大。该地区以白垩系下统的砂岩为基底，上覆第四系壤土、碎石、角砾等。茹河上游建有乃河水库、店洼水库、石家峡水库。对茹河流域的水土保持起到极大的作用。该地区内的水文情况根据其赋存条件，水力性质及水力特征，可划分为地表水及第四系孔隙潜水。第四系孔隙潜水由大气降水、茹河河水补给。地表水由大气降水及六盘山基岩裂隙水补给，沿河谷由西向东的方向迳流。河床内地下水受地表径流渗透补给，河道存在地表水。

茹河干流发源于固原市原州区开城乡水沟壕，由古城镇五里山入县境内，途经古城镇、白阳镇、城阳乡3乡1城（彭阳县城），流至城阳乡沟圈出县境流入浦河，主河道长度91km，区内流域面积为2011km2，河道平均比降6.54‰。另一水源发于甘肃省环县庙儿掌，在彭阳县城汇入茹河干流，流域面积1127km2，全长74.6km，河道平均比降3.07‰。茹河流域涉及古城镇、白阳镇、城阳乡、草庙乡、孟塬乡、王洼镇、交岔乡等4乡3镇89个行政村490个自然村。

茹河地处西北黄土高原东部黄土丘陵区，海拔1292～2416m，地形由西北向东南呈坡状倾斜，地形复杂，地貌破碎，沟壑纵横，属黄土高原丘陵及沟壑区第二副区，水土流失严重。茹河两岸阶地地势平坦，川塬相向，塬间平坦。

茹河山沟发育，多呈长条形，垂直于山脊平行排列，除发洪水外，多为干沟。茹河河床比降较陡，为1/50～1/400，河道宽20～150m，河谷深切，局部形成高达3～15m的阶地陡坎，属地下河流。

流域的径流特点是年内分配不均，与降水的年内变化关系十分密切，由于70%的降水集中在6～9月，因此68.9%的径流集中在汛期6～9月，7～8月占49.7%，8月份径流最大，占26.4％，平水期流量小，12月至次年1月连底冻。径流的年际变化很大，不仅有丰枯交替的特点，更为严重的是存在连续干旱的情况。

4.1.7工程地质条件

- 茹河小河段工程地质条件

场地属丘陵地貌单元，总体地势西北高东南低；壤土覆盖较厚，冲沟发育。河谷大体由西向东方向展布。由于流水切割侵蚀，河谷大致呈“U”形，河谷两岸岸坡较陡。河床及河漫滩宽度20—40m，地形较平坦，由于洪水的冲刷与一级阶地形成3—5m的陡坎；一级阶地不连续，大部分地段缺失；二级阶地分布范围广，沿河道延伸，宽度50—100m，两侧阶地向河床方向倾斜。河道沿线岸坡多呈立直陡坎，在河水的冲刷下部分地区存在较严重的崩塌、滑坡等不良地质现象。该地区第四系覆盖层较厚，场地地貌单元单一，无滑坡、泥石流等不良地质作用，局部地段有小范围的坍塌现象。没有发现断层及大的裂隙等对该工程有不利影响的构造痕迹。工作区地下水可分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，均由大气降水补给，受季节影响较大，地下水多以下降泉的形式沿河谷分布，出露于地表，汇入河流。勘察期间场地河道内有地表水流，河漫滩处地下水位埋深较浅。

- 石头崾岘水库清淤堆场工程地质条件

场地属宁南黄土丘陵地貌单元，总的地势是西北高、东南低，壤土覆盖较厚，冲沟发育。河谷大体由西向东方向展布。由于流水切割侵蚀，河谷大致呈“U”形，河谷两岸岸坡较陡。

河床及河漫滩最大宽度约470m，地形较平坦，由于洪水的冲刷与一级阶地形成3m～5m的陡坎；一级阶地不连续，大部分地段缺失；二级阶地分布范围广，沿河道延伸，宽度50m～100m，两侧阶地向河床方向倾斜，植被茂盛。

河道沿线岸坡多成立直陡坎，近岸的陡坡悬崖岩体由于受卸荷及流水侵蚀作用的影响，卸荷裂隙发育，部分地区存在较严重的崩塌、滑坡等不良地质现象，崩塌及残坡堆积物断续分布在陡崖下及缓坡上。依据堆场库区内地质调查成果，结合区域地质资料，堆场区内无活动性断裂构造分布。

勘察期间，河道内零星发育地表水流，自西向东径流，水深不大，流速缓慢。在勘察深度范围内，堆场区存在地下水，类型为第四系孔隙潜水，主要含水层为①层淤泥、②层淤泥质壤土，补给来源为大气降水、河道内地表水下渗，排泄途径主要为蒸发、由西向东沿河谷径流排泄。稳定地下水位一般埋深0.6m～1.0m，水位变幅1.0m～1.5m。

4.1.8土壤及植被

彭阳县主要为干旱丘陵区域，大部分区域属于退耕还林及退耕还草区，以次生林地和灌木林地及草地为主，原生草地分布较少，植物组成单一，但景观和物种多样性较好。干旱丘陵区总体植被长势及生物量较低。

流域内的土壤主要为黄土性土和淡栗钙，分布面积约占流域面积的62%，分布在流域的北部和东部；其次为垆土，分布在流域的南部及西部，分布面积约占流域面积的20%；沿河道两侧及沟底分布红粘土、新积土等。

4.1.9地震

根据《中国地震动参数区划图》（1/400万），工程所在区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期0.45s，地震基本烈度为Ⅷ度，设计烈度采用Ⅷ度。

## 4.2区域水资源开发利用现状

4.2.1彭阳县水资源量

彭阳县多年平均降水量11.985亿m3，地表水资源量0.822亿m3，地下水资源量0.45亿m3，重复计算量0.399亿m3，彭阳县多年平均水资源总量为0.873亿m3，平均产水模数3.43万m3/km2，可利用量0.180亿m3。

表4.2-1彭阳县各分区水资源量成果表单位：万m3

| 流域 | 计算面积（km2） | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 与地表水重复量 | 水资源总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茹河 | 1570 | 5495 | 2526 | 2216 | 5805 |
| 红河 | 303 | 1382 | 1519 | 1319 | 1582 |
| 安家川河 | 672 | 1344 | 455 | 455 | 1344 |
| 合计 | 2545 | 8221 | 4500 | 3990 | 8731 |

表4.2-2彭阳县各分区不同频率水资源量成果表单位：万m3

| 流域 | 水资源总量 | 50%保证率 | 75%保证率 | 85%保证率 | 95%保证率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茹河 | 5805 | 5271 | 3547 | 2786 | 1834 |
| 红河 | 1582 | 1452 | 1003 | 799 | 541 |
| 安家川河 | 1344 | 1212 | 801 | 622 | 401 |
| 合计 | 8731 | 7935 | 5351 | 4207 | 2776 |

4.2.2水资源开发利用现状

根据2023年《宁夏水资源公报》，统计分析彭阳县2023年水资源总量0.610亿m³，降水、地表水、地下水均呈偏少态势，用水以农业为主且效率较高。

4.2.2.3水资源量

（1）降水情况：年降水量8.627亿m³，折合降水深339mm，较上年减少9.7%，较多年平均偏少28.0%。

（2）地表水资源：天然地表水资源量0.549亿m³，径流深21.6mm，较上年减少4.5%，较多年平均偏少33.2%。

（3）地下水资源：地下水资源量0.445亿m³，与地表水重复计算量0.384亿m³。

（3）水资源总量：当地降水形成的水资源总量0.610亿m³，仅占宁夏全区总量的7.5%。

4.2.2.4开发利用情况

（1）供水量：总供水量0.283亿m³，其中地表水源0.186亿m³（均为当地地表水），地下水源0.086亿m³，其他水源0.011亿m³（再生水）。

（2）取水量：总取水量0.283亿m³，农业取水量0.213亿m³（占比75.3%，含农林牧渔0.192亿m³、畜禽0.021亿m³），工业取水量0.015亿m³，生活取水量0.052亿m³（城镇0.032亿m³、农村0.020亿m³），人工生态环境补水量0.003亿m³。

（3）耗水量：总耗水量0.214亿m³，农业耗水量0.177亿m³（占比82.7%），工业耗水量0.006亿m³，生活耗水量0.028亿m³，人工生态环境耗水量0.003亿m³。

4.2.2.4用水效率指标

耕地实际灌溉亩均用水量174m³，远低于宁夏全区平均515m³。

灌溉水有效利用系数0.763，高于宁夏全区平均0.579，用水效率处于全区领先水平。

万元地区生产总值用水量38m³（扣除河湖生态补水后仍为38m³），万元工业增加值用水量23.6m³。

4.2.3水利工程设施现状

茹河是蒲河右岸一级支流，泾河的二级支流，流域由西到东经彭阳县城而过，介于东经106°12ˊ～106°58ˊ，北纬35°46ˊ～36°17ˊ间，发源于甘肃省环县卢家湾乡庙儿掌，流经宁夏固原市彭阳县、甘肃省镇原县，于甘肃省镇原县交口镇汇入蒲河。茹河流域面积3378km2，其中甘肃境内1305km2，宁夏境内流域面积2073km2；河长192km，其中甘肃境内86.6km，宁夏105.4km；茹河在境内原州区498.5㎞2，泾源县41.5km2，彭阳县境内流域面积1533km2，河道平均比降6.59‰，在彭阳县境内河长76.2km。上游有王洼沟、母家沟、干沟河、川口河较大支沟加入。

川口河彭阳县境内全长20.3km，川口河上游建有2座小二型水库、7座淤地坝，水利工程面积31.17km2，总库容472.2万m3。2019年在《固原市彭阳县小河河道治理工程》中进行分段治理，砌护长6.36km，其中左岸4.05km，右岸2.31km。

茹河（小河段）彭阳县境内全长54.0km，2019年在《固原市彭阳县小河河道治理工程》中进行分段治理，砌护长5.68km，其中左岸2.81km，右岸2.87km。2022年在《宁夏固原市彭阳县小河流域石家峡水库工程》中库区内进行治理，砌护长0.384km，其中左岸0.29km，右岸0.094km。

家峡水库至石头崾岘水库区间建有2座中型水库、3座淤地坝，水利工程面积1072.91km2，总库容4295.96万m3。

# 5 环境质量现状监测及评价

5.1环境空气质量现状评价

5.1.1区域达标情况判定

本次评价选取2024年作为评价基准年，本工程涉及固原市彭阳县，根据导则要求采用《2024年宁夏生态环境质量状况》数据和结论进行区域达标的判定。

基本污染物监测结果见表5.1-1。

表5.1-1    彭阳县大气环境质量现状监测结果统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度值（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 58 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 达标 |
| CO | 24小时平均质量浓度（mg/m3） | 0.9 | 4 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均质量浓度 | 134 | 160 | 达标 |

根据上表可知，彭阳县2024年度SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO 24小时平均第95百分位数、O3-8H-90per年平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，彭阳县总体属于达标区。

5.2地表水质量现状评价

本次评价选取2024年作为评价基准年，引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中茹河乃家河水库及沟圈省界断面水质。

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，茹河乃家河水库水质为Ⅱ类，沟圈断面水质均为Ⅲ类。

5.3地下水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3规定“三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1—2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个”。

本次在茹河工程段上游、侧游及下游各布设1处监测点位。本次委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2025年12月5日对1#（上游）、2#（侧游）地下水水质进行检测。3#（下游）点位地下水水质参考《彭阳县工业园区污水处理站提升改造项目环境影响报告书》中地下水1#点位监测数据。本次引用的监测点检测时间为2024年5月21日，距项目石头崾岘水库3.3km。

表5.3.3-1 地下水环境现状监测点位设置情况

| 监测点 | 坐标（m） |  | 监测类型 | 井深（m） | 相对项目距离 (m) | 备注 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1# | 106.4525321 | 35.9087653 | 水质 | 25m | W,20m | 上游 | 委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司检测 |
| 2# | 106.4789909 | 35.9135325 | 水质 | 20m | E,165m | 侧游 |  |
| 3# | 106.638539 | 35.831139 | 水质 | 2m | 3200 | 下游 | 《彭阳县工业园区污水处理站提升改造项目环境影响报告书》 |

（2）监测因子

①1#、2#点位监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物，共27项。

②3#点位监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。共29项。

- 检测方法及主要仪器设备

表5.3-2检测方法及主要仪器设备一览表

| 检测 类别 | 检测 项目 | 分析方法名称及依据 | 方法 检出限 | 器名称 型号及编号 | 仪器检定校准 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | pH值 | 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020 | / | PHS-3C型PH计（ZRLHB-008） | 2026.4.14 |
|  | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法》（GB7477-1987） | 5mg/L | 50mL 酸式滴定管 | 2028.5.31 |
|  | 溶解性总固体 | 《地下水质分析方法第9部分：溶解性总固体总量的测定重量法》DZT 0064.9-2021 | / | FA1204B 型电子天平（ZRLHB-010） | 2026.4.14 |
|  | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007 | 8mg/L | 可TU-1900 型双光束紫外可见分光光度计（ZRLHB-002） | 2026.4.14 |
|  | 氯化物 | 《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB11896-89 | 10mg/L | 玻璃量器 | 2028.5.31 |
|  | 铁 | 《水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》XHJ 776-2015 | 0.02mg/L | AA-6880 原子吸收分光光度计（ZRLHB-279） | 2027.1.5 |
|  | 锰 |  | 0.004mg/L |  |  |
|  | 铜 |  | 0.006mg/L |  |  |
|  | 锌 |  | 0.004mg/L |  |  |
|  | 挥发性酚类 | 《水质挥发性酚类的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009 | 0.0003mg/L | 722N 型可见分光光度计（ZRLHB-038） | 2026.4.14 |
|  | 硝酸盐 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJT 346-2007 | 0.08mg/L | TU-1900 型紫外可见分光光度计（ZRLHB-002） | 2026.4.14 |
|  | 亚硝酸盐 | 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HI536-2009 | 0.003mg/L | TU-1900 型紫外可见分光光度计（ZRLHB-002） | 2026.4.14 |
|  | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 0.001mg/L | TU-1810型紫外可 见分光光度计 | 2026.4.14 |
|  | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 底物法》HJ 1001-2018 | 10MPN/L | HSP-150B 型恒况恒湿培养箱（ZRLHB-056）YXQ-LS-50SH 立式压力蒸汽灭菌器（ZRLHB-205） | 2026.4.14 |
|  | 细菌总数 | 《水质细菌总数的测定平皿计数法》HJ1000-2018 | / |  |  |
|  | K+ | 水质可溶性阳离子（Li+、NH4+、K+、Ca2+、4Mg2+）离子色谱法HJ812-2016 | 0.02mg/L | IC6000一体式离子色谱仪 2026.11.18 (ZRLHB-281) | 2026.11.18 |
|  | Na+ |  | 0.02 mg/L |  |  |
|  | Ca2+ |  | 0.03 mg/L |  |  |
|  | Mg2+ |  | 0.02 mg/L |  |  |
|  | HCO3- | 《地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根 离子的测定 演定法》DZT 0064.49-2021 | 5mg/L | 50mL 酸式滴定管 | 2028.5.31 |
|  | CO32- |  |  |  |  |
|  | 氰化物 | 《地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法》DZ/T0064.52-2021 | 0.002 mg/L | TU-1810 型紫外可见分光光度计（ZRLHB-102） | 2026.4.14 |
|  | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ694-2014 | 0.0003mg/L | AFS-933 原子荧光光度计（ZRLHB-051） | 2026.4.14 |
|  | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ694-2014 | 0.00004 mg/L | AFS-JIB 原子荧光光度计（ZRLHB-277） | 2026.11.13 |
|  | 铬（六价） | 《地下水质分析方法第17部分：总铬和六价铬量的测定苯碳酰二肼分光光度法》DZT 0064.17-2021 | 0.004 mg/L | TU-1810型紫外可见分光光度计 (ZRLHB-102) | 2026.4.14 |
|  | 铅 | 《地下水质分析方法第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》DZT 0064.21-2021 | 1.24ug/L | AA-6880 原子吸收分光光度计 (ZRLHB-052) | 2026.4.22 |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB7484-1987 | 0.05mg/L | PX8-270 型离子计（ZRLHB-033） | 2026.4.14 |

- 检测结果

表5.3-3地下水检测结果 单位：mg/L（注明除外）

| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025.12.5 |  | 2024.5.21 |  |
|  | 1#点位 | 2#点位 | 3#点位 |  |
| 总硬度 | 591 | 414 | 238 | ≤450 |
| pH值（无量纲） | 7.4 | 7.6 | 7.45 | 6.5~8.5 |
| 溶解性总固体 | 987 | 730 | 756 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | 301 | 216 | 756 | ≤250 |
| 氯化物 | 51 | 44 | 756 | ≤250 |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | ≤0.10 |
| 铜 | 0.006L | 0.006L | / | ≤1.0 |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | / | ≤1.0 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.003L | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 1.93 | 4.72 | 6.23 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.003L | 0.004 | 0.003L | ≤1.0 |
| 氨氮 | 0.09 | 0.10 | 0.023 | ≤0.50 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 6.3 | 79 | <2 | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 28 | 80 | 51 | ≤100 |
| K+ | 2.86 | 2.15 | 1.02 | / |
| Na+ | 114 | 126 | 16.5 | / |
| Ca2+ | 112 | 73.7 | 30.2 | / |
| Mg2+ | 78.1 | 61.0 | 11.3 | / |
| CO32- | 370 | 525 | L | / |
| HCO3 - | 5L | 5L | 184.5 | / |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.004L | ≤0.05 |
| 砷 | 0.0025 | 0.0029 | 0.3Lμg/L | ≤0.01 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.04Lμg/L | ≤0.001 |
| 铬（六价） | 0.0009 | 0.0009 | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅 | 0.00124L | 0.00124L | 0.0001L | ≤0.01 |
| 氟化物 | 0.78 | 0.97 | 1.12 | ≤1.0 |
| 镉 | / | / | 0.01Lμg/L |  |

根据表5.3-3可知，除总硬度、硫酸盐、总大肠菌群部分点位超标外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

1#点位总硬度超标，1#、3#点位硫酸盐超标，1#、2#点位总大肠菌群超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。其中总硬度、硫酸盐超标主要为当地地下水本底值较高；1#、2#点位总大肠菌群超标可能与周边村庄人类活动有关。

（5）评价标准与评价方法

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

地下水水质现状评价采用标准指数法，其公式如下：

Si, j=Ci, jCSi

式中：Si，j-单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j-单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi-单项水质参数i在第j点的评价标准。

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd, pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsd−7.0, pHj>7.0

式中：pHsd-pH值标准规定的下限值；

pHsu-pH值标准规定的上限值；

T－水温（℃）。

标准指数大于1，表明该断面的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

（6）地下水化学类型分析

①地下水中阴阳离子平衡检验

阴阳离子平衡关系采用下式进行检验：

- E=(Me−Ma)(Me+Ma)×100%

- 式中：E-相对误差；

- Ma-阳离子毫克当量浓度，meq/L；

- Me-阴离子毫克当量浓度，meq/L。

- 地下水中八大离子现状监测与检验结果见表5.3-4。

表5.3-4地下水中八大离子现状监测与检验结果表

| 离子 |  |  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | ρ(B)mg/L | 2.86 | 2.15 | 1.03 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 0.073 | 0.055 | 0.026 |
|  | Na+ | ρ(B)mg/L | 114 | 126 | 16.80 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 4.957 | 5.478 | 0.731 |
|  | Ca2+ | ρ(B)mg/L | 112 | 73.7 | 30.65 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 5.586 | 3.676 | 1.529 |
|  | Mg2+ | ρ(B)mg/L | 78.1 | 61.0 | 11.70 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 6.428 | 5.021 | 0.963 |
|  | 阳离子毫克当量浓度合计 |  | 17.044 | 14.230 | 3.249 |
| 阴离子 | CO32- | ρ(B)mg/L | 370 | 525 | 0 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 12.333 | 17.500 | 0 |
|  | HCO3- | ρ(B)mg/L | 5L | 5L | 185.35 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 0.082 | 0.082 | 3.038 |
|  | Cl- | ρ(B)mg/L | 0 | 0 | 6.34 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 0 | 0 | 0.179 |
|  | SO42- | ρ(B)mg/L | 0 | 0 | 18.25 |
|  |  | 毫克当量浓度（meq/L） | 0 | 0 | 0.38 |
|  | 阴离子毫克当量浓度合计 |  | 12.415 | 17.582 | 3.597 |
| E(%) |  |  | 15.72% | 10.55% | 5.08% |

由表5.3-4可知，各监测井地下水中阴阳离子平衡的相对误差满足《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2006）中 E<±10%的要求。因此，本次地下水监测结果合理可用。

②地下水化学类型分析

项目地下水化学类型采用舒卡列夫分类法表示，毫克当量百分数的计算结果见表5.3-5。

表5.3-5 离子浓度毫克当量百分数结果表

| 监测点位 离子 |  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | 0.43% | 0.39% | 0.81% |
|  | Na+ | 29.08% | 38.50% | 22.49% |
|  | Ca2+ | 32.78% | 25.83% | 47.07% |
|  | Mg2+ | 37.71% | 35.28% | 29.63% |
| 阴离子 | CO32- | 99.34% | 99.53% | 0% |
|  | HCO3- | 0.66% | 0.47% | 84.46% |
|  | Cl- | 0% | 0% | 4.97% |
|  | SO42- | 0% | 0% | 10.57% |

区域地下水化学类型判定结果见表5.3-6。

表5.3-6 各监测井地下水化学类型判定结果

| 监测点位 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水化学类型 | CO3・Ca・Mg・Na型 | CO3・Na・Mg・Ca型 | HCOO3・Ca・Mg型 |

5.4土壤环境质量现状评价

委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2025年10月24日对石头崾岘水库底泥进行了检测，于2025年11月7日—11月9日对河道底泥及沿岸进行了现场采样及检测。

（1）采样监测点位布设

在石头崾岘水库设置1处底泥监测点。

在项目河道内设置1处底泥监测点。

在项目河道沿岸共设置3处监测点。

表5.4-1监测点位一览表

| 编号 |  | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 底泥 | 1＃石头崾岘水库 | E:106.632744; N:35.8731991 |
|  | 2＃茹河河道（彭阳县白杨庄） | E:106.449410; N:35.907510 |
| 土壤 | 1#彭阳县沙河村 | E:106.600816; N:35.883878 |
|  | 2#彭阳县党沟村 | E:106.538332; N:35.908486 |
|  | 3#彭阳县白杨庄 | E:106.449402; N:35.908412 |

（2）采样深度及个数

土壤：表层样，在0~0.2m取样；

底泥：河道及水库底部沉积物，在0-0.5m取样。

（3）监测指标

监测点监测指标：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌。

（4）检测方法及主要仪器设备

表5.4-2检测方法及主要仪器设备一览表

| 检测因子 | 检测分析方法及来源 | 检出限 | 仪器设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仪器名称/管理编号 | 溯源有效期至 |
| pH值 | 《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018 | / | PHS-3C型pH计（ZRLHB-008） | 2026.4.14 |
| 镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | 0.07mg/kg | 7500Series型安捷伦电感耦合等离子体质谱仪（ZRLHB-189） | 2026.3.26 |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg | AFS-11B原子荧光光度计（ZRLHB-277） | 2026.11.13 |
| 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg | AFS-933原子荧光光度计（ZRLHB-051） | 2026.4.14 |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | 1mg/kg | AA 6880原子吸收分光光度计（ZRLHB-052） | 2026.4.22 |
| 铅 |  | 10mg/kg |  |  |
| 镍 |  | 3mg/kg |  |  |
| 锌 |  | 1mg/kg |  |  |
| 铬 |  | 4mg/kg |  |  |

表5.4-3 底泥、土壤监测结果一览表

| 检测因子 | 单位 | 石头崾岘水库底泥1# | 茹河河道底泥2# | 土壤1# | 土壤2# | 土壤3# | （GB15618-2018）表1农用地土壤污染 筛选值（基本项目） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 8.57 | 8.85 | 8.72 | 8.79 | 8.90 | / |
| 铜 | mg/kg | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 190 |
| 砷 | mg/kg | 12.4 | 12.4 | 14.2 | 12.7 | 13.4 | 25 |
| 镉 | mg/kg | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.6 |
| 铅 | mg/kg | 38 | 22 | 21 | 23 | 20 | 170 |
| 镍 | mg/kg | 0.0199 | 24 | 29 | 24 | 28 | 190 |
| 铬 | mg/kg | 26 | 42 | 51 | 48 | 46 | 250 |
| 锌 | mg/kg | 59 | 44 | 47 | 39 | 42 | 300 |
| 汞 | mg/kg | 56 | 0.0320 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0211 | 3.4 |

- 检测结果

由下表5.4-3检测结果可知：项目石头崾岘水库底泥、茹河河道底泥及项目两侧土壤监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值

5.5声环境质量现状评价

本工程声环境质量现状委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2025年11月7日—2025年11月9日进行现场监测，每天昼夜各1次，监测时间均为20min。

（1）监测因子

等效连续A声级。

（2）监测时间及频次

2025年11月7日—2025年11月9日，连续监测2天

监测频次：每天昼、夜间各监测一次。

（3）监测点位

项目在河道沿岸敏感点布设噪声监测点位，共布设14处。

表5.5-1  噪声监测点位一览表

| 编号 | 检测点名称 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 史崾蚬村 | 等效连续A声级 | 连续检测2天，昼夜各1次 |
| ▲2# | 李洼村 |  |  |
| ▲3# | 罗堡村 |  |  |
| ▲4# | 沙河村 |  |  |
| ▲5# | 袁穆公路两侧居民区 |  |  |
| ▲6# | 郑庄村 |  |  |
| ▲7# | 党沟村 |  |  |
| ▲8# | 田庄村 |  |  |
| ▲9# | 焦家湾村 |  |  |
| ▲10# | 川口村 |  |  |
| ▲11# | 刘门沟村 |  |  |
| ▲12# | 白杨庄 |  |  |
| ▲13# | 甘海村 |  |  |
| ▲14# | 杨庄村 |  |  |

（4）监测结果统计分析

噪声监测结果分析见表5.5-2。

表5.5-2声环境质量现状监测结果表（单位Leq：dB(A））

| 编号 | 检测点位置 | 坐标 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 | 11.8 | 11.7-11.8 | 11.8 | 11.8-11.9 |
| 1# | 史崾蚬村 | 106.6382645 | 35.87125719 | 43 | 41 | 43 | 44 |
| 2# | 李洼村 | 106.6331388 | 35.87418079 | 43 | 41 | 43 | 40 |
| 3# | 罗堡村 | 106.6183866 | 35.87970883 | 41 | 40 | 41 | 38 |
| 4# | 沙河村 | 106.6015209 | 35.88338882 | 50 | 39 | 50 | 39 |
| 5# | 袁穆公路两侧居民区 | 106.5551133 | 35.90066263 | 39 | 39 | 39 | 37 |
| 6# | 郑庄村 | 106.5381296 | 35.90898285 | 41 | 40 | 41 | 38 |
| 7# | 党沟村 | 106.5390818 | 35.9043909 | 50 | 39 | 50 | 41 |
| 8# | 田庄村 | 106.514856 | 35.92027495 | 46 | 39 | 46 | 40 |
| 9# | 焦家湾村 | 106.4998249 | 35.92104206 | 40 | 39 | 40 | 41 |
| 10# | 川口村 | 106.4876638 | 35.917523 | 42 | 41 | 42 | 37 |
| 11# | 刘门沟村 | 106.4716376 | 35.9137317 | 50 | 40 | 50 | 44 |
| 12# | 白杨庄 | 106.4495577 | 35.90922559 | 42 | 41 | 42 | 40 |
| 13# | 甘海村 | 106.4377989 | 35.90719784 | 41 | 43 | 41 | 38 |
| 14# | 杨庄村 | 106.4266476 | 35.90813124 | 47 | 42 | 47 | 39 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |  |  |  | 55 |  | 45 |  |

监测结果表明，项目所在区域昼夜间噪声值均不超标，项目各监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

5.6生态现状调查与评价

5.6.1陆生植物环境现状调查

依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）等标准，陆生生态调查内容主要包括动、植物区系、植被类型、植物群落结构、物种组成、生态系统类型、重要物种及生境等）。项目一期工程河道砌护段（桩号14+500）距西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线最近距离5m。生态环境评价范围涉及西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线。

5.6.1.1基础资料收集

收集整理评价范围内现有的能反映生态现状或生态本底的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

5.6.1.2生物资源调查

1.陆生植物调查方法

（1）GPS地面类型取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点做如下记录：①海拔表读出测点的海拔值和经纬度；②记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、坡度、土壤类型等；③记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；④拍摄典型植被外貌与结构特征。

- 植被和陆生植物调查

本工程穿（跨）越1个植被区，即东部草原亚区域，涉及1个县（区），在对评价区植被及陆生植物资料检索分析的基础上，根据工程方案、敏感区分布及评价等级确定项目调查路线、调查时间及调查人员。此次现场调查共安排1组人员2人，于10月21日对项目评价范围内生态红线区域开展调查。按照导则中不同评价等级样方数量要求及《生物多样性观测技术导则陆生维管植物》等相关规范，评价组相关专业技术人员对线路沿线植物及植被进行了现场调查，实地调查采取样方调查的方法，确定评价区植物种类、植被类型及群系等，对重点保护野生植物、古树名木的调查采取野外调查、专家咨询和资料收集相结合的方法进行，对有疑问植物还采集了凭证标本并拍摄照片。项目河道两侧300m范围涉及生态保护红线，为生态二级评价，且评价区内植被类型草本以白莲蒿、猪毛蒿、冰草为主，乔木以山桃、山杏为主。在生态红线内平均布设9个样方点位。植被调查安排情况及植物样方点位布设情况具体详见表5.6-1，植物样方调查表详见附件。

表5.6-1  评价范围植被调查情况一览表

| 植被分区 | 涉及行政区域 | 评价等级及范围 | 调查到的主要植被 | 样方数量 | 调查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.东部草原亚区域 | 彭阳县 | 二级评价：评价范围涉及生态保护红线——西南黄土高原丘陵水土保持区。 评价范围：河道向两侧外延300m范围 | 二级评价段： 草本：冰草、白莲蒿、猪毛蒿 乔灌木：山杏、山桃、柠条等。 | 9个 | 10.21日 |

- ①调查路线选取调查时以重点施工区域（河道靠近敏感区附近工程区）为中心，向四周辐射调查。调查时采用线路调查与样方调查相结合的方式进行，即在评价区内按不同方向选择具有代表性的线路沿线进行调查，沿途记录植物种类、观察生境、目测盖度等，对集中分布的植物群落进行样方调查。

- ②样方布点原则植被调查取样的目的是要通过样方的研究，准确地推测评价区植被的总体，所选取的样方应具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。在对评价区的植被进行样方调查中，本工程不穿越和占用生态保护红线（西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线），仅评价范围涉及红线区域。

- 根据工程布置情况，针对不同区域的植被类型尽可能反映评价区植被状况。尽量避免非取样误差，避免选择路边易到之处；两人以上进行观察记录，消除主观因素。评价区由于涉及不同类型的生态敏感区，可根据不同的生态敏感区进行抽样调查，尽量反映生态敏感区及周边植被分布状况。以上原则保证了样方点布置的代表性，调查结果中的植被应包括评价区分布最普遍、最主要的植被类型。

- （1）植物种类调查植物

种类调查采取样线调查与重点调查相结合的方法，在生态敏感区、重点施工区及植被状况良好的区域进行重点调查；对重点保护野生植物、古树名木的调查中，首先向地方林业局及保护区管理部门查询工程沿线是否有分布，然后对工程可能影响到的重点保护植物和古树名木进行现场实地调查、访问调查及复核调查。通过调查，明确评价区及占地区植物种类，明确重点保护野生植物和古树名木的种类、数量、分布、生存状况及其与工程的区位关系、工程影响方式等。

- （2）植被及群系调查

- 在实地调查的基础上，结合评价区植被情况，确定典型的群落地段，采用典型样方法进行群落调查。根据评价区群落特点，乔灌木样方面积设置为10m×10m，草本样方面积设置为1m×1m。本次评价在评价范围内设置9个植物样方调查点，详见表5.6-2，样方调查现场照片详见图5.6-1。

表5.6-2 评价区内植物调查样方分布一览表

| 样方编号 | 地理位置 |  | 海拔（m） | 群落类型 | 样方植被 | 工程区 | 地形地貌 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 106.4266174 | 35.91004087 | 1678.489 | 山杏群落 | 山杏、针茅、白莲蒿、冰草、猪毛蒿 | 茹河－川口河段 | 丘陵 | 二级评价 西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线 |
| 2 | 106.4849018 | 35.91712995 | 1545.811 | 山杏群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 3 | 106.5059357 | 35.92186136 | 1585.171 | 山杏群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 4 | 106.4569291 | 35.91196938 | 1605.4 | 白莲蒿群落 | 白莲蒿、冰草、猪毛蒿、狗娃花、苦苣菜、豌豆 | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 5 | 106.4636909 | 35.91429887 | 1612.062 | 白莲蒿群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 6 | 106.4953423 | 35.92401786 | 1536.924 | 白莲蒿群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 7 | 106.422055 | 35.90932069 | 1667.634 | 针茅-白莲蒿群落 | 针茅、白莲蒿、冰草、猪毛蒿 | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 8 | 106.4466629 | 35.9099309 | 1628.317 | 针茅-白莲蒿群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |
| 9 | 106.4832509 | 35.91706691 | 1548.885 | 针茅-白莲蒿群落 |  | 茹河－川口河段 | 丘陵 |  |

表5.6-3 样方调查表

| 样方调查表（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 1 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4266174，35.91004087 |  |  |  | 海拔（m） | 1678.489 |  |  |
| 植被类型 | 山杏群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | 10m×10m |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | - |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 乔木层 | 山杏 | 3 | 5 |  | 1.5 | 8 | 15% |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.5 |  |  |  | >100 | 60% |  |
|  | 冰草 | 0.15 |  |  |  | >100 | 5% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.25 |  |  |  | >100 | 5% |  |
|  | 白莲蒿 | 0.15 |  |  |  | 15 | ＜1% |  |
| 样方调查表（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 2 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4849018，35.91712995 |  |  |  | 海拔（m） | 1545.811 |  |  |
| 植被类型 | 山杏群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | 10m×10m |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | - |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 乔木层 | 山杏 | 3 | 4 |  | 1.5 | 7 | 15% |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.5 |  |  |  | >100 | 50% |  |
|  | 冰草 | 0.10 |  |  |  | >100 | 2% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.2 |  |  |  | >100 | 2% |  |
| 样方调查表（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 3 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.5059357，35.92186136 |  |  |  | 海拔（m） | 1585.171 |  |  |
| 植被类型 | 山杏群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | 10m×10m |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | - |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 乔木层 | 山杏 | 3 | 4 |  | 1.5 | 12 | 35% |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.4 |  |  |  | >100 | 40% |  |
|  | 冰草 | 0.10 |  |  |  | >100 | 1% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.2 |  |  |  | >100 | 1% |  |
|  | 白莲蒿 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 样方调查表（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 4 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4569291，35.91196938 |  |  |  | 海拔（m） | 1605.4 |  |  |
| 植被类型 | 白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 猪毛蒿 | 0.4 |  |  |  | 3 | 25% |  |
|  | 冰草 | 0.25 |  |  |  | 48 | 10% |  |
|  | 狗娃花 | 0.15 |  |  |  | 2 | 1% |  |
|  | 苦苣菜 | 0.3 |  |  |  | 3 | ＜1% |  |
|  | 豌豆 | 0.2 |  |  |  | 4 | ＜1% |  |
| 样方调查表（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 5 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4636909，35.91429887 |  |  |  | 海拔（m） | 1612.062 |  |  |
| 植被类型 | 白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 白莲蒿 | 0.7 |  |  |  | 16 | 50% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.5 |  |  |  | 6 | 20% |  |
|  | 冰草 | 0.4 |  |  |  | 2 | 1% |  |
| 样方调查表（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 6 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4953423，35.92401786 |  |  |  | 海拔（m） | 1536.924 |  |  |
| 植被类型 | 白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 白莲蒿 | 0.35 |  |  |  | 8 | 30% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.3 |  |  |  | 3 | 5% |  |
|  | 冰草 | 0.3 |  |  |  | 14 | 2% |  |
| 样方调查表（7） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 7 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.422055，35.90932069 |  |  |  | 海拔（m） | 1667.634 |  |  |
| 植被类型 | 针茅-白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.5 |  |  |  | 74 | 30% |  |
|  | 白莲蒿 | 0.4 |  |  |  | 41 | 15% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.15 |  |  |  | 5 | 1% |  |
|  | 冰草 | 0.3 |  |  |  | 1 | ＜1% |  |
|  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 样方调查表（8） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 8 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4466629，35.9099309 |  |  |  | 海拔（m） | 1628.317 |  |  |
| 植被类型 | 针茅-白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.5 |  |  |  | 27 | 20% |  |
|  | 白莲蒿 | 0.7 |  |  |  | 35 | 25% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.5 |  |  |  | 4 | 1% |  |
|  | 冰草 | 0.4 |  |  |  | 2 | 1% |  |
| 样方调查表（9） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方编号 | 9 |  |  |  | 调查时间 | 2025.10.21 |  |  |
| 经纬度 | 106.4832509，35.91706691 |  |  |  | 海拔（m） | 1548.885 |  |  |
| 植被类型 | 针茅-白莲蒿群落 |  |  |  | 调查地点 | 彭阳县 |  |  |
| 乔木层面积（m2） | - |  |  |  | 灌木层面积（m2） | - |  |  |
| 草本层面积（m2） | 1m×1m |  |  |  | 乔本层闭郁度 | - |  |  |
| 垂直结构 | 植物名称 | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） |  | 平均冠幅（m） | 多度 （株/丛） | 盖度（%） |  |
| 草本层 | 针茅 | 0.5 |  |  |  | 11 | 10% |  |
|  | 白莲蒿 | 0.35 |  |  |  | 18 | 20% |  |
|  | 猪毛蒿 | 0.3 |  |  |  | 3 | 1% |  |
| 样方 1# |  |  |  |  | 样方 2# |  |  |  |
| 样方 3# |  |  |  |  | 样方 4# |  |  |  |
| 样方 5# |  |  |  |  | 样方 6# |  |  |  |
| 样方 7# |  |  |  |  | 样方 8# |  |  |  |
| 样方 9# |  |  |  |  |  |  |  |  |

图5.6-1 样方调查现场照片

2.陆生动物调查方法

首先广泛查阅相关文献，收集调查区域已做相关项目陆生动物资料，对调查区域的动物资源进行大致了解。根据两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类分布的特点以及调查地点的环境特征，确定调查方法及路线。

参照《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则鸟类》（HJ710.4-2014）、《生物多样性观测技术导则爬行动物》（HJ710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则两栖动物》（HJ710.6-2014）、《全国动物物种资源调查技术规定（试行）》等陆生动物调查方法主要采用样线、样点、样方法对评价范围陆生动物进行调查。本次调查主要采用样线法。

①两栖类与爬行类样线法调查：调查方法以样线法为主，具体操作为：3人一组，样线左右两侧各1人负责观察寻找，剩余1人负责记录，调查人员沿选定的路线匀速前进，一般行进速度为2km/h。在实地调查过程中，仔细搜寻样线两侧的两栖动物和爬行动物，并对物种进行定位，详细记录动物发现位点的地理坐标、海拔、生境及航迹等信息，对物种实体及其生境进行拍照。尽量不采集标本，对当场不能辨认的物种，采集1～2只带回住所进行鉴定，并于鉴定后放生。

②鸟类样线法调查：查区内大部分地区的鸟类调查采用样线法。在每个调查点依据生境类型和地形布设样线，各样线互不重叠；样线长度以1～3km为宜。通过望远镜、数码摄像机、数码相机等观察样带两侧约200m以内的鸟类，辅以鸟类鸣叫声、飞行姿势、生态习性和羽毛等辨认。仔细记录发现鸟类的名称、数量、距离中线的距离，并记录鸟类物种发现点的经纬度、海拔、生境、样带长度及航迹等信息。如未观察到鸟类，但能听到鸟类鸣叫声的，借助录音笔记录其鸣声，以此作为识别物种的依据。

③哺乳类样线法调查：哺乳类调查与鸟类调查同时进行。调查时统计样线两边的哺乳类足迹、粪便、叫声及活体的活动情况等，并在发现动物实体或其痕迹时，利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录动物名称、数量、痕迹种类及地理位置、航迹等信息。

评价范围域内动物调查样线情况见表5.6-4。

表5.6-4  野生动物调查样线表

| 编号 | 样线起点坐标 |  | 海拔（m） | 样线终点坐标 |  | 海拔（m） | 样线长度（m） | 主要生境 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 1 | 106.427809 | 35.910875 | 1715.5 | 106.430951 | 35.911189 | 1648.5 | 699 | 林地 | 二级 |
| 2 | 106.442811 | 35.909373 | 1635.5 | 106.446232 | 35.909851 | 1627.2 | 487 | 林地 | 二级 |
| 3 | 106.495409 | 35.924057 | 1538.3 | 106.502147 | 35.924049 | 1609.2 | 1426 | 林地 | 二级 |

表5.6-5样线调查表

| 动物样线调查表（1） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线编号 | 样线1 |  | 地点 |  | 彭阳县 |  |
| 日期 | 2025年10月21日 |  | 天气 |  | 晴口阴口雾口小雨口晴转阴口阴转晴口其他 |  |
| 样线起点 | 106.427809 | 35.910875 | 海拔（m） |  | 1715.5 |  |
| 样线终点 | 106.430951 | 35.911189 | 海拔（m） |  | 1648.5 |  |
| 起始-结束时间（h） | 0.5 |  | 样线长度（m） |  | 699 |  |
| 中文名 | 数量 | 生境类型 | 飞行高度（m） | 行为 |  | 备注 |
| 麻雀 | 8 | 林地 | 10 | 移动 |  |  |
| 喜鹊 | 1 |  | 5 | 移动 |  |  |
| 灰斑鸠 | 1 |  | / | 静止 |  |  |
| 动物样线调查表（2） |  |  |  |  |  |  |
| 样线编号 | 样线2 |  | 地点 |  | 彭阳县 |  |
| 日期 | 2025年10月21日 |  | 天气 |  | 晴口阴口雾口小雨口晴转阴口阴转晴口其他 |  |
| 样线起点 | 106.442811 | 35.909373 | 海拔（m） |  | 1635.5 |  |
| 样线终点 | 106.446232 | 35.909851 | 海拔（m） |  | 1627.2 |  |
| 起始-结束时间（h） | 0.5 |  | 样线长度（m） |  | 487 |  |
| 中文名 | 数量 | 生境类型 | 飞行高度（m） | 行为 |  | 备注 |
| 喜鹊 | 1 | 林地 | 5 | 移动 |  |  |
| 蒙古兔 | 1 |  | - | 移动 |  |  |
| 动物样线调查表（3） |  |  |  |  |  |  |
| 样线编号 | 样线3 |  | 地点 |  | 彭阳县 |  |
| 日期 | 2025年10月21日 |  | 天气 |  | 晴口阴口雾口小雨口晴转阴口阴转晴口其他 |  |
| 样线起点 | 106.495409 | 35.924057 | 海拔（m） |  | 1538.3 |  |
| 样线终点 | 106.502147 | 35.924049 | 海拔（m） |  | 1609.2 |  |
| 起始-结束时间（h） | 0.5 |  | 样线长度（m） |  | 1426 |  |
| 中文名 | 数量 | 生境类型 | 飞行高度（m） | 行为 |  | 备注 |
| 喜鹊 | 1 | 林地 | 5 | 移动 |  |  |
| 红嘴山鸦 | 1 |  | - | 鸣叫 |  |  |
| 北长尾山雀 | 1 |  | 8 | 移动 |  |  |
| 注：行为：A1觅食、A2飞行、A3打斗、A4鸣叫、A5静止、A6潜水、A7移动、A8理毛 |  |  |  |  |  |  |

#### 5.6.1.3主要生态系统类型及特点

本次采用遥感的技术手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类方法，对评价区生态系统进行分类，具体如下：

①林地生态系统

林地生态系统主要位于评价区两侧山地，以山杏群系为主，天然植被主要为针茅、猪毛蒿、白莲蒿、冰草等。调查期间观察到灰仓鼠。

②草地生态系统

草地生态系统在评价区均有分布。草地生态系统以针茅、白莲蒿群系为主，天然生长的植物主要有白莲蒿、冰草、猪毛蒿、狗娃花、苦苣菜、豌豆。调查期间观察到喜鹊、环颈雉数只，再未发现其他野生动物出没。

③城镇生态系统

城镇生态系统主要分布于输变电线路沿线两侧区域，主要为村庄和农村交通道路。调查期间观察到凤头麦鸡、大白鹭，再未发现其他野生动物出没。

④农田生态系统

农田生态系统在评价区均有分布，农田植被主要为玉米。该区域易受人为干扰，因此其中动物种类不丰富，主要包括一些小型啮齿类及常见鸟类。主要生态功能体现在农产品及副产品生产。此外，农田生态系统也具有养分循环、水分调节、传粉播种及餐饮、娱乐、文化等功能。

#### 5.6.1.4主要土地利用类型

评价卫星影像为数据基础，数据产品经过辐射定标、大气校正、图像融合和镶嵌后，处理得到15m分辨率融合图像，作为土地利用现状利用类型的底图。

评价区主要土地类型为旱地，种植农作物主要为玉米，占评价范围的27.51%，其次为乔木林地和其他林地，分别占评价区的21.58%、18.49%。

表5.6-4评价范围土地利用类型及面积

| 土地类型 |  | 占地面积（hm2） | 面积占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 |  |  |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 6.05 | 0.41% |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 14.7 | 1.00% |
|  | 农村道路 | 14.32 | 0.97% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 2.62 | 0.18% |
|  | 科教文卫用地 | 2.07 | 0.14% |
| 草地 | 其他草地 | 91.76 | 6.22% |
| 林地 | 灌木林地 | 13.26 | 0.90% |
|  | 其他林地 | 272.92 | 18.49% |
|  | 乔木林地 | 318.45 | 21.58% |
| 园地 | 果园 | 1.26 | 0.09% |
| 耕地 | 旱地 | 405.97 | 27.5% |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 172.34 | 11.68% |
|  | 坑塘水面 | 1 | 0.07% |
|  | 水工建筑用地 | 1.65 | 0.11% |
|  | 水库水面 | 71.05 | 4.8% |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 79.79 | 5.41% |
| 其他土地 | 裸土地 | 0.09 | 0.01% |
|  | 设施农用地 | 6.44 | 0.44% |
| 合计 |  | 1475.74 | 100.00% |

#### 5.6.1.5生态系统现状

评价区域总面积为1475.74公顷，生态系统类型丰富且占比差异显著。其中，森林生态系统占比最高，达40.07%，面积为591.36公顷，是区域生态的核心组成部分；农田生态系统次之，占比27.59%，面积407.23公顷，体现出显著的农业用地特征；湿地生态系统占比16.56%，面积244.39公顷，具备良好的生态调节潜力。城镇生态系统和草地生态系统占比分别为8.65%、6.22%，而灌丛生态系统及其他类型占比较小，合计不足1%，整体呈现以森林、农田、湿地为主体，城镇、草地为辅的生态结构格局。详见表5.6-5。

表5.6-5评价区生态系统现状表

| 生态系统 | 公顷（hm2） | 面积比（%） |
| --- | --- | --- |
| 草地生态系统 | 91.76 | 6.22% |
| 城镇生态系统 | 127.64 | 8.65% |
| 灌丛生态系统 | 13.26 | 0.90% |
| 农田生态系统 | 407.23 | 27.59% |
| 其他 | 0.09 | 0.01% |
| 森林生态系统 | 591.36 | 40.07% |
| 湿地生态系统 | 244.39 | 16.56% |
| 总计 | 1475.74 | 100.00% |

#### 5.6.1.6植被和植物多样性现状调查与评价

为客观评价工程评价范围内植物现状，2025年9月评价组相关专业技术人员对区域植物多样性及植被等进行了现场调查，重点调查评价区内生态红线区及项目周边区域等。

5.6.1.6.1植物区系

根据项目特点，评价范围为线性区域，线路所经区域为固原市原州区和彭阳县，根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价范围内所属植物分区见表5.6-5。评价范围地处黄土高原温暖半干旱气候区，属于典型的大陆性季风气候，平均年降水量为499.7mm，项目区水土流失严重，自然植被受破坏较严重，植物种类较为丰富。植物区系中多为杏树灌木林地及草原。

表5.6-6评价范围内植物区系分区

| 区域 | 亚区 | 地区 | 亚地区 | 相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泛北极植物区 | 中国—日本森林植物亚区 | 华北植 物区 | 黄土高原植物亚地区 | 黄土高原的森林植被主要分布在山地和丘陵地区。由于黄土高原地区的降水量较少，因此该地区的森林植被以干旱适应性强的针叶林为主。黄土高原的森林植被类型有松树林、柏树林和桦树林等。松树林分布广泛，是黄土高原最常见的森林植被类型，该地区的松树林可以起到固土保水的作用。黄土高原的草原植被主要分布在丘陵和山地区域。这些地区地势较为平坦，土壤肥沃，适合草类植物的生长。黄土高原的草原植被类型有草甸草原、针茅草原和羊草草原等。草甸草原主要分布在高原地区，草木葱郁，绿意盎然；针茅草原则主要分布在河谷地区，植被矮小，以针茅居多；羊草草原则分布在高寒山地，植被稀疏，以羊草为主。这些草原植被为当地的畜牧业提供了丰富的饲料资源，同时也保持了该地区的生态平衡。 |

5.6.1.6.2 主要植被类型

（1）样方调查结果

调查人员在踏勘过程中发现，河道两侧为丘陵，植被多为半自然半人工林地，主要种植山杏、针茅、白莲蒿、猪毛蒿等植被。

表5.6-7评价区主要分布植物种类

| 科 | 属 | 植物名称 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔷薇科 | 杏属 | 山杏 | Prunus sibiricaL. |
| 唇形科 | 百里香属 | 百里香 | Thymus mongolicus(Ronniger) Ronniger |
| 禾本科 | 针茅属 | 针茅 | Stipa capillata L. |
|  | 冰草属 | 冰草 | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. |
| 豆科 | 豌豆属 | 豌豆 | Pisum sativum L. |
| 菊科 | 蒿属 | 猪毛蒿 | Artemisia ordosica Krasch. |
|  |  | 白莲蒿 | Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. |
|  | 紫菀属 | 阿尔泰狗娃花 | Aster altaicusWilld. |
|  | 苦苣菜属 | 苦苣菜 | Sonchus oleraceus L. |

（2）评价区植被类型占地面积

植被群落中，山杏群落面积最大，达321.58公顷，占评价区植被面积比23.86%；山杨群落次之，面积236.66公顷，占比17.56%；白桦群落、白莲蒿群、针茅白莲蒿群落面积相对较小，占比分别为2.65%、3.24%、4.36%，三类合计占比不足10%。非植被类用地中，农田占比最高，达30.21%，面积407.23公顷；湿地植被为18.13%。整体来看，评价区以农田、山杏群落、山杨群落及湿地植被为主要植被覆盖类型，四类合计占比超80%。

表5.6-8评价区各植被类型面积占比一览表

| 植被类型 | 公顷（hm2） | 面积比（%） |
| --- | --- | --- |
| 白桦群落 | 35.73 | 2.65% |
| 山杏群落 | 321.58 | 23.86% |
| 山杨群落 | 236.66 | 17.56% |
| 白莲蒿群 | 43.7 | 3.24% |
| 针茅白莲蒿群落 | 58.71 | 4.36% |
| 湿地芦苇群落 | 244.39 | 18.13% |
| 农田 | 407.23 | 30.21% |
| 合计 | 1348 | 100.00% |

5.6.1.6.3 植被覆盖度

采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=(NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

式中：

FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

植被覆盖因子（C）反映了生态系统对土壤侵蚀的影响，是控制土壤侵蚀的积极因素。农田、城镇赋值分别为0，0.01，其余各生态系统类型按不同植被覆盖度进行赋值，详见表5.6-9。旱地的植被覆盖因子按照以下公式计算：

式中：

C——旱地的植被覆盖因子；

c——小数形式的植被覆盖度。

根据上述公式，利用 ArcGIS 中的栅格计算器来计算覆盖度，详见附图15。评价区植被覆盖度分级及面积统计见5.6-9。

表5.6-9                  不同植被覆盖的C值

| 覆盖度 | 面积（hm2） | 占评价区比例% |
| --- | --- | --- |
| 低覆盖度：<20% | 0.09 | 0.01% |
| 较低植被覆盖度：20%～40% | 372.04 | 25.21% |
| 中植被覆盖度：40%—60% | 91.76 | 6.22% |
| 较高植被覆盖度：60%～80% | 13.26 | 0.90% |
| 高植被覆盖度：80% | 998.60 | 67.67% |
| 合计 | 1475.74 | 100.00% |

评价区植被覆盖度呈现显著的梯度分布特征，高覆盖度区域占绝对主导地位。其中，高植被覆盖度（80%）面积最大，达998.60公顷，占评价区总面积的67.67%；较低植被覆盖度（20%～40%） 面积次之，为372.04公顷，占比25.21%。中植被覆盖度（40%～60%）、较高植被覆盖度（60%～80%）及低植被覆盖度（<20%）的面积占比较小，分别为6.22%、0.90%和0.01%，三类合计占比不足10%。整体而言，评价区植被覆盖度以高、较低两个梯度为主，植被覆盖状况整体良好。

5.6.1.7评价区生态质量影响评价

##### 5.6.1.7.1植被生产力评价

（1）自然生产力评价

自然生产力采用H.lieth生物生产力经验公式计算，公式如下：

式中：Y1 — 根据年均温度（t）估算的热量生产力[g/（m2·a）]

Y2 — 根据年降水量（p）估算的水分生产力[g/（m2·a）]；

本工程位于固原市彭阳县，固原市多年平均气温6.1℃，流域多年平均降水量458mm，年蒸发量960mm。固原市多年平均气温7.8℃，流域多年平均降水量440mm，年蒸发量1050mm。

根据固原市多年的气象资料统计，通过采用H.lieth生物生产力经验公式计算出自然生产力的值，结果见表5.6-10。

表5.6-10 评价区土地自然生产力计算表

| 多年平均气温 （℃） | 多年平均降水量（mm） | 热量生产力 [g/(m2.a)] | 水分生产力 [g/(m2.a)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | 440 | 940.38 | 745.90 |

由表5.6-10可见，根据多年平均气温和平均降水量计算的评价区内热量生产力和水分生产力分别为940.38g/（m2·a）和745.90g/（m2·a）。当地降雨量低，热量生产力大于水分生产力水平，水分条件较差，生产力较低。

固原地处黄土高原温暖半干旱气候区，是典型的大陆性季风气候，在区域内受地形地貌影响，气温变化差异大，尤其是在高海拔的山顶和低海拔的山脚常常受温度的影响，植被的分布、生长、演替及其组成与结构差异明显。由于降水量低，植被种类较为单一，组成结构差异不明显，分布稀疏。

图5.6-3为赵东升等利用遥感反演的中国自然植被净初级生产力全国分布状况，从图中看出评价区的植被净初级生产力在0-50 g/m2·a，根据赵东升等的研究结果，评价区的理论生产力低于自然植被净初级生产力。

综上，评价区的植被生产力较差，生态敏感性较低，因此，项目建设对植被的自然净初级生产力的影响有限，生态系统结构和功能将趋于稳定。

图5.6-3基于MODIS 遥感反演的全国NPP 空间分布[g/（m2.a）]

##### 5.6.1.7.2植被生物量评价

评价范围内植被生物量数据借用中国科学院生态环境研究中心专家建立的生物量的基本参数，并以其对宁夏回族自治区植被推算的平均生物量作为本次植被生物量估算的基础，参照植被生物量和净生产量估计模型，参考《中国不同植被类型净初级生产力变化特征》（陈雅敏等，2012年）、《中亚干旱荒漠区植被碳储量估算》（陶冶等，2013）文献资料，并根据现场调查，得出评价区域不同植被类型平均单位面积生物量指标，经计算得到评价区域的生物量，见表5.6-11所示。

表5.6-11  评价区植被生物量计算表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 生物量（t） | 占总生物量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草原植被 | 102.41 | 2.3 | 235.53 | 1.21% |
| 2 | 森林植被 | 593.97 | 23.48 | 13946.44 | 71.88% |
| 3 | 农作物 | 407.23 | 9.52 | 3876.85 | 19.98% |
| 4 | 湿地植被 | 244.39 | 5.5 | 1344.15 | 6.93% |
| 合计 |  | 1348 | 40.8 | 19402.97 | 100.00% |

由表5.6-11可知，评价区总生物量19402.97吨。从植被类型看，森林植被是区域生物量的核心贡献者：其面积593.97公顷，单位面积生物量23.48吨/公顷，总生物量13946.44吨，占总生物量的71.88%；农作物次之，面积407.23公顷，单位面积生物量9.52吨/公顷，总生物量3876.85吨，占比19.98%；湿地植被生物量为1344.15吨，占比6.93%；草原植被占比最低，面积102.41公顷，单位面积生物量2.3吨/公顷，总生物量235.53吨，仅占0.60%。整体而言，森林植被以白杨树、山杏等乔灌木为主，种植面积较大，单位生物生产能力较高；农作物主要为玉米，凭借较高的种植密度，在区域生物量构成中占比近20%；湿地植被占地面积较大，但由于受水面和季节影响，生物量仅高于草地植被。草原植被覆盖度较低、分布分散，以针茅、猪毛蒿等本地耐旱物种为主，单位生物量偏低，生产力受环境条件限制较明显。整体而言，评价区生物量处于中等水平，森林植被是生物量的主要承载类型。

因此，施工过程中需重点保护森林植被等优势物种，这对维持评价区生物量稳定具有重要作用。

##### 5.6.1.7.3评价区土壤侵蚀状况

利用遥感与GIS技术结合自治区水力侵蚀状况，对评价区地形、植被等因素进行分析后，提取坡度、植被覆盖等数据，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标（表7.3-8和表7.3-9），对研究区土壤侵蚀进行分类评价，绘制出评价区土壤侵蚀现状图。

表5.6-12水力侵蚀分级指标

| 地面坡度 地类 |  | 0~5° | 5~8° | 8~15° | 15~25° | 25~35° | >35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非耕地的林草覆盖度（%） | 60~75 | 微度 | 轻度 |  |  | 中度 |  |
|  | 45~60 | 微度 | 轻度 |  | 中度 |  | 强度 |
|  | 30~45 | 轻度 |  | 中度 |  | 强度 | 极强度 |
|  | <30 | 中度 |  |  | 强度 | 极强度 | 剧烈 |
| 坡耕地 |  | 轻度 |  | 中度 | 强度 | 极强度 | 剧烈 |

表5.6-13评价区土壤侵蚀强度分级标准

| 级 别 | 侵蚀模数[t/(km2•a)] |
| --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200，＜500，＜1000 |
| 轻度侵蚀 | 200,500,1000~2500 |
| 中度侵蚀 | 2500~5000 |
| 强度侵蚀 | 5000~8000 |
| 极强侵蚀 | 8000~15000 |
| 剧烈侵蚀 | >15000 |

表5.6-14 评价区各土壤侵蚀等级面积

| 序号 | 土壤侵蚀类型 | 土壤侵蚀强度 | 面积（hm2） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水力侵蚀 | 轻度侵蚀 | 512.24 | 34.71% |
| 2 |  | 微度侵蚀 | 963.40 | 65.28% |
| 3 |  | 中度侵蚀 | 0.09 | 0.01% |
| 合计 |  | 总计 | 1475.74 | 100.00% |

全区土壤侵蚀现状见图5.6-4。

图5.6-4 全区土壤侵蚀现状图

区域土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，总面积为1475.74公顷。其中，微度侵蚀占比最高，达65.28%，面积963.40公顷；轻度侵蚀次之，占比34.71%，面积512.24公顷；中度侵蚀占比极低，仅0.01%，面积仅0.09公顷。整体来看，区域土壤侵蚀强度以微度、轻度为主，侵蚀程度相对较轻，生态状况较为稳定。

项目建成后，施工临时占地区通过植被恢复措施和工程防护措施，土壤侵蚀将逐步得到改善；工程施工期不可避免地在土方开挖过程中会加剧土壤扰动，一定程度上增加土壤侵蚀强度。由于本工程影响范围仅限于河道沿线土方开挖，影响面积较小，施工期注意不要在大风和降雨天气下施工，并注意施工机械行车路线，对开挖堆放的土方采取苫盖、挡墙防护措施，及时分层回填土方，减少堆土时间，可有效减免施工带来的土壤侵蚀影响。

工程施工结束后，工程永久占地面积较小，且已硬化，使土壤侵蚀强度降低，对于临时占地区，注意及时进行植被恢复和定期洒水，待植被恢复后，塔基周边的土壤侵蚀强度将恢复至原地貌土壤侵蚀强度。

综上，本工程土壤侵蚀为水力侵蚀，侵蚀强度为微度，工程施工时严格采取上述措施后，施工对土壤侵蚀的影响属可接受水平。

##### 5.6.1.7.4生态环境状况指数

由于评价区面积较小，地理位置在固原市彭阳县，因此评价区的生态环境质量参考固原市生态环境质量，依据《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测〔2021〕99号）对评级区的生态环境质量进行评价。

（1）生态质量指数（EQI）=0.36×生态格局+0.35×生态功能+0.19×生物多样性+0.10×（100−生态胁迫）。

（2）生态质量分类 根据生态质量指数值，将生态质量类型分为五类，即一类、二类、三类、四类和五类，具体见表5.6-15。

表5.6-15            生态质量分类

| 级别 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指数 | EQI≥70 | 55≤EQI＜70 | 40≤EQI＜55 | 30≤EQI＜40 | EQI＜30 |
| 状态 | 自然生态系 统覆盖比例 高、人类干扰 强度低、生物 多样性丰富、生态结构完整、系统稳定、生态功能完善。 | 自然生态系统覆盖比例较高、人类干扰强度较低、生物多样性较丰富、生态结构较完整、系统较稳定、生态功能较完善。 | 自然生态系统覆盖比例一般、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善。 | 自然生态本底条件较差或人类干扰强度较大，自然生态系统较脆弱，生态功能较低。 | 自然生态本底条件差或人类干扰强度大，自然生态系统脆弱，生态功能低。 |

根据《2024年宁夏回族自治区生态环境状况公报》，固原市彭阳县EQI为62.38，生态质量属于二类，自然生态系统覆盖比例较高、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度较低、生态结构完整性和稳定性较好、生态功能基本完善。

5.6.2陆生动物环境现状调查

工程建设区域不是珍稀保护鸟类主要活动场所。工程区的动物群属温带森林草原农田动物群，具体可分为次生落叶阔叶林动物群、灌丛草地动物群、水域动物群和农田居民点动物群四类。根据工程沿线的栖息地特征，查阅相关资料并走访当地居民，沿线的动物资源主要为水域动物群和村庄农田动物群。

（1）水域动物群

水域动物群主要有鸟类有斑鸠、苍鹭、赤麻鸭、斑嘴鸭、红嘴潜鸭等。两栖爬行类有双斑锦蛇、秦岭滑蜥等。

（2）村庄农田动物群

这一动物群主要动物有刺猬、兔、大仓鼠、灰仓鼠、长尾仓鼠、黄鼠、小家鼠、褐家鼠、大家鼠。鸟类有凤头百灵、喜鹊、乌鸦、大山雀、树麻雀、绿嘴啄木鸟、家燕、金腰燕、楼燕、珠颈斑鸠、山斑鸠、麻雀、岩鸽、寒鸦、原鸽等到农田或村中谷场上觅食。春、秋迁徙见于农田的鸟类有喜鹊等，集群在山坡农田中觅食。爬行类极为少见。

本工程所在区域无珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物栖息、繁殖地。

评价区野生动物名录如下。

表5.6.2-1评价区动物名录

| 序号 | 种类 | 拉丁名称 | 生境类型 |  | 种群数量等级 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价区哺乳类动物名录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花鼠 | Tamiassibiricusalbogularis | 林地、灌丛草地 |  | ++ |  |
| 2 | 阿拉善黄鼠 | Spermophilusalaschanicus | 草地 |  | +++ |  |
| 3 | 灰仓鼠 | Cricetulusmigratoriuscaesius | 林地、灌丛草地、村庄附近 |  | +++ |  |
| 4 | 达乌尔鼠兔 | Ochtonadaurica | 草地 |  | +++ |  |
| 5 | 草兔 | Lepuscapensistolai | 林地、灌丛草原 |  | +++ |  |
| 评价区鸟类名录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 种类 | 拉丁名称 | 居留 类型 | 生境、类型 | 种群数量等级 | 保护 级别 |
| 6 | 环颈雉 | Phasianuscolchicus | R | 灌丛草地、农田 | ++ |  |
| 7 | 灰斑鸠 | Streptopeliadecaocto | R | 林地、灌丛草地、农田、居民区 | ++++ |  |
| 8 | 普通楼燕 | Apusapuspekinensis | S | 居民区 | +++ |  |
| 9 | 灰头绿啄木鸟 | Picuscanusjessoensis | R | 林地、居民区 | + |  |
| 10 | 家燕 | Hirundorustica | S | 湿地、居民区 | +++ |  |
| 11 | 灰喜鹊 | Cyanopicacyanainterposita | R | 林地、灌丛草地、居民区 | +++ |  |
| 12 | 喜鹊 | Picapica | R | 林地、灌丛草地、居民区、农田、湿地 | +++ |  |
| 12 | 乌鸦 | Corvuscoroneorientalis | R | 灌丛草地、居民区 | +++ |  |
| 13 | 麻雀 | Passermontanus | R | 林地、灌丛草地、居民区、农田、湿地 | +++ |  |
| 注：居留型：R：留鸟；S：夏候鸟；P：旅鸟；W：冬候鸟。种群数量：++++为优势种，+++为常见种，++为少见种，+为罕见种。 |  |  |  |  |  |  |

5.6.3水生生态环境现状调查与评价

本工程在茹河石头崾岘水库及川口河、小河段施工。

5.6.3.1调查内容与方法

1.调查方法

按照《环境影响评价技术导则总纲、大气环境、地面水环境》（HJ/T2.1～2.3-93）、《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2003）、《水利水电工程环境影响评价规范（试行）》（SDJ302-88）、《环境监测技术规范》（国家环境保护总局1986年）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水库渔业资源调查规范》（SL167-96）、《内陆水域渔业自然资源调查手册》《淡水浮游生物研究方法》进行采样和检测。采用现场调查为主，资料收集和走访调查为辅的方法开展。

2.调查时间

（1）调查断面、时间及单位

通过资料收集，茹河流域资料较详实，基本可满足评价需求，依据生态保护优先的原则，在充分考虑调查损害的情况下，茹河流域采用已有调查资料进行评价分析。主要引用资料为宁夏大学2023年7月调查结果。

5.6.3.2水生生物资源调查情况

茹河地处西北黄土高原东部黄土丘陵区，海拔1292～2416m，地形由西北向东南呈坡状倾斜，地形复杂，地貌破碎，沟壑纵横，属黄土高原丘陵及沟壑区第二副区，水土流失严重。茹河两岸阶地地势平坦，川塬相向，塬间平坦。

茹河山沟发育，多呈长条形，垂直于山脊平行排列，除发洪水外，多为干沟。茹河河床比降较陡，为1/50～1/400，河道宽20～150m，河谷深切，局部形成高达3～15m的阶地陡坎，属地下河流。

流域的径流特点是年内分配不均，与降水的年内变化关系十分密切，由于70%的降水集中在6～9月，因此68.9%的径流集中在汛期6～9月，7～8月占49.7%，8月份径流最大，占26.4％，平水期流量小，12月至次年1月连底冻。径流的年际变化很大，不仅有丰枯交替的特点，更为严重的是存在连续干旱的情况。

- 茹河鱼类资源状况

流域的鱼类中，土著鱼类种类不多，调查期间未捕获到鱼类。根据走访调查，流域内鱼类主要来自增殖放流。主要有鲫Carassusauratus、草鱼C.idellus、鲢H.molitrix、鳙A.nobilis、鲤C.carpio，但草鱼、鲢、鳙均不能在本流域内自然繁殖。

- 茹河流域浮游动物资源状况

调查期间，共发现五种浮游动物，详见表5.6-1。

表5.6-1茹河流域浮游动物检出种类

| 类别 | 种（属） |
| --- | --- |
| 原生动物Protozoa | 钟虫科Vorticella |
|  | 表壳虫Arcella |
| 轮虫 Rotifera | 臂尾轮科Brachionidae |
|  | 台杯鬼轮虫Trichotria pocillum |
| 节肢动物Arthropoda | 盘肠溞科Chydoridae |

浮游动物密度与生物量

2023年7月茹河流域的浮游动物密度变化范围为0.94—4.2个/L，浮游动物生物量变化范围为，0.00-0.20mg/L。各监测点浮游动物的密度与生物量详情见表5.6.3-18。

表5.6-2茹河流域浮游动物密度与生物量

| 密度 | （个/L） | 生物量/ mg·L-1 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 3.00 | 0.01 |
| S2 | 0.94 | 0.00 |
| S3 | 3.70 | 0.11 |
| S4 | 4.20 | 0.02 |
| S5 | 4.00 | 0.20 |
| 均值 | 3.17 | 0.07 |

- 茹河流域浮游植物资源状况

表5.6-3   2022年7月浮游植物种类

| 门类 | 种（属） |
| --- | --- |
| 隐藻门 | 隐藻Cryptomonas |
| 硅藻门 | 等片藻Diatom aelongaturn |
|  | 茧形藻 Amphiprora |
|  | 棍形藻Bacillaria paradoxa Gmelin |
|  | 小环藻Cyclotella stelligera |
|  | 舟形藻Navicula |
|  | 尖针杆藻Synedra acus |
|  | 曲壳藻Achnanthes sp. |
|  | 尖布纹藻Gyrosigma acuminatum |
|  | 羽纹藻Pinnulaira |
|  | 辐节藻Stauronei sacuta |
|  | 衣藻Chlamydomonas |
|  | 双菱藻Surirella |
|  | 脆杆藻Fragilaria construens |
|  | 波缘藻Cymatopleura |
|  | 异极藻 Gomphonema sp |
| 绿藻门 | 卵囊藻Oocystis. Lacustris |
|  | 十字藻Crucigenia |
|  | 鼓藻Cosmarium quadrifarium Lund |
|  | 胶网藻Gloiophloea chinensis Tseng |
|  | 茧形藻Amphiprora sp |
|  | 韦斯藻Westellopsis |
|  | 四尾栅藻Scenedesmus quadricauda |
| 蓝藻门 | 史氏棒胶藻Rhabdogloeasmithii |
|  | 颤藻Oscillatoriaceae |
| 金藻门 | 锥囊藻Dinobryon sertularia |

浮游植物密度与生物量

2023年7月茹河各监测点浮游植物密度变化范围为15.83-116.88×104个/L。浮游植物生物量变化范围为00354-1.83mg/L。

表5.6-4各监测点浮游植物密度与生物量

| 地点 | 密度/ 104ind.·L-1 | 生物量/ mg·L-1 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 15.83 | 0.34 |
| S2 | 88.00 | 1.83 |
| S3 | 116.88 | 1.03 |
| S4 | 95.63 | 1.03 |
| S5 | 72.08 | 1.40 |
| S6 | 86.63 | 1.16 |
| 均值 | 79.17 | 1.13 |

5.6.3.3水文情势调查

（1）生态流量‌

①黄家河站实测径流量

黄家河水文站1981年设站至2022年，实测多年平均径流量为1011万m3，径流深14.6mm，最大径流量3031万m3（1996年），最小213.1万m3（2011年），极值比14.2；年平均流量0.321m3/s，年最大洪峰流量1180 m3/s（1997年7月30日），最小流量0.002m3/s（1999年8月24日）。

②区间径流量

黄家河水文站至石头崾岘水库区间面积为407km2，扣除区间已建水库、淤地坝面积240.4km2后为166.6km2，在多年平均径流深等值线图查得区间径流深22.5mm，计算的径流量为375万m3。

③治理区间径流量

治理区间多年平均径流量为黄家河水文站实测径流量与区间扣除已建工程后的径流量之和，即1386万m3。

Cv=0.60（采用黄家河站），Cs=2.0Cv，50%、75％、95%频率年径流量分别为1224万m3、775万m3、352万m3，采用黄家河水文站典型年进行月分配。

（2）水资源开发利用

石头崾岘水库上游无其他水利设施，且水库无集中供水功能，无灌溉面积，主要为调蓄洪水的功能。

- 石头崾岘水库‌水质现状

石头崾岘水库为河道型水库，位于茹河河道范围内，水质同茹河水质。根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，茹河上游乃家河水库水质为Ⅱ类，下游沟圈断面水质均为Ⅲ类。

# 6 环境影响预测与评价

6.1大气环境影响分析

本工程对环境空气的影响集中于施工期，污染主要来源于土石方工程、清淤工程及运输过程等产生的扬尘，车辆运输及燃油等产生的NO2、CO、SO2等。项目运营期无废气产生。

6.1.1施工粉尘

工程施工粉尘主要来自施工过程中土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料的装卸、运输、堆放等，主要污染物为TSP。在非雨季施工，尤其是土壤含水率较低情况下，遇风较大时，施工扬尘影响增大。工程施工期扬尘来源分析见表6.1.1-1。

表6.1.1-1施工期扬尘来源

| 工程内容 | 扬尘环节 | 数量和位置 |
| --- | --- | --- |
| 砌护、护坡 | 土方开挖和回填 | 次川口河段护岸长11.76km； 河河道段护岸总长1.00km |
| 水库清淤工程 河道疏浚工程 | 土方、淤泥开挖 | 川口河段、石头崾岘水库 |
| 堆场 | 淤泥堆积 | 7处堆场 |
| 施工营地 | 原材料运输 | 3处施工营地 |
| 临时交通 | 材料及设备运输 | 工程全段 |

本工程土方开挖量较大，包括河道两侧砌护段、河道底部及石头崾岘水库清淤，临时道路等工程内容，其产生量与作业强度、作业环境及气候条件有密切关系。经类比，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘对100m范围内的空气质量有影响，因此，主要对施工人员及100m范围内敏感点产生一定影响。评价要求，施工过程中对临时堆土进行苫盖，并对临近村庄的施工现场酌情增加洒水次数和洒水面积；土石方工程采取定时洒水，若每天定时洒水4—5次，可使扬尘减少70%—80%，可将TSP污染浓度缩小到50m范围内，最大限度地减少扬尘产生量及对周围大气环境的影响。施工场地洒水抑尘的试验结果见表6.1.1-2。

表6.1.1-2施工场地洒水抑尘试验结果

| 与施工场地距离（m） | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘产生浓度（mg/m3） | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.61 |
| 洒水抑尘后扬尘浓度（mg/m3） | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.27 | 0.21 |

项目5#清淤堆场距沙河村最近居民点约10m，项目淤泥在库底晾干自然脱水后，表面不易产生大量粉尘；且堆场淤泥堆存后将及时采取覆盖措施，有效减少风力扬尘扩散。同时，10m的近距离虽可能导致少量扬尘影响，但通过加强堆场周边洒水降尘、设置简易防尘围挡、运输车辆加盖篷布及限速行驶等措施，可进一步降低扬尘产生量与扩散范围。不会对居民日常生活造成明显干扰，扬尘影响可接受。

总体来说，由于本工程起护段较为分散，土石方工程施工期短等特点，结合采取的工程措施，施工粉尘对大气环境的影响较小。

6.1.2机械及车辆燃油废气

施工机械中的大型机械，如挖掘机、推土机、自卸汽车等，燃油产生的污染物排放对周边空气会造成一定污染，施工过程中，燃油废气产生量与耗油量、机械设备状况有关。施工单位应选择保养良好的施工机械和运输工具，加强对施工机械的养护，保证施工机械污染物达标排放。

由于工程各施工区域较为分散、多数施工区域处于空旷地带，区域空气流动强，单位面积内机械数量有限，且排放高度不高，影响范围仅限于施工现场及邻近区域，且施工期较短，因此施工期机械燃油不会对区域环境造成较大不利影响。

6.1.3道路扬尘

工程施工运输中的扬尘主要来自两方面：一是汽车行驶产生的路面二次扬尘；二是装载和运输物料数量较大的土料等产尘物料时，若汽车防护不当，易造成物料失落和飘散。汽车运输过程中的扬尘影响程度与路面种类、天气状况以及汽车运行速度、载重量等因素有关。施工期要充分利用已有公路运输，运输道路尽量避开村庄等敏感点，对临时施工道路要加以修整，限制行车速度和车流量并洒水降尘。为降低运输扬尘对运输路线两侧的居民及植物的影响，各施工单位应以主要物料运输路线为主要降尘区域，采取定期洒水、密封运输或加盖篷布、限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

综上，因施工区域较为分散，多数区域位于农村，环境背景较好，施工规划中，同一施工区域中不同工程施工时间不同，排放源密度小，且随着施工的结束，其环境影响随之消失。因此，工程施工道路扬尘对大气环境的影响较小。

6.1.4清淤恶臭

工程清淤产生的淤泥，含有腐殖质等，在自然风化过程中会有恶臭气体产生，主要污染物为H2S、硫醚类、氨及吲哚类等物质的混合物。但由于清淤工程仅在水库施工，清淤产生的淤泥在水库底部晾晒后，运至堆场堆存，项目清淤场地远离居民区，产生的恶臭气体经空气自然扩散，至施工边界时，可明显减少。清淤工程结束后，淤泥产生的恶臭对环境的影响即可避免。

臭气强度等级：参考日本环境厅的臭气六级分级法，将臭气强度分为6级，详见表6.1.1-3。各恶臭污染物的标准限值一般相当于臭气强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。

表6.1.1-3臭气强度分级表（日本环境厅）

| 强度分级 | 感觉强度描述 | 强度分级 | 感觉强度描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无气味 | 3 | 很容易感觉到气味 |
| 1 | 勉强感觉到气味（感觉阈值） | 4 | 强烈的气味 |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） | 5 | 无法忍受的极强的气味 |

类比分析：本次评价采用类比分析法确定本工程的臭气污染强度级别。

①参考牡丹江南泡子疏挖工程、安徽巢湖疏挖工程和广西南宁朝阳溪环境综合治理工程底泥影响评价结果，该类工程项目底泥疏浚（夏季干挖）产生的臭气强度均约为2~3级，影响范围在30m左右，其污染源臭气级别调查分析结果见表6.1.1-4。

表6.1.1-4底泥疏浚臭气强度一览表

| 距离风化场的距离 | 臭气感觉强度 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 岸边0m | 有较明显臭味 | 3级 |
| 岸边30m | 轻微 | 2级 |
| 岸边80m | 极微 | 1级 |
| 100m外 | 无 | 0级 |

由上表可知，河道底泥恶臭影响主要发生在石头崾岘水库。

②南宁南湖湖泊治理工程采用湿式疏挖，只在湖边有微弱气味，50米之外基本无气味。

本工程在石头崾岘水库进行清淤，根据对本工程现场调查和上述类比分析，该区域底泥多年未进行清淤，底泥疏挖过程会有较为明显的臭味，恶臭强度可能会达到表4-3中的3~4级；但由于恶臭气体产生总量较小且向周围环境散发30米之外有轻微臭味，达到2级强度，低于臭气强度的限值标准（2.5~3.5级）；50米以外则基本无气味。

实际施工中，由于本工程水库清淤疏浚在冬季施工，本项目淤泥以水库淤积泥沙为主，库底沉积的含腐殖质淤积物较少，恶臭污染物产生强度弱；且最近村庄位于堆场上风向，淤泥堆存后将及时压实整平，减少暴露面积与空气接触时间，在堆填过程喷洒除臭剂，可有效阻隔恶臭气体散发。此外，恶臭气体浓度随距离衰减较快，10m距离内经大气扩散稀释后，居民点区域恶臭感官强度较低，不会对人体健康造成危害，也不会引发明显不适，恶臭影响处于居民可接受范围。

故本工程施工期产生的恶臭物质污染源强对比上述工程产生的恶臭物质污染强度相比较低，水库10m之外恶臭气味轻微，低于恶臭强度的限值标准（2.5~3.5级），30m之外基本无影响，且水库清淤范围附近50m无居民区。清淤产生的淤泥在库底晾晒后运至堆场堆填，淤泥库底临时堆放时间较短，随着清淤工程的结束，恶臭随之结束。

6.2水环境影响分析

6.2.1施工期水环境影响分析

根据工程特点，施工期地表水环境的影响因素主要来自施工扰动和施工期废水，施工扰动主要是清淤工程的施工活动造成局部水体SS升高；施工期废水主要为混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水和施工导流，若不加处理排放到地表水体将会对水环境产生一定影响。项目施工人员租用附近民房，生活污水依托民房旱厕，定期清掏用于农肥。

6.2.1.1施工扰动

（1）施工导流

管线横穿沟道，根据管道沿线所在河流、沟道的地形条件以及施工条件、 工程规模，一泵站管线穿清水河处存在地表水，施工导流均采用“U”形围堰、分段导流，先施工一侧河床，待围堰内管道铺设及过沟防护施工完成后，将另一侧围住，将施工完工一侧的拆除，然后进行另一侧的管道及过沟防护施工。

小河段开挖导流明渠，对于较宽河段可以利用开挖土方挡水；石头崾岘水库开挖导流槽（临时道路处埋设DN1200混凝土导流管）。项目施工尽可能安排在冬季枯水期，施工完成后拆除明渠、土墙和导流槽。采用导流后，工程施工对该地块地表水的影响很小。

6.2.1.2施工废水

（1）混凝土养护废水

本工程施工采用商品混凝土，主体工程现浇混凝土养护产生少量废水。本工程混凝土工程量总计99.8m3，施工期共产生混凝土养护废水34.93m3。各混凝土现浇施工区设置沉淀池，沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。

（2）施工机械、车辆冲洗废水

工程仅在施工营地设置一般性的机械和车辆保养服务，机械车辆冲洗保养过程中将产生少量含油废水，污染因子主要为石油类、COD和SS，其中石油类浓度为10～30mg/L、COD浓度为25～200mg/L、SS浓度为500～4000mg/L，排放特点为间歇性排放。经施工区设置临时隔油沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，收集的废油定期交由有资质的单位处理，保证无废水排放，不会对水环境产生影响。

（3）施工导流水

工程施工前将水体导流至下游，不改变下游水体水质，对下游水环境影响较小。

（4）生活污水

工程施工高峰期每天作业人员约100人，则施工人员生活污水量为4.8m3/d，污染物浓度COD：400mg/L，BOD5:250mg/L，NH3-N：30 mg/L，SS：220mg/L。项目施工人员租用附近民房，生活污水依托民房旱厕，定期清掏用于农肥。

6.2.1.3对水文情势的影响

- 对水质的影响

工程清淤及河道疏浚将石头崾岘水库及小河段部分河道水体排空并导流至下游。石头崾岘水库为河道型水库，位于茹河河道内，水质与茹河水质相同。导流过程大量水体涌入下游水体，将会短时间对下游水体进行扰动，增加河道水量及流速，部分河底沉积物及泥沙将被搅动，透明度及SS浓度会短暂升高。考虑到排水时间较短，随着河道水流流动趋于平稳，泥沙再次沉淀至河底，影响也将随之消失。

- 对水温影响

石头崾岘水库为河道型水库，位于茹河河道内，水温均为当地地表水温度，施工过程茹河小河段及川口河段水温不发生变化。

- 对受水区影响

清淤及清空库区主要对受水区产生影响。目前石头崾岘水库并未承担彭阳县的引用及灌溉功能，不会影响下游生活用水、农业灌溉、工业生产等。生态方面，受水区河道生态流量无法得到水库补给，天然径流不足时易出现河道断流、水位走低，导致湿地萎缩、水生生物生存空间压缩，河岸植被枯萎，破坏生态系统完整性，但这种影响是短暂的，随疏浚后过流能力提升、水体自净能力增强而逐步缓解。长期来看，清淤可进一步巩固水库库容，提升调蓄能力与供水稳定性，结合底泥污染清除的正向作用，能持续改善水体水质，同时增强水库调洪削峰能力，降低下游防洪压力，后续通过生态调度可重塑河道水文节律，促进水生生物群落恢复。

- 对退水区影响

水库清淤施工中，临时将库区内水导流至下游河道，会对退水区域产生短期动态影响，核心源于河道流量、流速的突变。本工程建设对水环境的影响主要表现为施工活动对局部水环境的扰动，影响污染物以悬浮物（SS）为主，河道疏浚仅改变茹河河道局部河势，水库清淤仅对库底进行局部扰动，不会改变石头崾岘水库容积、水深等核心条件。水文情势方面，导流将导致茹河川口河段、小河段上游及下游水流扩散规律发生一定变化，但整体影响非常有限；水质层面，水流扰动携带的底泥颗粒是SS浓度升高的主要原因，促使底泥中富集的氮磷营养盐等污染物重新释放，而库底清淤恰好能减少这类营养物质再悬浮回水库及河流水体，形成正向补偿。水生态方面，流速水质突变会短暂破坏水生生物栖息环境、干扰生物繁殖洄游，同时高流速水流可能造成河道冲刷淤积失衡，冲击沿岸设施，但结合疏浚工程来看，其能提高茹河过流能力，加快水流流速，逐步提升水体自净能力，整体不会对相关河段及水库水文情势产生不利影响。

6.2.2运营期水环境影响评价

（1）水面面积

①水库水面

项目对石头崾岘水库进行清淤，不改变水库形状，因此运营期水库蓄水后水面面积不发生变化。

②河道水面

项目对茹河小河段河道进行疏浚，疏浚河道9.43km（K7+650-K13+350、K14+500-K18+225），部分河道进行修整，修整后河道平均河宽14m-54m。河道水面较现状有所增大，但均在河道范围内。

（2）水质

施工结束后，上游河水正常流入水库、下游小河段及川口河段，因此水质不发生变化。

（3）水深及库容

由于水库清淤平均深度为2.5m,清淤后水库有效库容增大120万m3，水库平均水深提升2.5m。河道疏浚后水深平均提升0.5-1m。

（4）水温

- ①水库水温

A.水温预测

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中的推荐公式判定大庄沟水库水温结构。判别公示如下：。

α=多年平均年径流量总库容

β=一次洪水总量总库容

当α<10时水库为分层型；α>20 时水库为混合型；10<α<20 时水库为过渡型。

分层型水库如遇β＞1 的大洪水，也往往成为临时的混合型；而β＜0.5 的洪水，一般对水库的水温结构没有大的影响。

石头崾岘水库现状总库容1400万m3，清淤后的兴利库容为257.4万m3，多年平均入库径流量约为375万m3，石头崾岘水库一次洪水量约为19.5万m3。经计算，水库α=0.27<10；β=0.014＜0.5。因此，水库水温为分层型，一次洪水对水库的水温结构没有大的影响。

B.水库表面月平均水温

根据固原市气象资料统计，多年月平均气温见表6.2-1。

表6.2-1固原市多年月平均气温 单位：℃

| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一 月 | 十二 月 | 多年平均气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | -6.5 | -2.8 | 3.4 | 9.7 | 14.7 | 18.8 | 20.3 | 18.7 | 13.5 | 7.8 | 1.2 | -4.9 | 7.8 |

水库为小型水库，多年平均库表水温与多年平均气温之间具有良好的相关关系，库表水温采用气温-水温相关法（朱伯芳公式）进行估算。

固原市多年平均气温7.8℃，属于寒冷地区（指年平均气温小于10℃的地区），库表水温按下式计算；

T表=T气+△b

式中，T 表——库表面水温（℃）；

T 气——当地气温（℃）；

△b——温度增量，寒冷地区温度增量△b取2℃，月均气温低于0℃，库表温度取0℃。石头崾岘水库库表各月水温值详见下表6.2-2。

表 6.2-2库表各月水温 单位：℃

| 月份 | 一月 | 二月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 20.8 | 22.3 | 20.7 | 15.5 | 9.8 | 3.2 | 0 |

C.水库底部月平均水温

采用《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中推荐的经验估算法估算库底年平均水温。

对于分层型水库来说，对于寒冷地区库底水温推荐取值6~7℃，因此，本项目库底平均水温取值6.5℃。

D.水库水温随水深的各月变化

库区垂向水温预测采用《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）附录D水温分析计算的D.2 垂向水文分布计算（水利部东北勘测设计研究院的经验公式法），综合考虑各月来水量、水库特性、水库运行方式等进行估算。垂向水温分布月计算的经验公式为：

式中：

Ta—库表各月平均水温，单位：（℃)；库表各月平均水温详见表6-2。

Tb—库底年平均水温，（℃)；

Y—计算点的水深；

m—计算月份，单位：月；

Ty──不同深度年平均水温，单位：℃；

H──水库深度。

经过计算，工程不同深度月平均水温计算结果见表6.2-3。

表6.2-3库区水温预测结果

| 水深 /m | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 5.40 | 11.70 | 16.70 | 20.80 | 22.30 | 20.70 | 15.50 | 9.80 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.07 | 2.46 | 5.57 | 11.03 | 15.88 | 20.27 | 22.09 | 20.65 | 15.49 | 9.80 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.95 | 3.50 | 5.78 | 10.19 | 14.63 | 19.13 | 21.45 | 20.42 | 15.45 | 9.80 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.43 | 4.63 | 5.98 | 9.40 | 13.28 | 17.66 | 20.40 | 19.94 | 15.32 | 9.78 | 0.01 |
| 8 | 0.13 | 5.76 | 5.48 | 6.15 | 8.72 | 12.00 | 16.04 | 19.03 | 19.18 | 15.09 | 9.75 | 0.03 |
| 10 | 2.76 | 6.34 | 5.99 | 6.27 | 8.16 | 10.85 | 14.41 | 17.44 | 18.14 | 14.71 | 9.68 | 0.08 |

图6.2-1 地表水水温预测结果

根据以上预测，水温可满足生态用水温度，水库周边无排放污水的企业存在，水库水温仅受当地气候影响。

②河道水温

由于水库水温受当地气候影响，下泄到下游河道，对下游河道水温基本无影响，河道水温为当地地表水温。

（5）对地表水环境正效益分析

本工程运营期不产生废水等污染物，项目治理后，不仅可以进一步消除河道塌岸险情，还将进一步增强治理河道洪水调度和排水排洪能力，河道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得各河道流速加快，排水流量增加，项目实施后，可以明显改善河道水质状况。项目运营期将一定程度上增大河道水体流速，满足设计的排水和防洪标准要求，不会对河道内的水文情势造成较大改变，本工程的建设在运营期对水环境影响较小。

6.3声环境影响评价

6.3.1施工期声环境影响分析

工程施工期噪声源主要来自施工机械设备运行产生的噪声和机动车辆行驶产生的噪声。

6.3.1.1施工机械噪声

本工程涉及的施工机械种类和数目较多，噪声源复杂且声级各异，所涉及的机械设备主要有挖掘机、推土机、运输车辆等，固定噪声源主要来自施工区的土方开挖、土方回填、混凝土浇筑等施工活动，因施工机械噪声是间断声源，且施工时间短，因此评价仅对噪声源在不同距离处的噪声贡献值进行预测。

根据设备声源特征及周围声环境特点，各设备声源可视为连续、稳态、点声源，声场为半自由声场，预测模式选择《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中点声源几何发散衰减模式进行噪声预测，预测公式如下：

LA（r）=LAw-20lg（r）-8

式中：

LA（r）——距声源r（m）处A声级，dB(A)；

LAw——点声源A计权声功率计，dB；

r——预测点距声源的距离，m。

根据工程施工特点，主要典型施工设备源强及衰减预测见表6.3-1

表6.3-1主要施工机械噪声源强表

| 噪声源 |  | 距噪声源不同距离噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声设备 | 噪声级dB(A) | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 推土机 | 96 | 62.9 | 56.9 | 53.3 | 50.8 | 48.8 | 45.3 | 42.7 |
| 挖掘机 | 96 | 62.9 | 56.9 | 53.3 | 50.8 | 48.8 | 53.3 | 42.7 |
| 装载机 | 98 | 64.9 | 58.9 | 55.3 | 52.8 | 50.8 | 47.2 | 44.7 |
| 汽车起重机 | 91 | 57.9 | 51.9 | 48.3 | 45.8 | 43.8 | 40.3 | 37.7 |
| 振捣器 | 100 | 56.9 | 60.9 | 57.3 | 54.8 | 52.8 | 49.3 | 46.7 |
| 运输卡车 | 94 | 66.9 | 54.9 | 51.3 | 48.8 | 46.8 | 43.2 | 40.7 |

由上表可知，各施工活动中，噪声最大的是装载机、振捣器。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，从预测结果看，昼间在距施工场地20m以外、夜间在80m以外基本达到标准限值（昼间70dB(A）、夜间55dB(A））。在实际施工过程，同一场地中会出现多台机械同时作业，施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算，因此，本次评价声环境敏感点施工影响估算仅主要考虑噪声最大的机械。

表6.3-2施工期噪声环境敏感点及其影响

| 序号 | 敏感点 | 与施工点最近距离 | 达标分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间（55） | 夜间（45） |
| 1 | 史崾蚬村 | N,58m | 达标 | 超标 |
| 2 | 李洼村 | N,52m | 达标 | 超标 |
| 3 | 罗堡村 | N,110m | 达标 | 达标 |
| 4 | 沙河村 | W,10m | 超标 | 超标 |
| 5 | 袁穆公路两侧居民区 | E,112m | 达标 | 达标 |
| 6 | 郑庄村 | N,31m | 达标 | 超标 |
| 7 | 党沟村 | S,36m | 达标 | 超标 |
| 8 | 田庄村 | N,28m | 达标 | 超标 |
| 9 | 焦家湾村 | N,40m | 达标 | 超标 |
| 10 | 川口村 | S,12m | 超标 | 超标 |
| 11 | 刘门沟村 | NE,95m | 达标 | 达标 |
| 12 | 白杨庄 | N,32m | 达标 | 超标 |
| 13 | 甘海村 | N,49m | 达标 | 超标 |
| 14 | 杨庄村 | N,23m | 达标 | 超标 |
| 15 | 古城镇田庄教学点 | N,176m | 达标 | 达标 |
| 16 | 古城镇川口教学点 | N,181m | 达标 | 达标 |

由上表可知，施工期内机械作业噪声会使评价范围内部分敏感点噪声值超标，当多种机械同时作业的情况下，噪声将显著增加。因此，在临近敏感点施工时，应尽量避免多台施工机械同时施工，并禁止夜间施工；因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间施工时，须取得地方生态环境主管部门同意，并在施工现场设置公告牌，发布公告及投诉电话，最大限度地争取受影响民众支持和谅解。

针对预测超标的沙河村和川口村施工区域设置高效声屏障，在其邻近的施工场地边界设置高效直立式声屏障。采用顶部带折臂（T型或弧形）的直立式结构，设计高度为3m，以有效阻挡和衍射噪声。面板采用金属吸隔声板（镀锌钢板/铝板，内填离心玻璃棉），背板为金属板，确保其平均隔声量（TL）≥25dB（A），降噪系数（NRC）≥0.80。屏障长度须完全覆盖噪声源至敏感点的投影区域，并在两端各延长至少20m，形成有效的声影区，确保隔声效果。采用上述措施后，上述两处村庄噪声将达到标准限值（昼间70dB(A）、夜间55dB(A））。

6.3.1.2交通运输噪声

交通运输噪声主要来自于自卸汽车、机动翻斗车等运输车辆，发生在施工区、施工营地、料场等之间的施工道路和永久道路上。类比同类工程，施工期运输道路沿线噪声一般将达到70～90dB（A），根据噪声衰减规律，距离运输车辆40m以外区域能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。根据现场调查，交通线路两侧的敏感点主要是村庄，建议施工运输车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，禁止鸣喇叭，减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对居民的影响。评价认为，在采取相应的噪声减缓措施后，车辆运输噪声不会对道路周围敏感点产生大的影响。

综上所述，施工机械设备噪声主要对现场施工人员影响较大，对周围敏感点影响较小，考虑工程施工时间短，施工工区分散，因此，施工机械噪声不会对区域声环境产生大的影响；通过控制车流量和行车速度，施工车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，禁止鸣笛、减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对声环境的影响。综上考虑，评价认为施工期对周围声环境不会产生明显影响。

6.3.2运营期声环境影响评价

项目运营期不涉及噪声，对声环境无影响。

6.4地下水环境影响评价

为充分了解评价区水文地质条件，本次评价在现场踏勘调查的基础上，收集了评价区及周边的水文地质勘查资料，在此基础上，开展地下水环境影响评价，分析拟建工程建设对区域地下水环境的影响，提出避免或减缓不利影响的措施。

6.4.1地质与水文地质概况

6.4.1.1区域水文地质条件

⑴区域水文环境地质条件

彭阳县全境位于中朝准地台与昆仑地槽褶皱区的过渡地带，次一级构造单元包括鄂尔多斯西缘拗陷带和鄂尔多斯台拗。彭阳县城－王洼以西属鄂尔多斯西缘拗陷带；彭阳县城－王洼以东地区为鄂尔多斯台拗，属华北型地台沉积，主要拗陷时期为中生代，呈大型内陆断陷盆地，沉积了巨厚的中生代地层。

彭阳县境内地质构造较复杂。褶皱构造有河川－新集向斜、谢家寨背斜、罗洼－沟口隆起（又称“南北古脊梁”）等；彭阳县境内有王洼-沟口大断裂、彭阳－红河大断裂、黄家河－店洼大断裂、炭山-蒿店大断裂、银洞沟大断裂等大断裂构造，其中，彭阳－红河断裂沿石岔、彭阳县城东、红河西呈南北向发育。

罗洼－沟口隆起包括罗洼、交岔、沟口地区，东西两侧分别以基底断裂为界，自北向南逐渐倾伏，该隆起又称“南北古脊梁”。“南北古脊梁”由下古生界灰岩、石英岩等构成，为走向南北的向斜，赋存第四系底部砂岩和下白垩系底部砂岩，储水条件良好。王洼一沟口、彭阳一红河大断裂，与“南北古陆梁”之间形成断陷构造，横截地下水流，使地下水形成侵润曲线和南北向延伸的阶梯，在地势低洼的茹河中游和红河中游形成小面积自流水区。

项目所在区域地下水主要为第四系松散岩类孔隙水和下白垩统下部砂砾岩裂隙一孔隙水。地下水主要靠大气降水和地表水入渗补给。裂隙-孔隙水一般无稳定水位，其水量的大小取决于大气降水和地表水入渗量，其排泄方式主要以沿河谷分布的下降泉形式排泄，出露于地表，汇入河流。

①第四系松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水，主要赋存在茹河河谷阶地区冲洪积层砂砾、卵石孔隙中，中等富水，含水层厚度8～40m。

茹河河谷宽1～2km（彭阳县城以西段宽约2km，以东约1km），发育有二级阶地，具二元结构，上部为粘砂土，下部为砂砾石。总厚度25～55m，含水层下部为砂砾石层，厚度7～35m。

茹河河谷砂砾石含水层富水性变化很大，在河谷宽阔、含水层较厚的海子口至古城段、周沟及彭阳县城东关段富水性强，单井换算出水量一般大于1000m3/d，下游城阳以东地段属基座阶地，第四系不含水。茹河河谷地下水水质普遍较好，店洼水库以西矿化度小于1g/L，氟含量小于1mg/L，属淡水；店洼水库以东，包括区块三所在区域，矿化度1.0～1.32g/L，属微咸水，可作为人畜饮用及工农业生产用水水源。

第四系松散岩类孔隙的补给，一是地表水通过河床中砂砾石层的渗漏补给，这种补给方式在河谷上游尤为明显，枯水季节地表水全部渗入砂砾石层中；二是大气降水的入渗补给，由于河谷阶地的阶面一般都比较平坦，因此有利于大气降水的入渗；三是灌溉入渗补给，茹河河谷灌溉面积8.9万亩，利用水库水灌溉，灌溉定额每亩300m3/a。地下水接受上述补给后，横向上自两侧向河谷方向、纵向上沿河谷自上游向下游径流。由于阶地下部的砂砾石层分选好，泥质成分少，透水性能好，因而地下水径流强烈。地下水的排泄方式主要是向河流排泄及人工开采。

②下白垩统下部砂砾岩裂隙一孔隙水

下白垩统下部砂砾岩裂隙-孔隙水，分布于“南北古脊梁”上部及王洼一彭阳县城以东地区。

从含水岩组的富水性来看，在彭阳县域边界地带及茹河河谷以南，单井涌水量100~1000m3/d；茹河下游地段，单井涌水量大于1000m3/d；其余地段，单井涌水量均小于100m3/d。其富水性规律是：有河谷分布的地段富水，东部比西部富水；在垂向上，浅部含水层比深部含水层富水。

基岩裂隙水含水层水质在安家川河流域矿化度为1.57～1.68g/L，氟含量1.0～1.2mg/L，属低氟微咸水；在茹河河谷，矿化度1.04～1.42g/L，氟含量0.6～1.0mg/L，属低氟微咸水；在红河河谷，矿化度0.93g/L，氟含量0.4mg/L，属低氟淡水。

在“南北古脊梁”一带的基岩裂隙水含水层埋藏于甘肃群砂质泥岩和径川组砂质泥岩之下，其补给来源：一是西部河川－新集向斜承压含水构造中地下水的侧向径流补给；二是地表水入渗补给，区内河流及大型沟谷通过“南北古脊梁”时，常切穿上覆地层，使罗汉洞组砂岩接受地表水入渗补给。该含水层在东部受到奥陶系平凉组泥岩、泥质砂岩、泥灰岩阻隔，以茹河河谷为地下水排泄基准面，地下水由北向南径流，最终在茹河河谷排泄。

区域水文地质图见图6.4-1。

图6.4-1  区域水文地质图

⑵区域地下水补径排条件

①地下水的补给

深部岩溶裂隙水含水岩组的补给来源有：大气降水、地表水和其他含水岩组中的地下水。

大气降水补给量的多少，决定于大气降水量、降水形式、含水岩组的埋藏条件等因素。工作区降水量降水年分配不均，多集中在6-9月，不利于向地下渗漏。以王洼为界，南部地下水补给量大于北部。区内岩溶裂隙含水岩组地表露头较少，大部分地区为埋藏型或覆盖型，不利于大气降水的渗入。沟口、店洼水库等地有断续的露头，在其附近为覆盖型岩溶区，埋深一般小于100m，有利于降水的渗入，但面积较小，大部分地区为岩溶埋藏型区，埋深100—500m，降水很难补给岩溶裂隙水。大气降水的补给形式：一是通过岩溶露头区或浅埋覆盖区补给地下水；二是地表水径流汇入沟谷，通过沟谷中的岩溶露头补给地下水。大气降水直接通过黄土层下渗补给岩溶水的量是很小的。

地表水补给主要是河流（包括洪水）和水库的补给。主要的河流有泾河水系支流颉河、洪河、茹河、安家川河等。河水补给岩溶裂隙水主要是在有岩溶出露的地段，工作区水库较多，其中有店洼水库、庙咀水库，两者均在岩溶浅埋区，推测对岩溶裂隙水有补给作用。

地下水对岩溶裂隙水补给的有下白垩系含水岩组和河谷川台地砂砾石含水岩组。在云雾山以南很多地方下白垩系含水岩组覆盖在马家沟组灰岩之上，有的中间无隔水层，构成统一含水层，有些有隔水层，但厚度不大，下白垩系含水层补给岩溶裂隙水。在一些沟谷中，砂砾石潜水含水层覆盖在岩溶裂隙水含水组之上，砂砾石潜水层补给岩溶裂隙水，有的成为河水或洪水入渗岩溶水的通道。

②地下水的排泄

岩溶裂隙水的排泄方式主要是以泉水形式排泄，其次是顶托补给其他含水层和地表水以及人工开采。当岩溶裂隙水含水岩组被沟谷切割或被断层断开时，地下水形成上升泉或下降泉流出地表，区内郑家庄泉流量最大时达3312m3/d，同时，还有一些小的泉水流出。除郑家庄泉排泄外，还通过顶托补给白垩系含水岩组或第四系沟谷潜水，进而补给地表水，深部含水岩组东界王洼一彭阳断裂（F7）为阻水断裂，在郑家庄、店洼水库、沟口以东形成地下水排泄区，岩溶水通过泉水或沟谷地表水排泄。

另外，还有少量的人工开采，初步调查掌握彭阳茹河、红河地区除地表水集中利用外，地下水年开采量已达3.3万m2以上。

6.4.2施工期地下水影响分析

本工程有可能对地下水造成影响的主要是施工区产生的生产废水。

本工程整体工程共3个施工区。各施工区采用集中布置方案，建设生产区，生活区租用附近民房。根据施工总布置及施工区设计方案，可能产生地下水影响的主要是施工废水处理设施。施工营地的生产废水主要是混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水，设置临时沉淀池，池底及池壁进行防渗设计，对地下水污染影响较小。

6.4.2运营期地下水影响分析

项目运营期不会影响周围地下水环境。

6.5土壤环境影响评价

6.5.1施工期影响分析

工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力有不利影响。其中，表土损失使土壤内有机质含量降低，土壤压实板结降低土壤的孔隙度，土壤水分下渗和水土保持能力降低，土壤气体和空气交换受阻，土壤含水量下降，其结果不利于植物的重新生长。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，土壤养分富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。上述过程直接影响到植被的恢复，因此，要求在施工中注意尽量维持土壤现状，剥离表土用于土壤修复与植被恢复。

本工程为线性工程，工程建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，对临时占地采取了松土及覆盖剥离表土后植被恢复，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。

因此，工程施工期土壤受到的影响是短期暂时的，施工结束后，通过采取工程措施和生态措施，临时占地区域的地表会逐渐恢复，土壤结构和功能逐步恢复到自然状态。

6.5.2运行期影响分析

因此，本工程运行期对土壤环境无影响。

6.6生态环境影响评价

6.6.1水库富营养化程度

①综合营养状态指数法

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22 号），采用综合营养状态指数法进行营养状态评价。综合营养状态指数计算公式如下：

式中：TLI（Σ）——综合营养状态指数；

Wj——第j 种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j 种参数的营养状态指数。

以chla（叶绿素a）作为基准参数，则第j 种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla 的相关系数；

m——评价参数的个数。

Wj参考《2024年宁夏环境质量状况报告》中湖泊（水库）营养状态指数相关权重，详见表6.6-1。

表6.6-1中国湖泊部分参数与chla 的相关关系rij、rij2 值及wj

| 参数 | TP（总磷） | TN（总氮） | CODMn （高锰酸盐指数） |
| --- | --- | --- | --- |
| rij | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| rij2 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 |
| wj权重 | 0.188 | 0.179 | 0.183 |

②营养状态指数计算公式为：

a.b.TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

b.TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

c.TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCOD）

式中：指标单位均为mg/L。

根据水质监测数据，本次以石头崾岘水库为代表计算水库的富营养化程度。

表 6.6-2 富营养化程度计算

| 指标类别 | TP | TN | IM |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L |
| 评价指标 | TLI(TP) | TLI(TN) | TLI(im) |
| 评价值 | 45.2 | 53.8 | 51.5 |
| 判定结果 | 50.1 |  |  |

根据综合营养指数法及相关监测数据计算得出各监测结果综合营养指数，并根据湖泊富营养状态情况对湖泊营养状态进行分级，具体数据见下表。

表6.6-3 评价标准表

| 营养状态分级 | 分级指数 |
| --- | --- |
| 贫营养 | TLI（∑）＜30 |
| 中营养 | 30≤TLI（∑）≤50 |
| 富营养 | TLI（∑）＞50 |
| 轻度富营养 | 50＜TLI（∑）≤60 |
| 中度富营养 | 60＜TLI（∑）≤70 |
| 重度富营养 | TLI（∑）＞70 |

表 6.6-4评价结果表

| 库区 | 监测点位指数 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 石头崾岘水库 | 51.1 | 轻度富营养 |

根据上表可知，石头崾岘水库清淤后，库区水质呈轻度富营养状态，在水温较高的夏季，库区局部水域将会发生轻度富营养化。

水体富营养化发生、发展是由于水体整个环境系统出现失衡，导致某种优势藻类大量繁殖生长的过程。水库水体富营养化形成水华是多因素共同作用的结果，是由水域环境因子（如光照、温度、水流流态、营养元素、维生素类等）和藻类习性以及水生生物本身的相互关系决定的。

①总磷、总氮等营养盐

据研究，当水体中总磷浓度超过0.015～0.02mg/L、总氮浓度超过0.2～0.3mg/L时，在适宜的水力流态、光照、温度、pH 值的条件下，藻类就会出现急剧繁殖、快速增长。

②水力流态

水力流态主要是指以流速、水深、换水周期为要素的水流结构。水力流态是产生富营养化形成水华的载体。在水流缓慢、水深较浅（一般小于4 米）、相对封闭水域，适合大量藻类和其他水生植物的生长，容易出现富营养化现象。湖、库换水周期越长、水体停留时间延长，势必增加水生植物对磷、氮等营养盐的摄取量，促进藻类生长繁殖，累积大量生物量，容易产生富营养化形成水华。

③光热条件

不同的水生植物对水温有不同的适应能力。研究表明，在其他环境条件适宜的情况下，在一定的温度范围内，温度上升10℃，藻类代谢率增加2 倍，而鱼类代谢率仅增加1 倍；各种藻类有它们自己的适温范围，水温20℃左右硅藻为主，30℃左右绿藻为主，40℃左右蓝藻占优势；硅藻在温度较低、光线较强的春季发展成为优势种，绿藻在温度较高的夏季出现高峰，蓝藻则在光线较弱、温度较高的秋季大量出现，而各种藻类在冬季都较为缓慢生长或基本不能生长。

可见，温度升高，一方面使藻类和其他水生植物对氮、磷等营养盐的吸收和积累增加，另一方面使水生植物群落结构改变。当水温＞30℃时，硅藻、绿藻等藻类生长受到不同程度的抑制而长势不良，蓝藻及污水菌类在适宜的水力流态和营养盐等条件下则急剧繁殖、高速茂发。蓝藻为淡水富营养化形成水华的主要浮游生物。蓝藻毒素产生及死亡腐败后，最终使水质恶化。

从营养盐要素分析，水库防治氮、磷污染对防治水库富营养化显得尤为重要；从温度要素分析，水库周边无排放污水的企业存在，水库水温仅受当地气候影响。

此次评价建议：为保障库区的水质安全，建议建设单位加强管理，定期对库区水质进行监测，防止库区水体发生富营养化

6.6.2水生生态影响分析

6.6.2.1施工期水生生态影响

（1）导流阶段影响

施工期间小河段采用明渠导流，水库采用导流槽，使得河道天然水流被分流，工程区局部流速从0.3-0.8m/s降至 0.1-0.2m/s，缓流区面积增加。水流变缓导致卵粒附着稳定性下降；鲢、鳙等滤食性鱼类因水流减缓，浮游生物密度局部升高，短期觅食条件改善，睡着导流水体汇入下游后，生境将逐步恢复原状。

导流水体汇入下游会一定程度上将搅动下游河床泥沙，工程区SS浓度小幅升高，浮游植物光合作用受遮光影响，导致初级生产力降低，影响鱼类饵料供给。由于导流时间较短，在导流结束后水面逐步恢复平静，浮游植物生产力也将逐步恢复。

（2）清淤阶段影响

水库清淤量为120万m³，清淤深度约2.5m，将直接破坏水库底栖生物栖息生境。清淤后底质由腐殖质为主变为砂质，底栖生物群落结构改变，偏好腐殖质的物种（如河蚬）占比下降，砂质底质优势种（如钩虾）逐步占据主导。

清淤机械作业噪声对鱼类产生驱避效应，水库浅水区幼鱼索饵场被迫向库尾迁移，此外清淤导致水体透明度短期内降低，影响草食性鱼类（草鱼）对水生植被的摄食，，但后续随水质恢复将回归自然水平。

（3）护岸施工阶段影响

小河段及川口河段护坡护岸等工程施工，直接破坏沿岸水生植被，其中芦苇群落受损最为严重。原有缓坡岸线变为直立或陡坡结构，鲫鱼等产黏性卵鱼类的产卵基质（水草、岸线泥沙）短期内将减少。

6.6.2.2、运营期水生生态影响

（1）水文情势优化的生态效益

河道疏浚后，行洪断面拓宽，流速趋于均匀（0.4-0.6m/s），消除原有河道淤积导致的“死水段”，增加急流-缓流交替区面积，为不同生态习性的鱼类提供多样化生境。急流区适合底栖鱼类栖息，缓流区利于鲫鱼繁殖。水库清淤后有效库容增加120万m³，库尾浅水区、库中深水区、坝前深水区形成完整生境梯度，促进浮游生物、底栖生物、鱼类的食物链衔接。

（2）生态护岸的生境修复作用

工程采用的坡式纯生态砌护、格宾+蜂巢式网格植草生态砖等形式，为水生植被提供附着基底，形成“植被-昆虫-幼鱼-成鱼”的微生态链。同时，护岸结构的孔隙率达30%-40%，为底栖生物提供隐蔽场所，接近自然状态。

（3）水质改善的连锁效应

河道疏浚减少底泥营养盐释放，结合岸线生态修复，浮游植物优势类群将由硅藻门转向绿藻门，水体富营养化风险降低。水质改善带动鱼类种群结构优化，增殖放流种依赖度下降，生态系统稳定性增强。

- 从长远角度看，工程的运行对水生生境的维护将是有利的。

6.6.3陆生生态影响分析

6.6.3.1对土地利用的影响

工程总占地面积92.00公顷，其中永久占地17.99公顷、临时占地74.02公顷。永久占地类型以内陆滩涂、其他林地、乔木林地、其他草地、农村道路为主，具体包括川口河及小河护岸工程占地14.65公顷、川口河及小河检修道路占地3.33公顷，无旱地、设施农用地占用；临时占地全部为水库水面及少量内陆滩涂，涉及水库清淤及淤泥堆场占地74.02公顷，无水浇地、旱地、其他林地等农业及草地类型占用。

河道沿线区域以河滩地、水域及林地生态系统为主，区域生态环境敏感性相对不高。工程永久占地将由内陆滩涂、林地、草地等自然及农业相关用地，转变为水利设施用地和农村道路，用地性质发生改变，但永久占地规模较小，仅占评价区的1.22%，对评价区土地利用现状的影响较轻微。

临时施工占地主要为水库清淤区域及淤泥堆场，施工场地与施工道路布设充分考虑生态保护与资源节约：施工场地在不影响施工进度的前提下，尽可能实现综合利用与重复使用；施工道路优先利用周边省道、县道及乡村道路，减少新增占地。临时占地在施工结束后，将及时开展场地平整工作，恢复原有水域及滩涂地貌，降低对区域生态环境的长期影响。

6.6.3.2生态系统多样性分析

6.6.3.2.1景观/生态系统影响

①森林植被生态系统

本工程施工涉及林地主要为河道沿岸自然生长的杨树、柳树及白桦树等，林地永久占用1.41hm²（其中川口河护岸占用乔木林地1.05hm²，小河护岸占用乔木林地0.36hm²）。树种较为单一，为当地易于成活品种。项目施工结束后将永久占地的巡检道路两侧进行生态修复，种植生态林2.21hm²，区域森林生物量将得以补偿。

②草原植被生态系统

项目永久占用草地工程主要为护岸及检修道路建设，占用草地面积相对较小，为2.43hm²（其中川口河护岸占用其他草地1.21hm²，川口河检修道路占用其他草地0.73hm²，小河检修道路占用其他草地0.49hm²），多为河道两侧滩涂草地，随季节及河道水面情况，草地植被生物量变化较大。随着施工结束，对堆场等区域进行草籽播撒，待丰水期水面扩大后，该区域草地植被将处于生长旺盛期，区域植被量将逐渐恢复，不会对草原植被生态系统多样性造成较大的影响。

③农田生态系统

工程建设不涉及农用地（农田）的占用，在严格规范施工红线、加强施工管理的前提下，将不会对区域农田生态系统造成影响。

④对土壤侵蚀及地质灾害的影响

工程对土壤侵蚀和地质灾害可能产生的影响主要是施工期的临时占地（74.02hm²，均为水库水面及少量内陆滩涂）等施工环节会使施工区内局部地表植被破坏，从而导致土壤表面裸露、表层土壤松动、土壤结构遭到扰动等。通过采取合理设计施工时序、控制施工范围、工程措施和水保措施，施工结束后及时进行植被恢复等措施，施工期的土壤侵蚀影响较小。工程运营期产生地质灾害的可能性极小。

⑤自然植被覆盖

通过卫片解译，评价范围内主要植被为草地、农田和林地，农田以玉米地为主要类型，林地多为人工林及河道两侧自然林地，草地以次生为主，但物种种群单一，多样性较低。工程建设前后，草地、林地、河滩地三者的变化率合计为0.03%，因此，工程的实施对区域自然植被覆盖率的影响较小。工程疏浚河道后，将淤积及坍塌部分河道恢复原有宽度，将增大水域面积（临时占地74.02hm²均为水域及滩涂相关区域），对河岸两侧自然植被的生长是有利的。

⑤景观影响

工程施工期将造成占地范围内的植被破坏，土壤裸露，对原地形、地貌会造成一定破坏，对一定范围内的景观生态会造成影响。施工结束后，通过植被恢复等绿化措施，使施工期工程对景观生态环境的影响得到改善或消除，对景观生态的影响比较有限。施工期对景观的影响不可避免，建议各施工单位文明施工，同时加强施工人员的管理、培训，从而减少施工对城乡景观造成的不利影响。

6.6.3.2.2对生物群落的影响

根据项目影响区域主要植被类型，本工程影响范围内的植物群落类型以草地、农田和林地为主，施工期会对影响范围内的生物群落产生一些影响，包括群落面积、群落结构等，使植物群落面积有所减少，群落结构在短时期内可能会有所改变。

（1）农田群落

本工程施工期不占用农用地，在严格规范施工管理，划定施工红线后，将不会对农田群落造成影响。

（2）草地群落

项目区草地植被类型可以划分为两类：

①受人为干扰较为强烈的林下次生草地

对于第一类草地而言，由于受人为干扰较为剧烈，且多生长于人工林林下，多数杂草，生态意义并不显著，而且物种单一，长势不一，土壤水分较多的区域，长势较好，干旱的区域长势较差。

②河滩草地

河滩草地物种单一但植被覆盖度较高，植被多为一年生湿生植物，丰水期长势旺盛。随着施工结束对临时占地进行草籽播撒、恢复河道原有宽度，增大水域面积后，将有利于河滩草地植被的生长。

（3）林地群落

本工程影响范围内林地群落主要为退耕还林种植的人工景观林和河道两侧部分自然林地，人工林主要树种为山杏，其受人为干扰显著，长势基本不会受到影响。河道两侧植被主要为桦树、杨树、柳树，随着施工结束对永久占地生态进行恢复，补植苗木等措施，对林地群落的影响很小。

综上分析，工程建设对这些植物群落的影响较小，运营期这些植物群落面积能够逐渐恢复，对群落内的优势种及种群组成的影响很有限，更不会破坏区内植物水平结构、垂直结构及物种多样性组成；工程建设在施工期不会造成生物栖息地的分割或破碎化，对生物栖息地的连通性不构成影响。

6.6.3.2.3对评价区物种或种群的影响

通过实地考察和综合分析，工程沿线植物资源具有一定的丰富度，现有物种多样性，基本可以满足本地区生态环境自我调节的需要。评价区内未发现国家级重点保护植物和自治区地方保护植物。施工期的工程占地、机械施工、噪声、人员活动会使项目工程区内的某些物种的种群分布格局发生有限变化，但影响程度较轻，施工期结束后将会消失，将形成新的平衡格局。

6.6.3.2.4生物安全

施工期，评价区内随着人员活动的增多，车辆的出入以及施工物料的运输，一些外来物种、有害生物或外来致病虫害可能随着包装物、运输工具进入，有引发生物安全的潜在可能性。运营期基本不会产生外来物种或有害生物入侵导致病虫害发生的危险。经评估，工程在建设期可能会因运输车辆进出或随着携带有病虫害的包装材料进入评价区，进而威胁评价区，导致大规模病虫害暴发的可能性很低。通过对运输工具的消毒处理和加强涉木材料检疫、复检，可避免此类事情的发生。

施工期间有发生火灾的风险，施工单位需要加强宣传、巡护和管理，避免发生施工人员吸烟、野外烤火等不合理用火行为，避免危险事故的发生。运营期间，发生事故的几率很低。

6.6.3.3生态系统完整性分析

（2）生态景观优势度

本工程施工期河道疏浚、护坡、水库清淤等工程对生态系统的影响有限，不会影响当地的植物资源和动物资源种群及数量。施工后对临时占地予以恢复，进行生态修复，对区域生态斑块影响不显著。工程建成运行后，评价区域景观优势度基本变化不大。由于整体工程分段施工，各施工占地单位面积不大，占地范围内的植被类型均为常见物种，工程施工结束后将采取平整及植被恢复等措施，因此工程建设后区域主要斑块及廊道及生态景观优势度基本没有明显变化，区域生态景观格局也不会因工程建设出现明显改变。

工程运行后，临时占地遭破坏的植被将逐渐得到恢复，可以弥补部分生物量损失，工程建设对自然系统的生产力及其稳定性影响较小，不会引起生态系统向生产力更低一级的自然系统衰退。

综上所述，工程建设对区域生态完整性影响轻微。

- 6.6.3.4生物量影响分析

项目永久占地及临时占地均会造成植被生物量的损失，具体见表6.6-5。

表6.6-5项目建成各植被类型损失的生物量一览表

| 植被类型 | 代表植物 | 面积（hm2） |  | 生物量（t） |  |  | 占评价区总生物量 比例（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久 占地 | 临时 占地 | 永久占地损失 | 临时占地损失 | 总计 | 永久 占比 | 临时 占比 | 总占比 |
| 草原植被 | 针茅、白莲蒿 | 2.43 | - | 5.59 | - | 5.59 | 0.03% | - | 0.03% |
| 森林植被 | 山杨、白桦 | 7.51 | 0.4 | 3.00 | 9.39 | 12.40 | 0.02% | 0.05% | 0.06% |
| 农作物 | 玉米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湿地植被 | 芦苇 | 6.45 | 73.62 | 35.48 | 2611.67 | 2647.14 | 0.18% | 13.46% | 13.64% |
| 合计 |  | 16.39 | 74.02 | 44.07 | 2621.06 | 2665.13 | 0.23% | 13.51% | 13.74% |
| 注：变化值为本工程实施后预测值减去现阶段生物量及比例变化，“－”值为减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本工程建设完成后，评价范围的各植被类型面积和生物量发生变化，具体变化情况见表6.6-5。永久征地将完全损毁原有的植被类型，植被生物量将发生变化，生物量总损失为2665.13t，占评价范围总生物量的13.74%。通过遥感卫片和典型样方生物量估算，其中湿地植被生物量损失最多，为2647.14t，所占比例为13.64%；区域森林植被生物损失量次之，为12.40t，草原植被损失量最小，为5.59t。项目临时占地占用湿地植被面积最大，达73.62hm²，主要为堆场占用，项目建成运行后，临时施工占地区将进行植被恢复补偿，生物量将逐步得到恢复，但永久占地区植被生物量损失将不可逆转，本工程永久占地损失的植被生物量为44.07t，占评价范围总生物量的0.23%，随着施工结束对巡检道路两侧进行苗木栽植，对堆场及其他临时占地进行草籽播撒并给予经济补偿，总体来说项目占地的生物量和生产力损失在可接受范围内。

6.6.3.5对动物的影响

6.6.3.5.1施工期

施工期的永久和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，影响了部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等。项目施工范围在河道两侧，周边村庄较为密集，人为活动频繁，区域内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。同时由于工程施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响，可随植被的恢复而缓解、消失。

（1）对两栖、爬行类的影响

两栖动物主要栖息在沿线的河流、水域中，工程建设期可能导致水质的变化的因素有以下几个方面：临近水域地区由于施工材料的堆放，随着雨水的冲刷进入水域，造成水质的污染；施工人员产生的生活垃圾、废水如果直接排入河道也会造成水质的污染。

在评价范围内分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物，由于施工便道的建设，施工人员的进入，必然惊扰这些动物，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。由于工程建设影响范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小，且主要是在施工期的影响。

工程建设过程中，由于施工车辆产生的噪声、人为活动的干扰等因素，可能导致线路两侧附近的两栖、爬行类动物产生回避行为，使其向外围转移，沿线两侧较近范围内爬行类出现的频率会降低，由于数量多、分布广，局部施工时间短，不会对两栖、爬行类的总体多样性产生影响。

（2）对鸟类的影响

工程在施工过程中，由于车辆噪声、人为活动干扰等所造成的廊道效应可能导致临时施工区域的鸟类密度下降。春季是鸟类繁殖季节，此时配对的雌、雄鸟会在高大树木上筑巢、产卵，施工过程中产生的噪声及人为活动可能会对鸟类繁殖产生一定的干扰；在春秋季迁徙期间，对迁徙候鸟特别是水鸟类会形成较大干扰，甚至会导致一些迁徙物种临时性改变迁徙路线或停歇区域。

本工程不涉及重要鸟类栖息地和繁殖地，考虑鸟类对声音的适应性以及沿线社会和自然活动等特点，工程施工活动会对区域鸟类带来一定的惊扰影响，随着施工结束，影响随之消失，不会对保护鸟类栖息繁殖造成长久影响。

（3）对哺乳类动物的影响

工程施工中，各种临时占地、永久占地会直接破坏原有植被，使在此区域内活动的野生动物觅食地、栖息地减少，导致动物减少。在管线敷设的建设期，由于人为活动干扰、施工噪声的影响，从而导致野生动物回避施工区域，使沿线野生动物在沿线出现的频率降低。

施工便道、施工场地等施工区域在一定程度上对野生动物正常活动产生干扰，工程施工便道一般利用既有乡道或村路，可大大降低对生态环境的破坏和对野生动物栖息地的切割。施工机械操作对野生动物的影响主要涉及施工场地周边的区域，这种影响会波及线路两侧1km范围内活动的野生动物，由于施工期短，随之施工活动结束，影响也随之消失。

总体分析，工程施工活动会对工程区周边动物带来一定的惊扰影响，但不会造成鸟类、两栖爬行类等动物种群数量下降和灭绝，施工期结束后各种影响也将随之结束。同时，工程施工期间应加强施工人员宣传教育，严格划定施工区域，明确施工活动范围；加强对于区域动物保护力度，避免施工人员对动物的捕杀等行为，最大程度上减轻工程施工期对于各种动物的影响。

6.6.3.5.2运营期

由于工程沿线人类活动频繁，适生物种都是常见物种，生存能力较强，附近均为同类生境，施工活动对动物的阻隔影响有限，虽然会对该区域的野生动物产生一定的干扰，随着施工期结束，恢复原有地貌，并进行苗木栽植、播撒草籽等措施后，生境将逐渐恢复原貌，动物仍可回到原来的领域，因此工程运营期不会对区域动物种群、生境等产生大的影响。

6.6.4生态红线影响分析

项目占地不涉及生态保护红线，仅评价范围进入红线区域，施工过程严格控制施工作业带宽度，禁止占用生态保护红线，禁止在红线范围堆放施工材料，严格管理施工人员，严禁破坏红线内植被及野生动物，严禁烟火，采取上述措施后，将不会对红线范围内生物多样性造成影响，也不会破坏整个生态系统的结构和稳定性。

6.7固体废物环境影响分析

本工程固体废物环境影响主要是施工期的废弃土方、施工人员生活垃圾及部分建筑垃圾。

6.7.1施工期环境影响分析

6.7.1.1弃土

本工程总土方开挖152.92万m3，总土方回填16.93万m3。其中一期工程土方开挖16.93万m³，土方回填16.93万m3（其中4.42万m³为河道疏浚及道路开挖多余），挖填平衡；二期工程清淤及临时道路开挖土方共计136m3，疏浚土方在河底自然晾干后运至川口河段用于护岸工程土方回填，水库淤泥在库底自然晾干，淤泥及临时道路开挖土方运至水库附近7处堆场依次堆存。7座堆场可消纳容积共计136万m3。

6.7.1.2生活垃圾

生活垃圾依托租用民房垃圾桶集中收集后，交由乡镇环卫部门统一处理，对项目区环境影响轻微。

6.7.1.3建筑垃圾

项目施工会产生极少量施工废物，这些建筑垃圾统一收集，送当地政府指定的建筑垃圾消纳场处置。工程施工期产生的建筑垃圾均设计采用合理可行的再利用方案和妥善处置，对环境的影响很小。

6.7.2营期环境影响分析

运营期无固体废物产生，对环境无影响。

6.8环境风险分析

本工程投资规模较大、涉及范围较广、建设内容较多、施工工期较长、影响因素较多，工程建设和运行中可能存在一些不确定的突发性事故风险因素，造成一定的环境风险，因此，有必要进行环境风险分析，并采取必要的措施。

6.8.1风险因素识别

6.8.1.1施工期

（1）污废水事故源

工程施工期间将产生一定的污废水，混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水等正常情况下沉淀处理后回用，不会对地表水体产生影响。

（2）洪水风险

工程部分项目施工期较长，在雨季可能因暴雨产生的洪水影响工程施工。

6.8.2风险评价

6.8.2.1施工期

（1）施工机械、车辆溢油风险

本工程施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中，由于自然灾害及人为操作失误或与其他车辆发生碰撞而可能引起油品泄漏。施工所用机械仅自带燃油，载油量少，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，也不会产生较为剧烈的碰撞。且施工期会尽量避开大风、暴雨、大雾等灾害性天气，因此造成施工机械车辆溢油事故发生的概率相对较小。

（2）施工期污废水事故排放风险

工程建设期间各类污废水均进行处理并回用，在各处理系统正常运行情况下不会对地表水造成影响。工程建设期间的污水成分相对简单且间歇产生，并且采用成熟可靠的处理工艺，发生事故排放的概率很小。加强施工设备维护，配备备用电源，一旦发生事故，废水处理设施不能正常运转时，应立即停止施工，进行设备修理，待设备恢复正常后，方可开始施工。

（3）洪水对工程施工的风险评价

项目河道疏浚及库底清淤均安排在枯水季进行，发生洪水概率较小，结合工程布置和现场地形条件，施工导流，宁夏中部地区属于典型黄土丘陵地貌，具有半干旱区降雨的一般特性，降雨一般集中在每年的6—9月，降雨一般为短历时暴雨，笼罩面积不大，且区域蒸发量远大于降雨量，因此，洪水对工程施工的风险很小。

（4）污泥堆存区溃坝风险评价

项目堆场选址于水库库尾凹湾，地形天然利于淤泥堆存；设计已设置拦泥护脚、格宾防护、排水滤层及PE排水花管等抗风险设施，且堆填过程严格遵循“分层碾压、错缝堆筑”工艺，正常工况下溃坝概率极低。但极端暴雨（如百年一遇短历时暴雨）或施工质量管控不到位时，存在局部失稳进而引发溃坝的潜在风险。若发生溃坝，堆存的淤泥将随水流冲刷进入茹河主河道及周边区域，导致地表水SS浓度急剧升高，污染范围波及堆场下游1-3km河道；淤泥中夹带的营养盐会加剧水体富营养化风险，同时冲刷过程可能破坏周边植被，极端情况下威胁下游近距离居民区的人身财产安全。

# 7 环境保护措施及其可行性分析

## 7.1生态环境保护措施

7.1.1陆生生态保护措施

7.1.1.1植物保护措施

根据工程建设对植物资源影响因素、影响方式，考虑措施可操作性和经济性，从减缓、恢复、管理方面提出保护措施。

（1）减缓措施

①优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积。根据工程可研报告的施工组织设计，工程设置施工工区3处。鉴于以上临时工程在施工期可能对周边产生的生态环境影响，建议进一步优化施工组织设计，将临近的料场、施工营地合并处理，或在设置营地时利用周边闲置的农村住房，最大程度地减缓工程施工对区域生态环境影响。

②施工期间，施工占地周围设置5m宽的作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。

（2）恢复措施

工程占压包括永久占压和临时占压，对生态环境的影响主要表现为压埋植被、水土流失加重等。工程应根据建筑物的布置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，进行规划布置，尽可能地减少工程占压对植被的破坏。

①临时占地植被恢复措施

临时占地主要包括施工工区、临时施工道路及堆场等。施工完成以后，应及时对临时施工场地进行平整，采取植被恢复措施。

具体见表7.1-1。

表7.1-1占地植物保护和恢复措施

| 占地类型 | 植被保护及恢复措施 |
| --- | --- |
| 河滩地 | 堆场及部分施工工区临时占用河滩地。 ①表土剥离与回覆：对施工营地进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm。 ②机械土地整治：施工结束表土回覆后进行土地整治。 ③植物措施：通过人工种草措施进行原有植被恢复，种植冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%。 |
| 草地 | 施工工区临时占用天然草地。 ①表土剥离与回覆：对施工营地进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm。 ②机械土地整治：施工结束表土回覆后进行土地整治。 ③植物措施：通过人工种草措施进行原有植被恢复，种植冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%。 |
| 林地 | 施工工区及施工道路临时占用林地。 ①表土剥离与回覆：对施工营地进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm。 ②机械土地整治：施工结束表土回覆后进行土地整治。 ③植物措施：有林地通过栽植灌木进行植被恢复，灌木选用云杉、山杏、樟子松等。 |

②永久占地生物工程措施

工程永久占地涉及到草地、林地、河滩地等，对植被产生一定的破坏，需采取积极的植被恢复措施，补偿因工程占地、占压造成的生物量损失。在川口河巡检道路两侧、小河巡检道路两侧种植生态林，补偿相应的生物损失量。加强环境监理职能作用，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题及时处理。

③施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，做好有关生态环境保护知识和法律宣传工作，在施工区、生活区设置宣传牌，增强施工人员环境保护意识。

7.1.1.2动物保护措施

为减少工程对区域野生动物的影响，应采取以下保护措施：

①施工期间，对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员，说明国家法律对野生动物保护的要求及意义，尤其说明对施工区周边保护动物保护的重要性，增强施工人员保护植被和动植物多样性对生态环境重要性的意识。

②建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员食用蛙类、鸟类、鱼类等；限制施工人员在施工以外区域活动，禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。

③在各施工区设置野生动植物保护警示牌或宣传栏，说明生物保护的意义等。

④施工过程中，根据工程设计优化施工布置，尽量减少施工占地及施工活动对植被的扰动，减少陆生动物生境损失。

7.1.2水生生态保护措施

（1）针对性措施

针对引水工程可能存在的主要环境问题及其保护措施，建立相应的环境管理机构，使引水工程的环境保护措施得以切实有效地实施，达到工程建设与生态环境保护协调发展，防止、减少工程活动对生态环境的破坏。

（2）预防为主，防治结合的措施

生物资源及生态环境保护要预先采取防范措施，防止生物资源及环境破坏的发生，并把预防作为管理的重要原则。对已经明确的不利影响采取针对性措施的同时，对于一些目前难以准确评价的影响要采取预防措施。

水生生物保护措施是工程环境保护工作的重要组成部分。该工程目的是在当前的技术背景条件下尽量减免工程对鱼类和水生生物及其生境的不利影响，维护水生生态的相对稳定性，促进水利开发与自然资源保护协调发展。

7.2地表水环境污染防治措施

7.2.1施工期水环境防治措施

7.2.1.1混凝土养护废水

混凝土养护废水具有废水量较小、pH值高、悬浮物浓度高、间歇集中排放的特点。评价要求，施工区应设置沉淀池，每台班末的养护废水排入池内，静置沉淀到下一台班末回用于混凝土养护，沉淀时间达6h以上，确保处理后废水不外排。沉淀池底泥需定期清理，干化后用于平整土地、绿化。

7.2.1.2施工机械和车辆冲洗废水

施工机械和车辆冲洗废水污染因子主要为石油类和SS，具有废水量小、集中间歇排放的特点，评价要求各施工区设置沉淀池，将冲洗废水处理后回用于机械冲洗或洒水降尘，保证无废水排放。隔油沉淀池的设置需远离地表水体。

7.2.1.3施工生活污水

施工人员生活污水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N等，施工期租用附近民房，对民房旱厕定期清掏，用于周边农田施肥。

7.3噪声污染防治措施

①源头控制优先：优先选用低噪声、低振动的先进施工设备和工艺。对高噪声设备采取基础减振、安装消声器或设置临时隔声罩等源头降噪措施。

②优化施工组织：在临近敏感点区域，优化施工方案，采用“人工施工为主、机械施工为辅”的作业方式，并合理安排施工时序，避免多台高噪声设备在同一地点、同一时段集中作业，从空间和时间上分散噪声源。

③设置高效声屏障：针对预测超标的敏感点，在其邻近的施工场地边界设置高效直立式声屏障。采用顶部带折臂（T型或弧形）的直立式结构，设计高度为3m，以有效阻挡和衍射噪声。面板采用金属吸隔声板（镀锌钢板/铝板，内填离心玻璃棉），背板为金属板，确保其平均隔声量（TL）≥25dB（A），降噪系数（NRC）≥0.80。屏障长度须完全覆盖噪声源至敏感点的投影区域，并在两端各延长至少20m，形成有效的声影区，确保隔声效果。

④划定禁止区与限时作业：严格限制高噪声作业时段。将敏感点四周50m范围内划定为“夜间禁止施工区”，在此区域内，夜间（22:00至次日6:00）严禁一切施工作业。昼间施工也尽量安排在非休息时段，并缩短高噪声设备持续作业时间。

⑤最终保障措施：对于在采取了上述声屏障措施后，仍不能达标的极近距离敏感点区域，在该特定区域完全采用人工施工方式，禁止使用任何高噪声机械设备，以绝对确保敏感点声环境质量达标。

⑥强化公众沟通与应急响应：在项目开工前至少7个工作日，通过社区公告栏、官方网站、微信群等多渠道，主动公示《施工噪声污染防治方案及作业时间公告》，明确禁止施工的时段和区域，公布投诉电话，争取公众理解。施工现场设立公告牌，接受监督。建立快速响应机制，一旦接到合理投诉，立即核查整改。

通过落实以上从源头、传播途径到受体保护的全过程、多层次防控体系，预期可使施工噪声对周边敏感点的影响得到有效控制，确保其声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。施工结束后，该噪声影响将随之彻底消除。

7.4地下水环境污染防治措施

（1）对施工营地的生产废水进行集中收集处理，各混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水沉淀池等应采取满足要求的防渗措施，经处理后的废水全部回用于生产或洒水降尘，不得外排。生活污水依托周边民房，定期清掏用于农肥。

（2）工程施工废水，应采取相应措施尽可能回收再利用，用于洒水降尘等。

7.5土壤环境污染防治措施

（1）严格按照施工组织设计控制施工范围，最大限度地减少对土壤的破坏，将临时占地控制在最低限度。

（2）施工营地的小型机械维修保养站应铺设沙子以防止含油废水污染土壤，污染的沙子也要统一进行收集处理，施工营地上滴漏的油渍应及时进行清理。

（3）施工废水采取合理有效的处理措施，废水处理池根据废水性质采取一定的防渗措施。

（4）各种施工机械及车辆应定期进行检查维护，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。

7.6环境空气污染防治措施

7.6.1施工粉尘

土石方工程施工尽量避开干燥多风天气，并视情况采取必要的洒水防尘措施，洒水次数根据天气情况而定。一般晴朗天气每天早、中、晚各洒水一次，当遇特别干燥的天气，且风速大于3级时应每隔2小时洒水一次。开挖工程控制扬尘措施：施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌；道路开挖施工工地周围必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙）；管道开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散；开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施；在距居民点较近区域作业时设置围挡并增加洒水频次；施工结束后渣土必须清运完毕；施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用苫布遮挡。

（2）施工营地

地面硬化：施工营地内除作业面场地外均应当进行硬化或绿化处理。应及时清理地面粉尘，作业场地应坚实平整，保证无浮土。

物料暂存易产生扬尘的土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大并及时苫盖并设置围挡。

洒水设施：每个施工区配备洒水车，根据气候和施工场地、道路状况对施工场地和临时场地进行定期洒水降尘，每天至少两次，上午下午各一次，保证地面湿润，不起尘。

各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

7.6.3机械及车辆燃油废气

施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

7.6.4道路扬尘

加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；易扬尘物料应采取密封运输或加盖篷布，并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

各施工区应设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

7.6.5清淤恶臭

由于项目治理河道段不存在工矿企业，沿线无畜禽养殖以及生活污水等污染源，水库淤泥为雨季冲刷两岸泥沙所致，无其他污染物，根据分析，恶臭臭味有限。为将施工期恶臭对环境的影响降至最低，工程施工期须采取以下措施：

①项目清淤疏浚工程采用环保型的干清作业方式。施工前，在河道全断面填筑上、下游临时施工围堰进行截流，排干河内明水。

②项目选择在枯水期进行清淤疏浚，淤泥恶臭不易挥发；

③清淤前可在河底部淤泥层投加功能微生物抑制剂或微生物促进剂，利用微生物大量分解河道内淤泥中的污染物，减轻淤泥散发的恶臭；

④对清淤施工人员采取必要的保护措施，如佩戴口罩；

⑤疏浚过程产生的淤泥在库底晾晒干后及时拉运填至堆场，堆放过程定期喷洒除臭剂

⑥库底淤泥晾晒产生的渗滤液通过集水沟收集至临时沉淀池，沉淀后上清液用于场地洒水抑尘，底泥用于堆场堆填，实现资源化利用，不外排。

7.6.6敏感点保护

临近敏感点作业应缩短施工时间，控制施工面积，及时采取有效的围挡、遮盖措施，降低对居民生活的影响。运输车辆途经人口密集居民区时，车速不得超过15km/h；施工区应配备洒水车，在干燥季节每日对施工运输车辆经过的环境敏感地段增加洒水频次，同时道路应及时洒扫，减少物料运输扬尘对道路两侧居民影响。

7.7固体废物污染防治措施

7.7.1施工期固体废物防治措施

（1）施工期应加强施工组织管理，提高施工技术和施工工艺，减少建筑垃圾的产生，并规范和分类堆存建筑垃圾，不得乱堆乱放。

（2）开发利用建筑垃圾集中收集后交由当地建筑垃圾消纳场处置。

（3）集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，并及时转运至城市环卫系统。

（4）工程结束后，拆除施工区的临建设施，做好清理、消毒等工作，落实水土保持措施。

7.8环境敏感区保护措施

7.8.1靠近红线范围的环境保护措施

本工程施工区域靠近生态保护红线，工程不占用红线范围用地，针对工程建设过程中可能发生的各种生态影响因素，优化工程建设方案，提高环保设计水平，减少工程建设对红线的生态影响。

（1）根据红线的分布、保护要求、施工难度等，进一步优化工程设计，充分考虑保护对象的特殊性，尽可能减少红线范围内的施工活动和临时占地，禁止在红线范围内建立施工营地。

（2）施工时应注意减少施工扰动面积（包括施工作业带宽度、施工道路长度和宽度），严格控制施工范围。施工时，应划出施工界限，并按照该界限在施工场地周围和施工便道两侧设置临时界标和挡墙等，确保工作人员不会越界施工。

（3）优化施工组织设计，尽可能减少在红线内的施工时间。

（4）施工材料不得在红线范围内堆放，施工产生的废弃土方应及时调出并合理利用，不得随意弃土。

（5）施工期管理措施

- ①加强宣传教育，增强施工人员生态保护意识。施工人员进驻前应召开环保宣传教育集会，宣讲国家有关环境保护的法律法规等，加强宣教工作。

- ②施工单位应该合理选择施工时间，避开鸟类等动物活动的高峰时段，比如早晨和黄昏是鸟类活动、繁殖和觅食的高峰时段，因此在早晨和黄昏尽可能减少施工作业。

- ③严格控制施工范围，严禁乱铲乱踏周围植被，所有施工车辆必须在限定临时道路上行驶，严禁开辟新路乱碾乱压，以免对原有地表自然状态的进一步破坏，最大限度地减少对土壤和植被的扰动。

- ④管道敷设施工在开挖时应对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时扬起粉尘。

- ⑤施工期要加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响；施工弃土应及时覆盖或清运；避免暴雨时进行挖方和填放施工，雨天必须在弃土表面放置覆盖物，以减少水土流失。

- ⑥施工固体废物和生活垃圾应集中收集，能够回收的回收利用，现场应当设置废物收集桶及时清理。施工完毕后，及时清理各类施工废弃物，并按照水土保持方案恢复地貌。

- ⑦施工过程中所破坏植被，需向有关部门报备，征得同意后方可进行前期及施工工作，对其破坏区域的植被，采取恢复为主，补偿为辅的方法，在原有占用位置施工期后尽可能进行恢复，若实在无法恢复，占用多少补偿多少，在其他所需位置进行补偿，尽可能减少工程对生态红线内的影响。

- ⑧山区临边坡施工时，应及时设置挡墙、排水沟、截水沟等，避免边坡崩塌、滑坡产生，防止水土流失。

- ⑨优化施工方案，尽量缩短施工期，以便缩短土壤暴露时间，从而减缓环境影响。

- ⑩加强环境监理职能作用。加强对红线附近施工地段的巡护频率，检查生态环境保护措施的落实情况和施工人员的保护行为，同时与施工单位的环保管理人员联合对保护对象实施保护。

7.10环境风险防范措施

（1）工程沿途社会生活附属设施便捷，施工机械用油由专业公司加油车提供，各施工营地范围内不建设油库，场地范围内无危险化学品贮存。

（2）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

（3）建立防汛应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

# 8产业政策及规划的符合性分析

8.1与相关政策、法律法规的符合性分析

8.1.1产业政策符合性分析

本工程属于河道治理，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条，防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程和江河湖库清淤疏浚工程”，属于鼓励类建设项目。

因此，本工程建设符合国家产业政策。

8.1.2与《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》的符合性

2018年6月30日，自治区人民政府以《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号）《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》正式发布宁夏生态红线。在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；“一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布：

①贺兰山生物多样性维护、防风固沙生态保护红线，位于宁夏回族自治区北部，属于生物多样性维护、防风固沙重要区，主要分布在大武口区、惠农区、平罗县、西夏区、贺兰县、永宁县、青铜峡市。生态系统类型为中温带半干旱—干旱地区山地生态系统。

②罗山—白芨滩生物多样性维护、防风固沙生态保护红线，位于宁夏回族自治区中部，属于生物多样性维护、防风固沙重要区，主要分布在灵武市、利通区、红寺堡区、同心县、盐池县。生态系统类型为荒漠草原、森林生态系统。

③六盘山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，位于宁夏回族自治区南部，属于水源涵养、生物多样性维护重要区，主要分布在泾源县、隆德县、西吉县、原州区、海原县。生态系统类型为森林生态系统。

④北部引黄灌区湿地保护、生物多样性维护生态保护红线，位于宁夏回族自治区北部、中部及西南部，属于湿地保护、生物多样性维护重要区，主要分布在大武口区、惠农区、平罗县、兴庆区、金凤区、西夏区、贺兰县、永宁县、灵武市、利通区、青铜峡市、沙坡头区、中宁县。生态系统类型为湿地生态系统。

⑤东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，位于宁夏回族自治区东南部，属于水土保持重要区，主要分布在彭阳县、原州区。生态系统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统。

⑥西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，位于宁夏回族自治区西南部，属于水土保持重要区，主要分布在西吉县。生态系统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统。

⑦东部毛乌素沙地防风固沙生态保护红线，位于宁夏回族自治区东部，属于防风固沙重要区，主要分布在盐池县。生态系统类型为典型的荒漠—湿地自然生态系统。

⑧西部腾格里沙漠边缘防风固沙生态保护红线，位于宁夏回族自治区西部，属于防风固沙重要区，主要分布在同心县、红寺堡区、沙坡头区、中宁县。生态系统类型为沙漠自然生态系统。

⑨中部干旱带水土流失生态保护红线，位于宁夏回族自治区中部，属于水土流失极敏感区，主要分布在同心县、海原县、沙坡头区、中宁县、原州区。生态系统类型为黄土丘陵—荒漠草原生态系统。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等国家级和自治区级禁止开发区域。项目不占用生态保护红线（东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线），仅评价范围进入红线范围。项目施工期严格划定施工红线且严格管理施工人员，对红线范围生态环境无影响。因此项目建设符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》。

8.2与相关功能区划符合性分析

8.2.1与《宁夏回族自治区主体功能区规划》的符合性

根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日），对照《宁夏回族自治区主体功能区划》，重点生态功能区包括国家级重点生态功能区和自治区级重点生态功能区。国家级重点生态功能区的县区包括彭阳县、盐池县、同心县、西吉县、隆德县、泾源县、海原县、红寺堡区等七县一区；自治区级重点生态功能区包括灵武市、沙坡头区、中宁县、原州区部分乡镇。本工程位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，为国家级重点生态功能区。

限制开发的生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或较大范围区域的生态安全，生态系统脆弱，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。

功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。

发展方向是：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。

本工程对茹河川口河、小河段进行河道治理，岸坡砌护，对茹河石头崾岘水库进行库底清淤，提高区域防洪能力，保护两侧及下游居民生命财产安全及基础设施安全。符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。

本工程与宁夏主体功能区划图见附图4。

8.2.2与《宁夏生态功能区划》的符合性

本工程与《宁夏生态功能区划》关系见附图3。

《宁夏生态功能区划》共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。一级区中南部黄土丘陵水土流失生态区位于宁夏南部黄土丘陵及六盘山山地，含4个生态亚区、12个生态功能区，主要为水源涵养和水土流失治理；中部台地、山间平原干旱风沙生态区位于宁夏平原以南，南部黄土丘陵区以北，含3个生态亚区、14个生态功能区，主要为防沙治沙、荒漠化植被恢复和扬黄节灌；北部宁夏平原灌溉农业生态区位于宁夏北部，主体由黄河冲积平原及贺兰山东麓洪积平原组成，含3个生态亚区、11个生态功能区，主要为节水灌溉、城市及湿地保护、山洪防治、保护生物多样性。

本工程主要涉及南部黄土丘陵水土流失区－原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区。

施工期严格控制施工作业带范围，尽最大可能减少临时占地带来的植被破坏，并采取严格的水土保持措施，运营期采取生态监测和恢复措施，最大限度降低区域水土流失。因此，本工程符合《宁夏生态功能区划》。

项目所涉及的宁夏回族自治区生态功能区见表8.2-1。

表8.2-1 工程涉及宁夏生态功能区划一览表

| 一级区 | 二级区 | 功能区代号 及名称 | 主要生态特点、问题及措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部黄土丘陵水土流失区 | 原彭黄土丘陵牧林农生态亚区 | Ⅰ3①原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区 | 本生态功能区属典型的黄土梁峁丘陵地貌，间有小型川、涧地和残塬，还有炭山等中低山地。地形切割较深，水土流失严重，侵蚀模数7000～10000t/km2.a，水土流失是该区最敏感的生态问题之一，超载放牧，草场退化严重是问题之二。治理措施主要有：加强小流域综合治理，退耕还林还草。 |

8.2.3与《宁夏水安全保障“十四五”规划》及其规划环评符合性

8.2.3.1与《宁夏水安全保障“十四五”规划》的符合性

《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中提出践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，实施“四水同治”，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。规划中“第六章、强化水生态环境治理保护”明确指出实施重点河湖水生态保护与修复，通过连通水系、整治河湖岸线、修复滨岸带、建设绿色生态廊道，构建覆盖江河水系的信息化基础平台。

本工程对茹河小河段及川口河段进行治理，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，属于本规划中“水生态保护与修复，整治河湖岸线”。因此，项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相关要求。

8.2.3.2与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性

本工程符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求，具体分析见表8.2-1。

8.2.3.3与自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性

本工程符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的要求，具体分析见表8.2-2。

表8.2-1本工程与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性

| 序号 | 规划环评要求 | 本工程具体情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “优化涉环境敏感区项目的选址选线”中提出：“……等重点项目的初步建设方案存在占用各类环境敏感区的情况……本次评价要求严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》……及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中的有关要求，在后续的设计和建设过程中，依法依规采取必要的避让措施……确实无法避让的，应符合相关法律法规的要求，取得相关行政主管部门的许可，在项目环评中充分论证对环境敏感区的影响范围和程度，并采取有效的保护和恢复措施……确保规划项目的建设符合有关法律法规及政策要求，不会对环境敏感区的生态系统功能、生态环境质量和区域生态安全造成重大影响，生态保护红线范围内“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”。 | 本工程属于河道综合治理项目，项目建设符合当地国土空间规划的线性基础设施建设、堤防防洪和供水设施建设要求。施工临时道路充分利用现有道路，施工生产生活区、预制场均避开生态保护红线，最大限度减少对地表植被的破坏，维护生物多样性；在工程设计和施工方案设计时提出了水土保持、生态保护及恢复措施，保持区域生态系统的完整性和稳定性；严格控制施工作业范围，施工车辆必须在限定临时道路行驶；优化施工时序，对表层土进行剥离，用于生态恢复。 | 符合 |
| 3 | 植被恢复：规划各类工程的建设……施工临时占地也将对植被产生影响，在施工过程中将不可避免地扰动地表植被，甚至使土壤松散和裸露，容易产生水土流失。因此，在施工过程中应以工程措施为主、植物措施为辅，永久和临时措施相结合的防治体系。施工中应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占用地、临时占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。……对施工区周围的植被，采用建围栏、人工造林种草等措施进行特殊管护以促进其尽快恢复。 | 环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民及样方调查等，未发现现有工程及拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被。 | 符合 |
| 4 | 野生动物保护措施：……加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作，制定规章制度，设立有关标志，严控施工范围，禁止捕杀野生动物。 | 施工期加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作，制定规章制度，设立有关标志，严控施工范围，禁止捕杀野生动物。 | 符合 |
| 5 | 水土保持措施：优化施工组织设计，临时工程的设置应优先考虑永临结合，尽量减少占地；小型施工场地、营地的设置应尽量利用沿线既有场地、站区永久征地和城市用地；临时工程用地周边应设置醒目的标示牌、边界线，严格限制作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。临时占地恢复，保留30～50cm的表土层，施工结束后，及时采取土地平整+表层土填埋+植被恢复。严格按设计要求取弃土不得乱挖乱取，破坏地表植被。施工道路，尽可能利用现有道路。 | 本工程采取优化施工组织设计、合理布置施工场地、严控施工作业范围、选用当地适生物种进行迹地恢复等水土流失防治措施，有效治理工程防治责任范围内的水土流失。 | 符合 |
| 6 | 生态保护红线：生态保护红线内已有的下列开发活动，按照尊重历史、严格依法、稳步进、逐步解决的原则处置：（一）符合生态保护红线准入清单的开发活动可以依法进行；（二）不符合生态保护红线准入清单的开发活动应当退出；（三）耕地可以正常耕作，但依法退耕还林（草、湿）的除外；（四）居民生活点、农（林）场场部等生产生活设施可以正常使用，但不得扩大现有用地规模；（五）具备条件的地区逐步推进生态移民或者集中安置；（六）交通、通信、能源管道、输电线路、防洪水利等设施应当依法管理、运行和维护。 | 本工程不占用生态红线，仅评价范围进入生态保护红线区域内。工程为水利工程，不属于大规模、高强度的开发建设活动；工程建成后河道沿线不产生废气、废水、废渣等污染物，不会增加区域环境空气、地表水环境、地下水环境污染负荷；通过水土保持、生态保护及恢复措施，区域生态环境功能不会减低。 | 符合 |

表8.2-2本工程与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书审查意见》的相符性

| 序号 | 审查意见 | 本工程 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严守生态保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。 | 本工程不涉及自然保护地等区域，工程不占用生态保护红线，仅评价范围进入红线区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，通过严格落实临时占地的生态恢复措施及水土流失控制措施的实施，确保临时占地生态环境的恢复。 | 符合 |
| 2 | 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。 | 本工程实施不触及环境质量底线和资源利用上限。且运营期无污染物产生，施工期严格管理，项目各监测指标符合环境质量底线的要求。 | 符合 |
| 3 | 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 | 项目治理后，可以进一步消除河道塌岸险情，增强治理河道洪水调度和排水排洪能力，同时可以明显改善河道水质状况，对水生态环境成正向影响。 | 符合 |
| 4 | 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 | 本工程河道疏浚及库底清淤将提高茹河过流能力，提高水体自净能力，对水生态环境成正向影响。 | 符合 |
| 5 | 在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 | 本工程在建设过程中，落实各项生态环境保护措施，建设完成后，建设单位组织对配套建设的环境保护设施进行验收，确保建设项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 | 符合 |
| 6 | 《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。 | 本工程建设符合规划环评结论和审查意见，严格按照相关导则要求，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。 | 符合 |

8.2.4与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》的符合性

根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》提出“加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。实施沙湖、典农河等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。”

本工程为茹河支流河道生态综合治理项目，本次茹河（小河段）治理河道总长25.5km，包含河道护坡、河道疏浚及水库清淤等工程。本工程的实施可提高王茹河小河及川口河的防洪能力，提升河道生态系统健康水平，加强河道防洪治理及生态治理，因此，本工程建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

8.2.5与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性

《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，“十四五”期间，要“深化‘三水’统筹，提升水环境质量，积极推动水生态修复……开展河湖岸线保护修复，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6km。加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境”。

本工程对茹河小河段及川口河段进行治理，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，强化岸线管控，减少水土流失，增强水源涵养，改善流域生态环境。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。

8.2.6与《黄河流域综合规划》符合性

《规划》的实施，要坚持“上拦下排、两岸分滞”调控洪水和“拦、排、放、调、挖”综合处理泥沙的方针，进一步完善以河防工程为基础，以水沙调控体系为骨干。水土保持、干流放淤和分滞洪工程措施相结合的流域防洪减淤工程总体布局，辅以防汛抗旱指挥系统建设、防洪调度和洪水风险管理等非工程措施，构建较为完善的流域防洪减淤体系，全面提高黄河流域防御洪水灾害和治理泥沙的综合能力。

本工程为茹河支流河道综合治理项目，实施可提高川口河段和小河段的防洪能力，提升沟道生态系统健康水平，因此本工程建设符合《黄河流域防洪规划》相关要求。

8.3与“三线一单”的符合性

8.3.1生态保护红线

《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）及固原市人民政府《关于印发〈固原市生态环境分区管控实施方案〉的通知》（固政发〔2024〕28号），固原市生态空间总面积4171.22km2，占全市国土总面积的39.63%，其中生态保护红线面积为3302.06km2，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16km2，占全市国土面积8.26%。

本工程位于固原市彭阳县茹河川口河段及小河段（含石头崾岘水库），项目不在固原市生态保护红线范围内，本工程与固原市生态保护红线位置关系见附图20。

8.3.2环境质量底线

（1）水环境质量底线及分区管控

水环境质量底线：根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，茹河乃家河水库水质为Ⅱ类，沟圈断面水质均为Ⅲ类。

（2）水环境分区管控符合性要求

根据固原市“三线一单”水环境分区管控，固原市水环境管控分区共分为三大类，水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区，对照固原市水环境分区管控图，本工程治理区域为一般管控区，见附图22。

8.3.3大气环境质量底线及分区管控

（1）大气环境质量底线

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，彭阳县2024年度SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO 24小时平均第95百分位数、O3-8H-90per年平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，符合大气环境质量底线要求。

- （2）大气环境分区管控符合性要求

根据固原市“三线一单”大气环境分区管控，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，本工程治理区域为大气环境一般管控区及大气重点管控区，见附图21。

大气环境重点管控区要求：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道和环流通道等对环境空气质量影响较显著的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，总面积2819.34平方公里，占全市面积的26.78%。

大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本工程运营期不产生废气，项目施工期物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶，严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业等防尘措施；清淤前可在河底部淤泥层投加功能微生物抑制剂或微生物促进剂，利用微生物大量分解河道内淤泥中的污染物，减轻淤泥散发的恶臭；使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理等措施。因此，本工程符合大气环境重点管控区要求及一般管控区管控要求。

③土壤污染风险防控底线及分区管控

本工程为河道治理，不涉及土壤污染风险。根据固原市“三线一单”土壤污染风险管控分区，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，项目治理区域涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区，见附图23。

农用地优先保护区管控要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本工程为河道治理工程，项目施工过程明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积；土方开挖后应及时回填，疏浚淤泥在库底晾干后运至堆场堆存并播撒草籽。因此，项目满足土壤污染分区农用地优先保护区和一般管控区管控要求。

8.3.4资源利用上线及分区管控

①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控

本工程不涉及煤炭资源的使用。

②水资源利用上限及分区管控

根据水资源利用上线要求，本工程施工期施工用水较少，运营期不涉及用水，符合水资源利用上线及分区管控。

③土地资源利用上线及分区管控

根据土地资源利用上线及分区管控，选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线，本工程为河道治理，不涉及耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，符合土地资源利用上线，根据土地资源重点管控区划分，将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区，项目位于彭阳县，不属于土地资源重点管控区。

8.3.5生态环境准入清单

本工程与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表8.3-1。

表8.3-1与固原市生态环境总体准入要求符合性一览表

| 环境管控单元名称 | 县 | 要素属性 | 控单元分类 | 管控要求 | 管控内容 | 本工程 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县优先保护单元2 | 彭阳县 | 生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 | 本工程为河道治理项目，不涉及种植、养殖等。项目不占用生态保护红线，仅对茹河河道进行护坡、疏浚，对石头崾岘水库清淤，项目实施后可以明显改善河道水质状况，提高了茹河川口河段和小河段控导河势能力，缓解塌岸等问题，施工结束对占地进行植被恢复，将不会损害区域生态环境。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | - 未要求 | / | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | - 未要求 | / | 符合 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | - 未要求 | - / | 符合 |
| 彭阳县重点管控单元1 | 彭阳县 | 大气环境受体 敏感区+高污染燃料禁燃区 | 重点管控单元 | 彭阳县 | - 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。2.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。3.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。4.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。 | - 本工程为河道治理项目，项目运营期无污染物排放且不占用基本农田。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | - 1.改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物等量替代。2.新建或改扩建畜禽规模养殖场应依法依规开展环境影响评价，配套建设粪污处理设施，提高粪污综合利用率。3.彭阳县供热公司应采取有效措施，减少燃煤、灰渣等物料贮存转运产生的颗粒物排放。（超低排放改造）。 | 本工程不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | - 彭阳县污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染茹河。 | 本工程不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | - 禁燃区内禁止使用、销售各种高污染燃料，不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。 | 本工程不涉及。 | 符合 |

# 9 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的合理统一。

9.1环保投资估算

本工程总投资6793.26万元，环保投资费用估算为13.46万元，环保投资占总投资0.21%，详见表9.1-1。

表9.1-1 本工程环保投资一览表

| 时期 | 项目 | 污染物 | 处理措施 | 投资 （万元） | 占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 施工扬尘 | 施工场地洒水抑尘、表土苫盖、运输车辆遮盖篷布、设置围挡盖篷布 | 1 | 7.43% |
|  | 废水治理 | 施工废水 | 施工降水沉淀池3座；混凝土养护废水沉淀池3座 | 1.5 | 11.14% |
|  |  | 生活污水 | 旱厕清掏 | 0.4 | 2.97% |
|  | 噪声治理 | 施工机械、作业、施工车辆噪声 | 警示牌、限速牌、施工机械加减震基座等降噪措施 | 0.2 | 1.49% |
|  | 固废处置 | 施工生活 垃圾 | 垃圾桶6个、生活垃圾收集及清运 | 1.5 | 11.14% |
|  |  | 建筑垃圾 | 集中收集运至建筑垃圾消纳场 | 0.5 | 3.71% |
|  | 生态 |  | 表土恢复，临时占地土地平整，撒播种草，栽种乔木 | 7.86 | 58.40% |
| 运营期 | 环境监测 |  | 运营期环境及生态监测 | 0.5 | 3.71% |
| 合计 |  |  |  | 13.46 | 100.00% |

9.2经济效益

本工程经济效益主要包括直接效益和间接效益。直接效益为通过对工程区河道整治工程的实施，可使河道可以抗御标准内洪水，改善河道现状，恢复和强化河道行洪功能，稳定河势，改善区域环境，适应河道的自然性、安全性和生态性的要求。间接效益包括社会效益和环境效益。

9.3社会效益分析

旅游资源开发与旅游区自然生态环境保护、健全基础设施建设并举，是旅游业可持续发展的前提条件，也是旅游资源发挥其长远商业价值所必需的，而生态观光旅游业是一个综合性的服务行业，产业链条非常长，可以和农林产业紧密结合，茹河河道基础设施建设的目的就是要调整当地的产业结构，实现整合山区资源，以生态观光旅游带动农林产业以及民俗旅游产业的局面，促进乡村逐渐退出以外出打工产业为主体的局面。同时由于当地农户能切实参与经济活动，在促进当地就业的同时也能提高他们的收入，改善当地居民的生活质量。开辟新的就业渠道，吸纳农村剩余劳动力，提高山区农民整体素质，增强当地与区内外、国内外的联系与协作，进一步扩大对外开放和招商引资的力度。

9.4生态效益分析

随着彭阳县人民生活水平的提高，人们对生态环境质量的要求也越来越高。小河河道是彭阳县的主要河流，也是彭阳县主要景观河道。本次治理将对河道进行美化，将生态治理与景观工程相结合，使茹河达到“水清、岸绿、景美”的治理效果，可有效维持人与自然和谐相处的良好生态环境。

9.5小结

通过以上对本工程建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实工程设计和环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行。

# 10环境管理与监测计划

10.1环境管理

10.1.1环境管理的目的

环境管理是工程建设管理的重要组成部分，通过环境管理，使本工程的建设符合国家有关环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，使各项环境保护措施得以在地方生态环境部门的监督下顺利实施，责任明确，措施落实，使工程建设对环境带来的不利影响减轻到最低程度，达到经济效益和环境效益的协调发展。

10.1.2环境管理体系

环境管理工作应贯彻工程施工期和营运期。因此，必须建立具有良好业务基础和管理能力的专门性管理机构，配备必要的环保管理人员，在管理过程中应以国家相关法律法规为依据，确定工程环境保护工作需达到的相应标准和要求，对工程环境保护措施进行优化、组织和实施，达到国家建设项目环境保护要求和地方生态环境管理部门要求。

10.1.3机构设置

根据国家环境保护管理规定，茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程可在工程施工期、运营期组建环境管理机构，建立与培训环保管理干部队伍，以完成工程环境管理任务。根据工程环境管理任务的阶段性，工程施工期和运营期环境保护办公室分别由1名科室主任和卫生防疫、环境监测、水土保持、生态等专业的人员专职或兼职组成。

10.1.4环境管理职责

环境管理科室负责制定各项环境管理方面的规章制度、环境保护计划等，并协调和监督各部门的环境管理工作。

（1）施工期

①贯彻执行和宣传国家有关环境保护的方针、政策、法规、条例，结合本工程特点及环境特征，执行相关环境管理的方针、政策；

②制订施工期环境保护计划，全面监督、管理施工期环保工作；

③负责施工期生态环境保护措施的实施、监督与管理工作，确保各项措施落实；

④负责检查和监督施工期水土保持方案落实情况，及时发现并处理问题；

⑤负责制定施工期废水、废气、噪声、固废污染防治措施，并监督各项污染防治措施的落实情况；

⑥负责落实报告书中施工期环保措施及施工期监测计划；

⑦会同地方环保部门检查、监督工程施工单位或承包商执行环境保护措施的情况，重点是施工过程中对生态环境保护；

⑧负责环境保护资料和成果的归档工作。

（2）运营期

①制定工程的环境保护规划和环境保护规章制度，制定环境管理办法和制度；

②负责制定运营期水土流失防治计划和措施，并监督各项水土流失防治措施的落实情况；

③负责落实报告书中运营期环保措施及运营期监测计划；

④协助地方环保部门开展工程区内环境保护工作，处理与工程有关的环境问题。

10.1.5环境保护管理的总体指导原则

茹河支流河道生态综合治理项目（红茹河土地综合整治单元）—彭阳县茹河（小河段）河道治理工程设立了环境管理机构，全面负责工程的环境保护管理工作，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，负责环境管理工作。总体指导原则为：

（1）工程的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。

（2）环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

（3）环境管理计划应定出机构的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

10.1.6环境管理实施计划

10.1.6.1施工期环境管理监测计划

（1）对施工队伍执行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；

（2）按照生态环境主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置统一安排；

（3）土建工程需要土石方的挖掘和运输、管道挖沟等，及时清理弃土，避免二次扬尘。建筑垃圾及多余弃土及时清运，车辆用篷布遮盖，防止沿途散落；

（4）施工场地硬化；

（5）施工场地车辆出入口设置车辆除尘除泥设施。

10.1.6.2运行期环境管理监测计划

（1）建立环境治理设施运行管理制度，环境治理设施不得无故减负荷运行或停运，确保环境治理设施满负荷正常运行；

（2）实行污染物监测及数据反馈制度，按环境监测实施计划的要求，对工程污染物进行监测，并建立数据库，作为评比考核的依据；

（3）完善三级管理网络，使环境管理制度落到实处，做到防患于未然；

（4）参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作；

（5）定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平；

（6）加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产的责任心；

（7）将环保纳入总体发展计划，力争做到环保与经济效益同步发展。

不同阶段环境管理计划见表10.1-1。

表10.1-1 环境管理工作计划

| 工作 阶段 | 环境管理主要工作内容 |
| --- | --- |
| 管理机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 建设前期 | 1.与项目可行性同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3.针对工程的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4.对环境管理部门职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计 | 1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； |
| 阶段 | 2.协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工阶段 | 1.严格执行“三同时”制度； 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书； 3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4.施工噪声与振动要符合《中华人民共和国噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 运行期 | 1.严格执行各项环境管理制度，保证工程的正常运行； 2.对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行工程污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4.重视群众监督作用，增强企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.积极配合环保部门的检查、验收。 |

10.2环境监测计划

10.2.1监测目的

本工程分段、分期建设，施工期间将对河道两岸生态环境造成一定的影响，为准确掌握施工期的环境动态变化，有必要设置环境监测点，以便连续、系统地观测工程兴建前后环境因子的变化及其对当地生态环境的影响，以验证环境影响评价结论，同时为工程施工期和运行期环境污染控制、环境监理和环境管理提供科学依据。

10.2.2施工期环境监测

10.2.2.1地表水监测

（1）水质

水质监测点位：在茹河小河段、川口河段分别选取一处断面；

地表水监测因子：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、透明度。

监测频率：施工期每年监测1期，共监测2期，每期监测1天，每天取样2次。

（2）水生态

监测点位：工程区河道内；

监测内容：水生动、植物种类、数量等；

监测频次：施工期间监测1次。

10.2.2.3环境空气监测

监测点位：施工生产区各设置1个监测点，共3个监测点；

监测因子：TSP，同步实测气温、风速和风向；

监测频率：每年监测1期，共监测2期，每期监测2天，每天取样3次。

10.2.2.4噪声监测

监测点位：施工期声环境影响村庄选取4个代表性村庄、施工生产区设置3个监测点，共7个监测点；

监测因子：等效连续A声级；

监测频次：每年监测1期，共监测2期，每期监测1天，昼夜各监测1次。

10.2.3运行期环境监测

10.2.3.1生态监测

主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况，对工程进行有针对性地调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。

（1）陆生动、植物资源监测

监测点位：项目评价区所涉生态红线范围内分别设置3个监测点。

①植物监测

监测内容：植物物种、植物群落、植被类型、种植密度等。

监测时段、频率：施工前监测一次，施工建设期每年监测一次。

②野生动物监测

监测内容：野生动物的种类、数量、密度进行定点观测，重点监测施工区域及周边500m范围内动物的种类、数量等指标。

监测时段、频率：施工前监测一次，施工建设期每年监测一次。

（2）水生动、植物资源监测

监测点位：工程区河道内；

监测内容：水生动、植物种类、数量等；

监测频次：施工期间监测1次。

10.3环境信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书（表）相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体。因此，建设单位应按要求落实环境信息公开相关要求。

10.3.1环评信息公开

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位已在当地网络及报纸公开了本工程的选址、建设内容、污染防治措施、主要环境影响及公众参与途径等内容，并对本工程环境影响报告书进行了全本公示。

10.3.2项目建设信息公开

（1）开工前的信息公开

本工程开工前，建设单位应向社会公开开工日期、设计单位、施工单位、工程监理单位、工程基本情况、采取的环境保护措施和实施计划等内容，并确保上述信息在整个施工期内处于公开状态。

（2）施工过程的信息公开

建设单位应在施工期中向社会公开建设项目环境保护措施进展情况，施工期环境保护措施落实情况、施工期监理情况、施工期环境监测结果等。

（3）建成后的信息公开

建设单位应在工程建成后向社会公开项目各项环境保护设施建设及运行情况，竣工环境保护验收监测情况。

10.4环境污染防治设施竣工验收管理

工程对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施来降低对环境的污染影响及危害，环保设施验收清单见表10.4-1。

表10.3-1                              工程环保设施竣工验收清单

| 类别 |  | 污染源 |  | 治理措施 | 措施效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工 粉尘 | 土石方施工 | 洒水降尘，敏感点及水面附近设置围挡 | 降低粉尘 |
|  |  |  | 施工营地 | 及时清理地面粉尘；避免露天堆放，及时苫盖并设置围挡；对施工场地和临时场地进行定期洒水降尘。 | 降低粉尘 |
|  |  | 机械及车辆 |  | 加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。 | 确保施工机械废气排放符合环保要求 |
|  |  | 道路扬尘 |  | 洒水降尘，采取密封运输或加盖篷布，进出营地进行车辆冲洗。 | 降低扬尘 |
|  |  | 清淤恶臭 |  | 冬季施工，淤泥堆存后及时压实整平，喷洒除臭剂，在临近敏感区附近设置围挡。 | 降低恶臭影响 |
|  | 废水 | 混凝土养护废水及机械冲洗废水 |  | 各施工生产区分别设置1座隔油沉淀池。 | 沉淀处理后上清液循环使用，收集的废油定期交由有资质的单位处理，废水不外排 |
|  |  | 施工生活污水 |  | 租用附近民房，依托旱厕 | 定期清掏，用于农肥 |
|  | 噪声 | 车辆运输噪声控制 |  | 减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛，设置警示牌、限速标志。 | 控制和降低噪声 |
|  |  | 施工 |  | 选用低噪声的设备和工艺 |  |
|  |  | 村镇、居民点降噪 |  | 临近敏感点施工时，应尽量避免多台施工机械同时施工，并禁止夜间施工，张贴施工公告。沙河村和川口村施工区域设置高效声屏障 |  |
|  | 固废 | 建筑垃圾 |  | 送至当地建筑垃圾消纳场 | 减少对周围环境的影响 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 依托租用民房垃圾桶集中收集后，交由乡镇环卫部门统一处理。 | 送当地环卫部门处置 |
|  |  | 弃土 |  | 疏浚土方在河底自然晾干后运至川口河段用于护岸工程土方回填，水库淤泥在库底自然晾干，淤泥及临时道路开挖土方运至水库附近7处堆场依次堆存，并进行草籽播撒 | 弃土就地处置 |
|  | 生态 | 植被及植物 |  | 表土恢复，临时占地土地平整，对临时占地撒播种草，恢复自然植被 | 减少对植物植被的影响 |
|  |  | 动物 |  | 加强宣传教育，严禁捕猎野生动物，提高施工人员、移民和管理人员环境保护意识，严禁施工人员猎捕野生动物。 | 减少对野生动物的影响 |
| 运营期 | 生态 | 陆生生态监测 |  | 生态红线及植被恢复区，调查植被种类、盖度、平均高度等。动物的种类、数量等指标。 | 了解项目建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况。 |

# 11结论及建议

11.1项目概况

11.1.1工程概况

针对中小河流防洪面临的新形势、新挑战，水利部李国英部长批示要切实改革治理模式，坚持以流域为单元，逐流域规划、逐流域治理、逐流域验收、逐流域建档立卡，一条河一条河治理，实现“治理一条、见效一条”。根据文件要求，彭阳县积极响应，认真梳理，提出了《彭阳县茹河（小河段）河道治理工程》。

本工程分两期实施，一期为河道综合治理工程，涵盖川口河段与小河段两大区域：其中川口河段新建护岸11.76公里（含直墙砌护、坡式纯生态砌护等四种形式）、巡检道路7.80公里，疏浚河道9.43公里，同步翻建过水路面4座、新建警示牌50座；小河段新建护岸1.00公里（格宾坡式）、巡检道路1.57公里，翻建过水路面1座，相关构筑物均采用规范要求的砼、浆砌石等材料施工。二期为水库清淤及堆场工程，计划完成水库清淤120.0万立方米，配套布设7.8公里临时运输道路网（路面宽5.0米，间距100米），并在库尾设置7处堆场，总消纳容积136万立方米，用于堆填清淤淤泥及临时道路清理土。通过本次工程实施，可有效提升河道防洪减灾能力，改善河道水生态环境，保护河道岸线稳定，为筑牢区域水安全屏障、建设生态宜居乡村、推动美丽河湖建设奠定坚实基础。

11.1.2工程环境合理性

本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程。符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》等生态保护红线的相关要求，符合《黄河流域综合规划（2012~2030）》《宁夏水安全保障“十四五”规划》及其环评报告书审查意见、《宁夏主体功能区规划》等的总体要求，符合区域相关水资源规划和配置要求，符合用水总量红线控制指标要求。

11.2环境质量现状

11.2.1生态环境

根据《宁夏回族自治区生态功能区划》，本工程属于南部黄土丘陵水土流失区一级功能区内，原彭黄土丘陵牧林农生态亚区二级功能区内，原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区三级功能区内。项目评价范围内植被类型以林地和农田为主，评价区内生态红线范围植被类型以人工林（山杏）为主。评价范围内林地植被主要为景观绿化林地和退耕还林地，常见树种包括山杏、云杉、杨树等，农作物类型主要为玉米，草地植物类型主要包括针茅、黑沙蒿、白莲蒿等温带禾草草原及荒漠半荒漠草原常见植物种类。动物群系村庄农田动物群，野生动物种类为人类伴生种。评价区内未发现珍稀保护动植物。根据水生生物现状调查，流域内鱼类主要来自增殖放流。主要有鲫、草鱼、鲢、鳙、鲤等。

11.2.2环境空气

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，彭阳县2024年度SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO 24小时平均第95百分位数、O3-8H-90per年平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，符合大气环境质量底线要求。

11.2.3地表水

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，茹河乃家河水库水质为Ⅱ类，沟圈断面水质均为Ⅲ类。

11.2.4声环境

本次评价选取河道沿岸代表性的敏感点进行声环境现状监测，共布设14个敏感点噪声监测点。根据监测结果，项目所在区域昼夜间噪声值均不超标，项目各监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

11.2.5土壤环境

本次评价共布设3个土壤监测点，两处底泥监测点。根据监测结果，各监测点监测结果均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1用地土壤污染风险筛选值（基本项目）限值要求，区域土壤环境质量良好。

11.2.6地下水环境

本次在茹河工程段上游、侧游及下游各布设1处监测点位。根据监测结果可知，除总硬度、硫酸盐、总大肠菌群部分点位超标外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

1#点位总硬度超标，1#、3#点位硫酸盐超标，1#、2#点位总大肠菌群超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。其中总硬度、硫酸盐超标主要为当地地下水本底值较高；1#、2#点位总大肠菌群超标可能与周边村庄人类活动有关。

11.3环境影响分析

11.3.1水文情势影响

本工程建设对水环境的影响主要表现在施工活动对局部水环境的影响，影响污染物主要为SS，河道疏浚改变了茹河河道局部河势，水库清淤仅对库底进行局部扰动，不改变水库容积、水深等。疏浚及清淤前的导流将导致该段水文情势有所变化，进而使茹河川口河段、小河段上游及下游水流扩散规律发生一定程度的变化。本工程河道疏浚及库底清淤对河流水文情势影响非常有限。河道疏浚将提高茹河过流能力，水流流速将加快，水体自净能力将逐渐提高；库底清淤有利于减少河道底部的氮磷等营养物质再悬浮回到水库及河流水体中，因此项目施工过程不会对茹河川口河段、小河段及石头崾岘水库水文情势产生不利影响。

11.3.2生态环境

11.3.2.1陆生生态

本工程对陆生生态环境的影响总体可控且较为轻微。工程永久和临时占地总面积有限，土地利用格局改变幅度小。施工活动虽将暂时破坏局部植被、扰动土壤并干扰野生动物，但通过严格限制施工范围、优化施工布置、及时实施生态修复（包括补植苗木、播撒草籽、恢复地貌等）以及加强施工期环境管理（如控制污染、防火防疫、规范人员活动）等措施，这些影响可在施工结束后得到有效缓解和恢复。

工程不涉及重要保护动植物，不占用生态保护红线，对区域生态系统多样性、物种组成、生物群落结构及生态完整性的影响有限，不会导致生物栖息地显著破碎化或生态系统功能退化。运营期在生态恢复基础上，区域生境将逐步改善，对动物的干扰基本消失。

综上所述，工程建设对陆生生态环境的影响是暂时和局部的，在落实各项生态保护和恢复措施后，可从整体上维持区域生态系统的稳定性和服务功能。

10.3.2.2水生生态

- 工程施工期对水生生态的影响主要体现在局部河段水流流路的调整可能会对鱼类等产生影响。但根据工程性质，本工程不改变总体河势，局部河段河势稍有调整，对于生存在该河段的定居性鱼类不会造成明显不利影响。工程的实施起到了减轻部分河段主流对凹岸冲刷，提高了茹河川口河段和小河段控导河势能力，缓解塌岸等问题，对河势影响是有利的。从长远角度看，工程的运行对水生生境的维护将是有利的。

11.3.3声环境

项目对周边的声环境影响主要来自施工期，项目运营期不产生噪声。施工机械设备噪声主要对现场施工人员影响较大，对周围敏感点影响较小，考虑工程施工时间短，施工工区分散，因此，施工机械噪声不会对区域声环境产生大的影响；通过控制车流量和行车速度，施工车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，禁止鸣笛、减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对声环境的影响。综上考虑，评价认为施工期对周围声环境不会产生明显影响。

11.3.4地下水环境

本工程有可能对地下水造成影响的主要是施工区产生的生产废水。运营期对区域地下水无影响。

本工程整体工程共3个施工区。各施工区采用集中布置方案，建设生产区，生活区租用附近民房。根据施工总布置及施工区设计方案，可能产生地下水影响的主要是施工废水处理设施。施工营地的生产废水主要是混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水，设置临时沉淀池，池底及池壁进行防渗设计，对地下水污染影响较小。

11.3.5土壤环境

本工程为线性工程，工程建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，由于工程不新增永久占地，对临时占地采取了松土及覆盖剥离表土后植被恢复，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。

因此，工程施工期土壤受到的影响是短期暂时的，施工结束后，通过采取工程措施和生态措施，临时占地区域的地表会逐渐恢复，土壤结构和功能逐步恢复到自然状态。

11.3.6大气环境

本工程施工期对大气环境的影响主要来源于施工扬尘、机械燃油废气、道路扬尘及清淤产生的短暂恶臭，其影响具有局部性、短期性和可逆性。通过采取严格的施工管理和针对性的污染防治措施——如对施工场地及运输道路定期洒水抑尘、对临时堆土及物料进行苫盖、优化运输路线、选用达标机械并加强维护，以及控制清淤作业与晾晒时间等，可使其对周边敏感点及区域大气环境的影响降至最低。由于工程分段分期进行，且运营期无废气产生，因此，本工程对大气环境的影响是暂时的、有限的，并随施工结束而消失。在全面落实报告所述环保措施的前提下，工程施工和运营对区域大气环境质量的影响总体可控。

11.3.7固体废物

本工程固体废物环境影响主要集中于施工期，产生包括弃土、施工人员生活垃圾及少量建筑垃圾。通过科学的土方平衡与调配，一期工程弃土基本实现场内消纳，水库清淤弃土将堆放于工程规划的7座堆场进行规范处置。生活垃圾依托现有环卫体系统一收集清运，建筑垃圾则运送至指定处置场。在落实以上分类收集与妥善处置措施的前提下，施工期固废可实现资源化利用或无害化处理，对环境影响较小且可控。工程运营期不产生固体废物，不会对环境产生持续性的固废影响。总体而言，本工程固体废物的环境影响是暂时和局部的，在严格执行管理措施后，对环境的影响可接受。通过采取以上措施，工程运行期固废对环境的影响较小。

11.3.8对自治区生态保护红线的影响

项目占地不涉及生态保护红线，仅评价范围进入红线区域，施工过程严格控制施工作业带宽度，禁止占用生态保护红线，禁止在红线范围堆放施工材料，严格管理施工人员，严禁破坏红线内植被及野生动物，严禁烟火，采取上述措施后，将不会对红线范围内生物多样性造成影响，也不会破坏整个生态系统的结构和稳定性。

11.4环境保护及减缓措施

11.4.1生态环境保护及减缓措施

进一步优化工程选址选线占地，尽可能避让及减少在生态红线内占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工过程中保留表层土，施工完成以后，应及时对临时施工场地进行平整，采取植被恢复措施。对永久占地巡检道路两侧种植生态林，补充其生物损失量。工程结束后，做好水土保持方案中的各项措施，在临时占地区、堆场以及施工道路两侧进行植被恢复，在植被恢复过程中优先选用本地土著植物并减少人为活动的痕迹，使该地区的动植物尽快恢复到施工前的种群状态。加强管理，降低对红线范围生态环境的扰动。

运营期开展生态监测，在生态修复和绿化工程完工后对施工营地的临时占地及生态红线内植被恢复区进行重点监控，监测内容包括陆生生态植被种类、数量、覆盖度、生物量、结构等。

11.4.2地表水环境保护及减缓措施

本工程施工期废水主要包括混凝土养护废水、施工机械车辆冲洗废水和施工人员生活污水，均得到妥善处理并实现资源化利用。混凝土养护废水经沉淀池沉淀后用于养护工序；施工机械和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于冲洗或洒水降尘；施工人员生活污水依托租用民房的旱厕系统，定期清掏用作农肥。所有废水均做到处理后回用或资源化利用，不外排，处理方式针对性强且经济可行，能够有效控制施工期对水环境的影响。

11.4.3声环境保护及减缓措施

本工程施工期噪声防治采用“全过程、多层次”的综合防控体系。通过优先选用低噪设备、优化施工组织与作业时序，从源头降低噪声产生。在传播途径上，针对超标敏感点设置高效声屏障（平均隔声量≥25dB(A)），并结合划定“夜间禁止施工区”和限时作业等管理措施有效阻断噪声传播。对于极近敏感点，采用纯人工施工作为最终保障。同时，通过主动公示方案、畅通投诉渠道强化公众沟通与应急响应。该体系技术可行、管理有序，能确保施工噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求，且影响随施工结束而消除。

11.4.4地下水环境保护及减缓措施

（1）对施工营地的生产废水进行集中收集处理，各混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水沉淀池等应采取满足要求的防渗措施，经处理后的废水全部回用于生产或洒水降尘，不得外排。生活污水依托周边民房，定期清掏用于农肥。

（2）工程施工废水，应采取相应措施尽可能回收再利用，用于洒水降尘等。

11.4.5大气环境保护与减缓措施

本工程施工期大气污染防治采取综合性措施。通过土石方作业避开大风天气、场地与道路定时洒水、物料堆场苫盖围挡、出入口设置洗车平台等举措有效控制施工与道路扬尘。对施工机械与车辆加强维护并使用高标燃油，减少尾气排放。针对水库清淤可能产生的恶臭，采取枯水期干法清淤、投加微生物抑制剂、及时清运淤泥并喷洒除臭剂等方法进行源头与过程控制。在临近居民区等敏感点，进一步通过缩短作业时间、强化围挡遮盖、限制车辆时速及增加洒水频次等措施予以重点防护。整套措施针对性强、操作可行，能够最大程度减轻施工活动对大气环境及敏感目标的影响。

11.4.6固体废物环境保护与减缓措施

本工程施工期固体废物通过加强施工组织管理和工艺优化从源头减少建筑垃圾产生，并实行分类规范堆存；建筑垃圾统一运送至政府指定填埋场处置，生活垃圾由专人集中收集并纳入城市环卫系统。施工结束后全面拆除临建设施，进行场地清理、消毒并落实水土保持措施，确保施工区域环境恢复。整套措施系统完善，能有效控制固体废物的环境影响。

11.4.7环境敏感区保护措施

本工程在邻近生态保护红线区域施工，严格落实“避让优先、管控从严”的原则，确保工程活动不占用红线范围。通过优化工程设计和施工组织，最大限度减少了施工对红线区域的扰动，并制定了系统的管控措施：包括严格限定施工范围与时间、禁止在红线内设置营地和堆料、加强施工人员环保教育、控制施工扬尘与弃土、集中处理固体废物、实施植被恢复与补偿、完善水土保持设施，并强化全过程环境监理。上述措施体系完整、可操作性强，能有效预防和控制施工活动对生态保护红线的潜在影响，确保区域生态安全。

11.4.8环境风险防范措施

本工程施工机械用油由专业公司加油车提供，各施工营地范围内不建设油库，场地范围内无危险化学品贮存。因此，本工程不涉及爆炸、火灾及危险品运输的风险源。

11.6公众参与

本工程根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》的规定开展了公众参与。2025年10月16日在“生态环境公示网”上进行环境影响评价公众参与第一次公示信息；在环境影响报告书（征求意见稿）完成后于2025年12月23—2026年1月6日，在“生态环境公示网”进行征求意见稿公示，公示期内同时在项目所在地现场张贴公告，并于2025年12月25日及12月31日两天在《固原日报》上进行报纸公示。

公示期间建设单位及评价单位未收到任何关于本工程的信件、电子邮件、电话等反馈信息，也未收到公众填写意见后的“建设项目环境影。响评价公众意见表”。

11.7评价总结论

工程建设对环境的不利影响，主要为施工期土地占用、噪声、扬尘、生产生活污水和固体废物排放对环境的不利影响，这些不利影响，可以通过采取环境保护措施得到有效减免。项目实施后，工程环境保护效益远大于不利影响，不利影响只是局部的、小范围的，通过合理的规划和科学管理可以减免。

综上所述，彭阳县茹河（小河段）河道治理工程的建设不会对区域生态系统多样性、完整性造成大的影响，所产生的影响通过采取保护措施减缓后，在可接受范围内。从环境保护角度来看，工程建设不存在重大的环境制约性因素，工程建设可行。

11.8建议

（1）强化施工管理，工程施工期间设置专（兼）职环保人员，建立健全环境管理制度规章，污染治理设施应有专人负责，确保施工期环保措施的落实。加强对施工人员文明教育，严禁破坏沿线周边生态环境。

（2）工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、临时堆场等，及时进行清理和进行植被恢复。

（3）应加强生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、项目所采取的生态保护措施及意义等。

（4）为使环境保护措施落到实处，下一步应开展环境保护设计工作，对本阶段措施进行优化，进一步深化，达到“三同时”的要求。

## 生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护 目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |  |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |  |
|  | 评价因子 | 物种（ ） 生境（ ） 生物群落（ ） 生态系统（ ） 生物多样性（ ） 生态敏感区（ ） 自然景观（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |  |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级 | 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（1231.35）hm2； | 水域面积：（244.39）hm2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他□ |  |
|  | 调查时间 | 春季；夏季□；秋季；冬季□ 丰水期；枯水期；平水期□ |  |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失；沙漠化；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他□ |  |
| 生态影响预测与 评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险□；其他□ |  |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□ |  |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪；常规☑；无□ |  |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价□；其他□ |  |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |  |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |

附图

- 项目地理位置图

- 水系图

- 项目与宁夏生态功能区划位置关系图

- 项目与宁夏主体功能区位置关系图

- 项目区域植被类型图

- 项目与环境保护目标关系分布图

- 工程总平面布置图

- 施工营地位置示意图

- 石头峡岘水库清淤工程及临时道路平面布置图

- 与生态保护红线位置关系图

- 项目环境现状监测点位图

- 生态监测布点图

- 样方、样线点位图

- 土地利用现状图

- 植被覆盖度空间分布图

- 生态系统类型图

- 生物量空间分布图

- 生态保护措施平面布置图

- 生态保护措施设计图

- 项目与固原市生态保护红线位置关系图

- 项目与固原市大气环境分区管控位置关系图

- 项目与固原市水环境分区管控位置关系图

- 项目与固原市土壤风险分区管控位置关系图

- 项目与固原市环境管控单元分布关系图

- 项目与固原市生态空间分布位置关系图

附件

- 委托书

- 设计批复

- 用地预审

- 土壤、底泥、噪声监测报告

- 地下水监测报告