一 水环境质量

- （一）地表水环境质量状况

全市有渝河、葫芦河、清水河、茹河、浦河、洪河和泾河7条主要河流，共布设16个监测断面。其中国控出境断面5个：分别为泾河弹筝峡断面，葫芦河玉桥断面，渝河联财断面，茹河沟圈断面和清水河三营断面，由国家委托第三方采样监测和数据评价；省控断面7个：分别为渝河峰台，清水河二十里铺、冬至河入清水河（新增），茹河乃河水库，浦河石家河桥，洪河常沟和泾河龙潭水库断面，由区生态环境厅委托第三方采样监测和数据评价；市控断面4个：分别为渝河三里店水库，清水河沈家河水库，茹河李河桥和葫芦河夏寨水库，由市环境监测站采样监测和数据评价。

12月份国控断面达标率100%；省控断面水质达标率100%；市控断面达标率75%（共监测三个断面，葫芦河夏寨水库维修，未蓄水），清水河沈家河水库为Ⅴ类中度污染水质，未达标。

1 渝河

峰台：Ⅱ类良好水质，去年同期I类良好水质，同比变差；

三里店水库：Ⅲ类良好水质，去年同期Ⅲ类良好水质，同比持平；

联财：Ⅱ类良好水质，去年同期Ⅱ类良好水质，同比持平。

2 葫芦河

夏寨水库：进行水库坝堰维护，未采样；

玉桥：Ⅲ类良好水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核目标要求；去年同期Ⅲ类良好水质，同比持平。

3 清水河

二十里铺：Ⅱ类良好水质，去年同期I类良好水质，同比变差；

沈家河水库：Ⅴ类中度污染水质，去年同期劣Ⅴ类重度污染水质，同比好转；

三营：Ⅳ类轻度污染水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核目标要求；去年同期Ⅳ类轻度污染水质，同比持平；

冬至河入清水河断面：Ⅳ类轻度污染水质，2019年新增控制断面，去年同期未监测。

4 茹河

乃河水库：Ⅱ类良好水质，去年同期I类良好水质，同比水质变差；

李河桥：Ⅱ类良好水质，去年同期Ⅱ类良好水质，同比水质好转；

沟圈：Ⅲ类良好水质，考核目标为地表水Ⅲ类标准，达到考核目标要求，去年同期Ⅱ类良好水质，同比持平。

5 蒲河

石家河桥：Ⅳ类轻度污染水质，去年同期Ⅳ类轻度污染水质，同比水质持平；

6 洪河

常沟断面：Ⅱ类良好水质，去年同期I类良好水质，同比水质变差。

7 泾河

龙潭水库：Ⅱ类良好水质，去年同期I类良好水质，同比水质变差。

弹筝峡：I类良好水质，考核目标为地表水Ⅱ类标准，达到考核目标要求，去年同期I类良好水质，同比持平。

各断面主要水类统计见表1-1。各断面主要监测数据统计见表1-2。

表1-1    12月份监测断面水类统计表

| 河流 | 断面名称 | 断面属性 | 断面功能 | 考核目标 | 水质类别 |  | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| 渝河（黄河三级支流，渭河二级支流，葫芦河一级支流） | 峰台 | 省控 | 源头水 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 变差 |
|  | 三里店水库 | 市控 | 控制断面 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 持平 |
|  | 联财 | 国控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 持平 |
| 葫芦河（黄河二级支流，渭河一级支流） | 夏寨水库 | 市控 | 控制断面 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | / | / |
|  | 玉桥 | 国控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 持平 |
| 清水河（黄河一级支流） | 二十里铺 | 省控 | 源头水 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 变化 |
|  | 沈家河水库 | 市控 | 控制断面 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 好转 |
|  | 三营 | 国控 | 固原—中卫市界 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 持平 |
|  | 冬至河入清水河 | 省控 | 控制断面 | Ⅳ类 | / | Ⅳ类 | / |
| 茹河（黄河四级支流，渭河三级支流，泾河二级支流，蒲河一级支流） | 乃家河水库 | 省控 | 源头水 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 变差 |
|  | 李河桥 | 市控 | 控制断面 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 持平 |
|  | 沟圈 | 国控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 持平 |
| 蒲河（黄河三级支流，渭河二级支流，泾河一级支流） | 石家河桥 | 省控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 持平 |
| 洪河（泾河一级支流） | 常沟 | 省控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 变差 |
| 泾河（黄河二级支流，渭河一级支流） | 龙潭水库 | 省控 | 源头水 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 变差 |
|  | 弹筝峡 | 国控 | 宁夏—甘肃省界 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 持平 |
| 备注：括号内水质类型为剔除氟化物后的水质类型，氟化物为本地区本底值原因造成，水质评价中可剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）饮用水水源地环境质量状况

1 地表水水源地

共监测8个地表集中式饮用水源，分别为贺家湾水库、西峡水库、直峡水库 、黄家峡、清凉水库、中庄水库、张士水库和海子峡水库；海子峡水库硫酸盐监测值为313mg/L，超过标准限值（250mg/L）0.25倍，其它各饮用水源地监测结果均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ标准和表2中各限值要求，水源地达标率为87.5%。

2 地下水水源地

监测的地下集中式水饮用水源为彭阳县城饮用水源地，监测结果达到《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中Ⅲ标准限值要求，水源地达标率为为100%。

根据宁夏区环保厅要求，因地质原因引起的超标，水质不低于现状视为达标，因此，可认为9个饮用水源地水质均达标。

二 环境空气质量

- （一）市区（原州区）

12月有效监测天数31天，其中，一、二级优良天数30天，良好以上天数占总有效监测天数的96.8%；可吸入颗粒物（PM10）为55微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为33微克/立方米，二氧化硫（SO2）为13微克/立方米，二氧化氮（NO2）为36微克/立方米，一氧化碳（CO）特定百分位数浓度为1.4毫克/立方米，臭氧（O3）特定百分位数浓度为75微克/立方米。

- （二）彭阳县

12月有效监测天数30天，其中，一、二级优良天数28天，良好以上天数占总有效监测天数的93.3%；可吸入颗粒物（PM10）为52微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为31微克/立方米，二氧化硫（SO2）为5微克/立方米，二氧化氮（NO2）为15微克/立方米，一氧化碳（CO）特定百分位数浓度为0.9毫克/立方米，臭氧（O3）特定百分位数浓度为92微克/立方米。

- （三）西吉县

12月有效监测天数31天，其中，一、二级优良天数31天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；可吸入颗粒物（PM10）为53微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为31微克/立方米，二氧化硫（SO2）为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）为23微克/立方米，一氧化碳（CO）特定百分位数浓度为1.0毫克/立方米，臭氧（O3）特定百分位数浓度为86微克/立方米。

- （四）泾源县

12月有效监测天数29天，其中，一、二级优良天数27天，良好以上天数占总有效监测天数的93.1%；可吸入颗粒物（PM10）为33微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为24微克/立方米，二氧化硫（SO2）为4微克/立方米，二氧化氮（NO2）为12微克/立方米，一氧化碳（CO）特定百分位数浓度为1.0毫克/立方米，臭氧（O3）特定百分位数浓度为93微克/立方米。

- （五）隆德县

12月有效监测天数30天，其中，一、二级优良天数30天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；可吸入颗粒物（PM10）为30微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为18微克/立方米，二氧化硫（SO2）为4微克/立方米，二氧化氮（NO2）为18微克/立方米，一氧化碳（CO）特定百分位数浓度为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）特定百分位数浓度为90微克/立方米。

详见表2-1《主要环境质量数据统计》。

- （六）环境空气质量排名

环境空气质量排名采用综合污染指数法，对可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）六项指标进行计算后进行排名。其中，隆德县环境空气质量综合污染指数为2.22，相对环境质量最好排名第一，其次为泾源县、彭阳县、西吉县和原州区。

表1-2     2019年12月出境断面主要监测数据统计表         单位：mg/L

| 月份 | 出境断面 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》GB3838-2002标准限值 | Ⅰ | 7.5 | 2 | 3 | 0.15 | 15 | 0.02 | 1 |  |
|  | Ⅱ | 6 | 4 | 3 | 0.5 | 15 | 0.1 | 1 |  |
|  | Ⅲ | 5 | 6 | 4 | 1 | 20 | 0.2 | 1 |  |
|  | Ⅳ | 3 | 10 | 6 | 1.5 | 30 | 0.3 | 1.5 |  |
|  | Ⅴ | 2 | 15 | 10 | 2 | 40 | 0.4 | 1.5 |  |
| 国控第三方 数据 | 玉桥 | 9.8 | 2.5 | 2.2 | 0.58 | 9 | 0.03 | 0.9 | Ⅲ类 |
|  | 弹筝峡 | 9.3 | 1.1 | 1.7 | 0.11 | 8 | 0.02 | 0.3 | Ⅰ类 |
|  | 三营 | 12.1 | 3.4 | 3.2 | 0.18 | 22 | 0.09 | 1.34 | Ⅳ类 |
|  | 沟圈 | 9.5 | 3.1 | 2.2 | 0.37 | 13 | 0.07 | 0.65 | Ⅱ类 |
|  | 联财 | 9.9 | 2.4 | 2.1 | 0.11 | 15 | 0.02 | 0.65 | Ⅱ类 |
| 区控第三方 数据 | 二十里铺 | 9.6 | 1.5 | 1.1 | 0.35 | 6 | 0.01 | 0.71 | Ⅱ类 |
|  | 峰台 | 10.1 | 1.2 | 0.8 | 0.22 | 5 | 0.08 | 0.51 | Ⅱ类 |
|  | 龙潭水库 | 10.9 | 1.2 | 0.5 | 0.32 | 7 | 0.01L | 0.18 | Ⅱ类 |
|  | 石河桥 | 10.6 | 1.7 | 0.8 | 0.56 | 8 | 0.01 | 1.11 | Ⅳ类 |
|  | 冬至河入清水河断面 | 10.2 | 1.8 | 1.4 | 0.54 | 9 | 0.01 | 1.12 | Ⅳ类 |
|  | 常沟 | 11.2 | 1.5 | 1.6 | 0.35 | 5 | 0.01L | 0.70 | Ⅱ类 |
|  | 乃家河水库 | 10.1 | 1.6 | 1.1 | 0.29 | 8 | 0.01L | 0.66 | Ⅱ类 |
| 市控本单位 数据 | 三里店水库 | 9.5 | 2.8 | 1.1 | 0.07 | 18 | 0.01L | 0.44 | Ⅲ类 |
|  | 夏寨水库 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 沈家河水库 | 8.5 | 6.3 | 8.9 | 2.10 | 31 | 0.13 | 0.68 | Ⅴ类 |
|  | 李河桥 | 11.0 | 2.5 | 1.0 | 0.53 | 11 | 0.05 | 0.66 | Ⅲ类 |

备注：1、监测指标有电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-、流量30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。

- 2、劣Ⅴ（劣Ⅴ）：沟圈断面----正常评价水质类别（剔除氟化物影响后水质类别）

表2-1      2019年12月主要环境质量数据统计

| 时间 | 县区 | 综合指数排名 |  | 综合指数同比变化率排名 |  |  | 优良天数 |  | 主要监测项目平均浓度（μg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化率（%） | 空气质量变化情况 | 比例 （%） | 同比 （%） | 可吸入颗粒物PM10平均浓度 | 同比变化 （%） | 细颗粒物 PM2.5平均浓度 | 同比变化 （%） |
| 12月 综合评价 | 隆德县 | 1 | 2.22 | 2 | -20.4 | 变好 | 100.0 | 7.6 | 30 | -44.4 | 18 | -18.2 |
|  | 泾源县 | 2 | 2.36 | 4 | -17.2 | 变差 | 93.1 | 0.0 | 33 | -45.9 | 24 | -7.7 |
|  | 彭阳县 | 3 | 2.89 | 2 | -20.4 | 变好 | 93.3 | 3.7 | 52 | -47.5 | 31 | -11.4 |
|  | 西吉县 | 4 | 3.15 | 5 | -8.7 | 变差 | 100.0 | 12.5 | 53 | -38.4 | 31 | 3.3 |
|  | 原州区 | 5 | 3.67 | 1 | -21.4 | 改善 | 96.8 | 11.1 | 55 | -26.7 | 33 | 3.1 |
| 2019年综合评价 | 隆德县 | 1 | 2.49 | 3 | 0.8 | 变差 | 98.0 | 0.6 | 38 | 15.2 | 16 | 6.7 |
|  | 泾源县 | 1 | 2.53 | 5 | 8.6 | 变差 | 96.9 | 1.0 | 42 | 13.5 | 21 | 40.0 |
|  | 彭阳县 | 2 | 3.01 | 2 | -3.0 | 改善 | 93.0 | -2.1 | 56 | 0.0 | 25 | 8.7 |
|  | 西吉县 | 4 | 3.27 | 4 | 5.8 | 变差 | 97.2 | 2.0 | 56 | -3.4 | 24 | 14.3 |
|  | 固原市 | 5 | 3.77 | 1 | -4.1 | 改善 | 93.4 | 2.7 | 71 | -10.3 | 26 | -12.3 |