固原市生态环境局

固环评审〔2026〕7号

关于年产40万吨高性能树脂多联产循环经济项目-纯水电解制氢项目环境影响报告书

的批复

宁夏金昱元广拓能源有限公司：

你单位报来《年产40万吨高性能树脂多联产循环经济项目-纯水电解制氢项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，提出审批意见如下：

一、基本情况

本项目位于固原经济开发区新材料产业园，主要建设1套250Nm3/h的纯水电解制氢装置，年产氢气200万m3。项目总投资214万元，环保投资40万元。
经专家评审，项目建设在落实报告书提出的各项污染防治措施的基础上，工程建设导致的不利环境影响能够得到一定缓解和控制，原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施，你单位应严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设和运营。
二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施

施工现场设置围挡，易产生扬尘的材料使用密目式防尘网等材料进行覆盖，材料运输及堆放时加盖篷布，施工场地保洁，洒水抑尘，施工场地出口设置运输车辆冲洗设施。

运营期无废气产生。
（二）水环境污染防治措施

施工期废水主要为生活污水、施工废水，生活污水依托厂区已建成生活污水处理设施处理。施工废水经施工现场设置临时沉淀池沉淀后回用，不外排。

运营期不新增废水。
（三）噪声污染防治措施

施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)限值要求。
运营期选择低噪声设备，采取吸声、减振、距离衰减等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾，其中生活垃圾收集后交由园区环卫部门统一处理，建筑垃圾运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

运营期产生的固体废物主要为废隔膜、废机油、废极板、过滤杂质、废包装袋等危险废物，全部依托厂区现有危废贮存库贮存后交由有资质单位进行处置。
（五）土壤、地下水防范措施

建设单位应当依托厂区现有3口地下水监测井定期跟踪监测；新建纯水电解制氢车间按照一般防渗区进行防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
（六）环境风险防范措施
建设单位应按照设计和环评要求严格施工、规范运行，落实好《报告书》各项风险防控措施，加强运营期环境风险防范体系、监测预警体系及应急能力建设，编制环境风险事故应急预案，加强管理，做好人员防护，配备应急救援设施。

三、有关要求

（一）本审批意见仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目性质、规模、地点、污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当在开工前重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起，超过5年未开工建设的，《报告书》应报生态环境部门重新审核。

（二）工程建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，建设单位应在项目实际排污前取得排污许可，并在竣工后对配套环保措施按照规定程序进行自主验收。

（三）建设单位应做好生态环境管理工作，建立健全相关制度，严格执行环评报告中提出的环境影响防治措施，确保污染物达标排放。组织开展大气、水、地下水、土壤环境质量监测，按要求公开相关环境管理信息。

（四）由市生态环境保护综合执法支队负责环境保护“三同时”监管工作。

建设单位联系人：张福民    联系方式：15825337617

                          固原市生态环境局

                            2026年2月10日

抄送：固原经济开发区管委会，市生态环境保护综合执法支队。
固原市生态环境局办公室       2026年2月10日印发


